Příloha č. 2, Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | ČVUT-CIIRC: Sada pro optický monitoring vysokoteplotních procesů |
| --- | --- |
| Stručný popis předmětu veřejné zakázky | Jedná se o kompletní kamerový systém pro optické a tepelné sledování pracovního procesu v automatizovaném strojním zařízení. Systém slouží pro použití při svařování, řezání nebo kalení pomocí laseru nebo svařování elektrickým obloukem technologií MIG/MAG. Kamery i jejich příslušenství musí odolávat automatickému provozu ve strojním zařízení průmyslového charakteru se stupněm krytí IP65. Optický kamerový systém musí být schopen potlačit světelné záření, které vzniká v plazmatu při svařování, pomocí filtru propouštějícího jen modré světlo o vlnové délce přibližně 450 nm. Systém bude instalován včetně dostatečného osvětlení o vlnové délce 450 nm a dvou monitorů pro zobrazování procesu vně monitorovaného prostoru. Součástí systému budou dva dostatečné výkonné nezávislé počítače určené pro zpracování optického obrazu a tepelného obrazu. Sledovaný obraz musí být online přenášen na zobrazovací zařízení bez zpoždění. |
| Účel veřejné zakázky | Účelem pořízení sady pro optický a tepelný monitoring je sledovat, vyhodnocovat a optimalizovat proces uvnitř strojního zařízení, kde probíhá vysokoteplotní proces. Kromě sledování a optimalizace samotného procesu je hlavním úkolem monitorovací sady sledování pohybů robota a tím zabránit případným kolizím a tím předejít vzniklým škodám. V případě procesů se konkrétně se jedná o monitorování roboticky prováděného navařování, svařování a řezání pomocí laseru nebo svařování elektrickým obloukem technologií MIG/MAG. Zejména během svařování metodou MIG/MAG dochází velkému světelnému záření, kdy běžným způsobem nelze proces monitorovat. Tento systém má pomocí světelného filtru a specifickém osvětlení tento problém minimalizovat. Zároveň je důležité kontrolovat teplotu při procesu vznikajícího dílce, kdy je důležité jeho teplotu udržet ve vymezených mezích danou konkrétní technologií a materiálem. |

Technické parametry vybavení

| Popis parametru: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota: | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamerový set 1 - Kamery a objektivy |  |  |  |  |  |  |
| 3x průmyslová objektivem | kamera | (typ | 1) | s výměnným | ANO | ANO |
| Požadujeme barevný obraz kamery (typ 1) |  |  |  |  | ANO | ANO |
| Maximální rozlišení kamery (typ1) při snímkové frekvenci 20 fps |  |  |  |  | Min. 5 MPx | ANO, 5,04MPx rozlišení: 2456 x 2054 px |
| Maximální snímková frekvence kamery (typ1) při rozlišení kamery 5 MPx |  |  |  |  | Min. 20 fps | ANO, 22fps v plném rozlišení |
| Kamera (typ 1) má průmyslové připojení Ethernet s integrací POE |  |  |  |  | ANO | ANO |
| Ochranné krytí kamery (typ 1) |  |  |  |  | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| Rozměry kamery (typ 1) bez objektivu včetně krytí IP65: délka x šířka x výška |  |  |  |  | Max. 60 x 60 x 60 mm | ANO, 41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm |
| Kamera (typ 1) umožňuje programovatelné nastavení parametrů kamery pro programovací jazyk C# včetně SDK (Software Development Kit) |  |  |  |  | ANO | ANO, SDK zdarma ke stažení včetně API funkcí (C, C++, C#, .NET, PYTHON) |
| Kamery (typ 1) umožňují výměnu objektivu |  |  |  |  | ANO | ANO, C-Mount |
| 1x průmyslová objektivem | kamera | (typ | 2) | s výměnným | ANO | ANO |
| Požadujeme černobílý obraz |  |  |  |  | ANO | ANO |
| Maximální rozlišení kamery (typ 2) při snímkové frekvenci 20 fps |  |  |  |  | Min. 5 MPx | ANO, 5,04MPx rozlišení: 2456 x 2054 px |
| Maximální snímková frekvence kamery (typ 2) při rozlišení kamery 5 MPx |  |  |  |  | Min. 20 fps | ANO, 22fps v plném rozlišení |
| Kamera (typ 2) má průmyslové připojení Ethernet s integrací POE |  |  |  |  | ANO | ANO |
| Ochranné krytí kamery (typ 2) |  |  |  |  | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| Rozměry kamery (typ 2) bez objektivu včetně krytí IP65: délka x šířka x výška |  |  |  |  | Max. 60 x 60 x 60 mm | ANO, 41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm |
| Kamera (typ 2) umožňuje programovatelné nastavení parametrů kamery pro programovací jazyk C# včetně SDK (Software Development Kit) |  |  |  |  | ANO | ANO, SDK zdarma ke stažení včetně API funkcí (C, C++, C#, .NET, PYTHON) |
| Kamera (typ 2) umožňuje výměnu objektivu |  |  |  |  | ANO | ANO, C-Mount |
| 1x výměnný objektiv (typ 1), pro rozlišení 5 MPx |  |  |  |  | ANO | ANO |

| Objektiv (typ 1) poskytuje horizontálně zorný úhel | 70° | ANO, 71,7° |
| --- | --- | --- |
| Tolerance zorného úhlu objektivu (typ 1) | ±2° | ANO |
| 1x výměnný objektiv (typ 2), pro rozlišení 5 MPx | ANO | ANO |
| Objektiv (typ 2) poskytuje horizontálně zorný úhel | 55° | ANO, 57° |
| Tolerance zorného úhlu objektivu (typ 2) | ±2° | ANO |
| 1x výměnný objektiv (typ 3), pro rozlišení 5 MPx | ANO | ANO |
| Objektiv (typ 3) poskytuje horizontálně zorný úhel | 38° | ANO, 40° |
| Tolerance zorného úhlu objektivu (typ 3) | ±2° | ANO |
| 2x výměnný objektiv (typ 4), pro rozlišení 5 MPx | ANO | ANO |
| Objektiv (typ 4) poskytuje horizontálně zorný úhel | 30° | ANO, 31° |
| Tolerance zorného úhlu objektivu (typ 4) | ±2° | ANO |
| 1x výměnný objektiv (typ 5), pro rozlišení 5 MPx | ANO | ANO |
| Objektiv (typ 5) poskytuje horizontálně zorný úhel | 20° | ANO, 19° |
| Tolerance zorného úhlu objektivu (typ 5) | ±2° | ANO |
| 4x ochranný tubus pro objektivy typu (5 MPx) s ochranným krytím | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| 6x modrý filtr do objektivu typu (5MPx) s vlnovou délkou | 450 nm | ANO |
| Tolerance propustného pásma modrého filtru s vlnovou délkou 450 nm | Max. ±20 nm | ANO, Standard +/-20nm |
| 4x držák kamery s kulovým kloubem | ANO | ANO |
| Ethernet kabel ke každé kameře v délce | Min. 10 m | ANO, GigE kabel 10m |
| Ovládací kabel (Input/Ouput - I/O), ke každé kameře v délce | Min. 10 m | ANO, I/O kabel 10m |
| Ochranné krytí kabeláže ke kamerám splňuje | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| Kamerový set 1 - osvětlení |  |  |
| 1 x LED světlomet „modrého světla“ (typ 1) | ANO | ANO |
| Maximální výkon LED světlometu (typ 1) | Min. 120 W | ANO, 138,6W |
| Maximální půdorysné rozměry LED světlometu (typ 1) | 250 x 1000 mm | ANO, 201 x 1000mm |
| Vlnová délka LED světlometu (typ 1) | 450 nm | ANO, 450-460nm |
| Tolerance vlnové délky LED světlometu (typ 1) | Max. ±10 nm | ANO |
| Ochranné krytí světlometu (typ 1) | Min. IP65 | ANO, IP65 |
| 6 x LED světlomet „modrého světla“ (typ 5) | ANO | ANO |

| Maximální výkon LED světlometu (typ 2) | Min. 50 W | ANO, 55,4W |
| --- | --- | --- |
| Maximální půdorysné rozměry LED světlometu (typ 2) | 250 x 500 mm | ANO, 201 x 500mm |
| Vlnová délka LED světlometu (typ 2) | 450 nm | ANO, 450-460nm |
| Tolerance vlnové délky LED světlometu (typ 2) | Max. ±10 nm | ANO |
| Ochranné krytí světlometu (typ 2) | Min. IP65 | ANO, IP65 |
| Nutná kabeláž ke všem světlometům v délce | Min. 10 m | ANO |
| Ochranné krytí kabeláže ke světlometům | Min. IP65 | ANO, IP65 |
| Kamerový set 1 – počítačové vybavení |  |  |
| Monitor s uhlopříčkou | 32“ | ANO, 32“ |
| Rozlišené monitoru | Min. 4K | ANO, rozlišení 4K |
| Polohovatelný držák monitoru pro upevnění na stěnu | ANO | ANO |
| Počítač s dostatečným výkonem pro sledování čtyř optických kamer současně s rozlišením každé z nich v 5MPX s 20 fps nekomprimovaného datového toku s online sledováním na monitoru s plnohodnotném 4K rozlišením se softwarovou úpravou obrazu. | ANO | ANO PC včetně síťové karty s PoE napájením: PCIe x4, Gen2 |
| OS (nainstalovaný včetně licence) | ANO, Windows 10 Pro | ANO, WIN10 PRO |
| Klávesnice a myš k počítači | ANO | ANO |
| Kamerový set 2 - termokamera |  |  |
| 1x termokamera | ANO | ANO |
| Maximální rozlišení termokamery | Min. 0,1 MPx | ANO, 0,11MPx, 385x288 px |
| Maximální měřená teplota termokamery | Min. 900°C | ANO, 900°C |
| Minimální měřená teplota termokamery | Max. 20°C | ANO, 20°C |
| Ochranné krytí termokamery nebo jejího ochranného pouzdra | Min. IP65 | ANO, IP67 |
| Min. nastavitelná emisivita termokamery | Max. 0,1 | ANO, 0,1 |
| Max. nastavitelná emisivita termokamery | Min. 1,0 | ANO, 1,0 |
| Termokamera nebo její ochranné pouzdro je vybaveno dálkově ovládanou klapkou. (Klapka je zavřena, když není požadavek na teplotní obraz.) | ANO | ANO |
| Připojení termokamery je přes rozhraní Ethernet nebo přes jeho převodník | ANO | ANO |

| Kalibrační protokol termokamery | ANO | ANO |
| --- | --- | --- |
| Obslužný software pro platformu Win10 | ANO | ANO |
| Kabel k termokameře v délce | Min. 10 m | ANO, USB kabel 10m |
| Kamerový set 2 – optická kamera a objektiv |  |  |
| 1x průmyslová kamera s výměnným objektivem | ANO | ANO |
| Požadujeme jen černobílý obraz | ANO | ANO |
| Maximální rozlišení kamery při snímkové frekvenci 200 fps | Min. 0,48 MPx (800x600 pixel) | ANO, 0,48MPx rozlišení: 800 x 600 px |
| Maximální snímková frekvence kamery při rozlišení kamery 0,48 MPx | Min. 200 fps | ANO, 205fps při plném rozlišení |
| Průmyslové připojení Ethernet s intergrací POE | ANO | ANO |
| Ochranné krytí kamery | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| Programovatelné nastavení parametrů kamery pro programovací jazyk C# včetně SDK (Software Development Kit) | ANO | ANO, SDK zdarma ke stažení včetně API funkcí (C, C++, C#, .NET, PYTHON) |
| Rozměry kamery bez objektivu včetně krytí IP65: délka x šířka x výška | Max. 60 x 60 x 60 mm | ANO, 41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm |
| Kamera umožňuje výměnu objektivu | ANO | ANO, C-Mount |
| 1x výměnný objektiv, pro rozlišení 0,48 MPx | ANO | ANO |
| Objektiv poskytuje horizontálně zorný úhel | 8° | ANO, 7° |
| Tolerance zorného úhlu objektivu | ±2° | ANO |
| 1x ochranný tubus pro objektivy typu (0,48 MPx) s ochranným krytím | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| 1x modrý filtr do objektivu typu (0,48 MPx) s vlnovou délkou | 450 nm | ANO |
| Tolerance propustného pásma modrého filtru s vlnovou délkou 450 nm | Max. ±20 nm | ANO, Standard +/-20nm |
| Ethernet kabel ke kameře v délce | Min. 10 m | ANO, GigE kabel 10m |
| Ovládací kabel (Input/Ouput - I/O), ke každé kameře v délce | Min. 10 m | ANO, I/O kabel 10m |
| Ochranné krytí kabeláže ke kamerám splňuje | Min. IP65 | ANO, IP65/67 |
| Kamerový set 2 – počítačové vybavení |  |  |
| Monitor s uhlopříčkou | 27“ | ANO, 27“ |
| Rozlišené monitoru | Min. 4K | ANO, 4K |

| Polohovatelný držák monitoru pro upevnění na stěnu | ANO | ANO |
| --- | --- | --- |
| Počítač s dostatečným výkonem pro zpracování jedné optické kamery s rozlišením 0,48 MPx s 200 fps nekomprimovaného datového toku s online sledováním na monitoru s plnohodnotném 4K rozlišením se softwarovou úpravou obrazu. Při možném souběhu zpracování dat teplotního obrazu pomocí termokamery. | ANO | ANO PC včetně síťové karty s PoE napájením: PCIe x4, Gen2 |
| OS (nainstalovaný včetně licence) | ANO, Windows 10 Pro | ANO, WIN10 PRO |
| Klávesnice a myš k počítači | ANO | ANO |

# Prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.