Vzpřímený fluorescenční mikroskop Leica DM2500

- Vzpřímený rutinní mikroskop s kovovým stabilním stativem s teplotní kompenzací pro zamezení rozostření

- Možnost plného nastavení koehlerova osvětlení (nastavitelná aperturní a polní clona, sgtředitelný a zaostřitelný kondenzor)

- Revolver s  šesti pozicemi pro objektivy se závitem M25

- Ergonomický trinokulární tubus s úhlem vhledu 20°, s nastavitelnou mezioční vzdáleností

- Kamerový port s přepínačem světla pro poměry 0%/100%  a 100/0%

- okuláry se zvětšením 10x s odnímatelnými, dezinfikovatelnými plastovými očnicemi

- Šířka zorného pole okulárů 22 mm

- sada objektivů planachromatických objektivů s fluoritovou optikou a vyrovnaným zorným polem 22 mm

  - 5x/ NA 0.12

  - 10x/ NA 0.25 fázový

  - 20x/ NA  0.40 fázový

  - 40x/ NA 0.65 fázový

  - 100x/ NA 1.25 olejový fázový

- pozorování ve světlém poli, fázovém kontrastu, v temném poli a fluorescenci

- Výškově nastavitelné, pogumované zaostřovací šrouby s nastavitelnou tuhostí

- Hrubé a jemné (4 µm/ otočka) koaxiální ostření s možností přepnutí na extrajemné (max. 1 µm/ otočka) stiskem ostřícího šroubu

- Uživatelem nastavitelná bezpečnostní pozice k zamezení střetu objektivu a sklíčka

- Možnost změny na levostranné, nebo pravostranné ovládání stolku, i pro běžného uživatele

- Držák preparátů umožňujícíc vložení skla jednou rukou

- Stolek z ultra-tvrdé keramiky pro bezpečnou práci a ochranu vzorků

- Kondenzor s kódovanou aperturní clonou s NA 0,9 (vzduch)- 1,25 (olej)

- Zrcadlový kondenzor pro tmavé pole

- Výkonné 100 W halogenové transmisní osvětlení

- Držák pro tři filtry zabudovaný ve spodní části stativu mikroskopu

- Filtr pro denní barvu světla a světelná uzávěrka pro nosič filtrů

- 100W rtuťová lampa pro fluorescenci

- Manuální fluorescenční revolver s 5 pozicemi pro filtrační kostky

- Fluorescenční kostky pro DAPI, FITC TRITC

- Protiprachový obal a imerzní olej s nízkou autofluorescencí jako součást dodávky

- Barevná HD kamera Leica FlexaCam C1

  - Rozlišení: 		 12 MPIX

  - Rychlost:		 30 fps (1080p)

  - Velikost pixelu: 	 1,55x1,55 µm

  - Senzor: 		CMOS

  - velikost senzoru:	1/ 2.3“

  - Zesilovač: 		0-42 dB

  - Barevná hloubka 	24 bit

  - možnost zapojení přímo do monitoru bez nutnosti použití PC

  - možnost zapojení klávesnice a myši a snímání bez nutnosti PC

  - integrovaný SW kamery

  - umožňuje focení a snímání videa

  - umožňuje vysílat snímky automaticky na mail, nebo cílový adresář v síti

  - HDMI port

  - 1x Port USB 3.1 typ C

  - 4x USB 2.0

  - 1x Ethernetový port RJ45

  - Možnost propojení pomocí 5 GHZ wifi USB klíče

  - vypínač na těle kamery

  - možnost konvenčního zapojení do PC a práce se snímacím SW

- PC s dvěma monitory  zajišťující hladký chod nainstalovaného SW

  - CPU: INTEL Core i5-10400F / Comet Lake /10th / LGA1200 / max. 4,3GHz /

  - Paměť RAM: KINGSTON HyperX FURY 16GB/DDR4 3200MHz / DIMM / CL16 /

  - Disk 1: SSD. HP SSD EX900 Pro 256GB / Interní /M.2 / PCIe Gen 3 x 4 NVMe 1.3

  - Disk 2: WD BLUE 1TB / WD10EZEX / SATAv 6Gb/s /

  - Grafická karta: PNY Quadro P400 V2 DVI / 2GB GDDR5

  - Operační systém:   Microsoft Windows 10 Pro 64-bit CZ                                "

  - Monitor , DELL E2720H/ 27" LED/ 2ks

  - Součástí dodávky usb klávesnice a myš, externí napáječ kamery a 2.4 GHZ myš pro přímé zapojení do kamery

- Software

  - Modulární struktura

  - Možnost přidání dalších aplikačních modulů, plně integrovaných do jádrové aplikace

  - vytváření fotografií

  - řazení do alb

  - Vkládání popisů a měřítek

  - Kompletní nastavení parametrů snímání

  - Náhled pro srovnání a překryv jednotlivých kanálů

  - Export dat do běžně užívaných formátů

  - Nastavení kamery

  - Vytváření přehledných galerií

  - Základní úprava obrázků

  - Vkládání anotací do obrázků

  - Automatické ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače

  - Ukládání obrázků do souhrnných souborů obsahujících všechny parametry snímání

  - Možnost nastavení předefinovaných profilů snímání

  - Možnost přepnutí do zjednodušeného módu

  - Nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání

  - Vypočítávání skládání, ořezávání obrazu

  - Měření intenzity, délek a ploch

  - Online měření při zobrazení živého obrazu