[image: image1.jpg]



Město Velké Meziříčí
oddělení investorské činnosti



Město Velké Meziříčí


Oddělení investorské činnosti

Specifikace konvektomatu:
Konvektomat elektrický pro 5x GN 1/1, injekční provedení

Příkon 400V/9,3 kW

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ VARNÝCH PROCESŮ:
Konvekční vaření na 30 °C až 260 °C

Kombinovaný režim páry a konvekčního vaření od 35 °C se STEAM.Maxi™ od 30% do 90%

Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření od 48 °C se STEAM.Maxi™ od 10% do 20%

Vaření v páře od 48 °C do 130 °C; se STEAM.Maxi™ 100%

Kombinovaný režim konvekčního vaření a suchého vzduchu od 30 °C s DRY.Maxi™ 10% - 100%

Vaření se sondou a funkcí Delta T

Jednobodová sonda jádra

PROGRAMY: až 350 uložitelných programů s možností přiřazení názvu, obrázku nebo podpisu
AUTOMATICKÉ MYTÍ:
4 automatické mycí programy

Kontrola přítomnosti vody a čistícího prostředku

Integrovaný zásobník čistícího prostředku 

Teplota předehřátí až na 260 °C nastavitelná uživatelem pro každý program zvlášť

Zobrazení časového odpočtu

Udržovací režim HOLD a kontinuální režim INF

Zobrazení jmenovité hodnoty varných parametrů

Automatická brzda motoru při otevření dveří

Rezistivní (odporový) panel 7"

Páře odolný ovládací panel PLUS s certifikací IPX5

Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích

Systém více 4 rychlostních ventilátorů a vysoce výkonných kruhových topných těles

Otevírání dveří zleva doprava
Prodávající je oprávněn dodat konvektomat s vyššími parametry.
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 

tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,

internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,

IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100


  Číslo strany:      3

