Příloha 1 – Technická specifikace virtuální učebny

Základní součástí virtualizační platformy (15 klientských stanic připojených na jeden server)

- 1 ks SERVER:

- procesor s minimálním taktem 3,2 GHz, počet jader minimálně 8

- operační paměť typu DDR4, minimální kapacita 48 GB

- SSD disk typu M.2 o velikosti 500GB s minimální výdrží 300 TBW

- grafická karta s operační pamětí minimálně 2 GB

- LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)

- zvuková karta

- Počítačový zdroj 550W s minimální účinností 87%

- DVD mechanika

- PC skříň s prachovými filtry a zvukovou izolací

- Součástí základního balíku serveru je i:

- složení serveru na míru

- hloubková diagnostika všech komponentů serveru

- základní konfigurace serveru

- virtualizační nastavení

- instalace centrálního managementu a správy

- instalace všech výukových programů ve smyslu požadavků školy

- 15ks Klientská stanice:

- dynamické přerozdělování výkonu CPU a RAM

- vlastní oddělený diskový prostor

- požadovaná nulová hlučnost bez pohyblivých částí jako je harddisk či ventilátor

- spotřeba max. 5W

- podpora rozlišení do 1920x1080

- 10/100/1000 Mbps Ethernet

- podpora USB periferních zařízení jako jsou paměťová média, tiskárny, audio zařízení, skenery

- maximální rozměry do 120x120x40 mm

- maximální váha do 300 g

- podpora protokolu RDP s grafickou akcelerací

- komunikační software a firmware pro klientské stanice v českém jazyce

- výrazné snížení elektromagnetického smogu v učebnách

- Potřebný obsah balení

  - Klientská stanice, napájecí adaptér, VESA úchyt, microHDMI – HDMI kabel

- Vstupy a výstupy

  - 2x USB 2.0 porty, 2x USB 3.0 porty

  - 1x 4-ring TRS ’A/V’ jack 3.5mm, 1x power/reset tlačítko

  - 1x napájení 5V DC USB-C, 2x microHDMI video výstup, 1x RJ45 Ethernet

  - standard VESA pro uchycení na monitor

- Funkcionalita

  - možnost sdílení obrazovky z učitelského pracovního místa na všechny klientské stanice žáků v učebně (vzdálená pomoc žákům při práci se softwarem)

  - přehrávaní multimediálních učebních a vzdělávacích materiálů na všech klientských stanicích žáků jedním kliknutím z učitelského pracovního místa

  - vzdálená podpora žákům

  - možnost převzetí kontroly z učitelského místa

  - možnost posílaní notifikací studentovi/studentům formou diskuse jako při klasickém chatu, nebo bez možnosti odpovědi

  - pokročilé nastavení zamezení USB vstupů

  - úplné zamezení/obnova internetu na klientských stanicích žáků jedním kliknutím

  - úplné zamezení/obnova sociálních sítí na klientských stanicích žáků jedním kliknutím

  - pokročilé možnosti sdílení souborů (zadaní) žákům

  - vymazání žáky stažených souborů (dokumentů, tabulek, prezentací apod.) a pročištění pracovní plochy na klientských stanicích žáků jedním kliknutím

  - možnost sběru výsledků z klientských stanic žáků jedním kliknutím

  - možnost používání na interaktivní tabuli

  - možnost promítání v učebnách pomocí projektoru

  - dodaný software v českém jazyce

  - školení k dodanému softwaru lektorem od jeho výrobce.

  - Kompatibilita minimálně s Windows Server 2016/2019

- 1ks Switch

  - Minimální počet portů 24

  - LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)

- 1ks Router

  - Minimální počet portů 4

  - Procesor minimálně 650 MHz

  - Paměť RAM minimálně 32MB

  - integr. 2.4GHz Wi-Fi, WPS, L4

- 16ks Set myš + klávesnice

  - Rozhraní USB

  - Délka kabelu min. 1,5m

  - Klávesnice CZ + numerická

  - Myš optická

  - Rozlišení 1000 dpi

  - Počet tlačítek 3

- Software

  - 1ks Operační systém

  - 15ks Trvalá licence pro klientské stanice

  - 15ks Trvalá licence pro klientské stanice pro serverový systém