#### Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Technická specifikace služby servisu a revizí pro technologie slaboproudu a bezpečnostních systémů instalovaných v objektu Historické budovy Národního muzea v Praze 1

## Specifikace zařízení

Níže jsou popsány rámcově jednotlivé kapitoly předmětné technologie s tím, že přesná specifikace každé jednotlivé technologie je stanovena souborem dokumentace skutečného provedení.

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Ústředna/y, kabelová vedení, vstupně-výstupní prvky, automatická a tlačítkové hlásiče

### Evakuační rozhlas (EVR)

Ústředna, sestava zesilovačů, kabelové vedení a reproduktory

### Kamerový systém (CCTV)

Kamery, záznamové zařízení, disková pole, prvky klientského pracoviště, aktivní prvky, kabelová vedení

### Přístupový systém (ACS)

Modulární systém s decentralizovanou architekturou a integrovaným systémem PZTS. Součástí systému jsou také bezkontaktní čtečky ve standardu Mifare. Systém pracuje s databází SQL, která je spravována z klientských stanic. Konektivita je zajištěna po IP v rámci klientské datové sítě. (pro správnou funkci systému je zapotřebí pravidelně udržovat a zálohovat databázi)

### Elektrický zabezpečovací systém (EZS) / Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTZ)

Modulární systém s decentralizovanou architekturou a integrovaným systémem ACS. Systém je rozdělen na objektovou a předmětovou ochranu, kdy objektová ochrana je realizována drátovými detektory a pro předmětovou ochranu je systém rozšířen o bezdrátovou nadstavbu, která je kontinuálně upravována dle aktuálních potřeb Muzea (ochrana expozic dočasných výstav). Systém obousměrně komunikuje s grafickou nadstavbou.

### Grafická nadstavba

Vizualizační rozhraní a prostředí všech výše uvedených bezpečnostních slaboproudých systémů budovy (EPS, CCTV, ACS, PZTS)

Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb

### Společná televizní anténa (STA)

Systém společné televizní antény je v objektu řešen jako plně digitalizovaný pomocí IPTV (VLAN IPTV). Navrhované řešení příjmu televizních programů jak terestriálních, tak satelitních společně využívá rozvodů strukturované kabeláže (plně digitalizované řešení pomocí formátů MPEG-2). Příjem TV vysílání je možný pomocí IP set-top-boxu a nebo pomocí PC.

### Stanice domácího vrátného

Vnější komunikátory jsou rozmístěny u personálního vstupu a ve sloupku u vjezdu do parkingu. Jedná se o IP stanice komunikující v rámci stávající PBX.

## Předmět plnění

### Slaboproud

EPS kontrola provozuschopnosti, kontrola za provozu, koordinační zkouška ve smyslu Vyhl. 246/2001Sb.

- činnosti revizního technika elektrické požární signalizace (EPS) ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001Sb.

- servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

Evakuační rozhlas, servisní prohlídka, kontrola provozuschopnosti ve smyslu Vyhl. 246/2001Sb.

- kontrola stability uložení reproduktorů

- vizuální kontrola uložení kabeláže

- kontrola slyšitelnosti a srozumitelnosti v rámci jednotlivých zón

- zkouška algoritmů ústředny

- kontrola automaticky generovaných hlášení

- kontrola oteplení hlavních komponent systému (ústředna, zesilovače)

- činnost servisního technika dle dalších specifických požadavků výrobce zařízení

- kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001Sb.

CCTV, servisní prohlídka

- servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

- kontrola stavu kamer

- kontrola záznamového zařízení

- servisní prohlídka rackových komponent

- vizuální kontrola uložení kabeláže

ACS, servisní prohlídka

- servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

- kontrola stavu ústředny

- kontrola provozních parametrů zdrojů

#### Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb

- kontrola stavu čteček

- kontrola mechanického upevnění čteček

- kontrola stavu kontrolerů

- kontrola odezvy přístupové funkce

- kontrola software

- kontrola klientského PC

EZS, servisní prohlídka

- servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

- kontrola stavu ústředny

- kontrola stavu detektorů

- kontrola mechanického upevnění detektorů

- kontrola software

Grafická nadstavba, servisní prohlídka

- servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

- kontrola stavu

- kontrola software

- kontrola integrovaných bodů 1:1

- činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001Sb.

STA, servisní prohlídka

- vizuální kontrola stavu vedení

- kontrola uložení anténní sestavy

- namátková orientační měření poskytovaného signálu v připojovacích místech

Stanice domácího vrátného, servisní prohlídka

- kontrola stavu komunikátorů

- kontrola upevnění komunikátorů

- kontrola audio/vide funkcí z jednotlivých lokací

- zkouška funkčnosti aktivace ovládání

Příloha č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Položkový rozpočet

| Činnost | Periodicita | Cena za úkon a periodu | Cena za rok | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za rok | Kč | Kč |  |
| Slaboproud |  |  | 776 380 Kč |  |
| EPS, servisní prohlídka, kontrola provozuschopnosti, zkouška činnosti za provozu ve smyslu Vyh. 246/2001Sb. | 2 | 155 800 Kč | 311 600 Kč |  |
| EVR, servisní prohlídka, kontrola provozuschopnosti, zkouška činnosti za provozu ve smyslu Vyh. 246/2001Sb. | 2 | 20 500 Kč | 41 000 Kč |  |
| CCTV, servisní prohlídka | 1 | 77 080 Kč | 77 080 Kč |  |
| ACS, servisní prohlídka | 1 | 30 600 Kč | 30 600 Kč |  |
| EZS, servisní prohlídka | 1 | 142 800 Kč | 142 800 Kč |  |
| Grafická nadstavba, servisní prohlídka | 1 | 158 300 Kč | 158 300 Kč |  |
| STA, servisní prohlídka | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |  |
| Stanice domácího vrátného, servisní prohlídka | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |  |
| Další služby |  |  |  |  |
| Havarijní služba 24/7 s nástupem do 2 hodin od nahlášení | 12 | 10 000 Kč | 120 000 Kč |  |

| Celková cena za 1 rok bez neuvedeného spotřebního materiálu |  |  | 896 380 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za 4 roky bez neuvedeného spotřebního materiálu |  | 3 585 520 Kč |  |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Legenda (pro položky periodicita):	1 provádění  1x ročně

2 provádění  2x ročně 12 prováděn	1x měsíčně

Technická specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace služe, Smlouvy o poskytování služeb.

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k plnění předmětu veřejné zakázky, a že uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nebudou překročeny,

Uvedené hodnoty v tabulce výše odpovídají skutečnosti a jsou pravdivé.

#### Příloha č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejnou zakázku s názvem „Servis a revize pro technologie slaboproudu instalované v objektu Historické budovy Národního muzea“, bude plnit část předmětu uvedené veřejné zakázky níže uvedenou obchodní společností:

| Identifikační údaje poddodavatele |  |  | Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka | Odhad objemu poddodávky z celkového objemu zakázky | Specifikace prací realizovaných poddodavatelem/ specifikace části kvalifikace prokazované poddodavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma/ jméno a příjmení | IČO | Sídlo | ANO x NE | % nebo Kč a slovní popis |  |
| ARYKA IN- WEST a.s. | 267 22 411 | Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 1/203, PSČ 19000 | ANO | 76 000,- Kč / Kontrola provozuschopnosti zařízení C4 s četností 2x do roka | Kontrola provozuschopnosti zařízení C4 ve smyslu Vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci |