Součinnost objednatele a zhotovitele

Požadavky na PO, BOZP, OŽP, stavební a technickou připravenost zhotovitele:

- Zpracuje technologický postup prací do formuláře, který je přílohou č. 1 návrhu smlouvy (bude vyžadováno od vybraného dodavatele).

- Prokazatelné proškolení všech osob zhotovitele, které se budou podílet na realizaci díla z předpisů PO, BOZP, OŽP a dalších souvisejících předpisů objednatele.

- Zařízení staveniště bude vybavené dostatečným počtem PHP, které budou rozmístěny na vhodných místech.

- Průzkum vnitřku nádrže před započetím prací bude proveden za použití IDP a protichemických obleků s vhodnou ochrannou. Nositelé IDP jsou zdravotně a odborně způsobilí pro práce s IDP.

- Po dobu prací v nádrži, při vstupu a výstupu z nádrže pracovní četě asistuje v meziprostoru jistící a asistenční hlídka. Hlídka bude vybavena ochrannými prostředky pro vstup do nádrže, sorpčními a hasebními prostředky (min. 2 ks práškového PHP s náplní 6 kg hasiva), detekční technikou pro měření koncentrace hořlavých plynů a par. Členové hlídky jsou odborně a zdravotně způsobilí pro práce s použitím IDP a připraveni k poskytování první pomoci. Doklady o způsobilosti nositele IDP pro nejméně 2 osoby, které zajišťují asistenční hlídku, budou k dispozici na staveništi.

- Práce v celoobličejových maskách.

- Čistá a špinavá šatna pro zaměstnance zhotovitele s možností umytí, zdroj pitné vody a mobilní WC.

- Zařízení a nástroje do prostředí ZONA 0 a 1.

- Cisternová vozidla použitá k sání ropy musí být v provedení ADR.

- Ochrana ŽP - Veškeré práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí ropnými zbytky. Přístupová cesta pro personál do nádrže a prostor staveniště, kde se může pohybovat personál v ochranných oděvech znečištěných ropou, bude vhodně zajištěna, aby nedošlo ke kontaminaci okolí. Veškeré použité, ropou znečištěné prostředky osobní ochrany, materiály použité k čištění nádrže budou vhodně ukládány a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Původcem těchto odpadů je zhotovitel. Opouštěné staveniště bude vždy uklizené od odpadů a nekontaminované. Zhotovitel dále zajišťuje nakládání s odpady z vlastní činnosti a činností svých poddodavatelů. Předepsaná dokumentace k odpadu bude odevzdána po ukončení a předání prací objednateli. Ropa a ropné kaly spolu s ní odsáté z nádrže není považována za odpad ve smyslu zákona o odpadech a bude na určeném místě vrácena zpět do technologie CTR. Při mytí nádrže tlakovou vodou nebudou použity žádné povrchově aktivní látky. Odsátá čisticí voda bude vypuštěna do kanalizace OVZ a zpracována na zařízení CTR.

Připravenost ze strany objednatele (činnosti zajišťované objednatelem):

- vyčerpání nádrže na technologické minimum

- spalování plynných uhlovodíků pod dolní mez výbuchu

- otevírání průlezů

- instalace 2ks ventilátorů pro odvětrávání nádrže během čištění

- připojení na el. energii – max. 63A venkovní rozvaděče

- připojení na zdroj říční vody z hydrantového řádu

- vystavení Povolení na práci

- umožní vjezd do areálu

- proškolení BOZP, PO a OŽP pro areál CTR Nelahozeves

- zpracování Plánu BOZP