Příloha č. 1 – Specifikace díla

Repase a výmalba výstavních prostor v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, po výstavě Rajlich 100: Jan Rajlich – Art & Design; výroba a dodání výstavních prvků, vč. práce a materiálu pro výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 (Pražákův palác Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno); provedení hrubého úklidu (vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd.) + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací a dopravy materiálu na místo realizace.
Termín a místo plnění: od 9. 8. 2021 do 20. 8. 2021 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Rajlich 100: Jan Rajlich – Art & Design
Repase – zapravení stěn – oprava malby: díry po hřebech, nerovnosti, praskliny

Výmalba 2 SDK panelů, barva: Primalex bílý standard; rozsah cca 32 m² 
Cena Jindřicha Chalupeckého 2021
Výroba výstavního mobiliáře, dle realizační dokumentace (příloha č. 3) bez šití závěsů (výkres P7) a výroby lavice (výkres P4), pouze její přetmelení a nátěr bílou omyvatelnou barvou (Balakryl)
Bourání okna a zapravení otvoru (příloha č. 3, výkres P1)

Montáž 2x SDK panelů 2810 x 2500 x 300 mm s nikou (příloha č. 3, výkres P2 a P3)

Probourání prostupu v paneláži 1200 x 650 mm (příloha č. 3, výkres P5)

Výroba ocelové konstrukce na závěs z ohýbané trubky ø15 mm, 

Dostavba SDK panelu šířky 4850 mm o 13 mm, a jeho nátěr 
Bourání prostupu v SDK panelu 1500 x 2681 mm

Pokládka OSB desek a linolea na podlahu cca 42,21 m²
Pokládka koberce na podlahu cca 33 m²
Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za spojovací materiál, dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365, petr.kolaja@moravska-galerie.cz
Martina Třeštíková
produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476
martina.trestikova@moravska-galerie.cz
