Soustruh – parametry do VZ

Technické parametry:

- univerzální soustruh na kov

- provedení stojanu z litiny

- kalené a přesně broušené lože

- uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem

- opracovaná všechna vedení suportů, nastavitelná pomocí klínových lišt

- pro podélné a příčné soustružení

- pro soustružení metrických a palcových závitů

- pro soustružení kuželů

- napájecí napětí 400 V

- výkon motoru min. 3500 W

- plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče nebo variátoru s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji

- rozsah otáček (plynule): dolní rozsah 30 – 50 ot/min, horní rozsah 2000 – 4000 ot/min.

- rozsah podélných posuvů [mm.ot-1]: od (0,043 až 0,078) do 1,044

- rozsah příčných posuvů [mm.ot-1]: od (0,014 až 0,022) do 0,298

- průchod vřetena min. 51 mm

- točná délka min. 800 mm

- výška hrotů min. 180 mm

- točný průměr nad ložem min. 360 mm

- točný průměr nad suportem min. 200 mm

- točný průměr nad sedlovou mezerou min. 450 mm

- vyjímatelný můstek lože

- 2x mikrometrický podélný doraz zleva i zprava

- kluzná třecí spojka

- kužel pinoly:  MK3 nebo MK4

- posuv pinoly: min. 120 mm

Bezpečnostní prvky:

- hlavní vypínač s jištěním motoru

- stop tlačítko

- nastavitelný ochranný kryt nad nožovým držákem

Základní příslušenství:

- 3-čelisťové sklíčidlo 200 mm

- 4-čelisťové sklíčidlo 200 mm, nesoustředné

- čtyřstranný otočný nožový držák

- možnost změny otáček sklíčidla na levý nebo pravý chod

- digitální odměřování ve 3 osách s LCD displejem

- LED pracovní osvětlení

- lícní upínací deska min. pr. 255 mm

- pevná luneta max. pr. 70 mm

- posuvná luneta max. pr. 60 mm

- výměnná kola pro soustružení závitů

- indikátor závitů

- redukční pouzdra

- dva středící hroty

- nožní brzda vřetene dle CE

- chladicí systém včetně vany na chladicí kapalinu a výsuvné vany na třísky

- zadní stěna na zachytávání třísek

- centrální mazání včetně prvotní olejové náplně

- obslužné a servisní nářadí

- doprava, ustavení, předvedení a zaškolení obsluhy

- garance 3 roky