Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení                                                                                                                    MUA001_2021

METODICKÝ POKYN 

PRO OBSLUHU 

MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

OBCE NAD 2000 OBYVATEL
týkající se provozování místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
kolektivního systému ELEKTROWIN
         Platnost od: 1. července 2021
1. článek

	Činnosti

	1. Obecné podmínky
	1. Obec/ město má uzavřenou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení (dále jen EEZ) na svém sběrném místě (dále jen „SD“) s kolektivním systémem (dále jen KS) ELEKTROWIN
2. Obec/ provozovatel SD umožní provozovateli KS anebo jím pověřené osobě vstup, vjezd a kontrolu či audit souladu provozu místa s právními předpisy a smluvními podmínkami 

3. SD má zpevněnou plochu, je oploceno, případně jinak zabezpečeno proti vniknutí neoprávněných osob a v provozní době je přítomna odborná obsluha

4. SD má dostatečnou minimální kapacitu, která je specifikovaná v článku 3. odst. 3 tohoto pokynu, na shromažďování EEZ podle jednotlivých skupin uvedených v článku 3.

5. Obsluha SD odebírá odpadní elektrozařízení v takovém stavu a způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob, které provádějí zpětný odběr a přepravu; v případě předání nekompletních EEZ je povinna upozornit předávajícího, že zásahem do spotřebiče porušil zákon; dopravce nebo zpracovatel bude zaznamenávat počet vybraných nekompletních EEZ
6. Zpětně odebraná odpadní elektrozařízení nebudou uváděna do evidence odpadů a nebudou označována jako odpady (identifikační listy, nebezpečné vlastnosti)

7. Obsluha SD vydává potvrzení o předání EEZ pouze na žádost odevzdávajícího, formuláře obdržíte na základě objednávky na https://www.elektrowin.cz/e-shop.html/kategorie/katalog


	2. Označení sběrného místa na sběrném místě
	Informační cedule pro označení místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení (viz. vzor), viditelně umístěná a čitelná z veřejně přístupného prostranství (zpravidla u vjezdu do areálu SD) 
[image: image1][image: image2.png]MIiSTO ZPETNEHO
ODBERU POUZITYCH
ELEKTROZARIZENI

www.elektrowin.cz @






	3. Zpětný odběr ve SD 
	Elektrozařízení sk. 1–6 bez ohledu na datum uvedení na trh. 

Zpětný odběr je zajišťován pro veškerá EEZ výše uvedených skupin, bez rozlišování značek, a v množství, nebo období, které v případě potřeby ELEKTROWIN a.s. svým smluvním partnerům sdělí prostřednictvím informačního systému RECOS.
Případné ukončení odběru v jedné, nebo více skupinách se oznamuje stejnou cestou.  

	4. uživatelé systému zpětného odběru ve SD

a) koneční uživatelé
b) poslední prodejci a
c) servisy
	Spotřebitelé/Držitelé/Koneční uživatelé – kdokoliv, pokud odevzdává EEZ svým charakterem odpovídajícímu použití v domácnosti – tedy občané i podnikající fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na jejich bydliště nebo sídlo (adresu provozovny)
Poslední prodejci s kartou účastníka systému vydanou společností ELEKTROWIN (viz vzor níže) bez ohledu na místo podnikání, nejvýše však 5 ks velkých odpadních elektrozařízení (včetně chlazení, nářadí a nástrojů) nebo 20 ks malých odpadních elektrozařízení, pokud se předem s provozovatelem sběrného místa nedohodne jinak
[image: image3.png]Karta pro prodejce {

firma:
mésto:
1c:
registraéni ¢islo:
A
elekt@vm

Tato karta opraviiuje vye uvedenou firmu k bezplatnému odevzdani
elektrozafizeni na misté zp&tného odbéru dle zavaznych podminel




 [image: image4.png]INSY
<elekt@/vvm>

ELEKTROWIN a.s.
Michelska 300/60, 140 00 Praha 4
IC: 27257843, DIC: 727257843
telefon: +420 241 091 843

fax: +420 241 091 834
sber@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz

kolektivni systém zaméfeny na zpétny odbér
vyslouzilych elektrospotrebica







	5. Zařízení, která se nesmí přijímat v rámci zpětného odběru
	Průmyslová zařízení používaná podnikatelskými subjekty pro podnikatelskou činnost (zpravidla velkoobjemová a velkokapacitní – např. prodejní pultový mrazák) s rozměry nad 2 metry a hmotností nad 100 kg



2. článek

	Objednání odvozu
	

	1. objednávané EEZ
	Chlazení

Velké spotřebiče

Malé spotřebiče

TV a monitory

Světelné zdroje



	2. kontakt pro objednání 
    odvozu 
	Prostřednictvím informačního systému RECOS4®, přístup přes http://www.elektrowin.cz, přístupové informace byly sděleny po uzavření smlouvy.


	3. kontakt na KS 
    pro řešení smluvních 
    a technických záležitostí
	telefon: 241 091 842 – logistika

telefon: 241 091 843 – smluvní a technické záležitosti

mail: sber@elektrowin.cz
Modul podněty v IS RECOS.



	4. doklady
	Svozový list

Příslušné části svozového listu s uvedením skutečně přebíraných kusů jednotlivých logistických skupin, nebo čísla kontejneru, kompletnosti chlazení a velkých spotřebičů a informaci o naložení všech objednaných kusů předloží dopravce provozovateli SD k ověření a potvrzení správnosti vyplněných údajů. Jednu potvrzenou část obdrží obsluha SD od dopravce. Uvedené údaje potvrzené také přebírajícím (zpracovatel), jsou dopravcem nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení přepravy zadány do informačního systému RECOS4® a jsou tak pro objednatele dostupná. 


	5. archivace dokladů
	Doklady o nakládání s EEZ je nutné archivovat minimálně po dobu 7 let od jejich vystavení.


	6. doba odvozu EEZ po jeho 
    objednání
	Do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky (zadané do IS RECOS do 16 hodin pracovního dne). KS zajišťuje odvoz EEZ smluvním dopravcem.


	7. fakturace
	Zdrojem údajů pro fakturaci jsou vyplněné svozové listy, potvrzené dopravcem s uvedeným číslem přepravy, potvrzeným počtem kusů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Hmotnost převzatého EEZ je uváděna dopravcem v IS RECOS. Podklady pro fakturaci jsou generovány a rozesílány hromadně provozovatelem kolektivního systému elektronickou cestou.



3. článek
	Převzetí EEZ do SD – sbírané skupiny EEZ

	Chlazení

(skupina 1 - Zařízení pro tepelnou výměnu)
	chladničky, mrazničky, zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek, odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu, ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená



	Velké spotřebiče

(skupina 4 Velká zařízení)
	velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla pro zářivky, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 

	Malé 

spotřebiče

(Skupina 5 Malá zařízení a 6 Malá zařízení IT)
	malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla pro zářivky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami, zařízení reprodukující zvuk či obraz, notebooky a laptopy a LCD fotorámečky, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm


	Světelné zdroje

(Skupina 3 Světelné zdroje)
	přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED diody, přímo žhavené žárovky, ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené 



	TV a monitory

(Skupina 2 Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky)


	obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2


	
	Chlazení
	Velké spotřebiče
	Malé spotřebiče
	Světelné zdroje
	TV a monitory

	1. Způsob shromažďování
	Určená plocha pro volné uložení, WINTEJNER CH (dodáván při ročním svozu minimálně 16 t všech odpadních elektrozařízení) 


	Určená plocha pro volné uložení, příslušná část WINTEJNER VMS (dodáván při ročním svozu minimálně 16 t všech odpadních elektrozařízení)
	Určená plocha nebo sběrný prostředek (např. bag – 0,25 m3, MINIWIN 2 m3), příslušná část WINTEJNER VMS (dodáván při ročním svozu minimálně 16 t všech odpadních elektrozařízení)
	Určený sběrný prostředek (např. krabice, sběrný box) 
	Určená plocha pro volné uložení  


	2. Označování zpětně odebraných EEZ
	Zřetelné označení celého prostoru vymezeného pro zpětně odebraná elektrozařízení cedulí s označením sběrné skupiny, které ELEKTROWIN dodá na vyžádání sběrného místa. 


	Označen je přímo sběrný prostředek, nebo zřetelné označení celého prostoru vymezeného pro zpětně odebraná elektrozařízení cedulí s označením sběrné skupiny, které ELEKTROWIN dodá na vyžádání sběrného místa.

	Označen je přímo sběrný prostředek, nebo zřetelné označení celého prostoru vymezeného pro zpětně odebraná elektrozařízení cedulí s označením sběrné skupiny, které ELEKTROWIN dodá na vyžádání sběrného místa.
	Zřetelné označení celého prostoru vymezeného pro zpětně odebraná elektrozařízení cedulí s označením sběrné skupiny, které ELEKTROWIN dodá na vyžádání sběrného místa.

	3. Minimální množství EEZ pro odvoz
	Dle vymezené kapacity SD ve vyplněném dotazníku, nejméně však 10 ks – kombinace chlazení, velkých spotřebičů a sběrných prostředků na malé spotřebiče. V případě objednání TV a monitorů a nádob se světelnými zdroji nebo jejich kombinace platí, že mohou být objednány společně s objednávkou podle věty první, tedy nad rámec kombinace 10 ks chlazení, velkých spotřebičů a sběrných prostředků na malé spotřebiče. V případě objednávání svozu sběrného prostředku typu WINTEJNER (CH i VMS) platí, že minimální počet pro objednávání svozu TV a monitorů a sběrných prostředků se světelnými zdroji, nebo jejich kombinace, je 20 kusů.



� Závazný postup provozovatele místa zpětného odběru je stanoven v § 17 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností





