TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Infotabule

- Stejná výrobní parametry pro infotabuli s mapou i pro infotabuli k broukovišti

- Materiál: dřevo – akát

- Výška 2m

- Se stříškou

- Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi

- Potisk: debond 3-5 mm / samolepka

- Formát: 1200 x 900 mm

- Grafika: dodá zadavatel do dohodnutého termínu

Lavička

- S opěradlem

- Rozměry DxŠxV - 1800x665x765 mm / 60 kg

- Provedení kovových částí: RAL 9006

- Dřevo: akát

- Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi

Odpadkový koš

- Materiál: dřevo – akát

- Koš bude připevněný na akátovém kůlu

- Výška akátového kůlu za košem: 130 cm

- Vrch koše bude ve výšce cca 110 cm, spodek pak cca 30 cm nad zemí

- Výška koše: 80 cm

- Průměr koše: 45 cm

- Objem: 50L

- Pozinkovaná a vyjímatelná vložka s rukojetí k vytažení

- Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi

Houpací síť

- Věková skupina:3+

- Rozměry [m]: 4 x 1 / výška 2,2 m

- Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi

- Dopadová plocha: v souladu s ČSN EN 1177

Lehátka

- Provedení kovových částí: RAL 9006

- Dřevo: akát

- Rozměry: určené pro dospělého člověka

- Tvar: oblý - kopírující svah

- Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi

Umístění

Houpačka

Výkopy pro základové patky

A - 500x700 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,85 m3.

Hrazda

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (4x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,55 m3.

Souřadnice

Legenda -1. etapa

HOUPAČKA

stromy navržené

parkový trávník

lesoparku

v vodní nádrže Hr/

v Kroměříži (1/18)

stromy stávající porosty stávající