Položkový rozpočet

Stavba:	Chráněné bydlení Kadaň

Objekt:	Oplocení

Místo:	Poštovní 951, Kadaň

Objednatel:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p. o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracoval:	XXX XXXXXX

Datum:	30.09.2021

| Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplocení |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontáž stávajícího oplocení vč. bran a železných sloupků | kus | 9,000 | 364,00 | 3 276,00 |
| 2. | Likvidace starého oplocení | kpl | 1,000 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 3. | Oprava sloupů - odstranění nesoudržné omíky a její následná oprava, penetrace, lepidlo s perlinkou, vč. rohových lišt, fasádní omítka v barvě domu, zhlaví sloupků - mozaiková omítka | kus | 3,000 | 5 720,00 | 17 160,00 |
| 4. | Podezdívka - odstranění nesoudržné omítky a její následná oprava, penetrace, lepidlo s perlinkou, vč. rohových lišt, dekorativní mozaiková omítka v barvě domu | m2 | 13,500 | 1 625,00 | 21 937,50 |
| 5. | D+M nového oplocení vč. branky a brány | bm | 20,000 | 6 760,00 | 135 200,00 |
| 6. | Přesun hmot vč doprav lidí a materiálu | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Cena celkem bez DPH 190 433,50 |  |  |  |  |  |
| DPH 15% 28 565,03 |  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH 218 998,53 |  |  |  |  |  |

Poznámka: Plotové díly a branky budou vyrobeny z jeklu, vše zárově zinkováno.

Výplně plotu a branek bude dřevoplast.

Plotová výplň bude k rámu nýtována velkoplošnými nýty.

Stávající keramický obklad podezdívky bude ponechán.

Sloupky a podezdívky budou zednicky opraveny a opatřeno probarvenou fasádní / mozaikovou omítkou.

Doba realizace: 60 dnf

Záruka na dílo: 24 měsíců