Příloha č. 1 – technická specifikace

ke Smlouvě o dílo – Informační a navigační systém v budově Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2

- Rozcestníky v jednotlivých podlažích, různé formáty, zajistí jasnou a přehlednou navigaci návštěvníka budovy, barevně rozlišená patra, 24 ks

Řešení: kouřové plexi v tloušťce 5mm, fixační horizontální lišty z eloxovaného hliníku, kotvené hmoždinkami do stěny. Samotná grafika je zpracována na sedmiletou polymerickou folii, tvarově řezaná. 

Rozcestníky ve formátech:
120 x 90 cm	6 ks
100 x 60 cm	2 ks
90 x 50 cm	4 ks
90 x 30 cm	1 ks

80 x 80 cm	1 ks
80 x 50 cm	1 ks
60 x 50 cm	1 ks
60 x 40 cm	8 ks

- Centrální rozcestník ve vestibulu budovy, dominantní, osvětlený, 1ks

Řešení: Debondová probarvená deska 150 x 250 cm, černý lesk. Označení pater a ostatní grafické prvky ve 3D provedení, frézované čiré plexi 10 mm potažené polymerickou folií v barvě poschodí. Obsah je tvořen bílou polymerickou folií. Centrální cedule je kotvena kovovou svařovanou pohledovou konstrukcí ke stávajícímu infostánku. Je opatřena dvěma galerijními světly na ramenech na horní hraně.

- Označení všech obložek dveří v budově číslem, musí splňovat normy pro označení dveří v případě požáru, 231 ks

Řešení: kovové cedulky s kartáčovaným povrchem, tloušťka 1 mm, UV tisk číslic, lepeno dvousložkovou pryskyřicí nebo certifikovanou oboustrannou lepící páskou na horní část kovových obložek dveří, číselná řada 001-231, každá cedulka je unikátní

- Dveřní tabulky, patro, odbor, jméno, další informace – systém umožní levné a rychlé úpravy při jakékoli změně při dodržení odsouhlaseného vizuálu, 148 ks

Řešení: označení je segmentového typu ASC v černé barvě s matnou krycí folií, obsah je tištěný digitálně na papír se zvýšenou bělostí CC 300g v odsouhlaseném grafickém provedení, ke stěně fixován průmyslovou oboustrannou páskou jištěné montážním lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a bez zápachu. Jedná se přibližně o 600 jednotlivých segmentů kompletovaných při instalaci.

- Navigační výstrče pro snadnou a rychlou orientaci v chodbách, 10 ks

Řešení: tepelně tvarované 5 mm černé plexi ve finálních rozměrech 50 x 35 cm a 35 x 35 cm kotvené ke stěně montážním lepidlem na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a pojistným vrutem v hmoždince. Obsah je realizován bílou polymerickou folií z obou pohledových stran

- Systém pro řešení zástupů jednotlivých kanceláří, 100 ks

Řešení: tepelně tvarované plexisklo ve finálním formátu 150x105 mm, vzniklá kapsa umožňuje vložení informace o zástupu v jiné kanceláři. Součástí tohoto systému je i dodání 2500 ks univerzálních zástupních lístků, kam pracovník vepíše pouze číslo kanceláře a zbytek je v jednotné grafice a provedení. Plexi kapsa je instalovaná přímo na dveře kanceláří na čirou průmyslovou oboustrannou pásku.

- Konzultace o potřebách systému v dané lokalitě, zaměření objektu, návrh řešení a přesné umístění rozcestníků, technické a instalační řešení, grafická podoba systému, zajištění vizualizací a vzorkování, výroba a finální instalace je součástí ceny za dílo