Technická specifikace vozidel

Vozidla musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vozidla musí být nová z produkce aktuálního, případně předchozího roku. Kupující musí být prvním uživatelem požadovaných vozidel.

Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Bude-li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem a 31. březnem, musí být na vozidle nasazena druhá sada kol se zimními pneumatikami. Dodané letní a zimní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Vozidla budou dodána včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10 l pohonných hmot v nádrži, druhé sady náhradních pneumatik (letních či zimních dle termínu předání vozidla viz výše) a povinné výbavy.

Kupující požaduje splnění veškerých níže uvedených technických parametrů vozidel.

Specifikace osobních vozidel

Interní kategorie vozidla:	 A2, B                   		Počet vozidel celkem: 12

| Parametr |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Tovární značka |  | - | Škoda |
| Obchodní označení modelu |  | - | Octavia Style 1,5 TSI 110 kW 7°AP |
| 1 | Karoserie | homologace jako AA Sedan | ANO |
| 2 | počet dveří | 4 (sedan) / 5 (liftback) | ANO, 5 (liftback) |
| 3 | počet míst k sezení | 5 | ANO, 5 |
| 4 | Výkon | ≥ 105 kW | ANO 110 kW |
| 5 | max. točivý moment | ≥ 250 Nm | ANO, 250 Nm |
| 6 | Palivo | Benzin | ANO |
| 7 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel . | ANO, 5,4 l / 100 km dle měření metodikou WLTP |
| 8 | převodovka a počet převodových stupňů | Automatická | ANO, 7 stupňů vpřed |
| 9 | Pohon | přední nápravy nebo pohon obou náprav | ANO, přední nápravy |
| 10 | emisní norma | Vozidlo musí splňovat emisní normu dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | ANO, EURO 6 AP |
| 11 | emise CO2 g/km pro kombinovaný provoz dle metodiky WLTP | ≤ 145 | ANO, 121 g/km dle měření metodikou WLTP |
| 12 | barva karosérie | Bílá | ANO |
| 13 | typ barvy | Metalická nebo s perleťovým efektem | ANO, metalická |
| 14 | barva interiéru | černá (vyjma stropního obložení) | ANO |
| 15 | minimální požadovaná výbava | 6x airbag (čelní a boční vpředu, hlavové vředu a vzadu) | ANO |
|  |  | čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace | ANO |
|  |  | automatická klimatizace min. 2-zónová | ANO, 2- zónová |
|  |  | systém jízdní stability | ANO, ESP / ESC |
|  |  | asistent rozjezdu do kopce | ANO |
|  |  | navigace s min. 10“ displejem, integrovaná v přístrojové desce s mapovými podklady pro celou Evropu | ANO, 10“ displej |
|  |  | Adaptivní tempomat | ANO |
|  |  | originální rádio integrované v přístrojové desce, vstup USB, min. 6 reproduktorů, FM / DAB tuner | ANO, 8 reproduktorů |
|  |  | výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu, včetně nastavitelných bederních opěrek | ANO |
|  |  | výškově a podélně stavitelný volant | ANO |
|  |  | multifunkční volant (ovládání min. rádia, HF sady, palubního počítače, a volby rychlostních stupňů převodovky) | ANO |
|  |  | výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna místa k sezení | ANO |
|  |  | středová loketní opěrka vpředu a vzadu, vzadu může být výklopná z opěradla uprostřed | ANO, vzadu výklopná |
|  |  | centrální zamykání s dálkovým ovládáním, min. 2 funkční klíče | ANO, 2 funkční klíče |
|  |  | Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování | ANO |
|  |  | el. ovládání bočních oken vpředu a vzadu | ANO |
|  |  | el. stavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie automatické stmívání zrcátka při oslnění min.na straně řidiče | ANO |
|  |  | vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním při oslnění | ANO |
|  |  | přisvěcování do zatáček v městských rychlostech pomocí hlavních světlometů nebo předních mlhových světlometů | ANO |
|  |  | LED denní svícení | ANO |
|  |  | full LED nebo bi-xenon nebo laser hlavní světlomety | ANO, full LED |
|  |  | Elektricky vyhřívaná přední sedadla | ANO |
|  |  | parkovací senzory vpředu i vzadu s vizuální a akustickou signalizací | ANO |
|  |  | elektricky vyhřívané čelní a zadní okno | ANO |
|  |  | dešťový a světelný senzor | ANO |
|  |  | integrovaná (s audiem) HF sada s technologií bluetooth | ANO |
|  |  | tónovaná skla na celém vozidle | ANO |
|  |  | kryt zavazadlového prostoru | ANO |
|  |  | gumové podlahové koberce (z originálního příslušenství výrobce) | ANO |
|  |  | ochranná vana do zavazadlového prostoru | ANO |
|  |  | systém pro bezpečné upevnění zavazadel (pružné upevňovací sítě, min. horizontální přes celý zavazadlový prostor) | ANO |
| 16 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | Originál lité disky min. 17“ s letními pneumatikami | ANO, 17“ |
|  |  | Originál rezervní kolo s příslušenstvím s co největším dostupným rozměrem pneumatiky pro nabízený model | ANO |
| 17 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | Originál min. 16“ ocelové disky s ozdobnými originálními kryty | ANO, 16“ |
| 18 | Tažné zařízení | Příprava pro tažné zařízení (elektrická instalace až do zavazadlového prostoru, legislativně ošetřeno pro zápis tažného zařízení do velkého TP) | ANO |
| 19 | zabezpečení | Alarm / hlídání vnitřního prostoru + náklon vozidla | ANO |
| 20 | servisní služby viz pozn. níže | min. 5 let nebo 150 000 km | ANO |
| 21 | Záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 100 000 km | ANO, 5 let nebo do ujetí 100 000 km, co nastane dříve |
| 22 | objem palivové nádrže | ≥ 45 l | ANO, 45 l |
| 23 | objem zavaz./nákl. Prostoru | ≥ 500 l po odečtení prostoru pro rezervní kolo (po krycí roletu / plato) | ANO, 553 l |
| 24 | Rozvor | ≥ 2650 mm | ANO, 2669 mm |
| 25 | celková délka | ≥ 4680 mm | ANO, 4689 mm |
| 26 | světlá výška | ≥ 140 mm | ANO, 143 mm |
| 27 | Celková výška | ≥ 1465 mm | ANO, 1486 mm |
| 28 | Další | Možnost naložit do vozidla technické zařízení o rozměru 800 x 700 x 500 dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, povinné výbavy | ANO |
| 29 | Servis | Prodávající je povinen zajistit autorizovaný servis dodávaných vozidel, a to v dojezdové vzdálenosti max. 25 km od sídla kupujícího. | ANO, 4,0 km |
| 30 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v nabídkové ceně |  |  |

Interní kategorie vozidla: C                 				Počet vozidel celkem: 2

| Parametr |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Tovární značka |  | - | Škoda |
| Obchodní označení modelu |  | - | Octavia Combi Style 2,0 TDI 110 kW 7°AP 4x4 |
| 1 | Karoserie | Homologace jako „AC COMBI“ | ANO |
| 2 | počet dveří | 5 | ANO, 5 |
| 3 | počet míst k sezení | 5 | ANO, 5 |
| 4 | Výkon | ≥ 105 kW | ANO, 110 kW |
| 5 | max. točivý moment | ≥ 350 Nm | ANO, 360 Nm |
| 6 | Palivo | Diesel | ANO |
| 7 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | ANO, 5,2 l/100 km dle měření metodikou WLTP |
| 8 | převodovka a počet převodových stupňů | Automatická | ANO, 7 stupňů vpřed |
| 9 | Pohon | všech náprav | ANO |
| 10 | emisní norma | Vozidlo musí splňovat emisní normu dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | ANO, EURO 6 AP |
| 11 | emise CO2 g/km pro kombinovaný provoz dle metodiky WLTP | ≤ 160 | ANO, 136 g/km dle měření metodikou WLTP |
| 12 | barva karosérie | Bílá | ANO |
| 13 | typ barvy | Metalická nebo s perleťovým efektem | ANO, metalická |
| 14 | barva interiéru | černá (vyjma stropního obložení) | ANO |
| 15 | minimální požadovaná výbava | 6x airbag (čelní a boční vpředu, hlavové vředu a vzadu) | ANO |
|  |  | čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace | ANO |
|  |  | automatická klimatizace min. 2-zónová | ANO, 2-zónová |
|  |  | systém jízdní stability | ANO, ESP / ESC |
|  |  | asistent rozjezdu do kopce | ANO |
|  |  | navigace s min. 10“ displejem, integrovaná v přístrojové desce s mapovými podklady pro celou Evropu | ANO, 10“ displej |
|  |  | Adaptivní tempomat | ANO |
|  |  | originální rádio integrované v přístrojové desce, vstup USB, min. 6 reproduktorů, FM / DAB tuner | ANO, 8 reproduktorů |
|  |  | výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu, včetně nastavitelných bederních opěrek | ANO |
|  |  | výškově a podélně stavitelný volant | ANO |
|  |  | multifunkční volant (ovládání min. rádia, HF sady, palubního počítače, a volby rychlostních stupňů převodovky) | ANO |
|  |  | výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna místa k sezení | ANO |
|  |  | středová loketní opěrka vpředu a vzadu, vzadu může být výklopná z opěradla uprostřed | ANO, vzadu výklopná |
|  |  | Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování | ANO |
|  |  | el. ovládání bočních oken vpředu a vzadu | ANO |
|  |  | el. stavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie automatické stmívání zrcátka při oslnění min.na straně řidiče | ANO |
|  |  | vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním při oslnění | ANO |
|  |  | přisvěcování do zatáček v městských rychlostech pomocí hlavních světlometů nebo předních mlhových světlometů | ANO |
|  |  | LED denní svícení | ANO |
|  |  | full LED nebo bi-xenon nebo laser hlavní světlomety | ANO, full LED |
|  |  | Elektricky vyhřívaná přední sedadla | ANO |
|  |  | parkovací senzory vpředu i vzadu s vizuální a akustickou signalizací | ANO |
|  |  | elektricky vyhřívané čelní a zadní okno | ANO |
|  |  | dešťový a světelný senzor | ANO |
|  |  | integrovaná (s audiem) HF sada s technologií bluetooth | ANO |
|  |  | tónovaná skla na celém vozidle | ANO |
|  |  | kryt zavazadlového prostoru | ANO |
|  |  | gumové podlahové koberce (z originálního příslušenství výrobce) | ANO |
|  |  | ochranná vana do zavazadlového prostoru | ANO |
|  |  | systém pro bezpečné upevnění zavazadel (pružné upevňovací sítě, min. horizontální přes celý zavazadlový prostor) | ANO |
| 16 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | Originál lité disky min. 17“ s letními pneumatikami | ANO, 17“ |
|  |  | Originál rezervní kolo s příslušenstvím s co největším dostupným rozměrem pneumatiky pro nabízený model | ANO |
| 17 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | Originál 16“ ocelové disky s ozdobnými originálními kryty | ANO, 16“ |
| 18 | tažné zařízení | El. sklopné | ANO |
| 19 | zabezpečení | Alarm / hlídání vnitřního prostoru + náklon vozidla | ANO |
| 20 | servisní služby viz pozn. níže | min. 5 let nebo 150 000 km | ANO |
| 21 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 100 000 km | ANO, 5 let nebo do ujetí 100 000 km, co nastane dříve |
| 22 | objem palivové nádrže | ≥ 50 l | ANO, 55 l |
| 23 | objem zavaz./nákl. prostoru | ≥ 550 l po odečtení prostoru pro rezervní kolo (po krycí roletu / plato) | ANO, 593 l |
| 24 | rozvor | ≥ 2650 mm | ANO, 2667 mm |
| 25 | celková délka | ≥ 4680 mm | ANO, 4689 mm |
| 26 | světlá výška | ≥ 140 mm | ANO, 141 mm |
| 27 | Celková výška | ≥ 1465 mm | ANO, 1504 mm |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, povinné výbavy | ANO |
| 29 | Servis | Prodávající je povinen zajistit autorizovaný servis dodaných vozidel,a to v dojezdové vzdálenosti max. 25 km od sídla kupujícího. | ANO, 4,0 km |
| 30 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v nabídkové ceně |  |  |