Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-368a/84/21

Rozpočet a specifikace díla

| Položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena za jednotku (Kč) |  | Cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo: 1 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 1 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: vrba bílá (Salix alba) Lokalizace: - k. ú. Horka n. M., p. č. 1653/15, („Kenický“) - LHC: AOPK ČR - Olomoucký kraj, JPRL: 13A5c - souřadnice WGS-84: 49°40'12.64"N, 17°10'46.39"E Parametry: - výčetní tloušťka: 76 cm, výška: cca 23 m, Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Bezpečnostní řez (S-RB) silných prosychajících větví (3 ks) nakloněných nad užívanou lesní cestu. Nepoškodit mladý jilm vaz v rostoucí blízkosti vrby. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 301-400 m2. | ks | 1 | 3800 |  | 3800 |
| Pořadové číslo: 2 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 2 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Lokalizace: - k. ú. Střeň, p. č. 590/247, („Kenický“) - LHC: AOPK ČR - Olomoucký kraj, JPRL: 10J15/12a - souřadnice WGS-84: 49°40'14.41"N, 17°10'44.72"E Parametry: - výčetní tloušťka: 110 cm, výška: cca 30 m (LHP), Ø koruny: cca 20 m Opatření: - Bezpečnostní řez (S-RB) silných prosychajících větví nakloněných nad užívanou lesní cestu. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 501-600 m2. | ks | 1 | 6000 |  | 6000 |
| Pořadové číslo: 3 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 1 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 524/1, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: 760D15 - souřadnice WGS-84: 49°43'31.44"N, 17°01'38.45"E Parametry: - výčetní tloušťka: 104 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) o 2-3 m (jen ze strany od zdi). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odstranění větví s ochmetem do Ø 10 cm. Bez manipulace s ležícím dřevem. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 4 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 2 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 524/1, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: 760D15 - souřadnice WGS-84: 49°43'32.18"N, 17°01'37.63"E Parametry: - výčetní tloušťka: 105 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) o 1/3 až 1/2 délky (jen ze strany od zdi). Výrazná redukce 2 ks přerostlých sekundárních výhonů. Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odstranění větví s ochmetem do Ø 10 cm. Bez manipulace s ležícím dřevem. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 5 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 3 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 524/1, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: 760D15 - souřadnice WGS-84: 49°43'32.80"N, 17°01'36.98"E Parametry: - výčetní tloušťka: 94 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) o 2-3 m (jen ze strany od zdi). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odstranění větví s ochmetem do Ø 10 cm. Bez manipulace s ležícím dřevem. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 6 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 4 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 531, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: - (jiný pozemek podle LesZ) - souřadnice WGS-84: 49°43'35.09"N, 17°01'33.49"E Parametry: - výčetní tloušťka: 82 cm, výška: cca 28 m, Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) cca o 1/3 délky (jen ze strany od zdi). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Redukce větví zasahujících do průjezdního profilu lesní cesty. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 7 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 5 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 531, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: - (jiný pozemek podle LesZ) - souřadnice WGS-84: 49°43'34.77"N, 17°01'32.85"E Parametry: - výčetní tloušťka: 102 cm, výška: cca 28 m, Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) cca o 1/4 délky (jen ze strany od zdi). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 8 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 7 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 531, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: - (jiný pozemek podle LesZ) - souřadnice WGS-84: 49°43'33.17"N, 17°01'29.22"E Parametry: - výčetní tloušťka: 98 cm, výška: cca 28 m, Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Stabilizační řez (S-RLLR), resp. snížení výšky stromu o cca 3-4 m. Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odstranění větví s ochmetem do Ø 10 cm. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 5000 |  | 5000 |
| Pořadové číslo: 9 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 8 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 531, (Nové Zámky, u oploceného sadu) - LHC: Pomoraví, JPRL: - (jiný pozemek podle LesZ) - souřadnice WGS-84: 49°43'32.66"N, 17°01'28.20"E Parametry: - výčetní tloušťka: 75 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO) cca o 4-5 m (jen ze strany od zdi). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 9400 |  | 9400 |
| Pořadové číslo: 10 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 1 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 417/1, („Hejtmanka“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 773A10 - souřadnice WGS-84: 49°43'07.57"N, 17°01'44.88"E Parametry: - výčetní tl.: 84 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 12 m (souše) Opatření: - Lokální redukce (S-RLLR) s cílem vychýlit těžiště stromu směrem od silnice do lesního porostu. Bez manipulace s ležícím dřevem. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 301-400 m2. | ks | 1 | 3400 |  | 3400 |
| Pořadové číslo: 11 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 2 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Mladeč, p. č. 417/1, („Hejtmanka“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 773A10 - souřadnice WGS-84: 49°43'07.80"N, 17°01'45.52"E Parametry: - výčetní tl.: 94 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 12 m (souše) Opatření: - Lokální redukce (S-RLLR) s cílem vychýlit těžiště stromu směrem od silnice do lesního porostu. Bez manipulace s ležícím dřevem. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 301-400 m2. | ks | 1 | 3400 |  | 3400 |
| Pořadové číslo: 12 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: - Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur) Lokalizace: - k. ú. Medlov, p. č. 428, („U obrázku“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 574C2a - souřadnice WGS-84: 49°45'14.73"N, 17°01'48.50"E Parametry: - výčetní tloušťka: 121 cm, výška: cca 28 m (LHP), Ø koruny: cca 20 m Opatření: - Obvodová redukce (S-RO). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Výřez dřevin od paty kmene. Odklizení (přemístění) ležícího dřeva z lesní cesty. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 501-600 m2. | ks | 1 | 11000 |  | 11000 |
| Pořadové číslo: 13 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 1 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica) Lokalizace: - k. ú. Stavenice, p. č. 629/13, („Doubrava“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 558C14 - souřadnice WGS-84: 49°45'39.78"N, 16°58'43.51"E Parametry: - výčetní tloušťka: 125 cm, výška: cca 30 m (LHP), Ø koruny: cca 20 m Opatření: - Lokální redukce za účelem odlehčení koruny z důvodu zvýšení její stability (S-RLLR). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 501-600 m2. | ks | 1 | 5000 |  | 5000 |
| Pořadové číslo: 14 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 2 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica) Lokalizace: - k. ú. Stavenice, p. č. 629/13, („Doubrava“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 560B15/11 - souřadnice WGS-84: 49°45'39.52"N, 16°58'45.45"E Parametry: - výčetní tloušťka: 109 cm, výška: cca 30 m (LHP), Ø koruny: cca 20 m Opatření: - Lokální redukce za účelem odlehčení koruny z důvodu zvýšení její stability (S-RLLR). Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 501-600 m2. | ks | 1 | 5000 |  | 5000 |
| Pořadové číslo: 15 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 3 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica) Lokalizace: - k. ú. Stavenice, p. č. 629/13, („Doubrava“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 560B15/11 - souřadnice WGS-84: 49°45'37.94"N, 16°58'43.47"E Parametry: - výčetní tloušťka: 110 cm, výška: cca 30 m (LHP), Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 401-500 m2. | ks | 1 | 5000 |  | 5000 |
| Pořadové číslo: 16 (pro účely smlouvy o dílo) Označení dřeviny v terénu: 5 (modrou barvou na kmeni) Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica) Lokalizace: - k. ú. Stavenice, p. č. 629/9, („Doubrava“) - LHC: Pomoraví, JPRL: 558D12b - souřadnice WGS-84: 49°45'19.77"N, 16°59'24.77"E Parametry: - výčetní tloušťka: 93 cm, výška: cca 30 m, Ø koruny: cca 15 m Opatření: - Sesazovací řez (S-RS) nad místem odlomení části koruny. Řez bezpečnostní (S-RB), zkrácení suchých větví na stabilní pahýly. Standard: SPPK A02 002: 2015, Řez stromů. „Plocha stromu“: 501-600 m2. | ks | 1 | 6000 |  | 6000 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 110000,00 |
| DPH (21 %) - zhotovitel není plátcem DPH |  |  |  |  | 23100,00 |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 133100,00 |
| Cena celkem včetně DPH (po zaokrouhlení na celé Kč) |  |  |  |  | 133100,00 |