Technická specifikace Physys + VacoP  - nabídka pro RHBÚ Hostinné

Přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii a kombinovanou terapii s vakuovou jednotkou (výrobce Zimmer MedizinSysteme,Neu Ulm,DE), záruka 24 měsíců

Ev.č. SUKL: Physys 00231327 ,Vaco P 00231319,splňující normu IEC60601-1-1,certifikace MDD, v souladu s direktivou 93/42/EEC

Physys+ Vaco P+ vozík Syscart

Popis přístroje:

- Intuitivní ovládání přes dotykový display,12“ velikosti

- 2 regulátory intenzity

- Dva nezávislé kanály

- Kombinovaná terapie :UZ + elektroterapie,vaco+elektroterapie

- Paměť na protokoly,60 míst

- Přednastavené protokoly,120 pozic

- Možnost volby sekvenčních a pulzních programů,režim konst.proudu a napětí,možnost dálkového ovládání

- El.proudy: galvanické,diadynamickíé,TENS,středofrekvenční,

vysokovoltážní,interferenční(2a 4 polové),el.proudy pro svalovou stimulaci, trojfázové proudy pro sportovní rehabilitaci,mikroproudy,trojúhelníkové proudy

- Diagnostické programy:IT křivka,rheobase,chronaxie a AQ,body bolesti

- Možnost elektrodiagnostiky a elektrostimulace

- Obrázkové doporučení k terapeutickým postupům, nápověda k umístění elektrod, podrobné informace k terapii .doporučený typ proudu, druh UZ (dávkování),upozornění na kontraindikace

- Ultrazvuková terapie: kontinuální a pulzní režim

- Multifrekvenční hlavice velká (0,8 a 2,4 MHz)vel.4 cm²

- ERA velká hlavice:2,58 cm2 při frekvenci 0,8MHz a 2,89 cm2 při frekvenci 2,4 MHz

- Unikátní systém SonoSwing – možnost volby hloubky průniku UZ do tkáně

- PIP 1:10……9:10

- Možnost subakvální ultrazvukové terapie

- Vakuová terapie: 2 nezávislé kanály,kontinuální a pulzní režim

Upgrade možný přes SD kartu.

Standardní napájení siťové 230VAC/50Hz

Dodávané příslušenství ke kombinovanému přístroji Physys s vakuovou jednotkou zabudovanou ve vozíku Syscart:

2 páry el.kabelů s krokosvorkami

2 balení samolepících elektrod ,2 páry gumový elektrod 10x5 cm

4 vakuové kabely,4 vakuové elektrody velké+ houbičky,4 vakuové elektrody malé+ houbičky

1 x multifrekvenční UZ hlavice velká,1 x Sono gel Zimmer ( možnost subakvální terapie,což nahrazuje malou UZ hlavici)