



Technické požadavky TCP

Jeviště (plánek):
Rozměry jeviště
šíře portálu:
(plánek)          

šíře za portálem:
 


hloubka od opony k zadnímu horizontu:
 


proscénium od opony k okraji:
 


plánek jeviště:
Počet tahů (způsob ovládání), průměr a tvar, jejich výška s ohledem na výšku portálu (plánek):
Jak blízko je poslední tah od horizontu:
Horizont (barva, při použití cykloramy (showfolie) možnost jejího překrytí černým horizontem):
(možnost výměny či odstranění stávajícího horizontu)
Šály (typ-příčné, podélné s průchody, počet, regulovatelné-příčné nastavení, vyosení)

Umístnění ovládání opony (motorové, klika - zákulisí, kabina):

Zákulisí - možnost vstupu na scénu z obou stran (prostor za horizontem, popřípadě přes chodbu - počet dveří):

Nouzové osvětlení (musí být upraveno tak, aby nepronikalo na jeviště) :  

Světla (plánek světel a zásuvek)
zatížitelnost zásuvek (2kW?):
typ stmívačů (analog, DMX):                                   (volná světla):
osvětlovací kabina – možnost připojení pultu DMX (3pin, 5pin):
        
 
                                celkem regulovatelných okruhů:
    

             inteligentní světla (jaké zabírají kanály):
Osazení světly (plánek světel), jejich typ,  klapky možnost ofiltrování (rámečky)
světla na tazích (baterie):
světla na lávkách:
světla na mostě:
světla v portálech:
fronty (světla z hlediště - balkonů):
Nejlépe plánek světelného parku a volných zásuvek

jaká je zásuvka třífázového proudu a čím je jištěna (např. 63/5k-63 je zásuvka 63A/pětikolík jištěná 63A jističem):
možnost připojení DMX z kabiny na jeviště:

Zapojení světel TCP (tyto světla vozíme sebou pokud divadlo nemá vlastní, a přidáváme ke světlům v divadle):
Průvany: čtyři páry věží osazené třemi FHR 1kW - při možnosti zatížení zásuvek 2Kw, je zapotřebí min. 12 zásuvek.
Kontry: (na tahu půl metru před horizontem, nebo cykloramu) 12 světel PAR64 1kW -  při možnosti zatížení zásuvek 2Kw, je zapotřebí 6 zásuvek.
Horizont: cyklorama –„showfolie“ (zavěšená na jeden z posledních tahů před horizontem)+ osm světel AHR 1kW (na zemi za cykloramou) - při možnosti zatížení zásuvek 2Kw, jsou zapotřebí  4 zásuvky.
Nálady: 4 vany „AHR“ na tahu při možnosti zatížení zásuvek 2Kw, jsou zapotřebí  2 zásuvky.
Centrál: 1x FHR na mostě či tahu na střed jeviště
Celkem je zapotřebí 25 zásuvek po 2kW.
Dále pak fronty a cca 10 speciáních světel na různé body, ulice atd.(dle aktuálního představení), kdy využíváme stávajících světel v divadle, nebo přidáváme dle potřeby po domluvě naše světla (FHR, ETC)


Zvuk
zvuková kabina: možnost připojení notebooku (XLR, jack 6,3, cinche):
zvlášť ozvučení hlediště a jeviště (nezávisle regulovatelné odposlechy):
Možnost umístnění zvuku a světla vedle sebe (ovládání z jednoho místa):
