Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

------------------------------

Podrobné studii zásobování sítěmi technické infrastruktury pro rozvojové území Bubny - Zátory

------------------------------

7/2021

------------------------------

Institut plánování a rozvoje

hlavního města Prahy

© Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2021

Všechna práva vyhrazena

Obsah

1	Úvod	4

2	Důvody pořízení a stručný popis problematiky	5

3	Předmět zadání	5

4	Rozsah řešeného území studie	5

5	Vymezení předmětu plnění	5

5.1	Cíle studie	5

5.2	Vlastní zpracování	6

5.3	Požadavky na řešení	8

6	Požadovaný obsah studie	9

7	Termíny plnění	9

8	Aktéři	10

9	Podklady	11

# Úvod

Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 896 ze dne 26. 4. 2021 k Podrobné studii zásobování sítěmi technické infrastruktury pro rozvojové území Bubny – Zátory, byl Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pověřen, zajistit zpracování Podrobné studie zásobování území Bubny - Zátory sítěmi technické infrastruktury, a to v návaznosti na dokončenou ÚS Bubny - Zátory, dokončené studie přeložek kmenové stoky B, připravované zkapacitnění vodojemu Mazanka a prověření napojení na kolektorovou síť hl. m. Prahy, záměr Využití nízko potenciálního tepla z ÚČOV Praha pro vytápění a chlazení (nejen) lokality Bubny – Zátory a další.

Území Bubny – Zátory leží v centru vltavského holešovického meandru, v jedinečné geografické a sídlení poloze města v těsné blízkosti historického centra Prahy. Rozkládá se mezi řekou Vltavou – Bubenským a Holešovickým nábřežím v blízkosti parku Stromovka a areálu pražského Výstaviště. Lokalita je v optickém kontaktu se zelení ostrova Štvanice, Trojské kotliny a území Pelc-Tyrolky. Aby tato nová městská čtvrť byla kvalitním místem pro život, je velice důležité její napojení na sítě a systémy technické infrastruktury a stejně tak umístění technické infrastruktury koordinovat s prvky hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury.

# Důvody pořízení a stručný popis problematiky

V souvislosti se závěry ÚS Bubny – Zátory, studiemi přeložek kmenové stoky B, připravovaného zkapacitnění vodojemu Mazanka a plánované rekonstrukce přiváděcích vodovodních řadů a současně z důvodů prověřování napojení území na kolektorovou síť hl. m. Prahy, plynoucí zejména ze záměru využití nízko potenciálního tepla z ÚČOV Praha pro vytápění a chlazení (nejen) lokality Bubny – Zátory, je potřeba tyto souvislosti úzce koordinovat a prověřit v rámci podrobné studie zajištění zásobování území sítěmi technické infrastruktury.

# Předmět zadání

Studie převezme, prověří, navrhne a stabilizuje umístění koridorů, zařízení a objektů technické infrastruktury, a to páteřního, ale i distribučního a rozváděcího charakteru tak, aby byl zajištěn vysoký standard zásobování území a stavebních bloků systémy technické infrastruktury. Dále zajistí bezkolizní umístění sítí v uličním prostoru a zajištění dostatečného prostoru pro výsadbové pásy městské zeleně, umožňující zapojení prvků modrozelené infrastruktury, případně budou nalezena vhodná náhradní řešení. Studie zároveň definuje nutné prvky a případně přeložky sítí technické infrastruktury. Součástí studie bude rámcový harmonogram realizace jednotlivých záměrů, etapizace výstavby, a finanční rozvaha na realizací páteřních systémů technické infrastruktury a na zajištění zásobování jednotlivých stavebních bloků.

# Rozsah řešeného území studie

Rozsah řešeného území vychází z ÚS Bubny – Zátory, rozšířené o všechny nezbytné infrastrukturní vazby, plynoucí z předmětu plnění. (Příloha č. 2)

# Vymezení předmětu plnění

## Cíle studie

Cílem studie je doložit v jednom komplexním materiálu všechny podstatné záměry a definovat úkoly v oborech technické infrastruktury, pro další rozhodování o postupu naplňování území Bubny – Zátory. Studie bude nejen definovat řešení prvků nadřazené, distribuční a rozváděcí technické infrastruktury, ale rovněž její umístění v rámci uličních prostranství, a to zejména s ohledem na doplnění prvků hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury. Zpracování bude doloženo nezbytnou dokumentací, která umožní rámcové ocenění a předpokládaným harmonogramem výstavby/etapizaci.

## Vlastní zpracování

### Nadřazený systém technické infrastruktury

### Zásobování vodou

- V návaznosti na ÚS Bubny – Zátory studie aktualizuje její závěry, zejména prověřením a posouzením kapacitních možností stávající distribuční vodovodní sítě pro řešené území v zásobních pásmech vodojemů Mazanka a Bruska s ohledem na předpokládaný nárůst počtu EO v oblasti.

- V souvislosti s jedním ze závěrů ÚS Buby – Zátory studie aktualizuje prověření kapacity vodojemu Mazanka pro stávající stav a pro plánované/potřebné rozšíření vodojemu. Studie okomentuje již provedené činnosti, navrhne postup nutných návazných kroků a bude proveden odborný odhad předpokládaných nákladů.

- Studie prověří a vyhodnotí technický stav přiváděcích vodovodních řadů přivádějící pitnou vodu do řešeného území z vodojemů Mazanka a Bruska. Na základě prověření definuje předpokládanou životnost řadů, navrhne postup obnovy a určí nutné návazné kroky a bude proveden odborný odhad předpokládaných nákladů.

- Studie prověří možnosti napojení řešeného území na tlaková pásma vodojemů Bruska a Flora s ohledem na zastupitelnost zdrojů pitné vody.

### Odkanalizování

- V návaznosti na ÚS Bubny – Zátory a „Studie přeložení stávající stoky B vyvolané návrhem nové zástavby zpracovanou PPU spol. s r.o. v 12/2020“ studie prověří a posoudí napojení oddělovací komory OK 2B – U Výstaviště na nově navrhovanou stoku B, včetně dešťové výpusti z odlehčovací komory.

- Převzít a zapracovat závěry studií „Studie přeložení stávající stoky B vyvolané návrhem nové zástavby zpracovanou PPU spol. s r.o. v 12/2020“ a „Studie trasy nové páteřní stoky DN 2400 navrhované v rámci Územní studie Holešovice-bubny-Zátory (Studie změny trasy nové stoky B) zpracovanou PPU spol. s r.o. v 12/2020“ včetně odhadu investičních nákladů a navrhnout postup nutných návazných kroků pro realizaci uvedených záměrů.

### Zásobování teplem a chladem

- V odlišnosti od ÚS Bubny – Zátory nově ve variantách prověřit možnost zásobování teplem a chladem a u jednotlivých variant vyhodnotit klady a zápory řešení a uvést doporučení pro výběr. To vše s ohledem na Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030. Varianty budou rozpracovány na základě studie proveditelnost „Využití energetického potenciálu odpadních vod z ÚČOV Praha pro vytápění a chlazení (nejen) lokality Bubny-Zátory, Tomáš Špirek, Green Energy Consulting, s.r.o., Tomáš Voříšek, SEVEn Energy, s.r.o., červen 2020“.

- Nad rámec zjištěných potřeb tepla ÚS Bubny – Zátory prověřit potřeby chladu pro řešené území.

- Nad rámec navržené koncepce zásobování teplem z ÚS Bubny – Zátory studie doplní:

              - Varianta 1a: Prověřit koncepci sdružené sítě pro zásobování teplem / chladem z energo centra na Císařském ostrově;

              - Varianta 1b: Prověřit koncepci sítě rozvodu vody 15°C a doplnění každého bloku/objektu tepelným čerpadlem/malým energo centrem pro výrobu tepla /chladu.

              - Varianta 2: Rozpracování navrženého řešení konvenčního zásobování teplem ze stávající sítě CZT. Dále prověřit zabezpečení potřeb zásobování chladem.

Varianty rozpracovat v přehledné situaci a v příčných řezech ulic v podvariantách vedení v kolektoru a v uličním prostoru pro všechny sítě společně a doplněné finanční rozvahu předpokládaných nákladů a možných způsobů financování.

### Elektronické komunikace

- V návaznosti v US Bubny – Zátory navrhované varianty I – propojení jednotlivých částí stávajícího kabelovodu CETIN a varianty II – výstavba pasivní infrastruktury např. kabelovodů či multikanálů, ve vlastnictví města, zhodnotit klady, zápory a rizika jednotlivých variant a doporučit jednu z variant výběru. Zformulovat, co by znamenala výstavba pasivní infrastruktury ve vlastnictví města a vytipovat městské organizace, které by byly možným potenciálním správcem pasivní infrastruktury.

- Zvolenou variantu rozpracovat v přehledné situaci a celkové situaci všech sítí (jejich variant).

- U zvolené varianty budou odhadnuty předpokládané investiční náklady.

### Kolektory

Přestože US Bubny – Zátory neuvažuje s kolektorizací území, byla Hlavním městem Prahou v druhé polovině roku 2020 zadána Studie proveditelnosti kolektorizace lokality Bubny – Zátory. Cílem této studie bylo prověřit možnost vedení sdružené trasy – hlubinného kolektoru územím Bubny – Zátory. Hlavním podnětem pro prověření možnosti kolektorizace je přivést do lokality rozvody tepla a chladu dle studie „Využití energetického potenciálu odpadních vod z ÚČOV Praha pro vytápění a chlazení (nejen) lokality Bubny-Zátory, Tomáš Špirek, Green Energy Consulting, s.r.o., Tomáš Voříšek, SEVEn Energy, s.r.o., červen 2020“ a propojit všechny důležité objekty technické infrastruktury. Výhledově též možnost pokračování dál na sever města.

- Studie zhodnotí jednotlivé varianty výše uvedené studie kolektorizace a v souvislosti s bodem 1.3 vybere optimální variantu, případně navrhne její optimalizaci v závislosti na vývoji dalších požadavků a změn.

- Zvolená varianta bude rozpracována v přehledné situaci a celkové situaci sítí (jejich variant).

- Pro zvolenou variantu budou aktualizovány předpokládané investiční náklady.

### Vedení sítí technické infrastruktury v návaznosti na nadřazenou infrastrukturu

- Studie zhodnotí, převezme, případně aktualizuje závěry US Bubny – Zátory dle nových skutečností a poznatků pro jednotlivé systémy technické infrastruktury, tak jak jsou v územní studii řazeny.

- Studie na základě zhodnocení a aktualizaci závěrů US Bubny – Zátory dle nových skutečností a poznatků navrhne a stabilizuje umístění koridorů sítí a objektů technické infrastruktury v uličním prostranství a to páteřního, ale i distribučního a rozváděcího charakteru tak, aby bylo zajištěno zásobování území a objektů systémy technické infrastruktury a současně byly zachovány výsadbové pásy pro stromořadí, zeleně a prvků hospodaření s dešťovými vodami. To bude zakresleno to celkové situace sítí (jejich variant) a příčných řezů daných uličních profilů.

- Studie definuje přeložky stávajících inženýrských sítí technické infrastruktury, které budou zkresleny do samostatné situace i celkové situace sítí (jejich variant).

- Studie odhadne předpokládané investiční náklady na celkové zásobování území sítěmi technické infrastruktury.

### Podmiňující investice, harmonogram a etapizace

- Studie na základě zjištěných skutečností definuje podmiňující investice do nadřazené technické infrastruktury.

- Studie na základě zjištěných skutečností definuje podmiňující investice do další nezbytné infrastruktury.

- Studie zpracuje finanční rozvahu jednotlivých předpokládaných investic na vybudování sítí technické infrastruktury – jak na realizací páteřních (nadřazených) systémů technické infrastruktury, tak na zajištění zásobování jednotlivých stavebních bloků a objektů.

- Studie navrhne rámcový harmonogram a etapizaci realizace jednotlivých záměrů v návaznosti na navrženou etapizaci zástavby dle US Bubny – Zátory.

### Soulad s územním plánem

      - Studie vyhodnotí soulad navrhovaných koridorů a objektů technické infrastruktury s platným územním plánem a s pořizovanou změnou územního plánu 3822/00.

## Požadavky na řešení

      - Koncepce technické infrastruktury v bude postavena na řešení sítí ve společných trasách vzájemně zkoordinovaných. Prostor pro kabely bude vymezen především v chodnících a potrubní sítě ve veřejných komunikacích. Sítě budou mezi sebou zkoordinovány a bude dodržena ČSN 736005. V případě výjimky bude skutečnost náležitě odůvodněna. V jednotlivých komunikacích budou sítě navrženy tak, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti od navrhovaných stromů a stromořadí v ulicích.

      - Studie bude zpracována na podkladech Územní studie Holešovice – Bubny – Zátory zpracované v roce 2019 Sdružením Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten a dalších uvedených podkladů, případně budou respektovány nejnovější známé skutečnosti, které budou ve studii náležitě komentovány.

      - Studie bude koordinována, případně jen konzultována se zpracovateli záměru „Návrh ukazatele efektivity opatření dle standardů hospodaření s dešťovou vodou pro rozvojové území Bubny – Zátory“, IPR Praha.

      - Varianty řešení a jejich kombinace bude stabilizována v průběhu řešení na pravidelných kontrolních dnech.

      - Během zpracování budou prováděny pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za 4 týdny, v případě potřeby častěji. Na svolání kontrolního dne se domluví zadavatel se zpracovatelem.

# Požadovaný obsah studie

Rámcový obsah díla (bude upřesněn během zpracování na kontrolních dnech):

1	Textová část

- Souhrnná technická zpráva

- Tabulková část předpokládaných nákladů

- Harmonogram a návrh etapizace

- Další dle dohody

2	Grafická část

- Situace širších vztahů (měřítko 1:5000)

- Koordinační situace (měřítko 1:1000-1:2000)

- Příčné řezy uličních profilů

(počet grafických výstupů bude vycházet z dohodnutých variant řešení a jejich kombinací, které bude stabilizovány v průběhu řešení na pravidelných kontrolních dnech)

3	Přílohy

- Zápisy ze samostatných jednání a kontrolních dnů

4	Formát odevzdání

‒	Odevzdání v digitální podobě (3x datový nosič) ve formátech Word, PDF – textová část, Shp, Dwg, Pdf – výkresová část

‒	Tištěné paré 3x (dle dohody se zadavatelem je možné tisknout pouze vybrané výkresy)

# Termíny plnění

Studie bude odevzdána nejpozději do 31. 03. 2022.

# Aktéři

- Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

- Odbor ochrany prostředí MHMP

- Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

- Pražská energetika, a.s.

- Pražská teplárenská, a.s.

- Pražská plynárenská, a.s.

- Kolektory Praha, a.s.

- CETIN a.s.

a další

Seznam subjektů se bude doplňovat dle potřeby a postupu prací.

# Podklady

- Územní studie Holešovice – Bubny – Zátory, Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten, 2019 (https://www.iprpraha.cz/bubny)

- Studie přeložení stávající stoky B vyvolané návrhem nové zástavby zpracovanou PPU spol. s r.o. v 12/2020

- Studie trasy nové páteřní stoky DN 2400 navrhované v rámci Územní studie Holešovice-bubny-Zátory (Studie změny trasy nové stoky B) zpracovanou PPU spol. s r.o. v 12/2020

- Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (https://adaptacepraha.cz/)

- Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 (https://klima.praha.eu/cs/klimaplan-v-kostce.html)

- Využití energetického potenciálu odpadních vod z ÚČOV Praha pro vytápění a chlazení (nejen) lokality Bubny-Zátory, Tomáš Špirek, Green Energy Consulting, s.r.o., Tomáš Voříšek, SEVEn Energy, s.r.o., červen 2020

- Studie proveditelnosti kolektorizace lokality Bubny-Zátory,  KO-KA s.r.o., 3/2021

- Podklady budou diskutovány na prvním kontrolním dnu, kde dojde k upřesnění.

© Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2021

Všechna práva vyhrazena