Technická specifikace a cenová kalkulace dodávky

Ecotron je nejmenší inkubovaný model známého výrobce třepaček – INFORS HT. Koncepční ideou bylo vytvořit plně inkubovanou třepačku pro malé množství baněk, s příjemným ovládáním, kapacitou i pro 5000ml erlenky a především úsporou místa.

Spojením ověřené techniky a inovace vznikla třepačka, kterou lze bez obav umístit na stůl a bez nežádoucích vibrací dosáhnout potřebného výkonu.

Dynamic Balancing a Penta Drive jsou dvě nové technologie použité v Ecotronu. Dynamic Balancing zajišťuje stabilitu při třepání. Jde o proti-vyvážení rotujícího závaží a tak lze Ecotron pustit na vysoké otáčky na běžném laboratorním stole, aniž by se také změnil na třepačku.

Penta Drive je nový typ pohonu, který ve spojení se sílou proti-vyvážení dosahuje při maximálních otáčkách za minutu hodnoty 550.

Ecotron je díky použitým technologiím koncipován pro 24 hodinový provoz.

Od roku 2014 lze i Ecotron stohovat do dvou jednotek na sobě. Vrchní jednotka má omezené otáčky na 250 RPM.

Video na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Kg5JYQGsIkg

Technická specifikace

| Rychlost třepání | 30 – 550 ot./min. |
| --- | --- |
| Orbitální pohyb | 25 mm |
| Přesnost | ± 1% při max. rychlosti |
| Teplotní rozmezí | 5oC nad OT až 60oC |
| - s chlazením | max. -10oC pod OT |
| Přesnost sondy pt-100 | ± 0,2oC |
| Váha bez desky | cca 58 kg |
| Rozměry třepačky (ŠxHxV) | 63 x 63 x 64 cm (s chlazením je H = 78,5 cm) |
| Rozměry (plocha) desky | 42 x 42 cm |
| Napájení | 230 V ± 10%, 50 Hz |

Kapacita

| Objem Erlenmayerek v ml | Množství |
| --- | --- |
| 50 | 49 |
| 100 | 25 |
| 250 | 25 |
| 500 | 16 |
| 1000 | 9 |
| 2000 | 4 |
| 5000 | 2* |

*5000ml baňky pouze při použití pásky Sticky-Stuff

** při použití ocelových klemů je kapacita o cca 20% nižší než s páskou sticky-stuff (tabulka

Výhody

Umístění

Díky „skříňkovému“ otvírání dveří je možné Ecotron umístit třeba pod stůl. Kvůli tomuto řešení je umístěno ovládání v horní části. Oproti konkurenčním třepačkám Vám tak Ecotron nebude zabírat místo na stole.

Navíc jde o tvz. reálnou inkubaci. Tělo Ecotronu je z klasického izolačního materiálu a nikoli pouze z plexiskla, které umožňuje nechtěné úniky teploty.

Vymývání

Nehoda není náhoda a taky v případě rozlití baňky vně třepačky stačí jednoduše dno třepačky vypláchnout. Veškerá elektronika je totiž umístěna v horní části a tak nemůže dojít k poškození.

Voda se následně vypustí odtokovým kanálkem v přední části.

Bezpečná manipulace

Dvířka třepačky nejsou během třepání zamknuté a lze je kdykoliv otevřít. Třepání se s dobržděním zastaví a uživatel tak nemusí nijak třepačku vypínat nebo znovu nastavovat při manipulaci se vzorky.

Ve standardní výbavě je i osvětlení s časovačem. Pokud jsou dvířka otevřeny, rozsvítí se světlo, které cca do 15 vteřin po uzavření pohasne.

Lepící páska Sticky-Stuff

Švýcarský patent, který umožní uchycení de-facto čehokoliv a bez nutnosti změny klemů, klipsen a držáků. Oproti konkurenčním páskám nejde pouze o „oboustrannou lepící pásku“, ale o vynález, který Vám usnadní Vaší práci a vydrží dlouhá léta bez obměny.

Soupis nabízené konfigurace

Poz.	Kód	Popis	Kusů	Cena/kus	Cena celk.

1	29316	Ecotron vč. integrovaného chlazení	1	Kč 303.090,--	Kč 303.090,-	 vč. univerzální desky pro montáž klemů

2	78341	Deska se Sticky Stuff 2.0	1	Kč 16.230,--	Kč 16.230,--

4x Sticky Stuff 200x200

3	79630	Vyjímatelný tác	1	Kč 6.600,--	Kč 6.600,--

pro inkubaci dalších vzorků v horní části třepačky

4	xxxxx	Sleva z ceníkové ceny	1	Kč 42.370,--	Kč 42.370,--

sleva ve výši 13%

Cenová kalkulace

|  | Ecotron s chlazením |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena | Kč 283.550,-- |
|  | Doprava, instalace, zaškolení obsluhy | Kč 5.650,-- |
|  | Celková cena bez DPH | Kč 289.200,-- |
|  | DPH 21% | Kč 60.732,-- |
|  | Celková cena vč. DPH | Kč 349.932,-- |

Cenová kalkulace odpovídá soupisu konfigurace výše