Příloha č. 1 -  Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění

(do žlutě podbarvených formulářových polí       uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného osobního automobilu)

| All terrain vehicle – čtyřkolka – FF MU |  |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| ### Výrobce: | TGB |
| ### Model - Typové/výrobní označení: | TARGET 600 PS |

| Technické podmínky |  | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry, vlastnosti a výbava vozidla | Požadované zadání | Nabídka uchazeče |
| Provedení | ATV |  |

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | čtyřtaktní jednoválec SOHC |  |
| Objem (cm³) | minimálně 499 cm³ | 499 |
| Zapalování | Elektrické |  |
| Chlazení | kapalinou + elektrický ventilátor |  |
| Koncový převod: | kardanovými hřídeli |  |

| Pohon |  |
| --- | --- |
| Druh | AWD - 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
| Převodovka | automatická – CVT variátor se zpátečkou, L/H/N/R |

| Podvozek |  |
| --- | --- |
| Zavěšení přední a zadní | nezávislá dvojitá A-ramena, |
| Odpružení | hydraulické tlumiče + nastavitelné pružiny |

| Rozměry |  |  |
| --- | --- | --- |
| výška (mm) | maximálně 1450 mm |  |
| šířka (mm) | maximálně 1260 mm |  |
| délka (mm) | maximálně 2000 mm |  |

| Výbava a bezpečnost |  |
| --- | --- |
| - posilovač řízení EPS | - palubní zásuvka 12V 10A 120W. |
| - indikátor přehřátí motoru | - otáčkoměr |
| - počítadlo ujeté vzdálenosti | - rychloměr |
| - počitadlo najetých motohodin | - zpětná zrcátka 2 ks |
| - elektrické přepínání pohonu 2x4/4x4 se dvěma uzamykatelnými diferenciály | - naviják 3000 lbs |
| - chrániče rukou na řídítkách | - přední ochranný rám |
| - odnímatelné homologované tažné zařízení – koule | - palivoměr |
| - přední nosič na upevnění notebooku |  |

Úprava vozidla pro transport

Vnější rozměry vozidla (ATV) nesmí přesáhnou rozměry vnitřního prostoru (zavazadlového prostoru) vozidla Opel Vivaro bez třetí řady sedadel. Viz diagram.

| Doba dodání |  |
| --- | --- |
| ### Doba dodání: | Do 14 dnů od poptávky |

Kontaktní údaje dodavatele

Frebatec s.r.o. Ič:03409660 - Provozovna: Brněnská 1235, 66501 Rosice