S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Smlouva“)

|  | Článek I. Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | ředitel organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

| se sídlem: | Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor |
| --- | --- |
| zastoupený: | Davidem Šípem, jednatelem |

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

spisová značka C 22176

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 02234891 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ02234891 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

- Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), evidenční číslo zakázky P-ST-37-2021 a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ.

Článek III.

Specifikace díla

- Předmětem této Smlouvy je dílo, které spočívá v realizaci stavby - Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Jihlavě, přičemž bude provedeno zejména zateplení obvodových stěn budovy, střešní konstrukce, výměna vchodových dveří a vrat a doplnění zdroje vytápění - tepelných čerpadel a další související stavební práce.

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracoval PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28094026, odpovědný projektant xxxxxxxxx, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, xxxxxxxxxxxx a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

- Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů

upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.

- Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

- Dílo s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ bude spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Název projektu: Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013409

Článek IV.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 12 měsíců od dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 1. 2023

- Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.

- Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

- Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak), včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. Z důvodu platnosti Stavebního povolení došlo před podpisem této Smlouvy k předání staveniště Objednateli (byl učiněn zápis ve stavebním deníku). Tímto není dotčena povinnost předat staveniště Objednatelem Zhotoviteli a převzít staveniště Zhotovitelem dle tohoto bodu a realizovat dílo dle Smlouvy v plném rozsahu.

- Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak), je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek V.

Místo provádění díla

  - Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.

Článek VI.

Cena díla

- Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:

6 932 596,12 Kč bez DPH

1 455 845,19 Kč DPH 21 %

8 388 441,31 Kč včetně DPH

- Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.

- Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.

Článek VII.

Smluvní pokuty

- Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek VIII.

Další ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.

- Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.

- Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.

- Každá faktura musí být označena názvem projektu: Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově a registračním číslem projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013409.

- Splatnost faktur je 30 dní.

- V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 19.6. Obchodních podmínek.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu) též v případě, že Objednateli nebude na projekt s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ přidělena podpora (dotace) z OPŽP 2014-2020 nebo nebude přidělena v předpokládané výši.

Článek IX.

Obchodní podmínky

  - Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.

  - V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

- Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

- Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek XI.

Platnost a účinnost smlouvy

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma Smluvními stranami).

- Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030, respektive minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

- Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání

veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.

- Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

- V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

- Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV

- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Jihlavě

DS-Drywall s.r.o.
jednatel

DS-Drywall s.r.o.
jednatel

V Táboře

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
ředitel organizace

* * *

★	★

★ ★

★	★

* * *

Příloha 3 SoD

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických:

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Stavbyvedoucí:

Autorizovaná osoba:

Obchodní podmínky zadavatele
pro veřejnou zakázku na stavební práce
vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Preambule 	 1

- Předmět Smlouvy 	 3

- Specifikace díla v zadávacích podmínkách 	 5

- Doba plnění 	 6

- Místo provádění díla 	 7

- Cena díla, fakturační a platební podmínky 	 7

- Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem 	10

- Součinnost smluvních stran 	12

- Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem	13

- Staveniště a jeho zařízení 	20

- Stavební deník, TDS a AD	22

- Zkoušky	23

- Užívání díla před jeho předáním	24

- Převzetí díla nebo jeho části 	24

- Smluvní pokuty	27

- Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu	28

- Odpovědnost za vady a záruka za jakost 	30

- Zánik závazků 	32

XVIII. Vyšší moc	33

- Zajištění závazků Zhotovitele 	34

- Odkazy na obchodní firmy 	36

- Závěrečná ustanovení 	36

Preambule

- Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.

- Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.

- Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.

Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

- Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.

Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

- Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

- Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.

- Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,

- Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,

- Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.

- Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

- Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

- Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

- Vymezení pojmů:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

- Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

- Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.

- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.

I. Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

- Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

- Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

- Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.

- Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.

- Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

- Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

- Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

- Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

- Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.

- Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.

- Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

- Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.

- Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

- Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

- Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.

- Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.

- Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.

- Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.

- Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.

- V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

- V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

- Místo provádění díla

- Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

- Cena díla, fakturační a platební podmínky

- Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:

,- Kč bez DPH

DPH	... %

,-	Kč včetně DPH

- Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

- Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:

- Číslo a datum změnového listu,

- Technický popis předmětu změny,

- Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),

- Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,

- Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,

- Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,

- Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),

- Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.

Na Objednatelem schválený změnový list se uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

- Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH. Zhotovitelem vystavená faktura bude zahrnovat i DPH.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

- Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

- Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

- Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

- Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- označení faktury

- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele

- předmět plnění a den splnění

- cenu díla a částku k fakturaci

- Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

- náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

- podpis oprávněného zástupce Zhotovitele

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.

Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.

5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:

- Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)

- V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

- Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

- Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

- Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.

- V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

- Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

- Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.

- Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem

- Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem stavby vyžadováno.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.

- Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

- Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.

- Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

- Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

- Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.

- Součinnost smluvních stran

- Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

- Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

- Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

- V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

- Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

- Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.

- Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

- Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

- Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

- Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

- Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.

- V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

- Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

- Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

- Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

- Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

- Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

- Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

- Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

- Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

- V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

- V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

- Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.

- Přerušení prací

- Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

- TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

- Kontroly a kontrolní dny

- Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.

- Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

- Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

- Objednatel je oprávněn:

- Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.

- Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

- Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

- TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- stavební deník,

- doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

- doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

- ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.

- Změny díla

- Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)

- dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny a max. 30% cenového nárůstu)

- záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

- Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.

- Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.

Změnový list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tvoří přílohu dodatku ke Smlouvě.

- Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

- Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

- Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.

- Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

- Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

- Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“. Zádržné dle těchto OP je ve výši, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak 20 % z každé Zhotovitelem fakturované částky, kterou je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.

- Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.

- Staveniště a jeho zařízení

- Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- pravomocné stavební povolení,

- projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení,

- přehled smluvních vztahů.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.

- zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

- Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.

- Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.

Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.

- Stavební deník, TDS a AD

- Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

- Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

- Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

- Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

- Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,

- do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě

neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,

- zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

- Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,

- osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.

- Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

- Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)

- Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

- Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.

- Zkoušky

- Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit TDS a objednateli ke schválení Kontrolní zkušební plán. Provádění dohodnutých zkoušek dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

- Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

- O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

- Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

- Užívání díla před jeho předáním

- Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení.

- Převzetí díla nebo jeho části

- Provedení díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

- Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

- Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

- Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části

- Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.

- Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

- Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna

ustanovení těchto OP obdobně.

- Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.

- Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

- Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.

- Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

ea)	Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,

eb)	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měření,

ed)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,

ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,

eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění

eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,

ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.

- Zápis o předání a převzetí díla

- V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.

- V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.

- Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

- Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

- Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13. 4. Prohlídka díla

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.

- Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.

- Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.

- Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

- Kolaudace

- Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.

- Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.

- Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

- Smluvní pokuty

- Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.

- Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.

- V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.

- V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

- Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

- Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.

- Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.

- Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

- Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

- na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

- na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

- na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.

- Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

- zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

- ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

- Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

- Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

- Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

- Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

- Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

- V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

- Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

- Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

- Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

- Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.

- Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.

- Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:

- Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- na odstranění vady opravou věci,

- na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

- Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

- Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

- Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

- Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

- Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.

- V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

- Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

- O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

- Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

- Splněním

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.

- Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

- Odstoupením od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

- Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

- pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

- neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo

- překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo

- neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo

- pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

- Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo

- Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

- Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

- V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

- V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

- Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ

- Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

- Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

- Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XVIII. Vyšší moc

- Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

- Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

- Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

- V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.

- V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

- Zajištění závazků Zhotovitele

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.

- případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

- případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

- Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.

- Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

- Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace

- Zajištění závazku za řádné splnění díla

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.

- Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

- Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

- Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

- Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

- Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad.

- Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

- Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

- Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

- Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

- Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.

- Odkazy na obchodní firmy

- Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

- Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.

- Závěrečná ustanovení

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.

- Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

- Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	IMPORT

Stavba:	Úspora

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 6 932 596,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 6 932 596,12 | 1 455 845,19 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 8 388 441,31 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | IMPORT |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Úspora |  |
| Místo: |  | Datum: |
| Zadavatel: |  | Projektant: |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel |

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Náklady z rozpočtů

6 932 596,12

8 388 441,31

| VRN |  | Vedlejší a ostatní . |
| --- | --- | --- |
| 01 | _01 | Architektonicko-s. |
| 01 | _A1 | Zařízení pro vytá... |
| 01 | _A2 | Zařízení pro vytá... |
| 01 | _D1 | Zařízení silnopro... |
| 01 | _D2 | Bleskosvod |

140 000,00

5 762 140,87

869 147,83

61 407,19

30 455,74

69 444,49

169 400,00

6 972 190,45

1 051 668,87

74 302,70

36 851,45

84 027,83

Stavba:

Úspora

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 140 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 140 000,00 |  |  | 21,00% | 29 400,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 169 400,00 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 140 000,00 |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 140 000,00 |  |
|  | D | O02 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 140 000,00 |  |
| 1 | K | 001 | Zařízení staveniště, BOZP | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  |  | Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 0102 | Dočasné dopravní opatření | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 002 | Náklady vyplívající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

PP

Veškeré náklady vyplívající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, 	). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k

DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

| 4 | K | 003 | Geodetické vytýčení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vytýčení nově budovaných stavebních objetků, vytýčení hranice |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, kontrolní měření. Vytýčení bude provedeno vč. stabilizace vytyčonaných bodů v terénu, pro potřeby stavby. |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 004 | Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončení díla | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Geodetické zaměření řešených stavebních objetků (zpevněné plochy, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | parkoviště, chodníky, ...) ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 006 | Geometrický plán | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 007 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 008 | Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 009 | Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 002-304 | Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu za stávajícícho provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 010 | Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště. |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 011 | Dílenská dokumentace | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | Dílenská dokumentace - ocelového proskleného přístřešku nad hlavním vstupem |  |  |  |  |  |

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_01 - Architektonicko-s...

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 5 762 140,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 5 762 140,87 |  |  | 21,00% | 1 210 049,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 6 972 190,45 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_01 - Architektonicko-s...

Datum: 00.01.1900

Datum: 00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 5 762 140,87 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 863 109,70 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 227 172,60 |  |
| 1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 8,000 | 80,00 | 640,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.19 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 26,000 | 70,67 | 1 837,42 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 26,000 | 300,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 113107124 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 25,000 | 350,00 | 8 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 25,000 | 280,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 113107423 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 15 m2 | m2 | 41,250 | 120,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vybourání živičné plochy pro zvětšení zatravněné plochy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19*1,5 |  | 28,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*1,5 |  | 12,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 41,250 |  |  |  |
| 7 | K | 113107443 | Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 41,250 | 180,00 | 7 425,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 12,000 | 65,27 | 783,24 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2+8+2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 9 | K | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 77,250 | 450,00 | 34 762,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50*1 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 53*1 |  | 53,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 103,000 |  |  |  |
|  | VV |  | -103*0,25 |  | -25,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 77,250 |  |  |  |
| 10 | K | 132212211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 25,750 | 650,00 | 16 737,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2,440 | 880,00 | 2 147,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

PP	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

do 20 m3

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*0,5*0,8 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,6*0,5*0,8 |  | 1,040 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,440 |  |  |  |
| 12 | K | 133312011 | Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 0,288 | 2 439,80 | 702,66 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*0,8 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,288 |  |  |  |
| 13 | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 3,640 | 1 500,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdoyrys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | snížení podlahy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,2*2*0,5/2 |  | 1,600 |  |  |  |
|  | VV |  | boční základy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7*0,6*1*2 |  | 2,040 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,640 |  |  |  |
| 14 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 103,000 | 126,15 | 12 993,45 | CS ÚRS 2021 01 |

| VV | Řez A-A' |  |
| --- | --- | --- |
| VV | pozn.5 |  |
| VV | skladba OPS |  |
| VV | 50 | 50,000 |
| VV | skladba OPS1 |  |
| VV | 53 | 53,000 |
| VV | Součet | 103,000 |

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením

PP	materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením

PP	materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2

| 15 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 103,000 | 75,56 | 7 782,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

m

m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

| 16 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 3,640 | 91,25 | 332,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

| 17 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 24,240 | 169,04 | 4 097,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 77,25 |  | 77,250 |  |  |  |
|  | VV |  | 25,75 |  | 25,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,64 |  | 3,640 |  |  |  |
|  | VV |  | -82,4 |  | -82,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,240 |  |  |  |
| 18 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2,728 | 194,65 | 531,01 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,44 |  | 2,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,288 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,728 |  |  |  |
| 19 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 16,200 | 150,77 | 2 442,47 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ornice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54*0,3 |  | 16,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,200 |  |  |  |
| 20 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy | t | 30,780 | 573,00 | 17 636,94 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,2*1,9 |  | 30,780 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,780 |  |  |  |
| 21 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16,200 | 169,04 | 2 738,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 56,633 | 400,00 | 22 653,20 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV	26,968*2,1	56,633

VV	Součet	56,633

| 23 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem | m3 | 82,400 | 600,00 | 49 440,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50*(1-0,2) |  | 40,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 53*(1-0,2) |  | 42,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 82,400 |  |  |  |
| 24 | K | 181351105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 54,000 | 89,98 | 4 858,92 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (19+8)*2 |  | 54,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 54,000 |  |  |  |
| 25 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 54,000 | 21,48 | 1 159,92 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0,810 | 96,40 | 78,08 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54*0,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,810 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,810 |  |  |  |
| 27 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 61,000 | 23,48 | 1 432,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 61,000 |  |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 59 269,31 |  |
| 28 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm | m3 | 3,060 | 900,00 | 2 754,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1,7*1,2/2 |  | 3,060 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,060 |  |  |  |
| 29 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm | m3 | 1,225 | 1 200,00 | 1 470,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*0,25 |  | 1,225 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,225 |  |  |  |
| 30 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0,490 | 3 244,14 | 1 589,63 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*0,1 |  | 0,490 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,490 |  |  |  |
| 31 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,025 | 40 000,00 | 1 000,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*0,00444*1,15 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,025 |  |  |  |
| 32 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 6,908 | 2 997,62 | 20 707,56 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*0,5*0,8*1,1 |  | 1,540 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,6*0,5*0,8*1,1 |  | 1,144 |  |  |  |
|  | VV |  | půdoyrys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3+1,7*2)*0,6*1*1,1 |  | 4,224 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,908 |  |  |  |
| 33 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,017 | 40 000,00 | 680,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zavázání zdi z šalovacích tvárnic 2pruty pr.10mm dl.1,0m 2kusy á 50cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*0,0006*2*(8+6) |  | 0,017 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,017 |  |  |  |
| 34 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,317 | 2 997,62 | 950,25 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*0,8*1,1 |  | 0,317 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,317 |  |  |  |
| 35 | K | 279113132 | Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 15,250 | 1 078,44 | 16 446,21 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*2,5 |  | 8,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,6*2,5 |  | 6,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,250 |  |  |  |
| 36 | K | 279321346 | Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,765 | 3 211,40 | 2 456,72 CS ÚRS 2021 01 |  |

PP	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků

PP	na vliv prostředí tř. C 20/25

VV 1NP - boky schodiště

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1,7*0,3*1,5/2*2 |  | 0,765 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,765 |  |  |  |
| 37 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 5,100 | 471,65 | 2 405,42 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1NP - boky schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,7*1,5/2*2*2 |  | 5,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,100 |  |  |  |
| 38 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 5,100 | 128,14 | 653,51 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,139 | 49 713,28 | 6 910,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV VV |  | Půdorys 1.PP pozn.7 svislá výztuž prut pr.10mm 2kusy á 50cm 2,5*0,00062*2*(8+6) vodorovná výztuž prut pr.12mm 2kusy á spára (včetně kotvení) |  | 0,043 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,3+3,5)*2*0,00062*10 |  | 0,047 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,3+2,6)*2*0,00062*10 |  | 0,036 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,126 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,126*0,1 |  | 0,013 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,139 |  |  |  |
| 40 | K | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0,026 | 47 917,62 | 1 245,86 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,1*0,00444*1,15 |  | 0,026 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,026 |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3 611,33 |  |
| 41 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,038 | 55 757,63 | 2 118,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,009 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,009 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,038 |  |  |  |
| 42 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0,840 | 737,56 | 619,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,1*2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,1*2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,840 |  |  |  |
| 43 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 2,100 | 415,71 | 872,99 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,5 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1*0,5 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,100 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 178 000,41 |  |
| 44 | K | 411386611 | Podbetonování zhlaví I-nosičů pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 4,000 | 539,54 | 2 158,16 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podbetonování zhlaví I-nosičů pl do 0,09 m2 ve stropech |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 4,000 | 122,97 | 491,88 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 12,690 | 3 485,21 | 44 227,31 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,5*0,3 |  | 12,690 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,690 |  |  |  |
| 47 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 49,560 | 420,38 | 20 834,03 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+29+12,3+11,3)*2*0,3 |  | 49,560 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 49,560 |  |  |  |
| 48 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 49,560 | 94,82 | 4 699,28 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,677 | 45 000,00 | 30 465,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8kg/bm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,008 |  | 0,677 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,677 |  |  |  |
| 50 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 3,090 | 15 000,00 | 46 350,00 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

VV

VV

VV

VV

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 1NP - schodiště

3,5*3*0,2 3*(0,3*0,2)/2*11

Součet

2,100

0,990

3,090

2,100

0,990

3,090

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,278 | 50 000,00 | 13 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,09*0,090 |  | 0,278 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,278 |  |  |  |
| 52 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 16,500 | 767,58 | 12 665,07 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*(0,3+0,2)*11 |  | 16,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,500 |  |  |  |
| 53 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 16,500 | 133,92 | 2 209,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění |  |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 86 779,80 |  |
| 54 | K | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm | m2 | 26,000 | 194,14 | 5 047,64 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm | m2 | 10,000 | 194,14 | 1 941,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 25,000 | 169,51 | 4 237,75 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 50,000 | 221,60 | 11 080,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 58 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 25,000 | 329,83 | 8 245,75 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 25,000 | 427,49 | 10 687,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 566901134 | Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 8,375 | 410,92 | 3 441,46 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | doplnění komunikace podél obrubníků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,5*0,25 |  | 8,375 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,375 |  |  |  |
| 61 | K | 566901161 | Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm | m2 | 8,375 | 966,82 | 8 097,12 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 8,375 | 517,61 | 4 334,98 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 25,000 | 19,94 | 498,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 25,000 | 4,00 | 100,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2 | m2 | 25,000 | 8,56 | 214,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 25,000 | 279,31 | 6 982,75 | CS ÚRS 2021 01 |

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

PP	zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po

zhutnění tl. 40 mm

| 67 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm | m2 | 26,000 | 295,81 | 7 691,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |
| 68 | M | 59245601 | dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní | m2 | 26,520 | 358,00 | 9 494,16 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 26*1,02 |  | 26,520 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 26,520 |  |  |  |
| 69 | K | 599141111 | Vyplnění spár živičnou zálivkou | m | 67,000 | 69,94 | 4 685,98 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Vyplnění spár živičnou zálivkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,5*2 |  | 67,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,000 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 9 257,14 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 140,78 | 281,56 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.4 - zhlaví I-nosičů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 71 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 7,765 | 806,76 | 6 264,49 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz přisekání ostění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,765 |  | 7,765 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,765 |  |  |  |
| 72 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 14,400 | 188,27 | 2 711,09 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8+0,9*2)*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8+0,9*2)*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
|  | D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 2 578 200,37 |  |
| 73 | K | 621131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 8,000 | 62,66 | 501,28 | CS ÚRS 2021 01 |

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů

VV skladba OP4

VV skladba OP4

VV	8	8,000

VV	Součet	8,000

| 74 | K | 621221151 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm | m2 | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

VV

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm skladba OP4

VV	8	8,000

VV	Součet	8,000

| 75 | M | 63151544 | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,041 tl 280mm | m2 | 8,160 | 600,00 | 4 896,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,041 tl 280mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*1,02 |  | 8,160 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,160 |  |  |  |
| 76 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 8,000 | 68,69 | 549,52 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 621325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30% | m2 | 8,000 | 164,13 | 1 313,04 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 78 | K | 621531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších podhledů | m2 | 8,000 | 220,00 | 1 760,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 1 129,300 | 25,00 | 28 232,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát- silikonová nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 53 |  | 53,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 74 |  | 74,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 681+15 |  | 696,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 80+13,3 |  | 93,300 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 155 |  | 155,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 129,300 |  |  |  |
| 80 | K | 622143002 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů | m | 7,000 | 81,04 | 567,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*2 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 81 | M | 55343014 | profil omítkový dilatační pro omítky venkovní | m | 7,350 | 242,00 | 1 778,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7,350 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,350 |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 613,200 | 25,00 | 15 330,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 366,2 |  | 366,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 125 |  | 125,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 122 |  | 122,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 613,200 |  |  |  |
| 83 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 384,510 | 22,40 | 8 613,02 | CS ÚRS 2021 01 |

| PP | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Půdorys 1.PP |  |
| VV | (0,6+0,6)*2 | 2,400 |
| VV | (1,6+1,6)*2 | 6,400 |
| VV | (2+2)*1 | 4,000 |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | (1,6+1,6)*(13+8) | 67,200 |
| VV | (0,6+0,6)*4 | 4,800 |
| VV | (1,6+1,6)*1 | 3,200 |
| VV | (0,6+0,6)*2 | 2,400 |
| VV | (1,6+1,6)*1 | 3,200 |
| VV | (2,5+2,5)*1 | 5,000 |
| VV | (2,5+2,5)*1 | 5,000 |
| VV | (2,5+2,5)*1 | 5,000 |
| VV | 3*3 | 9,000 |
| VV | Půdorys 2.NP |  |
| VV | (1,6+1,6)*(16+6) | 70,400 |
| VV | (1,6+1,6)*(3+1) | 12,800 |
| VV | (1,6+1,6)*1 | 3,200 |
| VV | (3,05+3,05)*2 | 12,200 |
| VV | (0,6+0,6)*4 | 4,800 |
| VV | Půdorys 3.NP |  |
| VV | (1,6+1,6)*(16+6) | 70,400 |
| VV | (1,6+1,6)*(3+1) | 12,800 |
| VV | (1,6+1,6)*1 | 3,200 |
| VV | (0,6+0,6)*4 | 4,800 |
| VV | rohy budovy |  |
| VV | 12,5+14,5+14,5+12,5 | 54,000 |
| VV | Mezisoučet | 366,200 |
| VV | 366,2*0,05 | 18,310 |
| VV | Součet | 384,510 |

| 84 | M | 59051510 | profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m | m | 131,250 | 34,10 | 4 475,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Půdorys 1.PP |  |
| VV | 1,2*2 | 2,400 |
| VV | 1,2*2 | 2,400 |
| VV | 0,7 | 0,700 |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | 1,2*(13+8) | 25,200 |
| VV | 0,6*4 | 2,400 |
| VV | 2,4 | 2,400 |
| VV | 1,2*2 | 2,400 |
| VV | 1,5 | 1,500 |
| VV | 1 | 1,000 |
| VV | 3 | 3,000 |
| VV | 1 | 1,000 |
| VV | 3 | 3,000 |
| VV | Půdorys 2.NP |  |
| VV | 1,2*(16+6) | 26,400 |
| VV | 1,5*(3+1) | 6,000 |
| VV | 2,4 | 2,400 |
| VV | 1,6*2 | 3,200 |
| VV | 0,6*4 | 2,400 |
| VV | Půdorys 3.NP |  |
| VV | 1,2*(16+6) | 26,400 |
| VV | 1,5*(3+1) | 6,000 |
| VV | 2,4 | 2,400 |
| VV | 0,6*4 | 2,400 |
| VV | Mezisoučet | 125,000 |
| VV | 125*0,05 | 6,250 |
| VV | Součet | 131,250 |

| 85 | M | 59051512 | profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m | m | 131,250 | 48,20 | 6 326,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 427,200 | 25,00 | 10 680,00 | CS ÚRS 2021 01 |

|  | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných |  |
| --- | --- | --- |
| PP | vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty] |  |
| VV | Půdorys 1.PP |  |
| VV | (1,2+0,6*2)*2 | 4,800 |
| VV | (1,2+1,6*2)*2 | 8,800 |
| VV | (0,7+2*2)*1 | 4,700 |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | (1,2+1,6*2)*(13+8) | 92,400 |
| VV | (0,6+0,6*2)*4 | 7,200 |
| VV | (2,4+1,6*2)*1 | 5,600 |
| VV | (1,2+0,6*2)*2 | 4,800 |
| VV | (1,5+1,6*2)*1 | 4,700 |
| VV | (1+2,5*2)*1 | 6,000 |
| VV | (3+2,5*2)*1 | 8,000 |
| VV | (1+2,5*2)*1 | 6,000 |
| VV | Půdorys 2.NP |  |
| VV | (1,2+1,6*2)*(16+6) | 96,800 |
| VV | (1,5+1,6*2)*(3+1) | 18,800 |
| VV | (2,4+1,5*2)*1 | 5,400 |
| VV | (1,6+3,05*2)*2 | 15,400 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | (0,6+0,6*2)*4 |  |  | 7,200 |  |  |
| VV | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV | (1,2+1,6*2)*(16+6) |  |  | 96,800 |  |  |
| VV | (1,5+1,6*2)*(3+1) |  |  | 18,800 |  |  |
| VV | (2,4+1,5*2)*1 |  |  | 5,400 |  |  |
| VV | (0,6+0,6)*2*4 |  |  | 9,600 |  |  |
| VV | Součet |  |  | 427,200 |  |  |

| 89 | M | 28376021 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 160mm | m2 | 188,700 | 350,00 | 66 045,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 160mm VV 185*1,02 188,700 VV Součet 188,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 18,300 | 140,00 | 2 562,00 | CS ÚRS 2021 01 |

VV	8 8,000

VV	Součet	185,000

VV	8 8,000

VV	Součet	185,000

PP

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Půdorys 1.PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Půdorys 1.PP

| 87 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m | m | 448,560 | 31,60 | 14 174,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV	427,2*1,05	448,560

VV	Součet	448,560

| 88 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 185,000 | 650,00 | 120 250,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z

PP	kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160

mm

VV	skladba OPS

VV	50	50,000

VV	skladba OPS1

VV	53	53,000

VV	skladba OPS2

VV	74	74,000

VV	skladba OP2

| 91 | M | 28376012 | deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL tl. 40 mm | m2 | 7,466 | 126,00 | 940,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP deska fasádní polystyrénová soklová tl. 40 mm VV 18,3*0,4 7,320 VV 7,32*0,02 0,146 VV Součet 7,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 789,300 | 650,00 | 513 045,00 | CS ÚRS 2021 01 |

VV

VV

VV

VV

VV

(1,2+0,6*2)*2	4,800

(1,2+1,6*2)*2	8,800

(0,7+2*2)*1	4,700

Součet	18,300

| PP | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm |  |
| --- | --- | --- |
| VV | skladba OP |  |
| VV | 681+15 | 696,000 |
| VV | skladba OP1 |  |
| VV | 80+13,3 | 93,300 |
| VV | Součet | 789,300 |

| 93 | M | 63151538 | deska minerální izolační tl. 160 mm | m2 | 805,086 | 380,00 | 305 932,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV VV |  | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 160 mm 789,3*1,02 Součet |  | 805,086 805,086 |  |  |  |
| 94 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 155,000 | 650,00 | 100 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PP | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm |
| --- | --- |
| VV VV VV | skladba OP3 155 155,000 Součet 155,000 |
| 95 M | 63148164 deska minerální izolačnítl. 160 mm m2 158,100 380,00 60 078,00 CS ÚRS 2021 01 |
| PP | deska izolační minerální provětrávaných fasád A-0.035 600x1200 mm tl. 160 mm |

VV	155*1,02	158,100

VV	Součet	158,100

| 96 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 406,900 | 140,00 | 56 966,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | (1,2+1,6*2)*(13+8) | 92,400 |
| VV | (0,6+0,6*2)*4 | 7,200 |
| VV | (2,4+1,6*2)*1 | 5,600 |
| VV | (1,2+0,6*2)*2 | 4,800 |
| VV | (1,5+1,6*2)*1 | 4,700 |
| VV | (1+2,5*2)*1 | 6,000 |
| VV | (3+2,5*2)*1 | 8,000 |
| VV | (1+2,5*2)*1 | 6,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,2+1,6*2)*(16+6) |  | 96,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,5+1,6*2)*(3+1) |  | 18,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4+1,6*2)*1 |  | 5,600 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,6+3,05*2)*2 |  | 15,400 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,6+0,6*2)*4 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,2+1,6*2)*(16+6) |  | 96,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,5+1,6*2)*(3+1) |  | 18,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4+1,6*2)*1 |  | 5,600 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,6+0,6*2)*4 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 406,900 |  |  |  |
| 97 | M | 63151518 | deska minerální izolační tl. 40 mm | m2 | 166,015 | 169,00 | 28 056,54 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 406,9*0,4 |  | 162,760 |  |  |  |
|  | VV |  | 162,76*0,02 |  | 3,255 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 166,015 |  |  |  |
| 98 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 192,320 | 40,39 | 7 767,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 185 |  | 185,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,32 |  | 7,320 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 192,320 |  |  |  |
| 99 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1 107,060 | 25,00 | 27 676,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 789,3 |  | 789,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 155 |  | 155,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 162,76 |  | 162,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 107,060 |  |  |  |
| 100 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 85,880 | 127,13 | 10 917,92 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,32+12,62)*2 |  | 85,880 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 85,880 |  |  |  |
| 101 | M | 59051653 | lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm | m | 90,174 | 92,80 | 8 368,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 85,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 90,174 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 90,174 |  |  |  |
| 102 | K | 622272001 | Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt bez tepelné izolace | m2 | 155,000 | 1 800,00 | 279 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z

PP	fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné

mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace

VV

VV

VV

103

553991

skladba OP3

155

Součet

fasádní systémový plášť z pohledových ocelových kazet a lamel vč.roštu, klempířské prvky, kotevní a spojovací materiál, výrobní a montážní dokumentace, prohlášení o shodě, záruční list

m2

155,000

155,000

155,000

2 800,00

434 000,00

|  | PP |  | fasádní systémový plášť z pohledových ocelových kazet vč.roštu, klempířské prvky, kotevní a spojovací materiál, výrobní a montážní dokumentace, prohlášení o shodě, záruční list |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn do 15mm | m2 | 270,300 | 275,54 | 74 478,46 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn skladba OPS

50 skladba OP1

53 skladba OPS2

74 skladba OP1

80+13,3 Součet

50,000

53,000

74,000

| 105 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1 351,500 | 45,00 | 60 817,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

93,300

270,300

| 106 | K | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 1 129,300 | 80,00 | 90 344,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 351,500

1 351,500

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

270,3*5 Součet

| PP | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  |
| --- | --- | --- |
| VV | skladba OPS |  |
| VV | 50 | 50,000 |
| VV | skladba OPS1 |  |
| VV | 53 | 53,000 |
| VV | skladba OPS2 |  |
| VV | 74 | 74,000 |
| VV | skladba OP |  |
| VV | 681+15 | 696,000 |
| VV | skladba OP1 |  |
| VV | 80+13,3 | 93,300 |
| VV | skladba OP2 |  |

VV

VV

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OP3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 155 |  | 155,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 129,300 |  |  |  |
| 107 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 81,320 | 220,00 | 17 890,40 | CS ÚRS 2021 01 |

PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně

penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV	skladba OPS2

VV	74

VV	ostění

74,000

| 108 | K | 622531021 | Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn s progresivním samočistícím efektem | m2 | 960,060 | 180,00 | 172 810,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	7,32	7,320

VV	Součet	81,320

Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn skladba OP

| VV | 681+15 |
| --- | --- |
| VV | skladba OP1 |
| VV | 80+13,3 |
| VV | skladba OP2 |
| VV | 8 |
| VV | ostění |

PP

VV

696,000

93,300

8,000

| 109 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 192,620 | 35,68 | 6 872,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	162,76	162,760

VV	Součet	960,060

| PP | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Půdorys 1.PP |  |
| VV | 1,2*0,6*2 | 1,440 |
| VV | 1,2*1,6*2 | 3,840 |
| VV | 0,7*2 | 1,400 |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | 1,2*1,6*(13+8) | 40,320 |
| VV | 0,6*0,6*4 | 1,440 |
| VV | 2,4*1,6 | 3,840 |
| VV | 1,2*0,6*2 | 1,440 |
| VV | 1,5*1,6 | 2,400 |
| VV | 1*2,5 | 2,500 |
| VV | 3*2,5 | 7,500 |
| VV | 1*2,5 | 2,500 |
| VV | Půdorys 2.NP |  |
| VV | 1,2*1,6*(16+6) | 42,240 |
| VV | 1,5*1,6*(3+1) | 9,600 |
| VV | 2,4*1,6 | 3,840 |
| VV | 1,6*3,05*2 | 9,760 |
| VV | 0,6*0,6*4 | 1,440 |
| VV | Půdorys 3.NP |  |
| VV | 1,2*1,6*(16+6) | 42,240 |
| VV | 1,5*1,6*(3+1) | 9,600 |
| VV | 2,4*1,6 | 3,840 |
| VV | 0,6*0,6*4 | 1,440 |
| VV | Součet | 192,620 |
| K 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 | 1 129,300 |

25,00

28 232,50 CS ÚRS 2021 01

| PP | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím |  |
| --- | --- | --- |
| VV | skladba OPS |  |
| VV | 50 | 50,000 |
| VV | skladba OPS1 |  |
| VV | 53 | 53,000 |
| VV | skladba OPS2 |  |
| VV | 74 | 74,000 |
| VV | skladba OP |  |
| VV | 681+15 | 696,000 |
| VV | skladba OP1 |  |
| VV | 80+13,3 | 93,300 |
| VV | skladba OP2 |  |
| VV | 8 | 8,000 |
| VV | skladba OP3 |  |
| VV | 155 | 155,000 |
| VV | Součet | 1 129,300 |
| D 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |

3 962,82

| 111 | K | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 0,441 | 261,22 | 115,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*0,09 |  | 0,441 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,441 |  |  |  |
| 112 | K | 632451214 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm | m2 | 4,900 | 396,54 | 1 943,05 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9 |  | 4,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
| 113 | K | 632451291 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 39,200 | 34,41 | 1 348,87 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*8 |  | 39,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,200 |  |  |  |
| 114 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah | m2 | 4,900 | 65,64 | 321,64 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) |  |  |  |  |  |
| 115 | K | 634112115 | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 9,400 | 24,90 | 234,06 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,2+1,5)*2 |  | 9,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,400 |  |  |  |
|  | D | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 2 784,58 |  |
| 116 | K | 641951611 | Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na montážní pěnu | kus | 1,000 | 320,62 | 320,62 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Osazování rámů kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2 |  |  |  |  |  |
| 117 | M | 5533301 | revizní dvířka pro na přípojce telefonního kabelu vč.povrchové úpravy | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | revizní dvířka pro na přípojce telefonního kabelu vč.povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.17 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 118 | K | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 3,000 | 81,04 | 243,12 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm |  |  |  |  |  |
| 119 | M | 5534142201 | průvětrník bez klapek se sítí 25x25 cm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | průvětrník bez klapek se sítí 25x25 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 120 | M | 5534142202 | větrací mřížka - použita stávající, oprava nátěrů | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | větrací mřížka - použita stávající, oprava nátěrů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 121 | K | 644941121 | Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci | kus | 2,000 | 32,42 | 64,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci |  |  |  |  |  |
| 122 | M | 28611113 | trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 | m | 1,000 | 156,00 | 156,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 464 870,30 |  |
| 123 | K | 90001 | Demontáž anténního stožáru vč.odstranění elektrorozvodů - viz půdorys střechy pozn.15 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž anténního stožáru vč.odstranění elektrorozvodů - viz půdorys střechy pozn.15 |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 900021 | Demontáž stávajícího komínového tělesa, uložení pro další použití | m | 12,500 | 500,00 | 6 250,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž stávajícího komínového tělesa, uložení pro další použití |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce pozn.11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,500 |  |  |  |
| 125 | K | 900022 | Zpětná montáž stávajícího komínového tělesa, prodloužení uchytů, celková revize | m | 12,500 | 800,00 | 10 000,00 |  |
|  | PP |  | Zpětná montáž stávajícího komínového tělesa, prodloužení uchytů, celková revize |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce pozn.11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,500 |  |  |  |
| 126 | K | 900023 | Prodloužení stávajícího komínového tělesa | m | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Prodloužení stávajícího komínového tělesa |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení pozn.22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 127 | K | 900031 | DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled severovýchod | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled severovýchod |  |  |  |  |  |
| 128 | K | 900032 | DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod |  |  |  |  |  |
| 129 | K | 900033 | DMTZ ocelové konstrukce markýzy - pohled severozápad | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ ocelové konstrukce markýzy - pohled severozápad |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 130 | K | 900034 | DMTZ konstrukce markýzy dl.1,5m - pohled severovýchod | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ konstrukce markýzy dl.1,5m - pohled severovýchod |  |  |  |  |  |
| 131 | K | 900035 | DMTZ konstrukce markýzy dl.4m - pohled severovýchod | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ konstrukce markýzy dl.4m - pohled severovýchod |  |  |  |  |  |
| 132 | K | 900036 | DMTZ konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | DMTZ konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod |  |  |  |  |  |
| 133 | K | 90004 | Zapěnění větracích otvorů pěnou | kus | 50,000 | 50,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP |  | Zapěnění větracích otvorů pěnou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | jz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 134 | K | 90005 | Zednické zapravení drážky ve fasádě | m | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Zednické zapravení drážky ve fasádě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.19 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 135 | K | 90006 | Odříznutí opěrné stěny, zednické zapravení | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | Odříznutí opěrné stěny, zednické zapravení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 136 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm | m | 40,000 | 118,87 | 4 754,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Osazení vodícího proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm š proužku 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10/0,25 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 137 | M | 59218001 | krajník silniční betonový 50x25x8cm | m | 40,800 | 164,00 | 6 691,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | krajník silniční betonový 50x25x8cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40*1,02 |  | 40,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,800 |  |  |  |
| 138 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 33,500 | 277,44 | 9 294,24 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3+19 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5+3 |  | 11,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,500 |  |  |  |
| 139 | M | 59217017 | obrubník betonový 100x10x25 cm | m | 34,170 | 152,00 | 5 193,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | obrubník betonový 100x10x25 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,5*1,02 |  | 34,170 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,170 |  |  |  |
| 140 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4,104 | 3 247,24 | 13 326,67 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,5*0,35*0,35 |  | 4,104 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,104 |  |  |  |
| 141 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 46,500 | 141,84 | 6 595,56 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+13,5 |  | 14,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1+5,5 |  | 6,500 |  |  |  |
|  | VV |  | vybourání živičné plochy pro zvětšení zatravněné plochy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5+14 |  | 15,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5+1,5 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,500 |  |  |  |
| 142 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1 246,690 | 60,00 | 74 801,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,32+1,5*2)*13 |  | 433,160 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,62*12,5 |  | 157,750 |  |  |  |
|  | VV |  | jz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,32+1,5*2)*14 |  | 466,480 |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,62*15 |  | 189,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 246,690 |  |  |  |
| 143 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 74 801,400 | 1,20 | 89 761,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1246,69*60 |  | 74 801,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 74 801,400 |  |  |  |
| 144 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1 246,690 | 35,00 | 43 634,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m |  |  |  |  |  |
| 145 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1 246,690 | 6,00 | 7 480,14 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
| 146 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 74 801,400 | 0,20 | 14 960,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 |  |  |  |  |  |
| 147 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 1 246,690 | 4,00 | 4 986,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
| 148 | K | 953312125 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm vč.zatmelení | m2 | 4,400 | 293,93 | 1 293,29 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.21 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,2*1 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*1,2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| 149 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 1,000 | 174,18 | 174,18 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje |  |  |  |  |  |
| 150 | M | 44932210 | přístroj hasicí ruční práškový 21A/113BC včetně držáku | kus | 1,000 | 1 360,00 | 1 360,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | přístroj hasicí ruční práškový 6 kg |  |  |  |  |  |
| 151 | K | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 10,000 | 66,45 | 664,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | provázání nového podkladního betonu se stávajícím |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 152 | M | 13021013 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm | t | 0,003 | 35 000,00 | 105,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*0,0009*10 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,003 |  |  |  |
| 153 | K | 953961212 | Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 130,000 | 86,07 | 11 189,10 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 90 |  | 90,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 1.PP pozn.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*2 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 10*2 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 130,000 |  |  |  |
| 154 | M | 13021012 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm | t | 0,027 | 34 500,00 | 931,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*0,0006*90 |  | 0,027 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,027 |  |  |  |
| 155 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,800 | 3 435,70 | 6 184,26 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdoyrys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0,6*1 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
| 156 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 4,890 | 1 500,00 | 7 335,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0,6*1 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*3*0,2 |  | 2,100 |  |  |  |
|  | VV |  | 3*(0,3*0,2)/2*11 |  | 0,990 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,890 |  |  |  |
| 157 | K | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 50,000 | 101,02 | 5 051,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 158 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,810 | 1 428,71 | 1 157,26 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdoyrys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | schodiště - snížení zdiva pro nové schodiště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*0,45*0,6 |  | 0,810 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,810 |  |  |  |

| 161 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 0,900 | 2 587,09 | 2 328,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

1,320

1,320

1,320

1,320

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

půdorys 1.NP

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

půdorys 1.NP

| 159 | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 4,345 | 1 500,00 | 6 517,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 VV půdoyrys střechy pozn.15 VV 3,14*0,62*0,62*1,2*3 4,345 VV Součet 4,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1,320 | 3 172,68 | 4 187,94 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

půdorys 1.NP

vstup 3,3*2*0,1*2

Součet

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | pozn.11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*1,5*0,15 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
| 162 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 1,320 | 1 760,68 | 2 324,10 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm |  |  |  |  |  |
| 163 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 0,900 | 1 469,30 | 1 322,37 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm |  |  |  |  |  |
| 164 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 6,600 | 73,44 | 484,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vstup pozn.25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,3*2 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,600 |  |  |  |
| 165 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1,000 | 398,44 | 398,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.21 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 166 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 1,000 | 292,89 | 292,89 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu |  |  |  |  |  |
| 167 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000 | 222,15 | 222,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly |  |  |  |  |  |
| 168 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 7,765 | 154,99 | 1 203,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.14 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,9+2,1*2)*0,15 |  | 0,765 |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8+0,9*2)*0,3 |  | 1,080 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3+3,05*2)*0,4 |  | 3,640 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3+2,3*2)*0,3 |  | 2,280 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,765 |  |  |  |
| 169 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken, stěn zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 9,150 | 188,18 | 1 721,85 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*3,05 |  | 9,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,150 |  |  |  |
| 170 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,750 | 342,44 | 599,27 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.14 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*2 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.17 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*0,5 |  | 0,350 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,750 |  |  |  |
| 171 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken, stěn včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 6,900 | 185,99 | 1 283,33 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*2,3 |  | 6,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,900 |  |  |  |
| 172 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 3,240 | 120,34 | 389,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,9 |  | 1,620 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,9 |  | 1,620 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,240 |  |  |  |
| 173 | K | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 4,000 | 362,13 | 1 448,52 | CS ÚRS 2021 01 |

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

VV Půdorys 3.NP

VV Půdorys 3.NP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | pozn.4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 174 | K | 976072221 | Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného | kus | 53,000 | 42,67 | 2 261,51 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | jz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,000 |  |  |  |
| 175 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 1,000 | 113,05 | 113,05 | CS ÚRS 2021 01 |

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních

PP	rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů

nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

VV	půdorys 1.NP

VV	vstup pozn.25

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 176 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 1 128,500 | 21,88 | 24 691,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s PP	vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu

přes 10 do 30 %

VV skladba OPS

| VV | 50 |
| --- | --- |
| VV | skladba OPS1 |
| VV | 53 |
| VV | skladba OPS2 |
| VV | 74 |
| VV | skladba OP |
| VV | 681+15 |
| VV | skladba OP1 |
| VV | 80+4,5 |
| VV | skladba OP2 |
| VV | 8 |
| VV | skladba OP3 |
| VV | 155 |
| VV | skladba OP4 |
| VV | 8 |
| VV | Součet |

50,000

53,000

74,000

696,000

84,500

8,000

155,000

| VV | Pohledy - bourací práce |
| --- | --- |
| VV | sv |
| VV | 30*(0,5+2,6)/2 |
| VV | -1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,15*2 |
| VV | pozn.20 |
| VV | 0,3*2,3*2 |
| VV | jv |
| VV | 12,3*(1,1+0,8)/2 |
| VV | jz |
| VV | 30*(2,6+0,7)/2 |
| VV | sz |

46,500

-0,720

1,380

11,685

49,500

46,500

-0,720

1,380

11,685

49,500

| 177 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 148,210 | 80,00 | 11 856,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8,000

1 128,500

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

| 178 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, stropu š do 30 mm hl do 150 mm | m | 7,000 | 94,49 | 661,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV VV VV VV |  | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu, stropu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm Pohledy - bourací práce pozn.15 3,5*2 Součet |  | 7,000 7,000 |  |  |  |
| 179 | K | 985324111 | Impregnační nátěr betonu dvojnásobný | m2 | 2,400 | 327,20 | 785,28 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP VV VV VV |  | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný půdorys 1NP pozn.24 2*1,2 Součet |  | 2,400 2,400 |  |  |  |
| 180 | K | 985441113 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm vč. frézování drážky | m | 55,000 | 1 000,00 | 55 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |

43,050

-2,520

-0,665

148,210

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně PP vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm

VV	Pohledy - bourací práce

VV	pozn.16

VV	jz

| VV | 12,3*3,5 |
| --- | --- |
| VV | -1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,15*2 |
| VV | -0,7*2+(0,9+2*2)*0,15 |
| VV | Součet |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1*55 |  | 55,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 189 608,10 |  |
| 181 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 9,560 | 874,95 | 8 364,52 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdoyrys střechy pozn.15 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,14*0,62*0,62*3*1,2*2,2 |  | 9,560 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,560 |  |  |  |
| 182 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 144,445 | 251,36 | 36 307,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 183 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4 911,130 | 10,98 | 53 924,21 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 144,445*34 |  | 4 911,130 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4 911,130 |  |  |  |
| 184 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 74,513 | 400,00 | 29 805,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 144,445 |  | 144,445 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,241 |  | -0,241 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,344 |  | -1,344 |  |  |  |
|  | VV |  | -7,222 |  | -7,222 |  |  |  |
|  | VV |  | -20,935 |  | -20,935 |  |  |  |
|  | VV |  | -40,19 |  | -40,190 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 74,513 |  |  |  |
| 185 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 0,241 | 2 310,00 | 556,71 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | od.765 polykarbonát |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,241 |  | 0,241 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,241 |  |  |  |
| 186 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 1,344 | 3 050,00 | 4 099,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | od.711 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,251 |  | 0,251 |  |  |  |
|  | VV |  | od.712 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,043 |  | 1,043 |  |  |  |
|  | VV |  | od.765 bitumen |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,344 |  |  |  |
| 187 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 7,222 | 1 480,00 | 10 688,56 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5% objemu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 144,445*0,05 |  | 7,222 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,222 |  |  |  |
| 188 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu | t | 20,935 | 800,00 | 16 748,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,9+13,035 |  | 20,935 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,935 |  |  |  |
| 189 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 40,190 | 600,00 | 24 114,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,54+14,5+18,15 |  | 40,190 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,190 |  |  |  |
| 190 | K | 043194001 | Ostatní zkoušky - zkouška výluh asfaltu |  | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Ostatní zkoušky |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 59 592,94 |  |
| 191 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 270,877 | 220,00 | 59 592,94 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 899 031,17 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 139 595,94 |  |
| 192 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 4,900 | 11,23 | 55,03 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9 |  | 4,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
| 193 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0,001 | 48 500,00 | 48,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | lak asfaltový penetrační |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9*0,0003 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,001 |  |  |  |
| 194 | K | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 4,900 | 377,17 | 1 848,13 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9 |  | 4,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
| 195 | K | 711113125 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenová stěrka | m2 | 227,000 | 412,27 | 93 585,29 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou bitumenovou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50+50 |  | 100,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 53 |  | 53,000 |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 74 |  | 74,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 227,000 |  |  |  |
| 196 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 6,600 | 23,59 | 155,69 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vstup |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,3*2 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,600 |  |  |  |
| 197 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 50,000 | 25,28 | 1 264,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba OPS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 198 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 103,000 | 119,88 | 12 347,64 | CS ÚRS 2021 01 |

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše PP	svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm,

tl. fólie do 0,6 mm

VV	skladba OPS

VV	50	50,000

VV	skladba OPS1

VV	53	53,000

VV	Součet	103,000

| 199 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 9,800 | 112,68 | 1 104,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV VV |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 4,9*2 Součet |  | 9,800 9,800 |  |  |  |
| 200 | M | 62836109 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp | m2 | 5,635 | 116,00 | 653,66 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp 4,9*1,15 Součet |  | 5,635 5,635 |  |  |  |
| 201 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 5,635 | 157,00 | 884,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu |  |  |  |  |  |
| 202 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 50,000 | 129,72 | 6 486,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S |  |  |  |  |  |
| 203 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 60,000 | 157,00 | 9 420,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 50*1,2 Součet |  | 60,000 60,000 |  |  |  |
| 204 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 85,880 | 118,34 | 10 163,04 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou (30,32+12,62)*2 Součet |  | 85,880 85,880 |  |  |  |
| 205 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 1,388 | 1 138,33 | 1 580,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 381 124,81 |  |
| 206 | K | 712001 | Provedení sond pro zjištějí skladby mezistřešního prostoru | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP VV VV VV |  | Provedení sond pro zjištějí skladby mezistřešního prostoru Půdorys střechy pozn.5 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 207 | K | 712002 | M+D izolace kabelů stávajících anténních stožárů | kpl | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 |  |
|  | PP VV VV VV |  | M+D izolace kabelů stávajících anténních stožárů Půdorys střechy pozn.7 7 Součet |  | 7,000 7,000 |  |  |  |
| 208 | K | 712003 | M+D sanační vpusti DN 125 s integrovanou PVC manžetou, vyhřívaní - viz půdorys střechy pozn.9 | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | M+D sanační vpusti DN 125 s integrovanou PVC manžetou, vyhřívaní - viz půdorys střechy pozn.9 |  |  |  |  |  |
| 209 | K | 7120041 | M+D kompresní pásky | m | 84,600 | 150,00 | 12 690,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací. Forma dodání : Páska je dodávána předstlačená v rolích, jednostranně potažená lepidlem. Barva: šedá |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2 |  | 84,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 84,600 |  |  |  |
| 210 | K | 7120042 | M+D kompresní pásky | m | 84,600 | 150,00 | 12 690,00 |  |
|  |  |  | Pěnový materiál na bázi EPDM s převážně uzavřenou strukturou buněk, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2 |  | 84,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 84,600 |  |  |  |
| 211 | K | 712006 | M+D opracování betonových základů antény - viz půdorys střechy | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP |  | M+D opracování betonových základů antény - viz půdorys střechy |  |  |  |  |  |
| 212 | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 50,760 | 60,00 | 3 045,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy - pozn.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*(0,1+0,5) |  | 50,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,760 |  |  |  |
| 213 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° - urovnání povrchu a očištění | m2 | 369,000 | 35,92 | 13 254,48 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. s očistěním s urovnáním povrchu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*12,3 |  | 369,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 369,000 |  |  |  |
| 214 | K | 712300845 | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° | kus | 2,000 | 138,09 | 276,18 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice |  |  |  |  |  |
| 215 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií | m2 | 84,600 | 258,00 | 21 826,80 CS ÚRS 2021 01 |  |

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií

VV	Půdorys střechy

VV	detail - izolace nového věnce

| 216 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm - specifikace viz skladba Sp | m2 | 101,520 | 214,00 | 21 725,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm VV 84,6*1,2 101,520 VV Součet 101,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 84,600 | 149,61 | 12 657,01 | CS ÚRS 2021 01 |

VV	(30+12,3)*2*(0,5+0,5)

VV	Součet

84,600

84,600

PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných

lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

VV	Půdorys střechy

VV	detail

| 220 | K | 712363545 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm | m2 | 406,920 | 280,00 | 113 937,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vodorovná část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5*12,8 |  | 390,400 |  |  |  |
|  | VV |  | svislá část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,6+11,7)*2*0,2 |  | 16,520 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 406,920 |  |  |  |
| 221 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm - specifikace viz skladba Sp | m2 | 467,958 | 180,00 | 84 232,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 406,92*1,15 |  | 467,958 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 467,958 |  |  |  |
| 222 | K | 712363681 | Provedení povlakové krytiny prostupy | kus | 6,000 | 143,07 | 858,42 CS ÚRS 2021 01 |  |

84,600

84,600

84,600

84,600

VV

VV

VV

VV

(30+12,3)*2

Součet

(30+12,3)*2

Součet

| Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu |  |
| VV | Půdorys střechy |  |
| VV | pozn.13 |  |
| VV | 5 | 5,000 |
| VV | pozn.14 |  |
| VV | 1 | 1,000 |
| VV | Součet | 6,000 |

223 M 283428901

223 M 283428901

systémový komínek 75 určený pro kabely

systémový komínek 75 určený pro kabely

kus

kus

1,000

1,000

PP

PP

systémový komínek 75 určený pro kabely

systémový komínek 75 určený pro kabely

1 500,00

1 500,00

| 218 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 84,600 | 151,23 | 12 794,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm |  |  |  |  |  |
| 219 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm | m | 84,600 | 235,52 | 19 924,99 | CS ÚRS 2021 01 |

VV	(30+12,3)*2

VV	Součet

84,600

84,600

PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných

lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

VV	Půdorys střechy pozn.4

VV	detail

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | M | 283428902 | systémový komínek 160 určený pro kabely | kus | 5,000 | 1 800,00 | 9 000,00 |  |
|  | PP |  | systémový komínek 160 určený pro kabely |  |  |  |  |  |
| 225 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 406,920 | 47,16 | 19 190,35 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vodorovná část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,5*12,8 |  | 390,400 |  |  |  |
|  | VV |  | svislá část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,6+11,7)*2*0,2 |  | 16,520 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 406,920 |  |  |  |
| 226 | M | 69311172 | textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp | m2 | 467,958 | 25,60 | 11 979,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 406,92*1,15 |  | 467,958 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 467,958 |  |  |  |
| 227 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 1,629 | 1 222,76 | 1 991,88 | CS ÚRS 2021 01 |

| PP | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační textilií |
| --- | --- |
| VV | 29,4*11,7 |
| VV | skladba A |
| VV | 4,9 |
| VV | Součet |

343,980

4,900

348,880

343,980

4,900

348,880

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  | 403 502,63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | K | 713111127 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 34,080 | 210,22 | 7 164,30 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | atika |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (17,75+12,65)*2*0,3 |  | 18,240 |  |  |  |
|  | VV |  | (17,75+12,65)*2*0,3 |  | 18,240 |  |  |  |
|  | VV |  | -8*0,3 |  | -2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,080 |  |  |  |
| 229 | M | 28375991 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 34,762 | 452,00 | 15 712,42 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34,08*1,02 |  | 34,762 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,762 |  |  |  |
| 230 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4,900 | 25,28 | 123,87 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skladba A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9 |  | 4,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
| 231 | M | 28372305 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm | m2 | 4,998 | 114,00 | 569,77 | CS ÚRS 2021 01 |

PP	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

| 232 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 84,600 | 191,50 | 16 200,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 42,3 |  | 42,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 42,3 |  | 42,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 84,600 |  |  |  |
| 233 | M | 28372309 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 43,146 | 225,00 | 9 707,85 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,5 |  | 42,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 42,3*0,02 |  | 0,846 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 43,146 |  |  |  |
| 234 | M | 28372312 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 43,146 | 271,00 | 11 692,57 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,5 |  | 42,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 42,3*0,02 |  | 0,846 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 43,146 |  |  |  |
| 235 | K | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 687,960 | 163,36 | 112 385,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29,4*11,7*2 |  | 687,960 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 687,960 |  |  |  |
| 236 | M | 28375927 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 701,719 | 299,00 | 209 813,98 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 687,96*1,02 |  | 701,719 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 701,719 |  |  |  |
| 237 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační textilií | m2 | 348,880 | 10,53 | 3 673,71 | CS ÚRS 2021 01 |

VV	4,9*1,02

VV	Součet

4,998

4,998

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | M | 69311172 | textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp | m2 | 401,212 | 25,60 | 10 271,03 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 348,88*1,15 |  | 401,212 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 401,212 |  |  |  |
| 239 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 5,594 | 1 106,02 | 6 187,08 | CS ÚRS 2021 01 |

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 251,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 | m | 3,000 | 513,74 | 1 541,22 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.15 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 241 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP - půdorys střechy pozn.10 | kus | 2,000 | 854,09 | 1 708,18 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Hlavice ventilační polypropylen PP - půdorys střechy pozn.10 |  |  |  |  |  |
| 242 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,003 | 752,42 | 2,26 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 61 020,58 |  |
| 243 | K | 741001 | M+D nového kotvení kabelů vč.přeložení | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | M+D nového kotvení kabelů vč.přeložení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 244 | K | 741002 | M+D úprava elektroinstalace | kpl | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | PP |  | M+D úprava elektroinstalace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.14 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 245 | K | 741003 | Napojení vstupní stěny na stávající EI - viz půdorys 1N pozn.14 | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Napojení vstupní stěny na stávající EI - viz půdorys 1N pozn.14 |  |  |  |  |  |
| 246 | K | 741110302 | Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 40 do 90 mm | m | 150,000 | 60,67 | 9 100,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubek ochranných vnitřní D přes 40 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys střechy pozn.13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15*10 |  | 150,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 150,000 |  |  |  |
| 247 | M | 34571362 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm | m | 150,000 | 53,80 | 8 070,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm |  |  |  |  |  |
| 248 | K | 741421813 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod | m | 27,000 | 152,09 | 4 106,43 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.24 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12+15 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 27,000 |  |  |  |
| 249 | K | 741421823 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha | m | 40,000 | 99,85 | 3 994,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys střechy pozn.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 250 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m | t | 0,053 | 4 710,46 | 249,65 | CS ÚRS 2021 01 |

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

| 251 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,062 | 1 176,87 | 1 249,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) |  |  |  |  |  |
| 252 | K | 762341037 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 67,680 | 706,40 | 47 809,15 | CS ÚRS 2021 01 |

D 762

Konstrukce tesařské

78 077,84

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním PP otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 25 mm na sraz, tloušťky desky VV	Půdorys střechy

VV	detail

| 253 | K | 762335131 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného | m | 169,200 | 76,47 | 12 938,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton |  |  |  |  |  |

VV	(30+12,3)*2*0,8	67,680

VV	Součet	67,680

Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem

PP	(vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy

do 120 cm2

Půdorys střechy

Půdorys střechy

VV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | detail |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2 |  | 84,600 |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2 |  | 84,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 169,200 |  |  |  |
| 254 | M | 60512125 | řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm | m3 | 1,062 | 8 830,00 | 9 377,46 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,06*0,09 |  | 0,457 |  |  |  |
|  | VV |  | (30+12,3)*2*0,06*0,1 |  | 0,508 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,965 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,965*0,1 |  | 0,097 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,062 |  |  |  |
| 255 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 12,000 | 21,07 | 252,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 256 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 2,657 | 1 368,91 | 3 637,19 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 67,68*0,025 |  | 1,692 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,965 |  | 0,965 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,657 |  |  |  |
| 257 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 1,745 | 1 611,83 | 2 812,64 | CS ÚRS 2021 01 |

VV	Půdorys střechy

VV	(30+12,3)*2	84,600

VV	Součet	84,600

260 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 121,150 60,00

VV	Půdorys střechy

VV	(30+12,3)*2	84,600

VV	Součet	84,600

260 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 121,150 60,00

7 269,00 CS ÚRS 2021 01

7 269,00 CS ÚRS 2021 01

| PP | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm |
| --- | --- |
| VV | Půdorys 1.PP |
| VV | pozn.13 |
| VV | 3,8+0,2 |
| VV | Součet |

| 264 | K | 764311616 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz | m | 31,500 | 397,10 | 12 508,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | s povrchovou úpravou do rš 500 mm |  |  |  |  |  |

PP

VV

VV

VV

PP

VV

VV

VV

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční

PP nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční

PP nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500

mm

mm

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 132 482,34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 3,300 | 179,66 | 592,88 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,5+4)*0,6 |  | 3,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,300 |  |  |  |
| 259 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 84,600 | 214,59 | 18 154,31 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

| PP | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Půdorys 1.PP |  |
| VV | 1,25*2 | 2,500 |
| VV | 1,25*2 | 2,500 |
| VV | Půdorys 1.NP |  |
| VV | 1,25*(13+8) | 26,250 |
| VV | 0,65*4 | 2,600 |
| VV | 2,45 | 2,450 |
| VV | 1,25*2 | 2,500 |
| VV | 1,55 | 1,550 |
| VV | Půdorys 2.NP |  |
| VV | 1,25*(16+6) | 27,500 |
| VV | 1,55*(3+1) | 6,200 |
| VV | 2,45 | 2,450 |
| VV | 1,65*2 | 3,300 |
| VV | 0,65*4 | 2,600 |
| VV | Půdorys 3.NP |  |
| VV | 1,25*(16+6) | 27,500 |
| VV | 1,55*(3+1) | 6,200 |
| VV | 2,45 | 2,450 |
| VV | 0,65*4 | 2,600 |
| VV | Součet | 121,150 |

| 261 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s | m | 4,000 | 946,60 | 3 786,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | povrch úpravou mechanicky kotvené do rš 670 mm |  |  |  |  |  |

| 262 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 121,150 | 500,00 | 60 575,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm |  |  |  |  |  |
| 263 | K | 764216606 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 1,050 | 514,99 | 540,74 | CS ÚRS 2021 01 |

4,000

4,000

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm 1np pozn.20 1,05	1,050

Součet	1,050

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,5 |  | 14,500 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,5 |  | 5,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1np pozn.23 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,500 |  |  |  |
| 265 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 27,500 | 453,37 | 12 467,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,5 |  | 14,500 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,5 |  | 5,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 27,500 |  |  |  |
| 266 | K | 764511641 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm | kus | 5,000 | 504,31 | 2 521,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm |  |  |  |  |  |
| 267 | K | 764518621 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm | m | 18,500 | 677,97 | 12 542,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.11 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4+5 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4+3 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,500 |  |  |  |
| 268 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,691 | 2 205,04 | 1 523,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 6 101,17 |  |
| 269 | K | 765142801 | Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek | m2 | 90,720 | 64,93 | 5 890,45 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,5*2 |  | 29,000 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*2 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8+1,8+3,7+1,8)*3,2 |  | 29,120 |  |  |  |
|  | VV |  | jv |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,8+3,2+0,5)*3,2 |  | 17,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 90,720 |  |  |  |
| 270 | K | 765152801 | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 12,000 | 17,56 | 210,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. do suti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 42 004,43 |  |
| 271 | K | 766001 | M+D úprava kování dveří vč.zaslepení - viz půdorys NP pozn.21 | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | PP |  | M+D úprava kování vč.zaslepení - viz půdorys NP pozn.21 |  |  |  |  |  |
| 272 | K | 766629215 | Příplatek k montáži oken a dveří rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné pásky) | m | 17,480 | 171,08 | 2 990,48 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,7+2)*2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  | VV |  | AL stěna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3+3,04)*2 |  | 12,080 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,480 |  |  |  |
| 273 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3,000 | 787,38 | 2 362,14 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 274 | M | 61162092 | dveře jednokřídlé povrch laminátový prosklené 800x1970/2100mm | kus | 3,000 | 4 660,00 | 13 980,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | dveře jednokřídlé povrch laminátový prosklené 800x1970/2100mm |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 3 470,69 | 3 470,69 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku |  |  |  |  |  |
| 276 | M | 611731191 | dveře plast vchodové 70x197 cm s rámem, kování, U=1,2 W/m2K | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | dveře plast vchodové 70x197 cm s rámem, kování, U=1,2 W/m2K |  |  |  |  |  |
| 277 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 3,000 | 109,52 | 328,56 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku |  |  |  |  |  |
| 278 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 3,000 | 175,54 | 526,62 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  |  |  |  |  |
| 279 | M | 54914620 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu | kus | 3,000 | 822,00 | 2 466,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu |  |  |  |  |  |
| 280 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 | 30,24 | 90,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV VV |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 2np 3 Součet |  | 3,000 3,000 |  |  |  |
| 281 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,160 | 1 182,62 | 189,22 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v |  |  |  |  |  |

objektech výšky přes 6 do 12 m

|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 566 087,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | K | 767001 | M+D AL stěny 298x304cm vč.kování a doplňků - viz půdorys 1NP pozn.14 a nákres | kus | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  | PP |  | M+D AL stěny 298x304cm vč.kování a doplňků - viz půdorys 1NP pozn.14 a nákres |  |  |  |  |  |
| 283 | K | 767002 | M+D přístřešku = ocelová konstrukce, prosklení, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.16 | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  | PP |  | M+D přístřešku = ocelová konstrukce, prosklení, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.16 |  |  |  |  |  |
| 284 | K | 767003 | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.17 | m | 7,000 | 4 500,00 | 31 500,00 |  |
|  | PP |  | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.17 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*2 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 285 | K | 767004 | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.19 | m | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | PP |  | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.19 |  |  |  |  |  |
| 286 | K | 767005 | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.22 | m | 4,000 | 4 800,00 | 19 200,00 |  |
|  | PP |  | M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.22 |  |  |  |  |  |
| 287 | K | 767011 | M+D ocelové konstrukce přístřešku na JV fasádě vč.kotvení | kg | 233,000 | 150,00 | 34 950,00 |  |
|  | PP |  | M+D ocelové konstrukce přístřešku na JV fasádě vč.kotvení |  |  |  |  |  |
| 288 | K | 767012 | M+D ocelové konstrukce přístřešku na SZ fasádě vč.kotvení, úprava žárový Pz | kg | 485,000 | 180,00 | 87 300,00 |  |
|  | PP |  | M+D ocelové konstrukce přístřešku na SZ fasádě vč.kotvení, úprava žárový Pz |  |  |  |  |  |
| 289 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním vč.dodávky spojovacího materiálu | m2 | 33,000 | 280,69 | 9 262,77 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním |  |  |  |  |  |
| 290 | M | 15485145 | profil trapézový 14/112 úprava PE tl.plechu 0,5 mm | m2 | 14,950 | 293,00 | 4 380,35 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | profil trapézový 14/112 úprava PE tl.plechu 0,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*1,15 |  | 14,950 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,950 |  |  |  |
| 291 | M | 15485152 | profil trapézový 55/235 úprava PE tl.plechu 0,7 mm | m2 | 23,000 | 417,00 | 9 591,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | profil trapézový 55/235 úprava PE tl.plechu 0,7 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*1,15 |  | 23,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |  |
| 292 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 2,400 | 63,20 | 151,68 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.15 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*1,2 |  | 2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,400 |  |  |  |
| 293 | M | 69752030 | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ | m2 | 2,640 | 4 820,00 | 12 724,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*1,1 |  | 2,640 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,640 |  |  |  |
| 294 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 6,400 | 98,31 | 629,18 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2+1,2)*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 295 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 7,040 | 325,00 | 2 288,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,4*1,1 |  | 7,040 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,040 |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 | K | 767610117 | Montáž oken jednoduchých AL pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 | m2 | 3,240 | 708,64 | 2 295,99 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,9 |  | 1,620 |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,9 |  | 1,620 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,240 |  |  |  |
| 297 | M | 553415291 | okno hliníkové s fixním zasklením 180x90cm požární odolnost EI 15 DP1 | kus | 2,000 | 16 000,00 | 32 000,00 |  |
|  | PP |  | okno hliníkové s fixním zasklením 180x90cm požární odolnost EI 15 DP1 |  |  |  |  |  |
| 298 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem | m | 12,500 | 1 136,17 | 14 202,13 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem |  |  |  |  |  |
| 299 | K | 767832101 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva | m | 12,500 | 2 367,58 | 29 594,75 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,500 |  |  |  |
| 300 | K | 767834112 | Příplatek k ceně za montáž ochranného koše svařovaný | m | 9,500 | 568,08 | 5 396,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním |  |  |  |  |  |
| 301 | M | 767-ZV01 | ocelový požární žebřík, úprava žárový PZ | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  | PP |  | ocelový požární žebřík, úprava žárový PZ - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01 |  |  |  |  |  |
| 302 | K | 767881111 | Montáž bodů záchytného systému do železobetonu expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením | kus | 8,000 | 1 480,91 | 11 847,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu expanzní kotvou, samořeznými vruty, sevřením |  |  |  |  |  |
| 303 | M | TWT.TSL500BS R10 | Kotvicí bod záchytného certifikovaného systému | kus | 8,000 | 2 981,96 | 23 855,68 |  |
|  |  |  | Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek je ztužený průměru |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | 42mm. Roznášecí deska 200x200mm. Body vysoké 300 a 400mm jsou vhodné k použití i pro horolezeckou údržbu fasády. Délka 500 mm |  |  |  |  |  |
| 304 | K | 767881161 | Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení | kus | 1,000 | 3 708,02 | 3 708,02 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům |  |  |  |  |  |
| 305 | M | 31452901 | montážní lano pro certifikovaný kotvící systémy | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14mm. Délka 23m. |  |  |  |  |  |
| 306 | K | 043190001 | Revize záchytného systému a uvedení do provozu |  | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Revize záchytného systému a uvedení do provozu |  |  |  |  |  |
| 307 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 2,410 | 1 539,01 | 3 709,01 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 7 402,44 |  |
| 308 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5,200 | 54,29 | 282,31 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
| 309 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 5,200 | 134,39 | 698,83 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,5*2+0,2 |  | 5,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,200 |  |  |  |
| 310 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 19,067 | 45,00 | 858,02 | CS ÚRS 2021 01 |

PP	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV	(5,2/0,3)*1,1	19,067

VV	Součet	19,067

| 311 | K | 771531101 | Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění plochy do 5 m2 | m2 | 4,900 | 19,54 | 95,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2 |  |  |  |  |  |
| 312 | K | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 4,900 | 595,87 | 2 919,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV VV |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 skladba A 4,9 Součet |  | 4,900 4,900 |  |  |  |
| 313 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 5,390 | 416,00 | 2 242,24 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 4,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet |  | 5,390 5,390 |  |  |  |
| 314 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 5,200 | 39,87 | 207,32 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
| 315 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,151 | 650,43 | 98,21 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 44 883,35 |  |
| 316 | K | 772231312 | Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 33,000 | 459,64 | 15 168,12 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1NP pozn.18 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*11 |  | 33,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
| 317 | M | 58382165 | deska obkladová žula pemrlovaná tl 3cm | m2 | 10,890 | 1 510,00 | 16 443,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | deska obkladová žula pemrlovaná tl 3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*0,3*1,1 |  | 10,890 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,890 |  |  |  |
| 318 | K | 772231423 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 33,000 | 336,56 | 11 106,48 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm |  |  |  |  |  |
| 319 | M | 58386630 | podstupnice pemrlovaná žula tl 2cm | m | 7,260 | 179,00 | 1 299,54 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | podstupnice pemrlovaná žula tl 2cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*0,2*1,1 |  | 7,260 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,260 |  |  |  |
| 320 | K | 998772102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m | t | 1,151 | 751,79 | 865,31 | CS ÚRS 2021 01 |

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a

PP	soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 33 496,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 40,500 | 57,94 | 2 346,57 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým |  |  |  |  |  |
| 322 | K | 783306805 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením | m2 | 40,500 | 168,59 | 6 827,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - bourací práce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15+20 |  | 35,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.18 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.23 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*1 |  | 3,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,500 |  |  |  |
| 323 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 96,616 | 130,38 | 12 596,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Pohledy - technické řešení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5*1 |  | 3,500 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15+20 |  | 35,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pozn.18 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1*2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Přístřešek JV |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,03)*2*(3*3+3,8*1+2*4+7*4) |  | 7,808 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 48,308 |  |  |  |
|  | VV |  | 48,308 |  | 48,308 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 96,616 |  |  |  |
| 324 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 96,616 | 121,36 | 11 725,32 | CS ÚRS 2021 01 |

PP

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

96,616

96,616

96,616

96,616

VV	48,308*2

VV	Součet

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_A1 - Zařízení pro vytá...

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 869 147,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 869 147,83 |  |  | 21,00% | 182 521,04 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 051 668,87 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Objednavatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_A1 - Zařízení pro vytá...

Datum:	00.01.1900

Datum:	00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 869 147,83 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 823 682,36 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 7 509,81 |  |
| 1 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 24,000 | 73,25 | 1 758,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 24,000 | 238,00 | 5 712,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,039 | 1 020,66 | 39,81 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 694 412,21 |  |
| 4 | K | 732331612 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů | soubor | 1,000 | 1 981,44 | 1 981,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 12 l |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 732331771 | Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou | soubor | 1,000 | 683,72 | 683,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1,000 | 1 301,27 | 1 301,27 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 732421417 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 3,000 | 13 678,77 | 41 036,31 | CS ÚRS 2021 01 |

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní

PP	vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní

výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 7,0 m3/h

| 8 | K | 73252211R1 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-16,0 kW | soubor | 1,000 | 180 350,00 | 180 350,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-16,0 kW (A7/W35) topný faktor pro A7/W35 - 5,11 ROZMĚR: v. 1165mm, š. 1280mm, hl. 612mm CELKOVÁ HMOTNOST 183 kg - včetně dopravy a montáže |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 73252211R2 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-13,0 kW | soubor | 2,000 | 160 000,00 | 320 000,00 |  |
|  | PP |  | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-13,0 kW (A7/W35) topný faktor pro A7/W35 - 5,11 ROZMĚR: v. 1165mm, š. 1280mm, hl. 612mm CELKOVÁ HMOTNOST 183 kg - včetně dopravy a montáže |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 774690075R3 | Ohřev odvodu kondenzátu | kus | 3,000 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
|  | PP |  | Ohřev odvodu kondenzátu - 1 m délky |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 732525175 | Akumulační zásobník topné vody o objemu 750 l | soubor | 1,000 | 62 553,13 | 62 553,13 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o objemu 750 l objem 772l, průměr 750mm výška 2020mm, tl.izolace 100mm |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 774731052M | Montáž regulace tepelného čerpadla | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | Montáž regulace tepelného čerpadla vč. elektro kabeláže |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 7746900759 | Řídící modul pro více tepelných čerpadel vzduch-voda | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |

Řídící modul pro více tepelných čerpadel vzduch-voda Výška410 mm Šířka360 mm Hloubka120 mm Hmotnost5,15 kg Maximální počet tepelných čerpadel vzduch-voda pro ovládání 8 Elektrokotel před nebo PP	za třícestným ventilemobojí možno Kroková řízení přídavného tepelného

zdrojeANO Počet podporovaných zapojeníMNOHO Max. počet řízených topných okruhů8 - včetně elektro kabeláže - včetně čidel teploty (do akumulační nádrže, potrubí, venkovní čidlo)

| 14 | M | 774690075R2 | Rozšiřovací karta pro řídící modul tep.čerpadel vzduch/voda | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Rozšiřovací karta pro řídící modul tep.čerpadel vzduch/voda |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 732199100 | Montáž + dodávka orientačních štítků | soubor | 1,000 | 110,93 | 110,93 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž orientačních štítků |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0,741 | 1 883,14 | 1 395,41 | CS ÚRS 2021 01 |

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

6 m

D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	75 575,78

| 17 | K | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 36,000 | 669,18 | 24 090,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV VV |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 18*2 Součet |  | 36,000 36,000 |  |  |  |
| 18 | K | 733122208 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50 | m | 24,000 | 1 094,19 | 26 260,56 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 50 (6+6)*2 Součet |  | 24,000 24,000 |  |  |  |
| 19 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 36,000 | 11,29 | 406,44 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 24,000 | 17,21 | 413,04 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 733191928 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 2,000 | 545,20 | 1 090,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | M | MATm00053 | Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | m | 60,000 | 118,28 | 7 096,80 | CS ÚRS 2021 01 |

| 36 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,000 | 1 458,01 | 7 290,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem | kus | 1,000 | 5 602,07 | 5 602,07 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 8,000 | 616,23 | 4 929,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 016 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 4,000 | 1 108,41 | 4 433,64 | CS ÚRS 2021 01 |

9,000

9,000

9,000

9,000

PP

PP

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení

Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně

PP	izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a

podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm

VV	36+24	60,000

VV	Součet	60,000

| 24 | K | 733390404 | Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40 | kus | 6,000 | 1 836,85 | 11 021,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*3 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 25 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,135 | 1 458,99 | 196,96 | CS ÚRS 2021 01 |

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | 46 184,56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 10,000 | 251,74 | 2 517,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3,000 | 564,72 | 1 694,16 | CS ÚRS 2021 01 |

PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 5/4

| 28 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1,000 | 1 070,42 | 1 070,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1,000 | 462,50 | 462,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 1/2 |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3,000 | 591,98 | 1 775,94 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 3/4 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 12,000 | 234,56 | 2 814,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,000 | 1 463,42 | 1 463,42 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1,000 | 352,97 | 352,97 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9,000 | 686,41 | 6 177,69 | CS ÚRS 2021 01 |

PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G

PP	1 1/4

VV	3*3

VV	Součet

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 5,000 | 210,89 | 1 054,45 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,043 | 1 053,27 | 45,29 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 17 545,47 |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 17 545,47 |  |
| 42 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0,008 | 1 573,70 | 12,59 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 460071004 | Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4 | m3 | 0,504 | 294,24 | 148,30 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 460080014 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění | m3 | 0,504 | 2 936,39 | 1 479,94 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*0,15*0,8*6 |  | 0,504 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,504 |  |  |  |
| 45 | K | 460150074 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 |  |
|  | PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 16,000 | 168,96 | 2 703,36 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 47 | K | 460560054 | Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 8,000 | 800,00 | 6 400,00 |  |
|  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 0,640 | 107,24 | 68,63 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*0,2*0,4 |  | 0,640 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,640 |  |  |  |
| 49 | K | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 5,760 | 23,03 | 132,65 | CS ÚRS 2021 01 |

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

|  | VV VV | 0,64*9 "Přepočtené koeficientem množství Součet |  | 5,760 5,760 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |  |
|  | PP |  | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*0,5 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 27 920,00 |  |
| 51 | K | vp_ost0001 | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění | hod | 8,000 | 220,00 | 1 760,00 |  |
|  | PP |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění |  |  |  |  |  |
| 52 | K | vp ost0002 | Koordinace řemesel | hod | 12,000 | 280,00 | 3 360,00 |  |
|  | PP |  | Koordinace řemesel |  |  |  |  |  |
| 53 | K | vp ost0003 | Kompletní zaregulování systému vytápění | hod | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |  |
|  | PP |  | Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí. |  |  |  |  |  |
| 54 | K | vp ost0005 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |  |
|  | PP |  | Zkušební provoz |  |  |  |  |  |
| 55 | K | vp ost007 | Spojovací, těsnící a závěsný materiál | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | Spojovací, těsnící a závěsný materiál |  |  |  |  |  |
| 56 | K | O o o o Q. > | Topná zkouška | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | Topná zkouška |  |  |  |  |  |
| 57 | K | vp001002 | Stavební přípomoce | hod | 18,000 | 600,00 | 10 800,00 |  |

PP	Stavební přípomoce - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_A2 - Zařízení pro vytá...

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 61 407,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 61 407,19 |  |  | 21,00% | 12 895,51 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 74 302,70 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_A2 - Zařízení pro vytá...

Datum: 00.01.1900

Datum: 00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 61 407,19 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 45 246,56 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 45 246,56 |  |
| 1 | K | 741110302 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně | m | 14,000 | 60,67 | 849,38 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 14,000 | 35,10 | 491,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 741110311 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně | m | 50,000 | 48,87 | 2 443,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 40 mm |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34571156 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm | m | 50,000 | 37,00 | 1 850,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 75,000 | 50,70 | 3 802,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 | m | 75,000 | 75,20 | 5 640,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25*3 |  | 75,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 75,000 |  |  |  |
| 7 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) | m | 20,000 | 48,61 | 972,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 20,000 | 17,20 | 344,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) | m | 45,000 | 44,65 | 2 009,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 341215560 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm | m | 45,000 | 25,00 | 1 125,00 |  |
|  | PP |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15*3 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,000 |  |  |  |
| 11 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 8,000 | 87,54 | 700,32 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 741132145 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 6,000 | 162,91 | 977,46 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 161,78 | 161,78 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 1,000 | 119,00 | 119,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 10A |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 3,000 | 302,08 | 906,24 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 358224240 | jistič 3pólový-charakteristika C 16A | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 |  |
|  | PP |  | jistič 3pólový-charakteristika C 16A |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 5,000 | 106,17 | 530,85 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 5,000 | 11,20 | 56,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | svorka připojovací k připojení kovových částí |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 74313111R | Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/ | kpl | 1,000 | 41,00 | 41,00 |  |
|  | PP |  | Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/ |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 3457136VD2 | Koncovka chráničky pro ukončení trasování | kus | 6,000 | 10,00 | 60,00 |  |
|  | PP |  | Koncovka chráničky pro ukončení trasování |  |  |  |  |  |
| 21 | M | 23170001 | pěna montážní PUR nízkoexpanzní | litr | 2,000 | 312,00 | 624,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | pěna montážní PUR nízkoexpanzní |  |  |  |  |  |
| 22 | K | PKR4 | Montážní a instalační materiál pro rozvaděče | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP |  | Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.) |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 016 | Pomocný elektroinstalační materiál | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Pomocný elektroinstalační materiál |  |  |  |  |  |
| 24 | K | PKR5 | Kabelové průchodky pro rozvaděče | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Kabelové průchodky pro rozvaděče |  |  |  |  |  |
| 25 | K | VL7.1 | Práce ve stávajícím rozvaděči RP | hod | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP |  | Práce ve stávajícím rozvaděči RP - připojení prvků tepelného čerpadla |  |  |  |  |  |
| 26 | K | VL7.12 | Práce ve stávajícím rozvaděči MaR | hod | 6,000 | 280,00 | 1 680,00 |  |
|  | PP |  | Práce ve stávajícím rozvaděči MaR - připojení prvků nového tepelného čerpadla |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 580107004 | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice | kus | 1,000 | 95,79 | 95,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1,000 | 12 316,89 | 12 316,89 | CS ÚRS 2021 01 |
|  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč |  |  |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 16 160,63 |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 16 160,63 |  |
| 29 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0,010 | 1 573,70 | 15,74 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 460150074 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 10,000 | 800,00 | 8 000,00 |  |

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4

| 31 | K | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 20,000 | 168,96 | 3 379,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 460490014 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | m | 10,000 | 17,99 | 179,90 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm |  |  |  |  |  |
| 33 | M | 283234210 | fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem | m | 10,000 | 50,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 460560054 | Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 0,800 | 107,24 | 85,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP VV VV |  | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 10*0,4*0,2 Součet |  | 0,800 0,800 |  |  |  |
| 36 | K | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 |  |

PP	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4

VV	10*0,5	5,000

VV	Součet	5,000

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_D1 - Zařízení silnopro...

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 30 455,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 30 455,74 |  |  | 21,00% | 6 395,71 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 36 851,45 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_D1 - Zařízení silnopro...

Datum: 00.01.1900

Datum: 00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 30 455,74 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 16 185,74 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 16 185,74 |  |
| 1 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 40,000 | 35,81 | 1 432,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 40,000 | 8,14 | 325,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 40,000 | 36,47 | 1 458,80 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 40,000 | 17,20 | 688,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 3,000 | 161,78 | 485,34 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | PP |  | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 35822107 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 1,000 | 147,00 | 147,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 6A |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 10A |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 279,33 | 279,33 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 35889206 | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 741330052 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A | kus | 1,000 | 264,58 | 264,58 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A |  |  |  |  |  |
| 11 | M | 35821490R1 | 20-20-A230 Instalační stykač | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | 20-20-A230 Instalační stykač |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 7413300V2 | montáž termostatu k ovládání střešních vtoků | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |  |
|  | PP |  | montáž termostatu k ovládání střešních vtoků |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 35821490R3 | vnitří termostat s teplotním čidlem | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | vnitří termostat s teplotním čidlem |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 6 496,69 | 6 496,69 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 74362930R8 | Montáž ekvipotencionální svorkovnice | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | Montáž ekvipotencionální svorkovnice |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 35442110R2 | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |  |
|  | PP |  | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice |  |  |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 14 270,00 |  |
| 17 | K | 014 | Prohlídka stávajících rozvodů | hod | 3,000 | 250,00 | 750,00 |  |
|  | PP |  | Prohlídka stávajících rozvodů |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 0155 | Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže | hod | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 016 | Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod. | hod | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |  |
|  | PP |  | Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod. |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 018 | Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod. | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod. |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 9720540R | Montáž systémového prostupu střešní konstrukcí | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Montáž systémového prostupu střešní konstrukcí |  |  |  |  |  |
| 22 | M | PR2 | Systémový prostup střešní konstrukcí pro sdružené kabelové vedení | kus | 1,000 | 2 520,00 | 2 520,00 |  |
|  | PP |  | Systémový prostup střešní konstrukcí pro sdružené kabelové vedení |  |  |  |  |  |
| 23 | M | PR3 | Ostatní drobný el. montážní materiál | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | Ostatní drobný el. montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 24 | K | VL7 | Práce ve stávajícím rozvaděči | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |  |

PP	Práce ve stávajícím rozvaděči

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_D2 - Bleskosvod

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 69 444,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 69 444,49 |  |  | 21,00% | 14 583,34 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 84 027,83 |

Projektant

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Objednavatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_D2 - Bleskosvod

Místo:

Stavba:

Úspora

Objekt:

01_D2 - Bleskosvod

Místo:

Datum: 00.01.1900

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 69 444,49 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 69 444,49 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 62 560,17 |  |
| 1 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 70,000 | 35,81 | 2 506,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34571071 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E | m | 70,000 | 5,61 | 392,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | m | 10,000 | 43,39 | 433,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 10,000 | 30,20 | 302,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY) | m | 80,000 | 72,84 | 5 827,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY) |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 34140826 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 | m | 80,000 | 18,90 | 1 512,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 90,000 | 58,98 | 5 308,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 85,500 | 37,30 | 3 189,15 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 90*0,95 |  | 85,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 85,500 |  |  |  |
| 9 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 10,000 | 209,39 | 2 093,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 6,100 | 37,30 | 227,53 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | drát D 10mm FeZn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*0,61 |  | 6,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,100 |  |  |  |
| 11 | M | 3544155V0 | Podpěra vedení pro vodiče D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm nerez | kus | 60,000 | 45,00 | 2 700,00 |  |
|  | PP |  | Podpěra vedení pro vodiče D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nerez |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*12 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 12 | M | 35441520V5 | Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič 20- 23mm | kus | 5,000 | 45,00 | 225,00 |  |
|  | PP |  | Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič 20-23mm |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 7414200V1 | Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací | m | 83,000 | 80,00 | 6 640,00 |  |
|  | PP |  | Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 3544107V3 | vodič s vysokonapětovou izolací r=23mm | m | 83,000 | 80,00 | 6 640,00 |  |
|  | PP |  | vodič s vysokonapětovou izolací r=23mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*16 |  | 64,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1*19 |  | 19,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 83,000 |  |  |  |
| 15 | K | 7414300V2 | Montáž podpůrné trubky s jímací tyči na stojan | kus | 5,000 | 25,00 | 125,00 |  |
|  | PP |  | Montáž podpůrné trubky s jímací tyči na stojan |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 3544107V0 | Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m | kus | 4,000 | 45,00 | 180,00 |  |
|  | PP |  | Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 3544107V1 | Podpůrná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m | kus | 1,000 | 45,00 | 45,00 |  |
|  | PP |  | Podpůrná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 3544211V6 | Tříramenný stojan R 620mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn | kus | 4,000 | 55,00 | 220,00 |  |
|  | PP |  | Tříramenný stojan R 620mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 3544211V7 | Tříramenný stojan R 1435mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn | kus | 1,000 | 65,00 | 65,00 |  |
|  | PP |  | Tříramenný stojan R 1435mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 3544185V9 | Trojitá vzpěra s třmenem na trubku D 50mm L 2910mm nerez | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | PP |  | Trojitá vzpěra s třmenem na trubku D 50mm L 2910mm nerez |  |  |  |  |  |
| 21 | M | 3544185V8 | PVC podložka pod beton | kus | 15,000 | 25,00 | 375,00 |  |

PP PVC podložka pod beton

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | M | 3544185V5 | betonový podstavec 17 kg s klínem | kus | 57,000 | 55,00 | 3 135,00 |  |
|  | PP |  | betonový podstavec 17 kg s klínem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9*5 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 12*1 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,000 |  |  |  |
| 23 | M | 3544185V6 | Sada připojovacích prvků pro vodiče s vysokonapětovou izolací | kus | 5,000 | 45,00 | 225,00 |  |
|  | PP |  | Sada připojovacích prvků pro vodiče s vysokonapětovou izolací |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 7414300V5 | Montáž zkušební litinové krabice | kus | 5,000 | 45,00 | 225,00 |  |
|  | PP |  | Montáž zkušební litinové krabice |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 3544107V6 | Litinová zkušební krabice s nerezovou zkušební svorkou | kus | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |  |
|  | PP |  | Litinová zkušební krabice s nerezovou zkušební svorkou |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1,000 | 12 316,89 | 12 316,89 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 2 134,32 |  |
| 27 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2,000 | 114,16 | 228,32 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby |  |  |  |  |  |
| 28 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 2,000 | 11,20 | 22,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | svorka připojovací k připojení kovových částí |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 10,000 | 159,46 | 1 594,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  |  |  |  |  |
| 30 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 10,000 | 28,90 | 289,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | PP |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn |  |  |  |  |  |
|  | D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 4 750,00 |  |
| 31 | K | 74362930R2 | Ochranný nátěr spojů | hod | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |  |
|  | PP |  | Ochranný nátěr spojů |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 74362930R6 | Demontáž hromosvodu | kpl | 1,000 | 450,00 | 450,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž hromosvodu |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 74362930R7 | Zakrácenní anténního stožáru | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | zkrácení anténního stožáru včetně zakončení konce - očištění + obrušení původního nátěru - antikorozní nátěr - 2x finální nátěr |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 74362930R8 | Demontáž nevyužívaných antén na anténním stožáru | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

PP Demontáž nevyužívaných antén na anténním stožáru