Specifikace požadovaného plnění

Objednatel má investiční záměr „Generální rekonstrukce administrativní budovy CTR (centrálního tankoviště ropy)“.

- Popis stávajícího objektu

Jedná se o dvoupatrový zděný objekt SO6070 umístěn v průmyslovém areálu Centrálního tankoviště ropy (CTR) u Nelahozevsi poblíž obcí Podhořany a Hleďsebe II. Zastavěná plocha budovy je 773 m2.

Kromě prostor pro obsluhu a řízení provozu (směnové zaměstnance), které využijí aktuálně cca. 25% prostoru, jsou v budově umístěné kancelářské prostory pro 21 (denních) zaměstnanců a velká zasedací místnost.  Sociální zařízení a společné prostory (hlavně pro směnové zaměstnance) už nesplňují dnešní požadavky zadavatele.

Detaily ke stávající budově jsou uvedené v příloze č. 2 smlouvy.

- Dostupná dokumentace

K dispozici jsou následující doklady k projektu:

- Pasport budovy z roku 2018

- Dokumentace pro realizaci (skutečný stav 6/94):

- Technická zpráva

- Situace 1:200

- Výkresová část (situace, základy, střecha, Řez A-Á, B-´B, C-Ć, pohledy, truhlářské – zámečnické – klempířské výrobky, tabulka podlah včetně zdvojené podlahy, zemnící síť )

- Půdorysy – 1:50

- Zdravotně technické instalace

- Statický výpočet

- Ústřední vytápění (PS z 5/92)

- Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

- Ústředny a vnitřní slaboproudé rozvody

- Hromosvody

- Podklady pro zadávací řízení „Ověřovací studie - Nová administrativní budova“ (DAM Architekti, s.r.o.)

Tyto doklady budou předány vítěznému uchazeči zadávacího řízení.

- Základní požadavky objednatele

Zpracování architektonicko-technické studie s cílem nalézt vhodnou variantu rekonstrukce a rozšíření stávající budovy.

Důležité bude zohlednit stávající funkčně-provozní nároky areálu a citlivě začlenit rozšířenou budovu do stávajícího organismu. Součástí návrhu bude i řešení blízkého okolí budovy (terén, zeleň, parkoviště, oplocení).

  - Hlavní cíle rekonstrukce

Cílem návrhu bude vytvoření moderní administrativní budovy odpovídající požadavkům společnosti MERO ČR, a.s., která zároveň splňuje všechny současné legislativní a technické požadavky a normy. Součástí studie bude návrh revitalizace obvodového pláště.

Hlavní příjezd do areálu zůstává zachován včetně stávající budovy vrátnice. Parkoviště před areálem bude částečně zachováno s ohledem na umístění hlavního vstupu do nové administrativní budovy. Nový stav parkoviště je nutné řešit v souladu s novou funkcí tohoto místa, tj. reprezentativním prostorem vstupu.

Po pravé straně za branou areálu se nachází plocha vymezená pro stavbu nové administrativní budovy. Stávající areálová asfaltová komunikace v tomto místě může být zrušena. Pro přízemní garáže je třeba najít místo v jiné části areálu.

Plocha pro novou administrativní budovu je vymezena nepřekročitelnou hranicí, vytvořenou na základě provozně-technických limitů areálu. Ze západní strany je vymezující linií areálový horkovod a jeho ochranné pásmo. Z východní strany je to potom podzemní kolektor, kabelovod, teplovodní kanál. Z jižní strany je hranice definována tak, aby umožnila přejezd vozidel a vytvoření důstojného vstupu do nové budovy. Ze severní strany je hranice stanovena v návaznosti na objekt kotelny SO 6340 a snahou nezasahovat do kolmé areálové komunikace. (viz výkres situace těchto zadávacích podmínek)

Vstupy do budovy jsou naznačeny v situaci, jejich přesná pozice je však volitelná a bude vycházet z vnitřního dispozičního uspořádání objektu. Snahou je situovat hlavní vstup ze strany parkoviště a zároveň umožnit VIP průchod do areálu (kontrolovaný na recepci). Zaměstnanci nacházející se v areálu musí mít možnost vstupu do budovy přímo, vedlejšími vstupy (bez nutnosti opustit areál).

Na východní straně administrativní budova může nahradit oplocení areálu – její uliční fasáda může tvořit součást oplocení.

Provozní budova projde rekonstrukcí a dojde ke změnám vnitřní dispozice.

- Zajištění pracovních a hygienických podmínek zaměstnanců pracujících ve směnném provozu.

- Rozšíření kancelářských prostor: Prostor budovy je nutný rozšířit tak, aby poskytl administrativní a sociální zázemí pro cca 36 zaměstnanců a 2-3 zasedací místnosti pro 6-8 osob, jednu zasedací místnost pro cca 20 osob.

- Optimalizace komunikací a ploch pro vertikální komunikace (schodiště).

- Konstrukční a světlé výšky podlaží budou odpovídat standardu současných moderních kancelářských budov.

- Požaduje se zohlednění modulární řešení kancelářských prostor.

- Požaduje se zohlednění modulární řešení v technologickém vybavení – VZT, vytápění, chlazení, elektro.

- Snížení energetické náročnosti budovy (dosažení potřebných parametrů pro čerpání dotačních titulů na energetickou modernizaci budovy).

- Zajištění provozu budovy v třech režimech zabezpečení.

- Běžný provoz

- Provoz s limitovaným přístupem externích subjektů do budovy („omezený provoz“)

- Provoz v krizových situacích („krizový provoz“)

3.2 Režimy zabezpečení (oddělení prostorů)

Běžný provoz: Prostory budovy jsou přístupné všem oprávněným osobám.

Omezený provoz: Pro kancelářské prostory platí zvláštní režim, vstup do prostor pro obsluhu je omezen.

Krizový provoz: Prostory pro obsluhu fungují v ostrovním režimu, kancelářské prostory a prostory pro obsluhu jsou fyzicky oddělené.

Detailní popisy jednotlivých režimů a požadavků na dodatečné prostory budou diskutovány s vybraným dodavatelem.

V příloze č. 2 je uvedeno současné a možné využití stávajících prostor budovy.

Za účelem zajištění režimu budovy pro různé režimy zabezpečení je požadováno:

- NP

- Vytvoření odděleného prostoru pro venkovní obsluhu a řízení provozu.

Oddělený prostor musí obsahovat 2x sociální zařízení vč. sprch, šatny, kuchyň, denní místnost a nový samostatný vchod do budovy pro obsluhu.

Propojení se zbytkem 1. NP nastavitelný podle režimu zabezpečení.

- Vytvoření zasedací místnosti a kuchyňského koutku s propojením do místnosti 1.10.

- NP

- Vytvoření odděleného prostoru pro obsluhu řízení provozu.

Oddělený prostor musí obsahovat 2x sociální zařízení vč. sprch, šatny, kuchyň.

Propojení se zbytkem budovy nastavitelný podle režimu zabezpečení.

- Požadavky zadavatele pro studii

Architektonická studie bude zpracovaná ve dvou fázích:

I. Fáze – koncepční řešení dle zadání investora v min. 3 variantách

Jednotlivé varianty musí být popsané

- Základním popisem vč. Indikace požadovaných změn,

- Způsob provozování budovy podle jednotlivých režimů oddělení prostorů

- Cenový odhad investičních nákladů a časový harmonogram realizace,

- Výhody a nevýhody navrhovaného řešení.

Výsledky I. Fáze budou podkladem k výběru zvolené varianty realizace, výsledky budou zpracované do prezentace PowerPoint.

II. Fáze – dopracování vybrané varianty

Výsledkem je architektonický návrh rekonstrukce budovy, který bude sloužit jako podklad k zadávacímu řízení dalších fází projektu (podklady pro veřejno-právní řízení a vlastní realizaci).

Grafická část bude zobrazovat vždy celé zájmové území v požadovaném měřítku:

- příprava a analýza podkladů

- zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách

- odsouhlasení cílových představ stavby s objednatelem

- shrnutí výsledků, závěrů a předání kompletní dokumentace (Návrh stavby) objednateli v minimálním rozsahu

- situace širších vztahů, územního plánu, koordinační a architektonická

- půdorysy jednotlivých podlaží s tabulkami ploch

- řezy objektem (podélný a příčný)

- pohledy jednotlivých fasád s popisem materiálového řešení

- vizualizace včetně zákresu do fotografií – min. rozsah 3x exteriér a 2x interiér (včetně leteckých záběrů)

- koncepce vedení TZB na typovém patře

Stručná textová část bude obsahovat technickou zprávu, jejíž součástí budou následující kapitoly:

- Popis navrhovaného řešení z hlediska širších vztahů.

- Popis základních principů navrhovaného urbanistického a architektonického řešení.

- Předběžné bilance, které doloží informace o hrubé podlažní ploše (HPP), zastavěné ploše (ZP), koeficientu zeleně (KZ), vyhodnocení vůči územnímu plánu, velikosti ploch podle jednotlivých funkcí.

- Prověření hygienických požadavků (zejména osvětlení a akustické podmínky) na administrativní budovy.

- Základní popis koncepce řešení technologií TZB s vlivem na optimalizaci provozních nákladů a požadavky na PENB

- Popis materiálového řešení vč. referenčních příkladů použitých materiálů

- Odhad ceny za realizaci návrhu.