Smlouva o dílo č. 3/22/Ja

# Smluvní strany

## Zhotovitel:	M – MOOS, spol. s r. o.			IČO:      47673877

Svat. Čecha 519/28				DIČ: CZ47673877

751 31  Lipník nad Bečvou			Bank. spojení: KB Přerov

zastoupený: Petr Skopal	                        č. ú. 19-4281450267/0100

Ing. Libor Bezděk

jednateli společnosti

KOS Ostrava, oddíl C, vložka 11091

Objednavatel:   Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640

Prokopa Velikého 640                            	IČO:	18230083

#### 344 01 Domažlice			   	Bank. spojení: KB Domažlice		    zastoupený:  Mgr. Zdeňkou Buršíkovou   č.ú. 8530321/0100

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: (dále jen „Smlouva“)

# Předmět smlouvy

Provedení generální opravy vertikální frézky FA 3V.

Rozsah generální opravy:

- funkční kontrola stroje

- celková demontáž stroje

- oprava vřetene svislé frézovací hlavy (broušení kužele a čela vřetene), výměna ložisek, výměna ozubených kuželových kol

- oprava horizontálního vřetene (broušení kužele a čela vřetene), výměna ložisek,

- přebroušení stojanu, podélného stolu, příčných saní, konzoly a jejich zaškrabání na protokol geometrické přesnosti

- oprava klínů, jejich zalícování

- broušení a zaškrabání horního ramene (beranu)

- regulace posuvových šroubů, výměna matic

- oprava řazení otáček a posuvů, výměna ložisek uložení, přebroušení ozubených kol, příp. výměna za nové

- oprava směrových spojek

- oprava elektro – výměna vodičů a el. přístrojů, nový rozvaděč, převinutí – případně výměna hlavního a pomocného posuvného motoru

- výměna dostupných štítků

- oprava chlazení, výměna čerpadla chladící kapaliny

-     oprava mazání

-     oprava spojky – výměna dílce č. 16504

-     výměna všech ložisek

- oprava a výměna ovládacích prvků

- povrchová úprava (AKRYL metal světle modrá)

- funkční přejímka u zhotovitele

- protokol geometrické přesnosti dle: ČSN ISO 1984 – 2

- výchozí elektro revizní zpráva

- záruka na funkci a přesnost 12 měsíců od data převzetí stroje

Předaná dokumentace:

-    protokol geometrické přesnosti stroje (ČSN ISO 1708)

-    revizní zpráva elektro

-    nová dokumentace elektro, odpovídající dle skutečného provedení

# Cena

- Cena Exwork v uvedeném rozsahu: ………… 787.000,- Kč

2.   Cena za dopravu stroje                     …………   36.580,- Kč

3.   Ceny jsou uvedeny bez DPH

# Platební podmínky

- Objednatel uhradí dohodnutou zálohu ve výši 60 %

- Objednatel uhradí dohodnutou II. zálohu ve výši 30 %

2. Zbytek ceny uhradí objednatel po předání a převzetí stroje u kupujícího, na základě faktury

vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů.

# Termín dodávky

- Doba trvání opravy 7 měsíců

- Termín dodání dle kapacit výroby r. 2022

Sankce penále

  - Za každý den pozdní platby bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky,maximálně však 5% ceny díla.

  - Při nedodržení termínu plnění bude zhotoviteli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení,maximálně však 5% ceny díla.

- Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této smlouvě. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Tato smlouva je platná po potvrzení oběma stranami. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, občanského zákoníku a předpisy s nimi souvisejícími.

Datum:  							Datum:

…………………….                            ……………………..

Za M-MOOS spol. s r.o.                                                     Za SOU Domažlice