Název dodavatele: TopKarMoto s.r.o.

|  | 1 ks - Kolový svahový nosič nářadí pro VHP Krnov | Požadavek zadavatele | Doplní účastník* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 1 ks - nový univerzální pracovní stroj samojízdný s dostatečně tuhou konstrukcí, použitelný i v náročném svahovitém terénu | ano | ano |
| 1.02 | Maximální přepravní rychlost na pozemních komunikacích | min. 35 km/hod. | 40 km/hod. |
| 1.03 | Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování, údržbu krajiny a komunální práce (např. sněhový pluh, sněžná fréza, zametač atp.) | ano | ano |
| 1.04 | Svahová dostupnost | min. 40° | 40° |
| 1.05 | Motor vznětový, 4-válcový, emisní norma min. stage V, zdvihový objem min. 2 500 cm3 | ano | ano, 2799 cm3 |
| 1.06 | Výkon motoru | min. 55 kW | 55,2 kW |
| 1.07 | Kroutící moment | min. 300 Nm | 300 Nm |
| 1.08 | Objem palivové nádrže | min. 90 l | 90 l |
| 1.09 | Převodovka hydrostatická, ovládání hydropojezdu automaticky pomocí plynového pedálu nebo manuálně prostřednictvím multifunkční páky | ano | ano |
| 1.10 | Řízení hydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol. Možnosti řízení: všechna 4 kola, přední náprava, zadní náprava, krabí chod. Přední náprava výkyvná. | ano | ano |
| 1.11 | Uzávěry diferenciálu – předvolitelné, elektrohydraulicky ovládané, v přední i zadní nápravě | ano | ano |
| 1.12 | Vývodová hřídel vpředu i vzadu pro pohon přídavných zařízení | ano | ano |
| 1.13 | Otáčky vývodových hřídelí vpředu a vzadu v rozsahu 540 – 590 ot./min. | ano | ano |
| 1.14 | Čelní zvedací tříbodové zařízení s hydraulickým odlehčením přídavných zařízení a hydraulickým odpružením ramen. Integrovaný stranový posun (rozsah min. 400 mm) pro práci v blízkosti překážek, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb | ano | ano |
| 1.15 | Zvedací síla čelního zvedacího zařízení | min. 1 500 kg | 1 500 kg |
| 1.16 | Zadní zvedací zařízení o zvedací síle min. 1 500 kg, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb, elektrické vnější ovládání, hydraulické tlumení kmitů | ano | ano |
| 1.17 | Přípustné zatížení přední nápravy | min. 2 000 kg | 2 300 kg |
| 1.18 | Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 2 500 kg | 2 600 kg |
| 1.19 | Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu | ano | ano |
| 1.20 | Uzavřená kabina s topením, klimatizace, výškově a sklonově nastavitelné (v příčném směru ve vztahu ke směru jízdy) sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami rukou, sedadlo řidiče min. s pneumatickým odpružením, autorádio, přední pracovní reflektory, odnímatelný maják, přídavné čelní střešní reflektory | ano | ano |
| 1.21 | Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vpředu a 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vzadu pro ovládání přídavných zařízení, ovládání hydraulických okruhů z místa řidiče | ano | ano |
| 1.22 | Zadní tažné zařízení s čepem a koulí | ano | ano |
| 1.23 | Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů | ano | ano |
| 1.24 | Přípustná celková hmotnost (včetně přídavných zařízení) | max. 4 500 kg | 4 200 kg |
| 1.25 | Přídavný pracovní adaptér – mulčovač, resp. čelní cepový nástroj včetně upínacího zařízení k nosiči nářadí, včetně kloubové hřídele. Pracovní záběr – min. 2 000 mm; min. 92 Y-nožů; reverzní chod žacího válce; nastavení výšky sekání (strniště) z kabiny (z místa řidiče) | ano | ano |
| 1.26 | Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou 341/2002 Sb. v platném znění | ano | ano |
| 1.27 | Doklady o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů pro svahový nosič nářadí (technický průkaz) | ano, nejpozději u předání stroje | ano |

|  | 1 ks - Kolový svahový nosič nářadí pro VHP Vodní díla – VD Slezská Harta | Požadavek zadavatele | Doplní účastník* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 1 ks - nový univerzální pracovní stroj samojízdný s dostatečně tuhou konstrukcí, použitelný i v náročném svahovitém terénu | ano | ano |
| 1.02 | Maximální přepravní rychlost na pozemních komunikacích | min. 35 km/hod. | 40 km/hod. |
| 1.03 | Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování, údržbu krajiny a komunální práce (např. sněhový pluh, sněžná fréza, zametač atp.) | ano | ano |
| 1.04 | Svahová dostupnost | min. 40° | 40° |
| 1.05 | Motor vznětový, 4-válcový, emisní norma min. stage V, zdvihový objem min. 2 500 cm3 | ano | ano, 2799 cm3 |
| 1.06 | Výkon motoru | min. 55 kW | 55,2 kW |
| 1.07 | Kroutící moment | min. 300 Nm | 300 Nm |
| 1.08 | Objem palivové nádrže | min. 90 l | 90 l |
| 1.09 | Převodovka hydrostatická, ovládání hydropojezdu automaticky pomocí plynového pedálu nebo manuálně prostřednictvím multifunkční páky | ano | ano |
| 1.10 | Řízení hydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol. Možnosti řízení: všechna 4 kola, přední náprava, zadní náprava, krabí chod. Přední náprava výkyvná. | ano | ano |
| 1.11 | Uzávěry diferenciálu – předvolitelné, elektrohydraulicky ovládané, v přední i zadní nápravě | ano | ano |
| 1.12 | Vývodová hřídel vpředu i vzadu pro pohon přídavných zařízení | ano | ano |
| 1.13 | Otáčky vývodových hřídelí vpředu a vzadu v rozsahu 540 – 590 ot./min. | ano | ano |
| 1.14 | Čelní zvedací tříbodové zařízení s hydraulickým odlehčením přídavných zařízení a hydraulickým odpružením ramen. Integrovaný stranový posun (rozsah min. 400 mm) pro práci v blízkosti překážek, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb | ano | ano |
| 1.15 | Zvedací síla čelního zvedacího zařízení | min. 1 500 kg | 1 500 kg |
| 1.16 | Zadní zvedací zařízení o zvedací síle min. 1 500 kg, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb, elektrické vnější ovládání, hydraulické tlumení kmitů | ano | ano |
| 1.17 | Přípustné zatížení přední nápravy | min. 2 000 kg | 2 300 kg |
| 1.18 | Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 2 500 kg | 2 600 kg |
| 1.19 | Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu | ano | ano |
| 1.20 | Uzavřená kabina s topením, klimatizace, výškově a sklonově nastavitelné (v příčném směru ve vztahu ke směru jízdy) sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami rukou, sedadlo řidiče min. s pneumatickým odpružením, autorádio, přední pracovní reflektory, odnímatelný maják, přídavné čelní střešní reflektory | ano | ano |
| 1.21 | Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vpředu a 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vzadu pro ovládání přídavných zařízení, ovládání hydraulických okruhů z místa řidiče | ano | ano |
| 1.22 | Zadní tažné zařízení s čepem a koulí | ano | ano |
| 1.23 | Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů | ano | ano |
| 1.24 | Přípustná celková hmotnost (včetně přídavných zařízení) | max. 4 500 kg | 4 200 kg |
| 1.25 | Agregace hydraulického navijáku Come UP–HV8000, který má zadavatel k dispozici, v zadní části stroje | ano | ano |
| 1.26 | Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou 341/2002 Sb. v platném znění | ano | ano |
| 1.27 | Doklady o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů pro svahový nosič nářadí (technický průkaz) | ano, nejpozději u předání stroje | ano |

* Účastník vyplní šedé pole dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka zadavatele splněna či nikoliv.