# Rozsah prací

- Podrobná prohlídka řešeného úseku vodního toku.

- Zajištění podkladů k historickým povodním (včetně oslovení dotčených obcí na vodním toku) včetně nejvyšší zaznamenané přirozené povodně a jejich zapracování do studie.

- Zajištění geodetických podkladů v rozsahu potřebném pro zpracování studie (pro popis koryta, ochranných hrází a jiných staveb na ochranu před povodněmi budou použity pouze příčné řezy z pozemního geodetického zaměření).

- Zajištění hydrologických dat v rozsahu potřebném pro zpracování studie. Hydrologická data budou vyžádána jménem Povodí Ohře, státní podnik tak, aby Povodí Ohře, státní podnik, byl uveden i na formuláři od ČHMÚ.

- Výpočet matematickým modelem metodou nerovnoměrného proudění.

- Kalibrace a verifikace modelu při použití dat zajištěných zhotovitelem, případně dat poskytnutých zadavatelem.

- Vykreslení rozsahu záplavového území a aktivní zóny bude provedeno s využitím DMR 5G nad barevnými ORTOFOTO ČR a následně bude přeneseno nad Základní mapu České republiky 1 : 10 000. Vykreslení rozsahu záplavového území bude po provedení výpočtů ověřeno přímo v terénu.

- Výstupy budou zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

- Na základě prohlídky vodního toku a výpočtů budou navržena jednoduchá doporučení na zvýšení protipovodňové ochrany.

- Zpracování technické zprávy.

# Přehled výstupů

| Označení | Název | Listinný výstup | Digitální výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Technická zpráva | Ano | Ano (DOC a PDF) ve dvou verzích velká – plná tisková kvalita malá – pro použití na PC |
| B | Psaný podélný profil | Ano | Ano (XLS, PDF) |
| C | Mapa záplavového území | Ano | Ano (PDF) |
| D | Mapy povodňového ohrožení | Ano | Ano (PDF) |
| E | Podélný profil | Ano | Ano (DXF nebo DWG, PDF) |
| F | Mapa povodňového nebezpečí | Ne | Ano (PDF) |
| G | Mapa měrných průtoků | Ne | Ano (PDF) |
| H | Evidenční listy objektů | Ne | Ano (PDF) |
| I | Příčné profily (objekty na toku) | Ne | Ano (DXF nebo DWG, PDF) |
| J | GIS výstupy | Ne | Ano (SHP nebo RASTR) |
| K | Fotodokumentace | Ne | Ano (JPG) |
| L | Numerický výpočetní model | Ne | Ano |
| M | Geodetické zaměření | Ne | Ano |

## Technická zpráva

- členění technické zprávy je zadavatelem určeno, osnova bude předána na vstupním výrobním výboru,

- pro použitá data bude uveden co nejpodrobněji a nejpřesněji zdroj,

- součástí zprávy budou originální formulář hydrologických dat od ČHMÚ.

## Psaný podélný profil

- obsah bude odpovídat příloze č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.

- grafický vzor bude předán na vstupním výrobním výboru,

- bude obsahovat hodnoty průtoků a úrovní hladin pro příčné profily numerického modelu pro předmětné průtoky od Q1 do Q500,

- u objektů bude uveden profil na návodní i povodní straně.

## Evidenční listy objektů

- vzor bude předán na vstupním výrobním výboru,

- dle vzoru předaného na úvodním výrobním výboru, konsumpční křivka v rozsahu od Q1 do Q500 a příčný profil budou zkresleny v jednom grafu, v grafu budou uvedeny také kóty přelivných hran jezů a stupňů, spodního líce mostovky, nivelety vozovky na mostech, příp. vrchu zábradlí),

- v elektronické podobě bude mít každý objekt samostatný soubor ve formátu PDF, název souboru bude odpovídat číslu profilu, obsah první strany – dle vzoru, na druhé straně budou další fotografie objektu (pohled na vtok, výtok, pohled z mostu po a proti směru toku, pohled do LB a PB inundačního území – dle vzoru),

- název souboru evidenčního listu objektu (včetně přípony) bude zadán do GIS vrstvy profilů do pole OBJEKT.

## Mapa záplavového území

- vizualizace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.

- šipky jako součást vykreslení záplavových čar nelze použít. Případné odtékání vody mimo povodí je nutné popsat ve zprávě a použít přehledné obrázky (v tomto případě je možné použít i šipky),

- jednotlivé situace budou seřazeny a očíslovány po směru vodního toku,

- situace budou tištěny maximálně ve formátu A3, základním měřítkem je 1:10 000, odlišné měřítko může být dohodnuto v rámci výrobních výborů.

## Mapy povodňového ohrožení

- vizualizace dle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

## Mapa povodňového nebezpečí (mapa hloubek a mapa rychlostí)

- vizualizace dle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

## Mapa měrných průtoků

- pro Q100, s osou a staničením, měrný průtok jako vektor, velikost rychlosti určena délkou šipky a podbarvením

## Podélný profil - výkres

- bude obsahovat všechny příčné profily uvedené v psaném podélném profilu,

- bude vykresleno dno koryta vodního toku, úroveň pravého a levého břehu, kóty úrovní hladiny pro předmětné průtoky. Do výkresu budou zakresleny objekty na vodním toku včetně rozhodných úrovní konstrukcí (mostovka, přelivná hrana, apod.),

- měřítka výkresu (výškové a délkové) budou dohodnuta na výrobním výboru.

## Příčné profily - výkres

- budou procházet geodeticky zaměřenými body,

- příčné profily budou zvoleny kolmo na směr proudění,

- označení příčných profilů, tzn. přesné názvy a jejich staničení, budou souhlasit s údaji uvedenými v ostatních částech studie (text, výkresy, tabulky, vrstvy),

- u mostů bude vykreslena nejenom spodní hrana mostovky, ale i horní hrana (vozovka), případně i římsy, zábradlí,

- měřítko výkresu bude dohodnuto na výrobním výboru.

## GIS výstupy

GIS výstupy budou provedeny ve formátu dle níže uvedených tabulek. Formát je v souladu s vyhláškou MŽP č. 79/2018 Sb. a je u některých vrstev doplněn o další atributy dle potřeb správce vodního toku. Oproti GIS vrstvám definovaným vyhláškou jsou správcem vodního toku požadovány některé další vrstvy (viz tabulky, vrstvy požadované správcem VT jsou barevně odlišeny).

| Název - příklad | Osa_Bilina_rkm_70_75 (počátek v X, Y - dle CEVT soutok s recipientem) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | line, polyline |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | správce VT |
| Název - příklad | Stan10_Bilina_rkm_70_75 Stan100_Bilina_rkm_70_75 Stan1000_Bilina_rkm_70_75 (staničení osy koryta po 10, 100 a 1000 m) |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | point |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| STAN | Číslo | 8 | 3 | hodnota staničení po 0.010, 0.100 a 1.000 | správce VT |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | správce VT |
| Název - příklad | Profily_Bilina_rkm_70_75 (neplatí pro 2D modely s výjimkou příčných objektů) (lze v poznámce doplnit slovním popisem - od mostu/profilu X1, Y1 k mostu/profilu X2, Y2) |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | line, polyline |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| ID_PROF | Text | 20 | - | Jednoznačný identifikátor profilu v rámci zpracovávané studie | Povinný |
| STAN | Číslo | 8 | 3 | Staničení profilu na zaměřené ose | správce VT |
| DNO | Číslo | 8 | 2 | Kóta dna profilu [m n. m.] | správce VT |
| LB | Číslo | 8 | 2 | Kóta levého břehu profilu [m n. m.] | správce VT |
| PB | Číslo | 8 | 2 | Kóta pravého břehu profilu [m n. m.] | správce VT |
| MOSTOVKA | Číslo | 8 | 2 | Kóta spod. líce mostovky [m n. m.] | správce VT |
| hl_q100 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q100 [m n. m.] | Povinný |
| Q100 | Číslo | 6 | 2 | Návrhový průtok Qn [m3/s] | správce VT |
| hl_q20 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q20 [m n. m.] | Povinný |
| Q20 | Číslo | 6 | 2 | Návrhový průtok Qn [m3/s] | správce VT |
| hl_q5 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q5 [m n. m.] | Povinný |
| Q5 | Číslo | 6 | 2 | Návrhový průtok Qn [m3/s] | správce VT |
| hl_q500 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q500 [m n. m.] | Povinný |
| Q500 | Číslo | 6 | 2 | Návrhový průtok Qn [m3/s] | správce VT |
| POZN | Text | 60 | - | Poznámka (most, lávka, …) | Volitelný |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| ZAMERENI | Text | 120 | - | Zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR | správce VT |
| FOTO | Text | 60 | - | název souboru včetně relativní cesty, např. foto\07166.jpg | správce VT |
| OBJEKT | Text | 60 | - | název souboru včetně relativní cesty, např. objekty\EL007.pdf | správce VT |
| TYP | Text | 20 |  | Typ profilu dle pořízení: 1. geodeticky zaměřený 2. TPE 3.odvozený z DMR | Povinný správce VT |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| Název - příklad | Foto_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | point |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| FOTO | Text | 60 | - | název souboru včetně relativní cesty, např. foto\07166.jpg | správce VT |
| DATUM | Text | 20 | - | datum pořízení foto ve formátu DD-MM-RRRR | správce VT |
| X | Číslo | 20 | 2 | souřadnice menší | správce VT |
| Y | Číslo | 20 | 2 | souřadnice větší | správce VT |
| POZN | Text | 60 | - | Poznámka - např. geodeti 2014 nebo průzkum 2014 | správce VT |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| Název - příklad | DMT_Bilina_rkm_70_75 (sestavený digitální model terénu, pokud byl pro potřeby modelování vytvořen) |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Kóta terénu | Číslo | 4 | 2 | Nadmořská výška terénu [m n. m.] | správce VT |
| Název - příklad | GEO_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | point |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| C_B | Text | 10 | - | číslo zaměřeného bodu dle geodetické zprávy | správce VT |
| X | Číslo | 20 | 2 | souřadnice S-JTSK | správce VT |
| Y | Číslo | 20 | 2 | souřadnice S-JTSK | správce VT |
| Z | Číslo | 20 | 2 | nadmořská výška bodu Bpv [m n. m.] | správce VT |
| KOD | Text | 20 | - | kód bodu dle kódovací tabulky geodetů | správce VT |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| Název - příklad | zu_Q5_Bilina_rkm_70_75 zu_Q20_Bilina_rkm_70_75 zu_Q100_Bilina_rkm_70_75 zu_Q500_Bilina_rkm_70_75 zu_Q100_aktivni_Bilina_rkm_70_75 (lze v poznámce doplnit slovním popisem - od mostu/profilu X1; Y1 k mostu/profilu X2, Y2) |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | Polygon |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| DAT_ZPRA | Text | 10 | - | Datum zpracování ve formátu MM/RRRR | Povinný |
| MODEL | Text | 25 | - | Informace o použitém hydrodynamickém modelu | Povinný |
| DMT | Text | 100 | - | Informace o použitém digitálním modelu terénu (zdroj, přesnost) | Povinný |
| Název - příklad | RQ5_1D_Bilina_rkm_70_75 RQ20_1D_Bilina_rkm_70_75 RQ100_1D_Bilina_rkm_70_75 RQ500_1D_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | Point |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| ID_PROF | Text | 20 | - | Jednoznačný identifikátor profilu v rámci zpracovávané studie | Povinný |
| RYCHLOST | Číslo | 3 | 1 | Průměrná rychlost proudění v profilu [m/s] | Povinný |
| Název - příklad | RQ5_2D_Bilina_rkm_70_75 RQ20_2D_Bilina_rkm_70_75 RQ100_2D_Bilina_rkm_70_75 RQ500_2D_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Měrný průtok | Číslo | 4 | 2 | Rychlost proudění [m/s] | Povinný |
| Název - příklad | HQ5_1D_Bilina_rkm_70_75 (HQ5_2D_Bilina_rkm_70_75) HQ20_1D_Bilina_rkm_70_75 (HQ20_2D_Bilina_rkm_70_75) HQ100_1D_Bilina_rkm_70_75 (HQ100_2D_Bilina_rkm_70_75) HQ500_1D_Bilina_rkm_70_75 (HQ500_2D_Bilina_rkm_70_75) |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Hladina | Číslo | 4 | 2 | Hloubka vody [m] | Povinný |
| Název - příklad | Ohrozeni_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | Polygon |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| STUDIE | Text | 120 | - | Název studie (zpracovatel, datum zpracování ve formátu MM/RRRR) | správce VT |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| KAT_OHR | Text | 10 | - | Kategorie ohrožení (1 - zbytkové, 2 - nízké, 3 - střední, 4 - vysoké) | Povinný |
| Název - příklad | HLQ5_1D_Bilina_rkm_70_75 (HLQ5_2D_Bilina_rkm_70_75) HLQ20_1D_Bilina_rkm_70_75 (HLQ20_2D_Bilina_rkm_70_75) HLQ100_1D_Bilina_rkm_70_75 (HLQ100_2D_Bilina_rkm_70_75) HLQ500_1D_Bilina_rkm_70_75 (HLQ500_2D_Bilina_rkm_70_75) |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Hladina | Číslo | 6 | 2 | Hladina vody [m n. m.] | správce VT |
| Název - příklad | MQ5_2D_Bilina_rkm_70_75 MQ20_2D_Bilina_rkm_70_75 MQ100_2D_Bilina_rkm_70_75 MQ500_2D_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Měrný průtok | Číslo | 4 | 2 | Měrný průtok [m2/s] | správce VT |
| Název - příklad | DRS_2D_Bilina_rkm_70_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (ESRI) nebo TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | point, polygon nebo rastr |  |  |  |  |
| Databázová data - point, polygon |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Drsnost | Číslo | 5 | 4 | n - Manningův součinitel drsnosti | správce VT |
| Databázová data - rastr |  |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Drsnost | Číslo | 5 | 4 | n - Manningův součinitel drsnosti | správce VT |

- SHP vrstvy musí být v shapefile 2D (musí být odstraněny atributy Z a M),

- u rastrových vrstev budou NoData reprezentována hodnotou „-9999“ (NoData value),

- kódování češtiny bude ISO-8859-2,

- souřadnicový referenční systém bude EPSG:5514 - S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North,

- záplavové čáry budou spojité, tzn. nepřerušované například pod mosty. Výjimkou jsou pouze záplavová území v kapacitních úsecích krytého profilu. Vrstvy budou řešeny jako jednoprvkový spojitý polygon.

- topologická pravidla: rozsah záplavového území Q5 < Q20 < Q100 < Q500, horní a dolní konec polygonu záplavového území bude shodný pro všechny N-letosti a aktivní zónu záplavového území.

## Fotodokumentace

- ucelená fotodokumentace bude předána v digitální podobě (pouze JPG),

- všechny fotografie budou lokalizovány v GIS vrstvě (viz výše),

- fotografie budou včetně EXIF s datem pořízení snímku,

- fotografie budou v plné kvalitě pořízení.

## Numerický výpočetní model

- budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí v Hydrocheck, MIKE 11 nebo HEC-RAS (případně InfoWorks). Pokud byl k výpočtům použit Hydrocheck 2, tak i soubory v Hydrocheck 2. Ve zprávě bude uveden stručný popis použitého programového prostředku včetně jeho verze.

## Geodetické zaměření

- technická zpráva geodetického zaměření bude předána 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (na samostatném CD/DVD),

- technická zpráva bude kromě běžně uváděných informací obsahovat následující informace:

- datum zaměření,

- použité přístroje (totální stanice, GNSS),

- nivelační měření - zdrojové nivelační body + popis,

- polygonové měření - vedle samotných zaměřených polygonů (stanovisek) i zdrojové body (TB, ZhB, PBPP) + popis (připojení, stabilizace apod.),

- GNSS měření - transformační klíč, jeho popis + popis měření,

- všechny podrobné body – kromě celkového TXT seznamu je dobré je mít rozdělené po profilech (možno i včetně polygonů). TXT soubor bude v následujícím rozsahu a pořadí:

id		Y	X	Z	kód

- kódování podrobných bodů včetně kódovací tabulky,

- ve studii musí být zachováno číslování bodů z geodetického zaměření, stejně tak i označení příčných profilů. Označení bodu nebo profilu musí být stejné v celé studii. Je proto třeba už v rámci geodetického zaměření věnovat označování bodů a profilů pozornost!

- polygony (stanoviska) je nutno stabilizovat (hřeb, roxor apod.) – rozhodně nemůže polygon zmizet s odchodem geodetů.

- protokoly z výpočetních software mohou být připojeny, není to na závadu, ale výše uvedené informace nemohou nahrazovat,

- všechny body je nutno mít v digitální podobě.

# Obecné požadavky

- Listinná paré budou odevzdána v plastovém pořadači 4-kroužkovém v počtu 6 kusů.

- Na datových nosičích bude dodržena struktura dle tabulky Přehled výstupů (všechny názvy souborů, adresářů a databázových polí budou bez diakritiky a bez mezer):

Názvy souborů budou sestávat z názvu vodního toku, příslušného označení výstupu písmenem a názvem výstupu (př. NazevToku_C_1_1_Mapa-zaplavovoveho-uzemi.*).

- Celkem bude předáno 8 CD/DVD dle následující tabulky (CD/DVD budou rozlišena).

| Obsah CD/DVD | Ks |
| --- | --- |
| Dle bodu 2. | 4 |
| Dle bodu 2. bez zdrojových mapových podkladů (adresář Mapy bude prázdný) | 2 |
| Geodetické zaměření | 1 |
| Všechny podklady použité ve studii (předané objednatelem i získané zhotovitelem) | 1 |

- Nejpozději při předání studie by měla být vyřešena autorská práva k předávaným datům (včetně fotografií třetích stran) a podmínky k jejich používání nebo zveřejňování, např. na mapových serverech veřejné správy.

Technické detaily výstupů a podrobnosti vzniklé v průběhu zpracování studie budou upřesněny na výrobních výborech (např. rozsah fotodokumentace či struktura geodetického zaměření).

Nedodržení kterékoliv z výše uvedených podmínek bude důvodem k vrácení studie a jejímu opravení!

## Na vstupním výrobním výboru budou zhotoviteli předány či sděleny následující podklady.

- List základních údajů

- Vzor evidenčního listu objektu

- Grafický vzor psaného podélného profilu

- Osnova Technické zprávy

- Logo státního podniku Povodí Ohře

- Již zpracované SZÚ nebo SZÚ recipientu, příp. jiné podklady (projekt úpravy koryta, kalibrační data, …) pokud existují

Kontaktní osoby: