## OBJEDNÁVKA

| Dodavatel: | Odběratel: |
| --- | --- |
| Benpra servis s.r.o. Zmola 141/25 696 04 Svatobořice IČ: 05249643 DIČ: CZ05249643 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 94308 | Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: Kraví hora 2/522, 616 00 Brno |
|  | IČ: 00101443 DIČ: CZ00101443 Hvězdárna a planetárium Brno je plátcem DPH. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17. ID datové schránky: i7hkkna |
| 1) Specifikace zboží/služby: Oprava schodů u kopule • vzhledem k pokročilému stavu narušení budou staré schody kompletně vybourány • nové schody budou stejných rozměrů a vzhledu s výjimkou absence roštu • veškeré práce, které budou provedeny jsou uvedeny ve výkazu výměr, viz níže Výkaz výměr: 1; K; 113106123; Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně; m2; 0,483. VV; (2,17 * 0,1) + (1,33 * 0,1 * 2); 0,483. VV; Součet; 0,483. 2; K; 129911121; Bourání beton prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně; m3; 1,659. VV; základ : 2,07*1,33*0,3; 0,826. VV; 1. schod : 2,07*1,33*0,2; 0,551. VV; 2. schod : 1,41*1*0,2; 0,282. VV; Součet; 1,659. 3; K; 131213701; Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně; m3; 0,551. VV; prohloubení základu : 2,07*1,33*0,2; 0,551. VV; Součet; 0,551. 4; K; 99701350R; Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.; t; 4,148. VV; 1,659m3 * 2,5t/m3; 4,148. VV; Součet; 4,148. 5; K; 275351121; Zřízení bednění základových patek; m2; 3,305. VV; 2,04*0,68 + 1,315*0,5*2 + 1,38*0,18 + 0,985*0,18*2; 3,305. VV; Součet; 3,305. 6; K; 272321411; Základy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25; m3; 2,069. VV; základ : 2,04*1,315*0,5; 1,341. VV; 1. schod : 2,04*1,315*0,18; 0,483. VV; 2. schod : 1,38*0,985*0,18; 0,245. VV; Součet; 2,069. 7; K; 272361821; Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 ®; t; 0,083. VV; 0,083. VV; Součet; 0,083. 8; K; 275351122; Odstranění bednění základových patek; m2; 3,305. VV; Odkaz na položku 5; 3,305. VV; Součet; 3,305. 9; K; 596991112; Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm; m; 4,730. VV; 2,07 + 1,33 + 1,33; 4,730. VV; Součet; 4,730. 10; K; 596211210; Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2; m2; 0,483. VV; (2,17 * 0,1) + (1,33 * 0,1 * 2); 0,483. VV; Součet; 0,483. 11; K; R001; Zřizení teracového povrchu schodiště; soubor; 1,000. |
| 2) Termín plnění: 31.5.2022 |  |
| 3) Cena: 81 663,09 Kč bez DPH |  |
| 4) Způsob fakturace a splatnost ceny: Celková cena je splatná oproti řádným daňovým dokladům (fakturám). Dodavatel nemá nárok na zálohy. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány postupně na základě dílčích uskutečněných plnění, splatnost faktur činí 14 dní od vystavení faktury. |  |
| 5) Ostatní ujednání: Objednávka bude odběratelem zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, pokud to tento zákon ukládá. |  |

V Brně dne 8. dubna 2022

za odběratele:  				za dodavatele potvrzuji objednávku