Mobilní stánek pro metropolitní plán

PRŮVODNÍ A TECHNICJ<Á ZPRÁVA	Akkurat, s.r.o.

#### AKCE

M ob ilní stánek pro met ropolitní plán

#### KLIENT/STAVEBNÍK

Inst it ut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská57, 128 00 Praha 2

#### PROJEKTANT

AKKURAT s.r.o.

xxx

## Koncepční architektonické řešení

Stánek bude sloužit ke kompaktní prezentaci Metropolitníhoplánu veřejnosti. Prezentace se odehrává formou prohlížečky dat v digitální formě, velkoformátovýchtiscích a v důsto_jném prostoru pro individuální prezentace a konzult ace.

Jelikož se předpokládá instalace na více lokacích (seznam a termíny lokací v samostatné příloze), je stěžejním parametrem stánku snadná demontovatelnost a převozitelnost, racionální hmotnost, stejně jako vysoká kvalita a přesnost spojů umožňující hladký průběh instalací i po vícerém použití. Navržená krychlová stavebnice o dvou hlavních krychlových buňkách s modulovými rozměry 2,5 x 2,5 x 2,5 metru splňuje limitní rozměry záborů ve všech předpokládaných lokacích. V první buňce je centrálně umístěná digitální prohlížečka Metropolitníhoplánu na kapacitním dotykovém displeji. Ve druhé buňce je jednací místo pro 4 osoby vybavené LED panelem, tiskárnou a konektivitou. Variantní výplň vnějších stěn (lamely/lightbox) umožňuje instalaci velkoformátovýchtisků. Pro bezbariérový přístup je instalována rampa a podlaha o šířce poloviny modulu 1,25 m.

## Konstrukce

Kombinovaný ocelovo-dřevěný skelet s rohovými spojovacími díly z konstrukční oceli a vetknutými sloupy a paždíky z dřevěných konstrukčních hranolů jednotného průřezu. Rohové spojky a dřevěné hranoly slícované a provedené se zkosením hran odpovídajícím zaobleným hranám ocelových spojek. Veškeré spojovací prvky primární nosné konstukce musí být zapuštěné do/pod líc konstrukčních prvků.

Dřevěné hranoly z modřínového masivu vysoké jakosti s broušenými plochami i hranami budou povrchově upraveny přírodním olejem.

Ocelové styčníky s precizně vybroušenými svary s primární antikorozní úpravou žárovým/práškovým zinkováním a finálním povrchem z matné bílé práškové vypalovací barvy.

Spoje s vysokopevnostním spojovacím materiálem musí zajišťovat celkovou tuhost konstrukce.

## Vybavení

Podlaha

Podlaha z modřínových prken vysoké jakosti (bez suků) s podkladním roštem s maximálními osovými vzdálenostmi 400 mm pro ošetřená matným přírodním olejem. Maximální tloušťka skladby 80 mm. Nášlapná vrstva podlahy v líci konstrukčním skeletem. Spojovací materiál

z nerezové oceli.

Zástěny

Lamely z masivního modřínového dřeva v ocelovém rámu. Jednotná tloušťka průřezu, pravidelné rozteče a vysoká jakost dřeva zamezující kroucení.

Sezení

Stůl s podnoží svařenou z ocelových profilů a stolovou deskou z kompaktní desky

z vysokotlakého laminátu s černým jádrem minimální tloušťky 8 mm se zaob lenými hran ami. Výška stolu slícovaná s výškou úložné skříňky.

Stoličky s ocelovou spodní konstrukcí a dřevěnými sedáky povrchově ošetřenými olejem.

Ocelové části lllábytku svařené s přebroušenými svary a potenciálně ostrými hranami budou pozinkovány a povrchově upraveny matnou bílou vypalovací práškovou barvou.

Ůložné prostory

Skříňka z třívrstvých desek z dřevěného masivu. Tři segmenty s uzamykatelnýmiposuvnými dvířky a stavitelnými policemi a průchodkami pro elektrorozvody. Povrchová úprava matným přírodním olejem.

Polygrafická výroba

Nápis z matného plexiskla tloušťky S mm, aplikovaný na lamelové boční stěně stánku. Jednotlivá písmena uchycena skrytě přímo k dřevěným lamelám, popřípadě se subti lní nosnou lištou.

Potisk backlitového polyesteru s vysokým rozlišením, barevnost CMYK 4/0, s backlitovým profilem zajišťujícím korektní barevnost (přesnost legendy Metropolitníhoplánu). Formát textilie bude obšitý profilem z transparentní pryže obdélníkového průřezu pro vložení do backlitového rámu.

Backlitový hliníkový rám s pevnou konstrukcí s rohovými spojkami a středovými výztuhami zabraňujícími průhybu a deformaci rámu. Integrované LED osvětlení zajišťuj ící konzistentní osvětlení celé plochy. Povrchová úprava matnou bílou práškovou barvou.

Elekt roinst alace

Silové elektro přívody k jednotlivým koncovým prvkům budou vedeny skrytě v, nebo pod konstrukcemi z rozvodnice umístěné v nábytku. Přívod elektro pro celý stánek bude řešený individuálně dle lokace instalace.

Slaboproudé rozvody pro minipočítač u dotykového panelu (UTP CAT6), tiskárnu a zajištění datové konektivity

### Vzorky

Před zahájením výroby musí být architektem a zástupcem investora odsouhlaseny vzorky všech materiálů a povrchových úprav. Při záměně materiálů jsou přípustné pouze alternativy stejné třídy kvality  a vzhledu, která je definována projektovou  dokumentací.

### Dokumentace

Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci a slouží jako výkres tvaru. Před zahájením výroby musí být dodavatelská dokumentace odsouhlasena architektem a zástupcem investora.

# Výroba a instalace s ohledem na harmonogram lokací

Stánek je navržený tak, aby umožňoval výrobu prefabrikovanýchčástí, kt eré budou v co nejkratším možném čase opětovně sestavitelné a kompletované na místě instalace. Stěžejní část výroby proběhne v dílně mimo místo instalace.

# Instalac e, deinstalace, doprava

Při instalaci, deinstalaci a manipulaci s prvky stánku během dopravy musí být zajištěna vhodná opatření pro zamezení jejich poškození a degradaci jejich povrchů.