Příloha č. 2 k objednávce č. 868/22/46

Požadované zásahy a povinnosti dodavatele

- STROMY

  - Rozvojová péče o vysazené stromy bude prováděna v souladu s čl. 5 Arboristického  standardu vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - SPPKA02 001:2021 – VÝSADBA STROMŮ (I. revize).

  - Kontrola vysazených stromů

    - Objednatel zajistí provádění kontroly vysazených stromů k tomu způsobilým  pracovníkem minimálně 1x měsíčně (v období květen-říjen), tj. cca 6x ročně.

    - Předmětem kontroly bude:

- vitalita stromu

- zdravotní stav stromu (poškození kmene, větví apod.)

- přítomnost škůdců (příp. výletových otvorů hmyzu) nebo chorob

- stav kotvení a úvazku

- stav ochranných prvků – rákosová rohož, ochranný nátěr, chránička proti okusu nebo proti strunovým sekačkám

- stav výsadbové (zálivkové) mísy

- stav stanoviště (např. zamokření)

    - Kontrola stromu může být prováděna současně s některými níže uvedenými zásahy (např. se zálivkou).

    - V případě, že při kontrole dodavatel zjistí odchylky od normálního stavu (např. výrazně snížená vitalita, přítomnost škůdců a chorob, poškození stromu, ochranných prvků atd.), oznámí neprodleně tyto skutečnosti objednateli prostřednictvím e-mailu (kontakt viz níže). Dodavatel dále uvede návrh (příp. realizaci) potřebného opatření (např. chemický postřik proti  škůdci, ošetření poškozeného kmene, oprava kotvení apod.).

  - Zásahy

    - Požadované zásahy a jejich předpokládaná četnost

| Zásah | Četnost |
| --- | --- |
| Zálivka | 6-8 x ročně |
| Odplevelení výsadbové (závlahové) mísy | 3x ročně |
| Výchovný řez | 1x ročně |
| Úprava výsadbové (závlahové) mísy a doplnění mulče (borky, štěpky) | dle potřeby 1xročně |
| Oprava kotvení a úvazku (povolení, nový úvazek) nebo jejich odstranění | dle potřeby |
| Úprava (doplnění, obnova, povolení) ochranných prvků (rákosová rohož, ochranný nátěr, chránička proti okusu nebo proti strunovým sekačkám) nebo jejich odstranění | dle potřeby |
| Ošetření poškození kmene či větví | dle potřeby |
| Opatření proti škůdcům a chorobám | dle potřeby |

    - Zálivka

Zálivka bude prováděna dle potřeby zejména v závislosti na daném stanovišti, aktuální půdní vlhkosti a průběhu počasí. Předpokládaná četnost zálivky je 6-8 x ročně. U stromů ve 4. a 5. roce po výsadbě je možné snížit četnost na cca 3x ročně dle jejich stavu a průběhu počasí. Objem vody na 1 zálivku:

pro strom o obvodu kmene 12-14 cm 60 l,

pro strom o obvodu kmene 14-16 80 l,

pro strom o obvodu kmene 16-18 cm 100 l.

Je nutné kontrolovat vlhkost zeminy před aplikací zálivky, nesmí dojít k přemokření půdy.

Zálivka nesmí být prováděna vodou pod tlakem.

    - Odplevelení výsadbové (závlahové) mísy

Odplevelení může být prováděno chemicky i mechanicky. Při odplevelení nesmí dojít k poškození stromu ani okolních rostlin.

    - Dodavatel je povinen oznámit provedení zásahů objednateli nejpozději v den jejich realizace např. e-mailem nebo SMS zprávou (viz kontakt  níže).

- KEŘE

  - Rozvojová péče o vysazené keře bude prováděna v souladu s čl. 3.5. Arboristického  standardu vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - SPPKA02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián.

2.2. Zásahy

2.2.1. Požadované zásahy a jejich předpokládaná četnost

| Zásah | Četnost |
| --- | --- |
| Zálivka | 8x ročně |
| Odplevelení výsadbové (závlahové) mísy u soliter | 3x ročně |
| Odplevelení záhonů u skupinových výsadeb | 4-6x ročně |
| Řez – odstranění suchých a poškozených částí | 1-2x ročně |
| Doplnění mulče (borky, štěpky) | dle potřeby 1x ročně |
| Opatření proti škůdcům a chorobám | dle potřeby |
| Úklid odpadků v záhonech | dle potřeby |

2.2.2. Zálivka

Zálivka bude prováděna dle potřeby zejména v závislosti na daném stanovišti, aktuální půdní vlhkosti a průběhu počasí. U keřů ve 2. roce a dalších letech po výsadbě je možné snížit četnost zálivky dle jejich stavu a průběhu počasí.

2.2.3. Dodavatel je povinen oznámit provedení zásahů objednateli nejpozději v den jejich realizace např. e-mailem nebo SMS zprávou. (viz kontakt  níže).

- FAKTURACE

3.1.  Celková částka uvedená na objednávce je orientační. Rozvojová péče   bude  fakturována    průběžně    během    roku    podle  skutečně  provedených zásahů na základě jednotkových cen dle cenové nabídky dodavatele.

  - Ke každé faktuře bude přiložen soupis všech reálně provedených zásahů s datem, kdy byly realizovány.

  - Fakturace je možná po každém zásahu nebo souboru současně provedených zásahů, minimálně však 3x v daném kalendářním roce, a to:

- k 15. červnu

- k 15. září

- k 15. listopadu příslušného roku.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na změnu počtu dřevin (příp. výměr skupinových výsadeb) v závislosti na jejich stavu (odumření)  nebo z důvodu dosadeb a nových výsadeb v průběhu vegetačního období.

Kontakt na zástupce objednatele:

Lucie Stehlíková,  tel. 734494235,  e-mail: lucie.stehlikova@rokycany.cz