0Technické podmínky dodávky

Svahový kolový nosič REFORM METRAC H4X s čelním cepovým nástrojem GF 2072

|  | Svahový kolový nosič nářadí a čelní cepový nástroj pro VHP Ostrava – 1 ks | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Nový univerzální pracovní stroj samojízdný s dostatečně tuhou konstrukcí, použitelný i v náročném svahovitém terénu | ano | ano |
| 1.02 | Maximální přepravní rychlost na pozemních komunikacích | min. 35 km/hod. | 36 km/hod. |
| 1.03 | Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování, údržbu krajiny a komunální práce (např. sněhový pluh, sněžná fréza, zametač atp.) | ano | ano |
| 1.04 | Maximální svahová dostupnost | min. 40° | 40° |
| 1.05 | Motor - vznětový, 4-válec, zdvihový objem | min. 2300 cm3 | 2434 cm3 |
| 1.06 | Výkon motoru | 35-49 kW | 36 kW |
| 1.07 | Převodovka hydrostatická, ovládání hydropojezdu automaticky pomocí plynového pedálu nebo manuálně prostřednictvím multifunkční páky | ano | ano |
| 1.08 | Řízení hydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol; možnosti řízení – všechna 4 kola, přední náprava, zadní náprava, krabí chod; přední náprava výkyvná | ano | ano |
| 1.09 | Uzávěry diferenciálu – předvolitelné, mechanicky ovládané, v přední i zadní nápravě | ano | ano |
| 1.10 | Vývodová hřídel vpředu i vzadu pro pohon přídavných zařízení | ano | ano |
| 1.11 | Čelní zvedací tříbodové zařízení s hydraulickým odlehčením přídavných zařízení a hydraulickým odpružením ramen. Integrovaný stranový posun pro práci v blízkosti překážek, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb | ano | ano |
| 1.12 | Maximální zvedací síla čelního zvedacího zařízení | min. 1300 kg | 1300 kg |
| 1.13 | Zadní zvedací zařízení o zvedací síle do 1200 kg, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb, elektrické vnější ovládání, hydraulické tlumení kmitů | ano | ano |
| 1.14 | Max. přípustné zatížení přední nápravy | min. 1800 kg | 1800 kg |
| 1.15 | Max. přípustné zatížení zadní nápravy | min. 1800 kg | 2100 kg |
| 1.16 | Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu | ano | ano |
| 1.17 | Uzavřená kabina s topením, klimatizace, výškově a sklonově nastavitelné (v příčném směru ve vztahu ke směru jízdy) sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami rukou, sedadlo řidiče min. s mechanickým odpružením, autorádio, přední pracovní reflektory, odnímatelný výstražný maják, přídavné čelní střešní reflektory | ano | ano |
| 1.18 | Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vpředu a 2 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (4 rychlospojky) vzadu pro ovládání přídavných zařízení, ovládání hydraulických okruhů z místa řidiče | ano | ano |
| 1.19 | Zadní tažné zařízení s čepem a koulí | ano | ano |
| 1.20 | Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů | ano | ano |
| 1.21 | Maximální přípustná celková hmotnost (včetně přídavných zařízení) | max. 3500 kg | 3400 kg |
| 1.22 | Přídavný pracovní adaptér – mulčovač, resp. čelní cepový nástroj (nože „Y“) včetně upínacího zařízení k nosiči nářadí, včetně kloubové hřídele, pracovní záběr min. 2000 mm, reverzní chod žacího válce, nastavení výšky sekání (strniště) z kabiny – z místa řidiče | ano | ano |
| 1.23 | Náhradní střižné šrouby | min. 5 ks | 5 ks |
| 1.24 | Náhradní nože navíc | 1 kompletní sada | 1 kompletní sada |
| 1.25 | Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou 341/2002 Sb. v platném znění | ano | ano |
| 1.26 | Doklady o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů, a to jak pro svahový nosič nářadí (technický průkaz), tak pro přídavné zařízení - čelní cepový nástroj (technické osvědčení) | ano, nejpozději u předání a převzetí stroje | ano, při předání a převzetí stroje |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne (body 1.01, 1.03, 1.07-1.11, 1.13, 1.16-1.20, 1.22, 1.25. a 1.26) nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv (body 1.02, 1.04-1.06, 1.12, 1.14, 1.15, 1.21, 1.23, a 1.24)

V Dlouhoňovicích, dne 24.3.2017

_______________________

# Pavel Lipenský
jednatel