Příloha č. 1

Technická specifikace:

# PH-2B - "Phantom" celého těla PBU-60

Unikátní model celého těla v životní velikosti je určen k nácviku vyšetřování počítačovou tomografií. Nabízí mnoho možností využití ve vzdělávání a může sloužit i jako vizuální pomůcka při nastavování optimálních podmínek pro pořízení snímků. Model lze využít i k pořizování rentgenových snímků, které jsou velice věrné skutečnosti. Model neobsahuje žádné kovové ani kapalné části.

Hlavní klouby se pohybují téměř jako lidské, čímž umožňují uvést model při nácviku do různých poloh. Model lze rozložit na deset částí. Díky vylepšenému systému ramenního kloubu může model vzpažit. Orgány odpovídají anatomii a mají odpovídající hodnotu HU.

Vlastnosti

Polohování:

Ramena: rotace 360° v sagitální rovině, 180° do stran
Kyčelní klouby: vpřed 90°, poté abdukce až 45°
Kolena: ohýbají se až o 90°
Lokty: ohýbají se až o 90°

- Model lze udržovat v poloze vleže s nohama v „žabí“ pozici.

- Končetiny a hlavu lze v kloubech a na krku odejmout.

- Držák hlavy usnadňuje její polohování.

Vnitřní orgány: hlava a trup

- Syntetická lebka

- Krční obratle

- Mozek

- Obratle

- Klíční kosti

- Žebra

- Hrudní kost

- Lopatka

- Kyčle

- Stehenní kosti

- Plíce s plicními tepnami

- Průdušnice

- Játra s portální a jaterní žílou

- Slinivka

- Ledviny

- Žlučník

- Slezina

- Aorta

- Horní dutá žíla

- Močovod

- Močový měchýř

- Prostata

- Konečník

- Esovitý tračník

Originální materiály:

- Absorbují záření, hodnoty HU velice blízké lidskému tělu.

Materiály a vlastnosti:

- Měkká tkáň a orgány: pryskyřice na bázi uretanu (SZ-50)

- Syntetické kosti: epoxidová pryskyřice

- Klouby: epoxidová pryskyřice, uretan s karbonovými vlákny

- Šrouby: polykarbonát

Sada obsahuje:

- 1 model celého těla PBU-60 (rozložitelný na deset částí)

- Vložená syntetická lebka, krční obratle, mozek, obratle, klíční kosti, žebra, hrudní kost, lopatka, kyčle, stehenní kosti, plíce s plicními tepnami, průdušnice, játra s portální a jaterní žilou, ledviny, žlučník, slezina, aorta, horní dutá žíla, močovod, močový měchýř, prostata, konečník, esovitý tračník

- 1 držák hlavy

- 1 sada náhradních kloubů a šroubků (1 kus od každého)

- 1 šroubovák na šrouby s plochou hlavou

- 1 sada vzorových rentgenových filmů

Velikost modelu:

- cca 165 cm na výšku

Hmotnost modelu:

- cca 50 kg

Specifikace:

- možnost pohybu hlavních kloubů – umožňující uvést model při nácviku do různých poloh,

- model celého těla v životní velikostí sloužící pro nácvik vyšetřování počítačovou tomografií, nabízející mnoho možností využití ve výuce studentů. Fantom umožňující pořizování rentgenových snímků, které jsou velice věrné skutečnosti.

- velikost modelu: výška 164 – 168 cm, hmotnost modelu max. 52 kg,

- možnost rozložení modelu na deset částí,

- možnost vzpažení horních končetin modelu,

- orgány odpovídající anatomii,

- polohování: rotace 360° v sagitální rovině a 180° do stran, u kyčelního kloubu 90° a poté abdukce 45°, ohýbající se kolena a lokty 90°,

- možnost udržování modelu v poloze vleže s nohami v tzv. žabí pozici.

- vnitřní orgány (hlava a trup): syntetická lebka, krční obratle, mozek, obratle, klíční kosti, žebra, hrudní kost, lopatka, kyčle, stehenní kosti, plíce s plicními tepnami, průdušnice, játra s portální a jaterní žílou, slinivka, ledviny, žlučník, slezina, aorta, horní dutá žíla, močovod, močový měchýř, prostata, konečník, esovitý tračník,

- vyrobeno z materiálu, který absorbuje záření, hodnoty HU blízké lidskému tělu,

- vlastnosti materiálu: měkká tkáň a orgány z pryskyřice na bázi uretanu, syntetické kosti: epoxidová pryskyřice, klouby: epoxidová pryskyřice, uretan s karbonovými vlákny, šroubky: polykarbonát.

Součástí dodávky:

- 1 model celého těla,

- vložená syntetická lebka, krční obratle, mozek, obratle, klíční kosti, žebra, hrudní kost, lopatka, kyčle, stehenní kosti, plíce s plicními tepnami, průdušnice, játra s portální a jaterní žilou, ledviny, žlučník, slezina, aorta, horní dutá žíla, močovod, močový měchýř, prostata, konečník, esovitý tračník,

- 1 držák hlavy,

- 1 sada náhradních kloubů a šroubů (1 ks od každého),

- 1 šroubovák na šrouby s plochou hlavou,

- 1 sada vzorových rentgenových filmů.