
            SANACE a IZOLACE OBJEKTU 

                           Klatovy SPŠ
    technologický postup, rozsah, návrh ceny 
V případě řešení problematiky vlhkého zdiva je potřeba posoudit stav objektu, příčiny a stupeň vlhkosti a druh a množství solí ve zdivu obsažené. Návrh sanace by měl tyto parametry zohlednit (vč. druhu a tloušťky zdiva, hloubky zapuštění do terénu, přístupnosti k objektu, …) a měl by samozřejmě z nabízených řešení vybrat to nejekonomičtější ovšem ne na úkor funkčnosti a životnosti.

Celá oprava se pak principiálně skládá ze dvou navazujících kroků.

1/ Odstranění příčiny tj. oprava poškozené hydroizolace, popř. celá nová hydroizolace. Tento krok je vždy prvořadý a nejdůležitější, musí dokonale řešit problém objektu.

2/ Likvidace následků tj. ošetření odizolovaného zdiva tak, aby vlhkost (do zdiva navzlínaná před opravou), nezpůsobila při vysychání další škody.  Její provedení by nemělo jakkoli ovlivnit funkci prvního kroku, u objektů lze řešit současně s prvním krokem nebo i dodatečně např. s budoucí opravou fasády apod.
V tomto konkrétním případě je po prohlídce objektu a konzultaci se zástupcem školy

navrženo provedení dodatečných hydroizolací zdiva a následné zhotovení sanačních omítek.

Celkový výsledek je závislý na jejich správném provedení a napojení.

Takto navržená oprava řeší zcela úplné odstranění vzlínající vlhkosti s trvalou účinností. Nejedná se tedy pouze o částečnou opravu nebo o dočasné kroky.

Uvedené zásahy nemají vliv na snížení tvorby případných plísní na vnitřní straně obvodových zdí, neboť ty nesouvisí se vzlínající vlhkostí ve zdivu, ale mohou vznikat pouze na místech, kde dochází díky nízké teplotě zdiva k opakované kondenzaci vzdušné vlhkosti. (Na místech tzv. tepelných mostů.)

a) Izolace vlhkého zdiva

Infuzní clona je technika, při které se do předem navrtaných otvorů v určité úrovni injektuje pod tlakem izolační materiál. V rovině vrtů tak vznikne ve zdivu izolační vrstva odolná vzlínající vlhkosti.

Infuzní clona se provádí u nepodsklepeného objektu těsně nad úrovní podlahy, resp. těsně nad úrovní vodorovné hydroizolace, je-li přístupna.

U podsklepeného objektu, (při opravě bez vnějších výkopů), se provádí v úrovni terénu u obvodových zdí, těsně nad podlahou I. PP u zdí středních.

Ve styku zdí středních se zdí obvodovou se provádí jejich odizolování vrty ve svislé rovině nad sebou.

V tomto konkrétním případě by se injektáže prováděly jednostranně, podle přístupnosti z vnější nebo z vnitřní strany zdiva. U obvodového i vnitřního zdiva těsně nad úrovní stávající podlahy.
Provedení infuzních clon obsahuje:

· vrtání otvorů o průměru 12 mm, rozteč max. 150 mm, hloubka tl. zdiva – 50 mm

· dodávka a montáž jednorázových plastových injektorů

· dodávka materiálu v množství předepsaném výrobcem min. 15 kg/m2 plochy zdiva -     tlaková injektáž 4–5 atmosfér

· doprava

· veškeré nezbytné vedlejší náklady potřebné ke zdárné realizaci díla

Plocha označeného zdiva k izolaci dle zaslané výkresové dokumentace

Obvodové a vnitřní zdi                                    14,6 m2  

Při provádění infuzních clon závisí jejich kvalita a životnost na použitém materiálu.  U této položky /při volbě různých alternativ/ tak lze přímo ovlivnit kvalitu a částečně i konečnou cenu.

 Provádíme infuzní clony s nejlepšími parametry a vysokou životností. 
 Materiály, které používáme k provádění infuzních clon, prochází důkladnou prověrkou  

 co do kvality a životnosti a nabízíme pouze takové, u kterých je prověřená funkce a na 
 které zároveň výrobce poskytuje co nejdelší garance. (Jedná se o prokázanou funkci 
 v řádu mnoha desítek let.)
1/ Aquafin F – výrobek, který je vyráběn již přes 50 let, dle vyjádření výrobce i na základě mnoha realizací (v zahraničí) má infuzní clona provedená s tímto výrobkem vysokou účinnost i dlouhodobou funkci, naše vlastní více než dvacetileté zkušenosti s tímto výrobkem potvrzují tyto parametry, ani na jedné námi realizované zakázce nedošlo k tomu, že by infuzní clona přestala být po nějaké době funkční
Cena za m2            3.790,-Kč/m2 bez DPH

Rozsah 14,6  m2    55.334,-  Kč   bez DPH  

Doprava              900,-Kč bez DPH

/ Objekty pro bydlení 15% DPH, ostatní objekty 21% DPH /


(Tento výrobek nedoporučujeme používat v interiéru dokončené stavby. Úkapy zanechávají např. na dlažbě stopy, které lze obtížně vyčistit.)
2/ Jako levnější variantu k výše uvedenému materiálu lze nabídnout dodatečnou izolaci zdiva injektážím materiálem Fortesil. 

Technologie opravy je stejná. Je použit materiál, který má nižší cenu, ale také kratší historii. Dle vyjádření výrobce je zde také předpoklad dlouhodobé funkčnosti, v technickém listu je uvedena předpokládaná životnost 50 let.
Zkoušky, které jsme s tímto výrobkem prováděli, neodhalily žádné slabiny a všechny námi realizované zakázky (cca 10 -15 let) jsou funkční.
Cena za provádění infuzních clon tímto výrobkem je nižší.

Při stejné ploše zdiva k izolaci
Cena za m2        3.390,-Kč/m2 bez DPH
Rozsah 14,6  m2   49.494,- Kč  bez DPH  
Doprava            900,-Kč bez DPH

/ Objekty pro bydlení 15% DPH, ostatní objekty 21% DPH /
Nové dosud neprověřené výrobky, které jsou na trhu pouze několik let a u kterých bude jejich životnost teprve ověřena praktickými zkouškami, z důvodu problematické a nejisté záruky zásadně nepoužíváme.
Předpokládám, že by se v případě cihelného zdiva jednalo o zdivo z cihel plných. V případě zdiva z cihel dutinových by se pracnost a cena zvýšila o vyvrtání větších otvorů a zalévání dutin zálivkovou maltou Asocret BM nebo by se musela zvolit alternativní technologie. 

Pro méně tvrdé kameny (pískovce, opuka, většinou břidlice, apod.) platí uvedená jednotková cena také.
U zdiva z tvrdých kamenů (vyvřeliny – např. žula, rula, atd.) je provádění vrtů náročnější jak na práci, tak na spotřebu vrtáků a je potřeba toto zohlednit v ceně. V takovém případě účtujeme příplatek 500,-Kč/m2 bez DPH.

Ve zcela výjimečných případech, pokud je kamenné zdivo extrémně tvrdé, bychom na tuto skutečnost upozornili objednatele ihned po zahájení prací, v takových případech navrhujeme stanovit příplatek individuálně dohodou (např. dle počtu poškozených vrtáků, apod.) 
b) Stěrková izolace

Tato technologie se provádí na obvodové nebo vnitřní zdi - pod úrovní infuzní clony.  Tj. např. na obvodové zdi z vnitřní strany v místnostech s podlahou pod úrovní terénu nebo na vnitřní zdi mezi dvěma místnostmi při změně úrovně podlah. 
Trvale zabrání pronikání vlhkosti ze zdiva pod úrovní terénu bez potřeby provádět z vnější strany pracné a nákladné výkopy nebo tam, kde výkopy provést nelze.

Tato izolace se stěrkuje na speciálně provedené podkladní omítce. 

Skladba a popis kroků:

· skopání stávající omítky

· nahození a srovnání zdiva MCV v tl. 2 cm

· penetrační nátěr Aquafin F
· stěrková izolace Aquafin 1K – penetrační nátěr naředěným materiálem

· stěrková izolace Aquafin 1K – vlastní stěrka

                                  / spotřeba 3,5 kg/m2 tj. vrstva cca 2 mm /

· povrchová úprava štukování

Cena za provedení     1.850,-Kč/m2 bez DPH.

Předpokládaný rozsah  20  m2
V ceně je obsažen odvoz skopané omítky na skládku a skládkovné.

V případě studených nevytápěných suterénních prostor může docházet díky nízké teplotě konstrukcí ke kondenzaci vlhkosti na vnitřním povrchu zdiva.                  K tomuto jevu může docházet jak v zimě, tak při vysoké vlhkosti ovzduší – při deštích nebo při větrání v horkých letních měsících. Uvedené kroky nemohou tento stav jakkoli ovlivnit.
c) Sanační omítky

Jako poslední krok, který zajistí dokonalou funkci celého systému se provádí sanační omítky. Nemají za úkol odstranit příčinu, ale likvidovat následky.

Tj. po odizolování zdiva zajistí, aby zbývající vlhkost ve zdivu vyschla, aniž by způsobila jakékoli následné škody na nově opraveném povrchu.

Je potřeba je provést do výše viditelných výkvětů, zvýšenou:

a) min 40 cm nad úroveň viditelných výkvětů

b) o výšku rovnající se tloušťce zdiva 
Jedná se o kvalitní materiály, splňující přísná kritéria certifikace německé WTA a tedy zaručující vysokou životnost.  Materiál je vhodný na vnitřní i venkovní zdivo.

Skladba kroků:

-   skopání stávající poškozené omítky / cca tl. zdiva nad viditelné výkvěty /

-   cementový sanační špric cca 2,0 kg/m2     

-   vlastní sanační omítka   10-11 kg/m2 / 1 cm tl. / celkem 2 cm /

            technologická  přestávka  cca 3 - 4 týdny

-   sanační štuk  spotřeba cca 2,5 kg/m2    

Dle stavu zdiva a omítek by se jednalo o pruh vlhké zdi poškozené zdivo I.NP nad podlahou.

Jednotková cena  1.550,-Kč/m2 bez DPH. 

Předpokládaný rozsah cca 35 m2
Tento klasický sanační postup, vycházející z mnohaleté praxe, musí respektovat technologické možnosti materiálu. Tj. především je potřeba dodržet technologickou přestávku mezi provedením jádrové sanačních omítek a mezi provedením sanačního štuku. Sanační omítky by měly před prováděním štuku vysychat a tvrdnout cca 1 den na každý 1 mm tloušťky, tedy minimálně 3 týdny. 

V případě vlhkého nebo studeného počasí, v nevětraném interiéru nebo u silných a velmi vlhkých zdí se tato doba prodlužuje. 

V případě, že tato technologická přestávka je z nejrůznějších důvodů pro investora nepřijatelná, lze provést skladbu odlišnou, která má stejnou funkci, je trochu nákladnější, ale lze ji provést bez jakékoli přestávky.
Skladba kroků pro provedení sanační omítky bez technologické přestávky:

-   skopání stávající poškozené omítky / cca tl. zdiva nad viditelné výkvěty /

-   cementový sanační špric Thermopal SP cca 2,0 kg/m2     

-   rychletuhnoucí san. omítka Thermopal Ultra  8 kg/m2 /1 cm tl./ celkem 2cm 
-   sanační štuk Thermopal FS 33  spotřeba cca 2,5 kg/m2    

Vzhledem k vyšší ceně materiálu Thermopal Ultra je cena celé skladby vč. provádění ………. 1.750,-Kč/m2  bez DPH 

Ve výše uvedených cenách je obsažen odvoz skopané omítky na skládku a skládkovné.

Poznámky:

-    Pro upřesnění rozsahu sanačních omítek v jednotlivých místnostech, tj. výšky sanačních omítek a upřesnění skladby v nejvíce zasažených místech doporučuji schůzku na stavbě před zahájením prací  po vystěhování veškerých částí nábytku, zakrývajících stěny.
· Po provedení stav. prací bude nutné prostory intenzivně větrat.
Bude odcházet vlhkost z vysychající omítky, z nátěrů, atp. a zároveň bude nová sanační omítka podporovat a urychlovat vysychání vlhkého zdiva.  Oba zdroje vlhkosti, / voda dodaná při stavebních pracích i vlhkost ze zdiva/, jsou pouze dočasné a jejich intenzita bude při vhodném větrání trvale a rychle klesat.  Této skutečnosti je třeba přizpůsobit provoz objektu.
· Pokud by se sanační omítky neprováděly, nemá to jakýkoli negativní vliv na předchozí kroky. Tj. funkce a záruka na provedené infúzní clony se nemění.
Opravená zeď se ale bude díky vysychání na povrchu dále drobit a na staré omítce nebo zdivu budou ještě po určitou dobu vznikat další výkvěty.

· U provádění omítek bod b) a bod c) je uvažováno s tloušťkou omítky cca 2 cm. U starých především kamenných zdí bývá často tl. omítky podstatně vyšší. V tom případě je potřeba provádět tzv. podhoz  nebo vyrovnání nerovností, čímž dojde k prodloužení doby realizace a navýšení nákladů. 
Malování nově naštukovaných zdí není součástí nabídky.
Rekapitulace:

Infuzní clony (Fortesil)  14,6 x 3.390,-Kč  +  900,-Kč (doprava)    50.394,- Kč bez DPH
Cem. omítky a stěrková izolace    20 x 1.850,-Kč                           37.000,- Kč bez DPH
Sanační omítky                                35 x  1.550,-Kč                        54.250,- Kč bez DPH
Celkem ...........................................................................................141.644,- Kč bez DPH

Záruka na provedené práce:  60 měsíců
Termín realizace je možný během následujících 2  měsíců, u prací v exteriéru při teplotě min +5°C. Přesný termín bychom stanovili v okamžiku Vaší závazné objednávky dle aktuálního stavu našich kapacit a dle Vámi potvrzeného požadovaného rozsahu prací.
Pokud by bylo potřeba cokoli upřesnit nebo jste měli jakékoli dotazy, jsem k dispozici na telefonu 736 285 187 nebo na mailu.
Jako podklady k výpočtu jsou použity rozměry Vámi dodaných výkresů. Před samotným zahájením prací vždy provádíme kontrolu rozsahu prací na stavbě, neboť podklady nemusí být vždy zcela přesné.
V kalkulaci jsou použity letošní aktuální ceny, platnost nabídky je ale bohužel omezena jejich platností. (V loňském roce se ceny materiálů měnily opakovaně i během roku.)

V Plzni dne 26. 5. 2022
S pozdravem

Ing. Pavel Blovský

Tel. 736 285 187

AZ stavební chemie s.r.o.
Slovanské Údolí 24

318 00 Plzeň

info@AzStavebniChemie.cz 

IČO:  26402963

DČ: CZ 26402963

                                                                             1

