Cenová nabídka

Varnsdorfská nemocnice                                            23.5.2022

Karlova

407 47  Varnsdorf

Věc: Cenová nabídka na akci výměna PVC  na pokoji č.7. LDN 1 v objektu nemocnice 	Varnsdorf.

Vážené dámy a pánové,

předkládáme vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Cenová nabídka podle požadavků investora v objektu  nemocnice zahrnuje:

Stávající stav -

Po předběžné prohlídce se na podlaze ukazuje řada defektů, projevujících se   	nerovností podkladu na samotné podlahové krytině.

Po odkrytí PVC pásu je místy popraskaná vyrovnávací stěrka která je lehce probarvená    	Xilolitem prostupujícím ze spodní vrstvy podlahového souvrství.

Doporučení -

- dle stávajícího stavu  podkladu je nutné odfrézovat podkladní vrstvu od stěrek a nerovností až na čistý Xilolit pomocí frézy na beton a odbrousit vrchní část Xilolitu od zbytků voskových vrchních nátěrů.

Je nutné sanovat praskliny epoxidem a nerez sponami aby nedocházelo k další tvorbě prasklin v podkladu a k jejich prokreslení do podlahové krytiny.

Takto upravený Xilolitový povrch je nutné izolovat inertním Epox nátěrem na kterém je potřeba vytvořit epoxi adhézní můstek s vyžíhaným pískem a následně přelít systémovou stěrkou.

Na takto připravený podklad je možná montáž PVC pásů.

Provedení podlahářských prací:

-     frézování a zbroušení dia nástroji a následné odsátí stávajícího podkladu 	do3mm

-     odbroušení vyčnívajících částí podkladu

-     vyřezání uvolněných částí podkladu

-     systémové vyfrézování a sešití prasklin v podkladu

-     montáž chemické uzávěry

-     montáž epoxi adhézního můstku

-     vyplnění výtluků hmotou Uzin NC 182

-     vystěrkování vyrovnávací stěrkou Uzin NC 105 do 5mm

-     přebroušení a odsátí vystěrkovaného povrchu

-     montáž pásů PVC

-     montáž obvodových soklů z PVC vč. lepení

-     sváření PVC dílců svařovací šňůrou

-     úklid, doprava  materiálu

| Poz. | Název | Plocha | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokoj č. 7. LDN 1 - práce vč. materiálu zahrnují výše uvedené provedení podlahářských prací, vč. standartních spotřeb materiálů a prořezu | 36,7m2 | 64 225,- Kč |
| 2. | Cena bez DPH |  | 64 225,-Kč |
| 3. | Cena s DPH |  | 77 712,-Kč |

Platební podmínky

- dohodou

- Pozn.: - realizace výše uvedeného projektu za předpokladu vyhrazení místnosti pro skladování materiálu a přístupu k zásuvkám 220V a 380V pro svařování PVC na jednotlivých patrech.

Doufám, že cenová nabídka odpovídá vašim představám a těším se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Stanislav Deus

Pokládání podlahových krytin      Karlova 2793  Varnsdorf