Příloha č.1

Technická specifikace parametrů užitkových vozů N1 s manuální převodovkou pro svoz vzorků a kadáverů zvířat

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavků dle parametrů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Splnění požadavku (ANO- NE) | Skutečná hodnota parametru (je-li to relativní) |  |
| Pohon: |  |  |  |
| motor diesel | ANO |  |  |
| Manuální převodovka | ANO | 6-stupňová |  |
| přední náhon | ANO |  |  |
| zdvihový objem minimálně 1995 cm3 | ANO | 1997 cm³ |  |
| výkon motoru minimálně 100 kW | ANO | 107 kW |  |
| palivo: nafta | ANO |  |  |
| provozní brzdy kotoučové na všech 4 kolech | ANO |  |  |
| Karoserie: |  |  |  |
| délka alespoň 4900 mm | ANO | 5309 mm |  |
| celková výška vozidla včetně přestavby pod 2200 mm z důvodu bezpečné výšky vjezdu do garáží | ANO | 2120 mm |  |
| šíře max 2100 mm (se sklopenými zrcátky) | ANO | 1920 mm |  |
| boční dveře posuvné šíře od 907 mm | ANO | 935 mm |  |
| zadní dveře dělené, otevíratelné | ANO |  |  |
| šíře vnitřního prostoru minimálně 1150 mm | ANO | 1258 mm mezi podběhy |  |
| dálkové centrální zamykání dveří | ANO |  |  |
| barva bílá | ANO |  |  |
| vnější zrcátka vyhřívaná | ANO |  |  |
| elektrické ovládání oken | ANO |  |  |
| nosnost nákladového prostoru před přestavbou od 1 t | ANO | 1102 kg |  |
| Kabina řidiče: |  |  |  |
| výškově nastavitelné sedadlo s látkovým potahem | ANO |  |  |
| Jednomístné sedadlo pro spolujezdce | ANO |  |  |
| klimatizace kabiny řidiče | ANO |  |  |
| autorádio od výrobce vč. handsfree sady | ANO |  |  |
| výstup pro ukazatel teploty v ložném prostoru tempomat | ANO |  |  |
| pevná dělící příčka mezi ložním prostorem a kabinou řidiče | ANO |  |  |
| potahy sedadel látkové | ANO |  |  |
| loketní opěrka | ANO |  |  |
| Ostatní: |  |  |  |
| zesílení alternátoru alespoň na 140A a autobaterie na 85 Ah | ANO | 210A/85Ah |  |
| izolace ložného prostoru v chladírenské úpravě | ANO |  |  |
| Lamelové clony u dveří nákladového prostoru | ANO |  |  |
| potravinářský atest nezávadnosti obložení (součást dodávky) | ANO |  |  |
| zvýšené nároky na těsnící prvky u dveří (těsnění s praporky) | ANO |  |  |
| ložný prostor s podlahou lité pryskyřice s povrchovou protiskluzovou úpravou | ANO |  |  |
| nerezové prahové lišty | ANO |  |  |
| zapisovač teplot | ANO |  |  |
| chladící agregát s vertikálním výparníkem z důvodu nakládání a možnosti využití prostoru požadovaná hodnota chlazení +0 C až max +6 C(například Carrier nebo lepší) | ANO | Carrier Viento 300 Maxi |  |
| zámek na řadící páku | ANO |  |  |
| Prakovací senzor + kamera | ANO |  |  |
| povinná výbava (lékárnička, vesta, trojúhelník, pojistky, náhradní žárovky, náhradní pneumatika) | ANO |  |  |
| zvedák pro výměnu pneumatiky | ANO |  |  |
| dostatečná servisní sít v ČR (20-30 km) | ANO |  |  |
| náhradní disky s bezpečnými pneu pro zimní provoz od tradičního evropského výrobce s požadovaným atestem | ANO |  |  |