## Příloha č. 2 SoD

## TECHNICKÝ POPIS

Stávající stav

Školní hřiště ve stávající podobě bylo vybudováno a dokončeno v rámci celkové rekonstrukce školy ukončené v roce 2006. Školní hřiště (rozměry 19,35 m x 37,00 m) je situováno v areálu školy mezi 4. 5. a 6. pavilonem a bylo navrženo jako víceúčelové sportoviště, kde je možno provozovat kolektivní sportovní hry jako fotbal, basketbal, volejbal, házenou, tenis, nohejbal atd. Kromě vlastního hřiště je zde ještě menší plocha pro trénink (rozměry 10,10 m x14,30 m). Celková plocha sportovního povrchu a podkladových vrstev činí 827 m2. Obě sportoviště mají původní povrch – umělý trávník s křemičitým vsypem původní výšky 22 mm. Odvodnění hřiště je zajištěno celoplošným vsakem do štěrkopískových podkladních vrstev. Hřiště je opatřeno čarami na tenis, volejbal, házenou a basketbal v celkové délce 624 m.

Nový stav

V průběhu opravy nejprve bude odstraněn a zlikvidován původní povrch. V další fázi budou provedeny výkopy stávajících pokladových vrstev. Poté bude provedeno přerovnání a hutnění tří podkladních štěrkových vrstev v závislosti na frakci kameniva, nezbytných pro dobré odvodnění hřiště včetně spádování. Následovat bude pokládka nového povrchu – umělý trávník s PE monofilamentovým vlasem výšky 18 mm včetně lajnování čar.