Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy

Drapáky – ZEVO Malešice

- Soupis drapáků

Drapáky v bunkru TKO

Hydraulický polypový drapák HPD-S-5000

Počet kusů: 4 (2 ks v užívání, 2 ks náhradní)

Objem: 5 m³

Počet polypů (chapadel): 6

Výška vč. závěsu při zavřených polypových chapadlech: 3300 mm

Výška vč. závěsu při otevřených polypových chapadlech: 2905 mm

Maximální rozměr při zavřených polypových chapadlech (opsaný): 2880 mm

Maximální rozměr při otevřených polypových chapadlech (opsaný): 2837 mm

Maximální dovolený sklon: 30º

Ovládání pracovních pohybů: elektrohydraulické

Maximální tlak v hydraulickém systému při zavírání: 21 MPa

Maximální tlak v hydraulickém systému při otevírání: 19 MPa

Doba zavření polypových chapadel: 17,5 sek.

Doba otevření polypových chapadel: 12,2 sek.

Hmotnost drapáku vč. olejové náplně: 4950 kg

Maximální dovolená nosnost drapáku: 4000 kg

Zubový hydrogenerátor (čerpadlo): PARKER PGM 640 A0500

Pracovní otáčky: 1445 l/min

Pracovní průtok: 44,8 l/min

Pracovní tlak maximální: 31 MPa

Drapáky škvárového hospodářství

Lanový polypový drapák

Počet kusů: 1

Typ: 4AP132M4

Počet polypů: 8

Objem: 2,6 m³ s přeplněním na 3,2 m³

Sypná hmotnost nabíraného materiálu: 400 – 800 kg/m³

Hmotnost drapáku: 3975 kg

Lanový drapák se lžící

Počet kusů: 1

Objem: 2,5 m³

Sypná hmotnost nabíraného materiálu: 1,15 t/m³

Hmotnost drapáku: 4000 kg

Hydraulický polypový drapák HPD – 500

Počet kusů: 1

Počet polypů: 5

Objem: 0,5 m³

- Servisní opravy zařízení

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem nahlášené poruchy a závady zařízení dle následujících pravidel:

- Zjištěné poruchy a závady zařízení budou nahlášeny Zhotoviteli:

- e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxx

- Případně telefonicky na číslo HOT LINE: xxxxxxxxxxxxxxxx

- Doba nástupu na opravu je požadována do 3 dnů od nahlášení poruchy nebo závady zařízení (v případě poruchy nebo závady, která bude nahlášena jako havarijní, do 2 dnů od nahlášení poruchy nebo závady zařízení).

- Opravy budou provedeny bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10 dní od nahlášení poruchy nebo závady zařízení (v případě poruchy nebo závady, která bude nahlášena jako havarijní, nejpozději do 2 dnů od nahlášení poruchy nebo závady zařízení).

O provedených servisních opravách bude sepsána servisní zpráva, která bude odsouhlasena zástupcem Objednatele.

Kontaktní místo Objednatele pro zasílání servisní zprávy: ZEVO, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10-Malešice

- vedoucí odboru údržby a investic ZEVO, xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx

- vedoucí strojní údržby, xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx