PŘÍLOHA č.1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ

„SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO NOVÝ DOMOV KARVINÁ“

Provedení:				exteriérové
Orientace:				levá strana (při pohledu zespodu nahoru)
Počet ramen schodiště:			1 (4 schody)
Délka dráhy: 				cca 3m
Počet a typ zatáček: 			bez zatáček a zlomů
Počet zastávek:				2
Rozměr podlahy:				1200 x 900mm
Sklápění/rozložení podlahy:		elektrické
Povrchová úprava:			šopování, nástřik zinku, žárové zinkování + komaxit RAL 7040
Nosnost:				300kg
Ovládání na plošině:			spirálovitý kabel do ruky (alt. joystick nebo tlačítka)
Ovládání v zastávce:			dálkové			
Kotvení dráhy:				na sloupky do schodiště
Výkon motoru:				1,1kW / 3x230V
Napájecí napětí:				1 x 230V 
Přípojka:				kabel CYKY 3Cx2,5mm²
Max. rychlost jízdy:			0,09 m/s
Bezpečnostní prvky dle EN 81-40:		ANO
Připojení k síti:				zajistí ALTECH
Záruční doba:				60 měsíců

Dodávka déle obsahuje:
- zaměření prostoru a vypracování výkresové dokumentace
- demontáž a likvidaci stávající plošiny
- zkoušku nového zařízení po montáži
- proškolení obsluhy
- 1x ročně servisní prohlídka do roku 2027, včetně

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCI ZAKÁZKY:

Libor Fojtík, obchodní technik

Tel. 603 541 963

Email: lfojtik@altech.cz

Adresa: ALTECH, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště