PP /  NM -  Zneužitá muzea / 08/2022

architekti

robust architects - sdružení architektů pod křížkem 3 praha 4 147 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ing. arch. ondřej busta ing. arch. robert damec ing. arch. helena busta, čka 03 738 investor

národní muzeum václavské náměstí 68

115 79 praha 1

/txt

Anotace: Prostorové řešení výstavy vychází z kurátorského libreta. Rozdělení a počet jejích jednotlivých částí je rozvržen do prostoru sálu a vstupního předsálí.

# Leitmotiv o koncept

Předměty ze sbírek muzeí dělnických hnutí představit jako předměty výzkumu, jako hodnotné nosiče informací o náladách své doby a jejího propagandistického diskurzu. Hlavním prostředkem se k tomu stává formalizace prostředí vystavovaných předmětů, odkaz na typický materiál hojně používaný v éře komunismu ve druhé  polovině dvacátého století. Vlna! Vlnitý laminát, materiál skvělých vlastností i estetických kvalit.  Odkazující k podobě vln betonových plotovek i nekonečných plotů z vlnitého plechu lemující ulice tehdejších měst. Vlnitý sklolaminát je vybrán mléčný a částečně prosvítá nosná konstrukce ze smrkových střešních latí, tvoří prostorové zajímavý celek, a částečně propouští světlo. Veškeré grafické tisky jsou lepeny na středový zapuštěný pás z MDF, který tvoří kontinuální polici (knihovnu). Vitríny jsou zapuštěny do uskočeného pásu výstavní stěny a nasvíceny LED pásky ze tří stran.

# Konstrukční řešení

Výstavní stěny a sokl jsou tvořeny ze smrkových střešních latí sešroubováno samořeznými vruty z pohledové strany opláštěny sklolaminátovou vlnou v rolí, fixováno metrickými šrouby na závit s matkou a podložkou. Středový uskočený  výstavní pás je tvořen z MDF 12 mm kromě spodní police, která je z MDF 18 mm. Všechny části z MDF jsou opatřeny nátěrem (barva dle grafika).Osvětlení expozice je řešeno pomocí stávajícího osvětlovacího systému a ve vnitřních prostorách vestavěných nik a vitrín jsou umístěny led diodové pásky v liště, případně led reflektory, napájené přes trafo.

Podmínky instalace

- zakázány stavební úpravy - zednické zásahy

- zákaz natírání zdí jinou než paropropustnou barvou 3) zákaz vrtání do zdí - v případě potřeby doporučujeme využít představné panely

4) polepování zdí neprodyšnou folií - možno využít papírové tapety 5) alespoň během de/instalace nutno pokrýt podlahu ochranou proti poškrábání a rozbití mramorových dlaždic 6) k nasvícení výstavy je třeba využít pouze bodové reflektory umístěné v pojízdných lištách, nikoliv nouzové osvětlení (nástěnné a stropní) - během stavby ještě před samotným postavením výstavy doporučujeme pomocí pojízdné věže vyměnit případné nefunkční světelné zdroje; nouzové osvětlení stropní je možno využít při instalaci

Sklolaminátová vlnitá	způsob uchycení role Guttagliss PES - přírodní

/txt

/ stávající stav

001/ půdorys / 1:65

| P01 | P02 | P03 | P04 |
| --- | --- | --- | --- |

002 / výstavní stěny předsálí / 1:65

ROZVINUTÉ POHLEDY

PŮDORYS

| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

S01

S02

S03

S04

S05

SCHÉMA

ZASKLENÉ VITRÍNY

POLYKARBONÁT

GRAFIKA NA STĚNÁCH

GRAFIKA VE VITRÍNÁCH

003

ROZVINUTÉ POHLEDY

PŮDORYS

S06

S07

S08

SCHÉMA

ZASKLENÉ VITRÍNY

| S06 | S07 | S08 |
| --- | --- | --- |

POLYKARBONÁT

GRAFIKA NA STĚNÁCH

GRAFIKA VE VITRÍNÁCH

004

005

# půdorys ŘEZ STĚNOU	ŘEZ VITRÍNOU

006 / řez výstavní stěnou a vitrínou

# ŘEZ VITRÍNOU	ŘEZ NIKOU

007 / řez vitrínou na prosorb a nikou / 1:

# ŘEZ STĚNOU

008 / řez výstavní stěnou - uchycení LCD / 1:

1000

PŮDORYS

3500

3000

400

750

BOČNÍ POHLED

1570

1450

700

2700

1800

PALETA PRO SOCHU

009 / SOKLY / 1:

axo 01 axo 02

axo 03 axo 04

axo 05

axo 06

axo 07 /

/ exponát /