Objednávka č. 40/2022

Dodavatel:	Vavroušek Jiří

Máchova 4

795 01 Rýmařov

Tel.:		603 531 811

E-mail:	jirkadomasovak@gmail.com

Objednáváme u Vás materiál.

Akce:	kotelna Prima

Dohodnutá cena:	214.091,- Kč bez DPH

Kontakt:			Havelka Miroslav, 702 630 253

Termín dodání:		dle domluvy

Platba:			bankovním převodem

S pozdravem

Ing. Tomáš Köhler

jednatel společnosti

V Rýmařově 13.10. 2022

Fakturační adresa:

Teplo Rýmařov s.r.o.

Okružní 1364/51

795 01  Rýmařov

| S: | 2022_109 | Kotelna Prima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | 01 | Vytápění |  |  |  |  |
| R: | 01 | Vytápění |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 11 553,00 |
| - 1 | - 998713101 | - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | - t | - 0,05000 |  | - 0,00 |
| - 2 | - 713-M01 | - Montáž tepelné izolace | - m | - 53,00000 |  | - 0,00 |
| - 3 | - 631547116 | - Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | - m | - 15,00000 | - 141,00 | - 2 115,00 |
| - 4 | - 631547217 | - Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | - m | - 37,00000 | - 174,00 | - 6 438,00 |
| - 5 | - 631547219 | - Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | - m | - 15,00000 | - 200,00 | - 3 000,00 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 2 140,00 |
| - 6 | - 733111125 | - Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 včetně montáže | - m | - 6,00000 | - 148,00 | - 888,00 |
| - 7 | - 734209114 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | - kus | - 2,00000 |  | - 0,00 |
| - 8 | - 723-001 | - Kulový kohout pro topné plyny, DN25 | - ks | - 2,00000 | - 244,00 | - 488,00 |
| - 9 | - 723-002 | - Manometr, 0-6 bar, spodní připojení, DN10 včetně kondenzační smyčky a montáže | - ks | - 2,00000 | - 382,00 | - 764,00 |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 119 331,00 |
| - 10 | - 732339108 | - Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l | - soubor | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 11 | - 732429111 | - Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | - soubor | - 4,00000 |  | - 0,00 |
| - 12 | - 998732101 | - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | - t | - 1,50000 |  | - 0,00 |
| - 13 | - 732-M01 | - Montáž úpravny vody | - soubor | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 14 | - 732-M02 | - Montáž zásobníku teplé vody | - soubor | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 15 | - 732-M03 | - Montáž kondenzačního kotle | - soubor | - 2,00000 |  | - 0,00 |
| - 16 | - 732-001 | - Expanzní nádoba Reflex N 200 l, 6 bar, d634 mm | - ks | - 1,00000 | - 7 125,00 | - 7 125,00 |
| - 17 | - 732-002 | - Plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 50, 50 kW včetně neutralizačního zařízení a odkouření 80 mm | - ks | - 2,00000 |  | - 0,00 |
| - 18 | - 732-003 | - Rozdělovač otopných okruhů, DN100, L= 1000 mm 1x DN50, 4x DN40, 1x DN15, včetně izolace MW tl. 50 mm | - ks | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 19 | - 732-004 | - Sběrač otopných okruhů, DN100, L= 1000 mm 1x DN50, 4x DN40, 1x DN15, včetně izolace MW tl. 50 mm | - ks | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 20 | - 732-005 | - Oběhové čerpadlo Magna 3 25-80, Q= 3,4 m3/h, H= 5 m, P= 116 W 1x230 V, 5/60 Hz | - ks | - 4,00000 | - 12 508,00 | - 50 032,00 |
| - 21 | - 732-006 | - Patronová úpravna vody otopného systému | - ks | - 1,00000 | - 2 299,00 | - 2 299,00 |
| - 22 | - 732-007 | - Zásobník teplé vody RBC750, 1 výměník, objem 748 l | - ks | - 1,00000 | - 59 875,00 | - 59 875,00 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 15 831,00 |
| - 23 | - 733111115 | - Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 včetně montáže | - m | - 15,00000 | - 148,00 | - 2 220,00 |
| - 24 | - 733111116 | - Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 včetně montáže | - m | - 13,00000 | - 192,00 | - 2 496,00 |
| - 25 | - 733111117 | - Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 včetně montáže | - m | - 32,00000 | - 221,00 | - 7 072,00 |
| - 26 | - 733111118 | - Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 včetně montáže | - m | - 13,00000 | - 311,00 | - 4 043,00 |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 64 438,00 |
| - 27 | - 734209103 | - Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | - kus | - 33,00000 | - 74,00 | - 2 442,00 |
| - 28 | - 734209113 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | - kus | - 8,00000 | - 88,00 | - 704,00 |
| - 29 | - 734209115 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | - kus | - 2,00000 | - 203,00 | - 406,00 |
| - 30 | - 734209116 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | - kus | - 8,00000 | - 321,00 | - 2 568,00 |
| - 31 | - 734209117 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | - kus | - 26,00000 | - 460,00 | - 11 960,00 |
| - 32 | - 734209118 | - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | - kus | - 2,00000 | - 678,00 | - 1 356,00 |
| - 33 | - 734-013 | - Teploměr s jímkou, 0-120 °C, zadní připojení, DN15 včetně montáže | - ks | - 10,00000 | - 288,00 | - 2 880,00 |
| - 34 | - 734-014 | - Manometr, 0-6 bar, spodní připojení, DN10 včetně kondenzační smyčky a montáže | - ks | - 11,00000 | - 382,00 | - 4 202,00 |
| - 35 | - 734-015 | - Automatický odvzdušňovací ventil, DN15 | - ks | - 8,00000 | - 181,00 | - 1 448,00 |
| - 36 | - 734-001 | - Vypuštěcí kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, DN15 | - ks | - 23,00000 | - 74,00 | - 1 702,00 |
| - 37 | - 734-002 | - Kulový kohout, DN15 | - ks | - 8,00000 | - 88,00 | - 704,00 |
| - 38 | - 734-003 | - Pojistný ventil, 3 bar, DN15 | - ks | - 2,00000 | - 162,00 | - 324,00 |
| - 39 | - 734-004 | - Kulový kohout, DN25 | - ks | - 1,00000 | - 204,00 | - 204,00 |
| - 40 | - 734-005 | - Regulační ventil Hydrocontrol VTR, DN32, včetně měřících ventilků | - ks | - 4,00000 | - 2 346,00 | - 9 384,00 |
| - 41 | - 734-006 | - Kulový kohout, DN32 | - ks | - 2,00000 | - 321,00 | - 642,00 |
| - 42 | - 734-007 | - Uzavírací klapka se servopohonem ON/OFF, 230 V, DN32 | - ks | - 2,00000 | - 2 079,00 | - 4 158,00 |
| - 43 | - 734-008 | - Kulový kohout, DN40 | - ks | - 18,00000 | - 460,00 | - 8 280,00 |
| - 44 | - 734-009 | - Filtr závitový s integrovaným magnetem, DN40 | - ks | - 4,00000 | - 336,00 | - 1 344,00 |
| - 45 | - 734-010 | - Zpětná klapka, DN40 | - ks | - 4,00000 | - 334,00 | - 1 336,00 |
| - 46 | - 734-011 | - Kulový kohout, DN50 | - ks | - 2,00000 | - 677,00 | - 1 354,00 |
| - 47 | - 734-012 | - Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, DN50 | - ks | - 1,00000 | - 3 908,00 | - 3 908,00 |
| - 48 | - 734-016 | - Elektromagnetický ventil se servopohonem ON/OFF, 230 V, DN25 | - ks | - 1,00000 | - 3 132,00 | - 3 132,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 798,00 |
| - 49 | - 731200826R00 | - Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | - kus | - 2,00000 |  | - 0,00 |
| - 50 | - 733110806R00 | - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | - m | - 60,00000 |  | - 0,00 |
| - 51 | - ON01 | - Autorský dozor, včetně dopravy | - hod | - 16,00000 |  | - 0,00 |
| - 52 | - ON02 | - Nepředvídatelné práce na stavbě | - hod | - 10,00000 |  | - 0,00 |
| - 53 | - ON04 | - Topná a tlaková zkouška | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 54 | - ON05 | - Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění systému | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 55 | - ON06 | - Mimostaveništní doprava | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 56 | - ON07 | - Zařízení staveniště | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 57 | - ON08 | - Orientační štítky | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 58 | - ON09 | - Kompletační činnost | - kompl | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 59 | - ON10 | - Návarek 1/2" pro MaR | - ks | - 21,00000 | - 38,00 | - 798,00 |
| - 60 | - ON11 | - Demontáž zbytku otopného systému | - soubor | - 1,00000 |  | - 0,00 |
| - 61 | - ON12 | - MaR dle standardů objednatele | - soubor | - 1,00000 |  | - 0,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 214 091,00 |