Příloha č. 1

Specifikace

| Příloha č.1, SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| minimální požadované parametry: |  |  |  |  |  |
| Název | Množství | MJ | Cena | Rozměr | Příkon |
| KONVEKTOMAT EL. 6x GN 1/1 | 1 | ks | 226 402,00 | 850x842x754 | 11 kW / 400V |
| - Počet jídel za den: 30 - 100 |  |  |  |  |  |
| - Režim vaření v páře 30 °C – 130 °C, režim horký vzduch 30 °C – 300 |  |  |  |  |  |
| °C, režim kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C. |  |  |  |  |  |
| - Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací |  |  |  |  |  |
| vlhkosti s přesností na procenta. |  |  |  |  |  |
| - Dynamické proudění vzduchu díky inteligent. obousměrnému výkonnému |  |  |  |  |  |
| ventilátoru s 5 rychlostmi s inteligent. řízením. |  |  |  |  |  |
| - Inteligent. regulace postupů přípravy s autom. přizpůsobením kroků |  |  |  |  |  |
| vaření s cílem dosáhnout definovaného výsledku nezávisle na obsluze, |  |  |  |  |  |
| velikosti pokrmu a množství. |  |  |  |  |  |
| - Intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až |  |  |  |  |  |
| 12 kroků. |  |  |  |  |  |
| - Optická signalizace vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému |  |  |  |  |  |
| osvětlení LED |  |  |  |  |  |
| - Autom. opětovné zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku |  |  |  |  |  |
| proudu max. 15 minut |  |  |  |  |  |
| - Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při teplotách |  |  |  |  |  |
| do 100°C. |  |  |  |  |  |
| - Funkce zvýšený výkon páry. |  |  |  |  |  |
| - Integr. systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. |  |  |  |  |  |
| - Vpichová sonda se 6 měřicími body a aut. korekce chyb chybných |  |  |  |  |  |
| vpichů |  |  |  |  |  |
| - Integrovaná ruční sprcha s autom. navíjením a nastav. funkcí |  |  |  |  |  |
| rozprašování a vodního paprsku |  |  |  |  |  |
| - Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelné |  |  |  |  |  |
| ukládání a správa v síťovém řešení na bázi cloudu. |  |  |  |  |  |
| - Rozhraní Ethernet s ochranou IP ke kabelovému připojení k síti, |  |  |  |  |  |
| rozhraní WLAN k bezdrátovému připojení na bázi cloudu, rozhraní USB |  |  |  |  |  |
| sloužící k místní výměně dat. |  |  |  |  |  |
| - Devět programů čištění k bezobslužnému čištění, s autom. čištěním a |  |  |  |  |  |
| odvápněním. Rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušenou |  |  |  |  |  |
| a hygienickou přípravu. Provoz nevyžaduje napojení na externí |  |  |  |  |  |
| změkčovač vody. |  |  |  |  |  |
| - Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů IPX5 |  |  |  |  |  |
| MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 2x 25 ltr. | 1 | ks | 409 842,00 | 1100x938x485 | 21 kW / 400 V |
| - počet jídel na výdej: 50-100 |  |  |  |  |  |
| - nízkoteplotní vaření |  |  |  |  |  |
| - WIFI + ethernet |  |  |  |  |  |
| - USB |  |  |  |  |  |
| Inteligentní asistenti |  |  |  |  |  |
| Popis zařízení a charakteristiky |  |  |  |  |  |
| - Inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického |  |  |  |  |  |
| přizpůsobení průběhu přípravy |  |  |  |  |  |
| - Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro |  |  |  |  |  |
| dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická |  |  |  |  |  |
| účinnost |  |  |  |  |  |
| - Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů |  |  |  |  |  |
| obsahujících až 12 kroků |  |  |  |  |  |
| - Jednoduchý přenos programů na další varné systémy díky |  |  |  |  |  |
| zabezpečenému cloudovému propojení se systémem, nebo přes flash disk |  |  |  |  |  |
| USB |  |  |  |  |  |
| - Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický |  |  |  |  |  |
| držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také |  |  |  |  |  |
| automatická korekce chyb v případě chybných vpichů |  |  |  |  |  |
| - Automatické napouštění vody s přesností na litry |  |  |  |  |  |
| - Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v |  |  |  |  |  |
| pánve (bez nutnosti sklápění, bez podlahového odtokového žlábku) |  |  |  |  |  |
| - Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí |  |  |  |  |  |
| rozprašování a vodního paprsku |  |  |  |  |  |
| - Integrovaná zásuvka 230V (pro napětí s nulovým vodičem) |  |  |  |  |  |
| - Integrované rozhraní Ethernet (volitelné) sloužící ke kabelovému |  |  |  |  |  |
| připojení k síťovému řešení na bázi cloudu |  |  |  |  |  |
| - Centrální správa zařízení, správa receptů, nákupních košíků a |  |  |  |  |  |
| programů, správa dat HACCP, správa údržby |  |  |  |  |  |
| - Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F) |  |  |  |  |  |
| - Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření) |  |  |  |  |  |
| - Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5 |  |  |  |  |  |
| - Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních |  |  |  |  |  |
| hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí |  |  |  |  |  |
| zařízení |  |  |  |  |  |
| - Barevný TFT displej 10,1“ a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým |  |  |  |  |  |
| rozlišením |  |  |  |  |  |
| - Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě |  |  |  |  |  |
| a potvrzení vybraných možností |  |  |  |  |  |
| - Akustické povely a vizuální zobrazení v případě nezbytných zásahů |  |  |  |  |  |
| uživatele |  |  |  |  |  |
| - Návod k použití a návod k obsluze lze na displeji zařízení zobrazit |  |  |  |  |  |
| v závislosti na akci |  |  |  |  |  |
| PODESTAVBA POD PÁNEV , 2x 25 ltr. | 1 | ks | 32 791,50 | 1100x899x595 |  |
| - Celonerezové provedení. |  |  |  |  |  |
| - 2x výsuvná police, káždá s nosností 40 kg. |  |  |  |  |  |
| - 6 párů vsunů pro GN 1/1. |  |  |  |  |  |
| - Boční stěny opláštěné. |  |  |  |  |  |
| - Zadní strana prostorů se vsuvy na GN otevřená. |  |  |  |  |  |
| - Zadní strana středového prostoru opláštěná. |  |  |  |  |  |
| - Zadní lem. |  |  |  |  |  |
| - Vzadu na PD 2x kotevní hrot (prům. 6 mm, výška 9 mm). |  |  |  |  |  |
| BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ | 1 | ks | 21 730,50 |  |  |
| 1x – stěrka |  |  |  |  |  |
| 2x – rameno pro automatické zvedání a spouštění |  |  |  |  |  |
| 1x – varný koš |  |  |  |  |  |
| 1x – fritovací koš typu |  |  |  |  |  |
| 1x – síto typ |  |  |  |  |  |
| 2x – rošt dna pánve typ |  |  |  |  |  |
| 1x – čisticí houbička. |  |  |  |  |  |
| DOPRAVA A MONTÁŽ JE SOUČASTÍ DODÁVKY |  |  | 6 900,00 |  |  |
| SLEVA |  |  | -30 000,00 |  |  |
| CELKEM BEZ DPH : |  |  | 667 666,00 |  |  |
| CELKEM DPH 21% : |  |  | 140 209,86 |  |  |
| CELKEM VČETNĚ DPH : |  |  | 807 875,86 |  |  |