# Příloha 1 – Podrobná technická specifikace

## Úvod

Předmětem zakázky je pořízení barevných leteckých měřických snímků, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu barevného ortofota, true-ortofota a digitálního modelu povrchu (dále DSM). Společně s RGB barevnými snímky budou pořizovány ve vegetačním období i infračervené snímky (NIR - Near Infrared).

Letecké snímky budou pořizovány pro celé území Prahy (cca 660 km2) 2x ročně v letech 2023, 2024 a 2025 vždy ve vegetačním a mimovegetačním období.

## Požadavky na pořizovaná data

- Obecné podmínky snímání

Snímkování bude probíhat 2x ročně pro celé území Prahy v rozsahu zájmového území vymezeného v bodě 8 této specifikace. Snímkování ve vegetačním období proběhne v termínu červen – září, mimovegetační snímkování v jarním období před nástupem rašení stromů. Přesné datum snímkování bude vždy navrženo dodavatelem a písemně formou emailu odsouhlaseno zadavatelem.

Letecké snímkování bude probíhat za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek (ideálně bezoblačné počasí) a v co nejkratším časovém rozmezí mezi letovými dny, maximálně v rozmezí 14 dnů.  Minimální výška slunce nad obzorem musí být 30°.

Povinností dodavatele je zajištění všech nezbytných povolení k samotnému letu. Konkrétní specifikace parametrů jako je: hladina letu, typ letadla, termíny snímkování a jiné budou zvoleny tak, aby byly splněny všechny požadavky na přesnost a rozlišení výsledných produktů jednotlivých etap, uvedených v přehledové tabulce níže.

Upozornění od Letecké informační služby ŘLP – minimání letová výška pro provádění činností nad vymezeným zájmovým územím Prahy je obvykle 5000 stop.  Uchazeč zajistí koordinaci s ŘLP ohledně letového plánu vč. výšky v dostatečném předstihu před realizací konkrétní etapy.

Objednatel nemůže být nápomocen při získání těchto povolení, jsou plně v kompetenci dodavatele.

Požadavkům bude odpovídat i výběr měřičské kamery a dalšího technického vybavení.

Parametry snímkování budou nastaveny způsobem, umožňujícím tvorbu ortofota s velikostí pixelu ne větším než 10 cm/px pro vegetační a 5 cm/px pro mimovegetační ortofoto s dodržením podélných a příčných překrytů mezi snímky dle tabulky.

Ve snímaném území je potřeba zřídit a zaměřit kontrolní síť vlícovacích bodů. Jejich počet, rozmístění a způsob signalizace by měl zajistit získání požadované  přesnosti procesu následné aerotriangulace. Přitom je možné využít také stávající síť vlícovacích bodů IPR pro potřeby pořizování ortofot. Seznam vlícovacích bodů a jejich parametry jsou ke stažení zde: https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/DdYYNLbwr7HYLT5

- Pořízení leteckých měřických snímků

Snímky musí splňovat podmínku náletu provedeného po osách rovnoběžných se souřadnicovým systémem S-JTSK Krovak East North (kód EPSG 5514). Požadovaný minimální podélný a příčný překryt každého snímkování je určen přehledovou tabulkou níže.

Pořízeny budou:

- RGB letecké měřické snímky v přirozených barvách - každý rok vegetační i mimovegetační

- Infračervené letecké měřické CIR snímky v nepravých barvách (false color, nazývaného rovněž obvykle CIR – Color Infrared) )  - každý rok pouze 1x ve vegetačním období (červen – září).

Při snímkování budou uloženy souřadnice středu snímkování (dGPS) a registrovány hodnoty úhlů vnější orientace (IMS). Hodnoty prvků vnější orientace budou uloženy v textovém souboru.

Bude provedeno radiometrické a fotometrické vyrovnání všech snímků za účelem sjednocení kontrastů a jejich barevného podání.

## Požadované výstupy a jejich specifikace

- Letecké měřické snímky RGB + Infračervené letecké měřické snímky

LMS budou dodávány ve formátu TIF s bezztrátovou kompresí  (16bit s informací minimálně 12bit ve zdrojových snímcích) a formátu JPG (komprese  95) a opatřeny plnými metadaty o technických a polohových parametrech snímků umožňujících návazné analytické zpracování. Součástí metadatového popisu bude i datum snímkování a záznam o kalibraci fotogrammetrické kamery.

- Barevné ortofoto

Z leteckých měřických snímků bude vytvářeno 2x ročně bezešvé ortofoto v připrozených barvách  s velikostí pixelu maximálně 10 cm pro vegetační snímkování a maximálně 5 cm pro mimovegetační snímkování. Absolutní polohová přesnost ortofot bude do 20 cm, respektive do 10 cm pro snímkování 5cm/px.   => mp (RMSE) = 0,20 m respektive 0,10 m v horizontální rovině

Při zpracování ortofota budou provedeny barevnostní korekce a výsledné ortofoto bude barevně vyrovnané pro možnost spojitého zobrazení či tisku.

Požadované výstupy:

- Soubory ortofot s rozlišením 10 cm nebo 5 cm podle přehledové tabulky jednotlivých etap, rozdělené do souborů dle kladu mapových listů ZMVM 1:1000. Soubory budou pojmenovány dle tohoto listokladu ve formátu např. „prah_4-2-12.tif“.

- Odvozený soubor ortofota s velikostí pixelu 2,5 m který bude vytvořen jako jeden soubor celého území.

Každý soubor dodávaného ortofota bude georeferencován v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East North (kód EPSG 5514). Soubory ortofota budou předány ve formátech TIF + TFW  a  JPG + JGW.

- Infračervené CIR ortofoto

Z infračervených leteckých měřických snímků bude vytvářeno v etapách 2, 4 a 6 bezešvé ortofoto se základní velikostí výsledného pixelu (rozlišení) 10 cm.

Při zpracování ortofota budou provedeny barevnostní korekce a výsledné ortofoto bude barevně vyrovnané pro možnost spojitého zobrazení či tisku.

Požadované výstupy:

- Soubory ortofot s rozlišením 10 cm, rozdělené do souborů dle kladu mapových listů ZMVM 1:1000. Soubory budou pojmenovány dle tohoto listokladu ve formátu např. „prah_4-2-12.tif“.

- Odvozený soubor ortofota s velikostí pixelu 2,5 m který bude vytvořen jako jeden soubor celého území.

Každý soubor dodávaného ortofota bude georeferencován v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East North (kód EPSG 5514). Soubory ortofota budou předány ve formátech TIF + TFW  a  JPG + JGW.

- Barevné true-ortofoto

Z leteckých měřických snímků bude v etapě 6 vytvořeno automaticky kolmé true-ortofoto se základní velikostí výsledného pixelu (rozlišení) 10 cm.

Při zpracování ortofota budou provedeny barevnostní korekce a výsledné ortofoto bude barevně vyrovnané pro možnost spojitého zobrazení či tisku.

Požadované výstupy:

- Soubor ortofot s rozlišením 10 cm rozdělené do souborů dle kladu mapových listů ZMVM 1:1000. Soubory budou pojmenovány dle tohoto listokladu ve formátu např. „prah_4-2-12.tif“.

- Odvozený soubor ortofota s velikostí pixelu 2,5 m který bude vytvořen jako jeden soubor celého území.

Každý soubor dodávaného ortofota bude georeferencován v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East North (kód EPSG 5514). Soubory ortofota budou předány ve formátech TIF + TFW  a  JPG + JGW.

- DSM

Digitální model povrchu (DSM) pro celé území hlavního města Prahy bude získán metodou automatického odvození (autokorelace obrazových bodů) z originálních leteckých měřických snímků mimovegetačního snímkování.

DSM bude pořízen ve formátu ESRI Grid s rozlišením 20 cm. Výpočetní rozlišení bude minimálně 10 cm. DSM musí mít při porovnání s výškově geodeticky zaměřenými body na povrchu vedenými v Digitální Technické mapě Prahy maximální odchylku výšky 0,3 m.

V místech, kde je vymezena hladina Vltavy a Berounky a dalších vodních ploch, budou výšky interpolované z leteckých snímků nahrazeny výškami z Digitálního modelu terénu Prahy. Přechody mezi těmito dvěma zdroji výšek povrchu budou vyhlazeny.

Požadované výstupy:

a)	DSM ve formátu ESRI Grid s rozlišením 25 cm a 1 m

b)	Bodový DSM vypočtený autokorelací originálních leteckých měřických snímků s výpočetním rozlišením 10 cm ve formátu LAS

c)	Převzorkované bodové DSM s rozlišením 25 cm ve formátu LAS

Požadované vlastnosti DSM ve formátu  ESRI Grid:

a)	Hodnota buněk bude nadmořská výška povrchu ve výškovém systému Bpv, uvádena v v metrech na tři platná desetinná místa

b)	Souřadnicový systém S-JTSK Krovak East North (kód EPSG 5514)

c)	Část rastru mimo oblast snímkování bude oklasifikována jako NoData

- Technická zpráva a seznamy souřadnic

Z každé etapy bude zpracována technická zpráva obsahující informace o parametrech snímkování, použitém technickém vybavení a SW a použitých metodách zpracování dat a tvorby produktů.

Přílohami technické zprávy budou minimálně:

- protokol letu

- kalibrační protokoly

- plný protokol AAT

- datová vrstva kladu mapových listů obsahující středy snímků s datem a časem snímkování ve formátu SHP

- seznam souřadnic vlícovacích bodů

- Odevzdání

Všechna data budou odevzdána zadavateli na vhodném nosiči, přičemž tento nosič je součástí dodávky.

- Součinnost zadavetele

Pro zpracování požadovaných datových sad budou vybranému dodavateli zadavatelem poskytnuta:

- Data zájmového území zakázky ve formátu SHP https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/MDbPFFuXwtr9z16

- Vymezení vodních ploch na území Prahy ve formátu SHP

https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/0bmcHjxJXSm5QiX

- Stávající síť vlícovacích bodů ve formátu XLS https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/DdYYNLbwr7HYLT5

- Poslední aktuální Digitální model terénu Prahy

## Přehledová tabulka výstupů dle jednotlivých etap

Shrnující tabulka požadavků na obsah a přesnost produktů členěná dle etap.

|  |  | rozlišení cm/px | minim. překryt podélný/příčný | RGB ortofoto | RGB true-ortofoto | CIR ortofoto | DSM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | 2023 - mimovegetační | 5 | 80/60 | ANO | NE | NE | ANO |
| Etapa 2 | 2023 - vegetační | 10 | 60/30 | ANO | NE | ANO | NE |
| Etapa 3 | 2024 - mimovegetační | 5 | 80/60 | ANO | NE | NE | ANO |
| Etapa 4 | 2024 - vegetační | 10 | 60/30 | ANO | NE | ANO | NE |
| Etapa 5 | 2025 - mimovegetační | 5 | 80/60 | ANO | NE | NE | ANO |
| Etapa 6 | 2025 - vegetační | 10 | 80/60 | ANO | ANO | ANO | NE |