Základní parametry nabízených komponentů vybavení laboratoře

# Precizní stacionární okružní pila pro pořizování velmi tenkých vzorků pro následnou analýzu dřeva a materiálů na jeho bázi

Dendrocut

výrobce: Walesch Electronic GmbH, Švýcarsko

Základní technické parametry:
Průměr řezného kotouče: min.63 mm 
Otáčky: regulovatelné od cca 900 do cca 3000 ot/min
Hloubka řezu (minimální): 15 mm
Rozsah posunu kotouče:
Ve směru osy x: 280 mm
Ve směru osy y: 100 mm
Ve směru osy z: 50 mm
Šířka vzorku: 1.0 - 5mm
Zdroj napájení: 220V
Rozměry zařízení: 620 x 660 x 555 mm
Váha: 130kg

Příslušenství:

Série klíčů pro základní seřizování a údržbu
Náhradní pilové kotouče min. 6ks
Vysavač s nástavcem na odsávání pilin

# Systém pro digitalizaci odebraných vzorků dřev (vývrtů i kotoučů) pro následnou obrazovou analýzu.

Stůl pro automatické makro-snímkování dendrochronologických vzorků
Skippy WSL 
Výrobce:  WSL, Švýcarsko

Systém pro digitalizaci letokruhů z vývrtů a disků, včetně dlouhých mikrosekcí (až do délky 40 cm) prostřednictvím procházejícího světla. To umožňuje dendrogeomorfní analýzy změn dřeva v mikrořezech pořizovaných pomocí WSL-Core-Microtome.
Součástí stolu je vysoce kvalitní fotoaparát Sony Alpha 7R IV a objektiv Sony FE 90mm f/2.8 Macro

# Zařízení pro úpravu dendrochronologického materiálu

Mikrotom

WSL-Core-microtome
Výrobce:  WSL, Švýcarsko

Možnost pořizovat dendrochronologické vzorky pro zkoumání buněčné struktury s rovnoměrnou mikrotloušťkou a bez deformací.  Vytváří i upravuje pro následnou digitalizaci a obrazovou analýzu běžné typy odebraných vývrtů až do průměru 12 mm a délky 400 mm.

# SW platforma umožňující využívání speciálního systému pro dendrochronologickou analýzu odebraných vzorků dřevin

Analytický SW systém 
ROXAS
výrobce:
SWL, Švýcarsko, 
a nosná SW platforma Image-Pro Plus v. 7 
výrobce:
Media Cybernetics, USA

Analytický systém ROXAS SW je speciální SW pro efektivní a flexibilní analýzu anatomických rysů v xylému a dalších tkáních včetně floému, paprsků a také jehličnanů, vyvinutý a využívaný Švýcarským federálním institutem pro výzkum lesů, sněhu a krajiny (WSL)

K dispozici jsou zejména funkce: 
a) Automatické zpracování obrazu
Zlepšení kontrastu, vylepšení hran
b) Automatická detekce buněk a prstenů, rozpoznávání letokruhů a buněk ve velkých vzorcích (lineárních i kruhových), detekce a filtrování buněk podle barvy, velikosti, tvaru a kontextu
Automatické filtry pro odstranění částic a výčnělků z buněčných stěn
c) Efektivní ruční úprava buněk a ohraničení prstenců, měření vizualizována jako upravitelné vektorové překryvy
Toolbox pro automatické filtrování buněk pomocí složitých kritérií
Mazání, kreslení, korekce, vracení nástrojů obrysů lumenu buněk a hranic prstenců
Řízení kvality:  tříděný seznam největších a nejmenších buněk
d) Výstup dat v řadě parametrů, export do MS Excel a textových souborů, funkce spojení dat ze všech analyzovaných snímků do jednoho souboru
e) Dávkové zpracování
f) Analýza přizpůsobení -Knihovna konfigurací a tvorba vlastních
Přizpůsobení barev vektorových překryvů (buňky, okraje prstenců, AOE, AOI)
g) Další funkce: Analýza délky šířky a plochy snímaných jehličnanů, analýza tkáně v kruhových průřezech

Image-Pro Plus je (komerční) nosná SW platforma, kterou analytický systém využívá.

# Zařízení pro měření toku mízy na stojících stromech

Soustava propojených snímačů pro zachycení fyziologických pochodů dřevin

Sap flow system EMS 81

výrobce: EMS Brno, Česká Republika

Základní specifikace:
Měřicí jednotka MicroSet 8X
Přímé zahřívání kmenových tkání
Hodnoty průtoku mízy kg/h:
Rozsah průtoku mízy (dT=1K) 0 až 0,38 kg/h na cm;
Rozsah průtoku mízy (dT=2K) 0 až 0,188 kg/h na cm;
Rozsah průtoku mízy (dT=3K) 0 až 0,13 kg/h na cm;
Rozsah xylémového odporu 300 Ohm až 35 kOhm
Široký rozsah provozního napětí 10 – 16,5 V DC
Maximální topný výkon 2,4 W (omezený)
Průměrná účinnost lepší než 85 %
Topné napětí AC 1 kHz, nesinusové, max 150 Vef @25 kΩ
Průměrná proudová spotřeba cca 20 mA až 50 mA denní průměr
Kapacita paměti 256 kB; cca 120 000 odečtů; nevolatilní
Záložní baterie (pro vnitřní hodiny)
Komunikace speciálním IrDA/USB kabelem
Rozměry 160 x 80 x 60 mm; 500 g
Pracovní prostředí -20 až 50 °C; 0 až 100% RV
Senzor průtoku SAP SF81
Délka 80 mm
Vzdálenost mezi elektrodami 20 mm
Snímače teploty: čtyři termočlánky v nerezových jehlách (průměr 1 mm)

# Zařízení pro kontinuální měření změn tloušťky stromů na základě změn obvodové míry

Digitální přírůstoměr s průběžným ukládáním dat

Dendrometr DRL26D
výrobce:  EMS Brno, Česká republika

Základní specifikace snímače přírůstu: 
Rozsah měření přírůstu obvodu: 64 mm
Linearita: 1 % plného rozsahu
Rozlišení: 1 μm
Vnitřní přesnost teploty: ± 0,3 °C
Teplota provozního prostředí: -40 až 60 °C
Vlhkost provozního prostředí: 0 až 100 %
Velikost paměti (kapacita): 256 kB (100 000 odečtů)
Životnost baterie s měřením každých 10 min: cca 4 roky
Měřící interval 5 min až 4 hod
Interval ukládání: 5 min až 4 hodiny
Přesnost hodin (-10 až 40 °C) lepší než ±15 s/měsíc
Baterie SAFT LS14250CNA
Rozměr 100 x 70 x 100 mm
Hmotnost (vč. baterie) cca 350 g
Odolnost (Krytí): IP 63

# Kompaktní meteostanice na stožáru se záznamem dat a komunikačním modulem pro online přenos měřených hodnot

Meteostanice s centrální datovou platformou pro ukládání a on-line přenos dat 
výrobce: 
EMS Česká republika

Parametry meteostanice: 
Provozní teplota: -40-+60°C,

Provozní vlhkost: 0-100%
Stupeň odolnosti: IP63
Možnost napájení vlastním solárním panelem nebo z jiného zdroje
Intervaly měření a ukládání:  od 3 sekund po 4 hod
Kapacita paměti při intervalu měření: 10 min a ukládání 1 hod. cca 4 roky
Životnost baterie při intervalu měření: 10 min a ukládání 1 hod. cca 2 roky
Parametry jednotlivých senzorů:
Rozsah měření teploty:-40 až 60 °C
Přesnost teploty ± 0,2 °C
Rozsah měření vlhkosti: 0 až 100%, přesnost ± 2%
Rozsah měření tlaku vzduchu:300 až 1300 hPa
Přesnost tlaku: ± 1 hPa
Přesnost záření: ± 5%
Intervaly měření a ukládání dat: od 3 sekund po 4 hod
Rozsah měření rychlosti větru:0-30 m/s
Rychlost větru od: 0,01 m/s
Přesnost rychlosti větru: 0,3 m/s nebo 3 %, Přesnost směru větru: ± 3°
Kapacita paměti 100 000 záznamů
Životnost baterie: více než 5 let
Srážky:
Sběrná plocha: 200cm2, Rozlišení:0,2mm
Časové rozlišení: 1 sec
Kapacita paměti: 18.000 záznamů
Srážková kapacita:3.000 mm
Senzor půdní vlhkosti:
Provozní teplota :0-70 °C
Přesnost lepší než 0,1% VWC
Rozlišení 0,1% VWC
Rozteč tyčí 32 mm (1.3 in)
Průměr tyče: 3.2 mm (0.13 in)
Délka tyče 300 mm (11.8 in)

Součástí nabídky položek  5. (Sap-flow metry)  + 6. (Obvodové dendrometry) je jejich společné umístění, poskytující relevantní společné hodnoty několika fyziologických senzorů na jednotlivých stromech, společná platforma pro napájení, ukládání a online přenos dat. V případě zájmu je možné připojit i libovolná data ze senzorů položky 7. (Meteostanice) její součástí je Datalogger GreyBox (3x SDI12 port, GSM modem)

Pro registraci, ukládání a online připojení je i roční licence pro příslušný SW.

Další společné příslušenství: Upevňovací a propojovací příslušenství, kabeláž, úchytka, elektropříslušenství. Dále instalace zařízení  "na klíč" a školení obsluhy na požadovaném místě a v termínu po dohodě se zadavatelem.

# Zařízení pro kontinuální měření lokálních změn tloušťky stromů

Bodový přírůstoměr

D1 - Point Dendrometer
výrobce: TOMST s.r.o., ČR

Automatické a autonomní měření změn průměru kmene s rozpětím měření 8.890μm a rozlišením 0,27 μm
Robustní konstrukce a vysoká klimatická odolnost
Termočlánek proměření okolní teploty s možností korekce teplotních odchylek
Datalogger pro automatické ukládání naměřených veličin
Životnost baterie cca 10 let

Příslušenství: Kabel pro stahování dat do terénního počítače

# Laboratorní mikroskop

Stereoskopický mikroskop 
Model STM 722 3142 LED 
Výrobce: EUROMEX, Velká Británie

Technické parametry:
Zorné pole s okuláry WF 10x: ø 28,6-4,4 mm, s okuláry WF 20x: ø 14-2,2 mm
Okulár WF 10x/20 mm (2 ks), WF 20x/10 mm (2 ks)
Hlavice binokulární otočná o 360°, 
úhel vhledu 45°
nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, 
dioptrické doostřování
Objektivy pevně zabudovaný 1:1
Celkové zvětšení:
s okuláry WF 10x: 7x-45x
s okuláry WF 20x: 14x-90x 
ZOOM: plynulý 0,7x-4,5x, poměr ZOOMu 1:6,4
Pracovní vzdálenost 100 mm
Ostatní doplňky přívodní el. kabel 1,3 m
Stativ - zaostřování makroposuv s regulací tuhosti chodu
Stativ - stůl rozměry 200x150 mm s pérovými držáky preparátu
Stativ - osvětlení dopadající a procházející LED, nezávislá plynulá regulace obou světel
Rozměry stativu 
výška: 335 mm
šířka: 240 mm
hloubka: 295 mm

# Přírůstové nebozezy pro odběr dendrochronologického materiálu

Přírůstové nebozezy

CORETAX
Výrobce: Haglof Sweden AB, Švédsko

Přírůstové vrtáky o vnitřním průměru 5.15mm: 
v délce: 
200mm
300mm
350mm
600mm
O vnitřním průměru 12mm:
v délce:
450mm

Délky a počet břitů lze případně (2T/3T) upřesnit při objednávce podle konkrétních požadavků odběratele.

# Akumulátorová vrtačka s vysokým výkonem s nástavcem točivého momentu a adaptérem pro upnutí přírůstového vrtáku

Akumulátorový vrtací šroubovák

METABO BS 18 LTX BL Q I

Nástavec točivého momentu PowerX3

výrobce: Metabo, SRN, EU

Základní technické parametry

Rozpětí sklíčidla 1.5 - 13 mm
Váha vč. akumulátorového článku: 2.1 kg
Hladina akustického výkonu (LwA) 82 dB(A)
AKUMULÁTOR
Napětí akumulátoru, až 18 V
KROUTICÍ MOMENT
Nastavitelný točivý moment 1 - 20 Nm
Impulsový moment 65 Nm
Max. točivý moment tvrdý: 120 Nm
Max. točivý moment měkký: 60 Nm
VRTÁNÍ
Hladina akustického tlaku dB(A): 71 dB(A)
PRŮMĚR VRTÁNÍ 
Ø vrtáku do oceli: 13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva: 65 mm

Příslušenství:
2x LiHD 10 Ah + rychlonabíječka ASC 145
Kufr MetaLoc
Přídavná rukojeť
Rychlovýměnné sklíčidlo
Rychlovýměnný držák bitů
Spona na opasek a zásobník bitů

Adaptér pro upevnění přírůstového nebozezu