Požadavky na venkovní žaluzie na oknech západní straně objektu bazénové haly

- venkovní žaluzie

- motor na dálkové ovládání, možnost částečného spuštění žaluzií a natočení lamel o 90°. Ovládání na 6 samostatných částí (vč. dálkového ovládání):

  - západní strana okna A

  - západní strana okna B

- vedení 	ve vodících přiznaných lištách v barva RAL dle výběru bílá,

- typ krycího plechu - AL 1,5mm tvar L (podomítkový) – jednostranný nástřik  RAL bílá dle výběru, dolní lišta - hliníková, barva RAL dle výběru bílá

- typ lamely - 	hliníková, barva dle aktuálního vzorníku bílá

- systém bude vybaven 2-mi čidly na vítr ( západ budovy)

- včetně montáže a dopravy

- nelze použít pro montáž plošinu, pouze mobilní lešení - pojízdné hliníkové lešení - pro práci ve výšce max. 6,5 m. Nutná výstroj a vybavení pro práci v půdním prostoru (prostor nad bazénem)

- rozměry:

| Položka |  | šířka | výška | kusů | motor | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 3,06 | 3,61 | 10 | 10 |  |
| 2 | B | 1,62 | 3,61 | 3 | 3 |  |

Rozměry jsou uvedeny v metrech. Bude nutno vlastní zaměření. Rozměry jsou orientační.

- Součástí montáže žaluzií je i napojení na elektřinu (vč.materiálu a práce).