TECHNICKÝ POPIS PRO SYSTÉM

Leica S9D

- Kompaktní stereomikroskop Leica S9D pro pozorování s výstupem na kameru

- greenough optický systém

- apochromatická optika v těle mikroskopu

- apochromatické objektivy mikroskopu

- mikroskop vybaven ochranným sklem chránícím objektivy před poškozením

- 2ks okuláry 10x/23 s nastavitelnou dioptrickou korekcí, vhodné pro použití s brýlemi i bez brýlí

- plynulý zoom se stop pozicemi pro zvětšení min. 10x, 20x, 30x,40x a 50x

- manuální ostření

- nastavitelná mezioční vzdálenost 55-76 mm

- optické vlastnosti bez aditivního objektivu:

  - minimální rozsah zvětšení					 9:1

  - maximální pozorovací úhel				 	35°

  - rozlišení 						250 lp/mm

  - min NA:							0,167

  - rozsah zvětšení:						od 6,1 až 55 x

  - průměr zorného pole: 					od 37.7 - 4.2 mm

  - pracovní vzdálenost: 					 122 mm

  - hloubka ostrosti pro zvětšení 			 	 12 mm

- Rozdílná numerická apertura levého a pravého optického kanálu zajišťující obraz s vysokou hloubkou ostrosti a vysokém rozlišení FusionOptics

- antistatická ochrana povrchu mikroskopu

- protiprachový obal

Horní osvětlení pomocí ring light:

- Vrchní osvětlení pomocí ring light Leica LED3000 RL, 58 mm

- Možnost ovládání jednotlivých segmentů osvětlení

- Možnost automatického nasvicování segmentů pro snadnější pozorování

- Ovládání intezity osvětlení

Základna pro procházející světlo:

- Stabilní základna s integrovaným osvětlením pro brightfield i rottermanuv kontrast Leica TL3000 Ergo

- Iluminační část min. 65 mm

- Kodované ovládání světla i ze software i samostatně.

- Ovládání nasvětlení včetně vypnutí a zapnutí světla jedním otočným prvkem pro snadnou práci.

Kamera:

  - Leica FLEXACAM C3 vč. připojení

  - Cmount pro připojení kamery

  - Senzor typ. CMOS

  - Velikost senzoru: 1 / 2.3’’

  - Formát 4000x3000 pixelů (12MPx)

  - Velikost pixelu 1,55 m x 1,55 m

  - Shutter mód: Rolling

  - Výstupy: USB3.1 typ C

  - Další výstupy HDMI 2.0, 4x USB 2.0, RJ45, 2,5 mm JACK

  - Expoziční čas 100 s až 120 ms

  - Počet snímků/s 60 s 4K rozlišením

  - Bitová hloubka 8bit

  - Možnost práce bez PC

  - Měřící modul bez použití PC, záznam na USB, do sítě.

  - Nastavení kamery pomocí myši připojené přímo ke kameře.