Ředitelství vodních cest ČR

Projekt „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy“

EIR

Exchange Information Requirements

Požadavky na výměnu informací

# Obsah

Obsah	2

1	Úvod	4

1.1	Účel dokumentu	4

1.2	Práce s dokumentem	4

2	Pojmy, seznam použitých zkratek	5

3	Popis projektu	6

3.1	Popis projektu	6

3.2	Klíčové kontakty	6

4	Cíle využití BIM	7

4.1	Cíle využití BIM v jednotlivých fázích projektu	7

4.2	Popis jednotlivých cílů	7

5	Dodávka BIM modelu	7

5.1	Povinnosti dodavatele	8

5.2	Povinnosti odborníka (koordinátora) BIM na straně dodavatele	8

6	Obecné principy tvorby BIM modelu	8

6.1	Obecné principy	8

6.2	Souřadný systém	9

6.3	Jednotky	9

6.4	Použitý software a formáty	9

6.5	Požadavky na soubor IFC	9

7	Rozsah BIM modelu a úroveň grafické a negrafické podrobnosti	9

7.1	Rozsah BIM modelu	9

7.1.1	Profese obsažené v BIM modelu	10

7.2	Grafická podrobnost	10

7.3	Negrafická podrobnost	11

7.3.1	Číselníky	11

7.4	Fáze BIM modelu	11

8	Členění a systém značení	11

8.1	Členění BIM modelů	11

8.1.1	Sdružování prvků TZB	12

8.2	Systém značení	12

8.2.1	Systém značení stavebních objektů	12

8.2.2	Systém značení souborů	12

9	Sdílení dat	13

9.1	Společné datové prostředí	13

9.2	Milníky	13

9.3	Formáty	13

9.4	Návazné dokumenty stavby	14

9.4.1	Provázání dokumentů s BIM modelem	14

10	Údržba a provoz	15

11	Požadavky na BEP	15

12	Závěr	15

12.1	Přílohy	16

# Úvod

Tento dokument je součástí Zadávací dokumentace projektu „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy“. Popisuje požadavky Zadavatele (Ředitelství vodních cest ČR) na vytvoření a dodávku Informačního modelu stavby.

## Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je specifikování požadavků na podobu objednaných informačních modelů stavby (IMS) v jednotlivých fázích projektu z hlediska obsahu, podrobnosti a kvality tak, aby odevzdávané modely naplňovaly potřeby a cíle stanovené zadavatelem.

V dokumentu jsou popsána základní pravidla pro tvorbu BIM modelů, požadavky na grafickou i informační podrobnost, rozsah, členění a klasifikaci modelu a základní principy pro práci s daty a jejich sdílení.

Tato pravidla jsou závazná pro dodavatele informačního modelu stavby a způsob naplnění těchto pravidel bude dodavatelem popsán v BEP.

## Práce s dokumentem

Pro lepší práci s dokumentem je použito různé formátování textu, které odlišuje části textu podle jejich účelu.

Použité styly textu jsou následující:

Tmavě modrým tučným textem v rámečku jsou vyznačeny části, které je třeba upřesnit dodavatelem v dokumentu BEP a budou podléhat schválení zadavatelem.

## Interpretace výrazů užitých v dokumentu

V dokumentu jsou užity výrazy technického charakteru, které v oboru projekce staveb, projektování v CAD a zejména v souvislosti s metodou BIM mají specifický výraz. V případě interpretačních nejasností musí být výrazy užité v dokumentu interpretovány vždy tak, aby byl zachován logický význam dokumentu jako celku s přihlédnutím k obvyklým projekčním postupům.

# Pojmy, seznam použitých zkratek

| ARS | Architektonicko-stavební řešení |
| --- | --- |
| BEP | BIM Execution Plan, Plán realizace BIM |
| BIM | Building Information Modeling / Management, Informační Modelování Stavby |
| Bm, BIM model | BIM model je model obsahující grafická a negrafická data pořízen v BIM autorizovaném SW nástroji, dle metodiky ČAS = DIMS (digitální informační model stavby) |
| IMS | Informační model stavby, kompletní sada strukturovaných a nestrukturovaných informací o stavbě |
| CDE | Common Data Environment, Společné datové prostředí |
| Dodavatel | Dodavatel informačního modelu stavby (Zhotovitel) |
| DPS | Dokumentace k provádění stavby |
| DÚSP | Dokumentace pro společné povolení stavby |
| DZS | Dokumentace pro zadání stavby (zadávací dokumentace), dokumentace pro výběr zhotovitele stavby |
| EIR | Exchange information requirements, Požadavky na výměnu informací |
| IFC | Industry Foundation Classes, Open BIM formát datových souborů pro předávání informací dle ČSN EN ISO 16739 |
| SNIM | Standard negrafických informací 3D modelu, vydaný organizací czBIM |
| ŘVC ČR SoD | Ředitelství vodních cest ČR Smlouva o dílo |
| VŘ VV | Výběrové řízení Výkaz výměr |
| VZ | Veřejná zakázka |
| Zadavatel | Zadavatel / investor (ŘVC ČR) |

# Popis projektu

## Popis projektu

Název projektu:	Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy

Investor:			Ředitelství vodních cest ČR

Umístění stavby:		Veselí nad Moravou

Popis stavby:	Jedná se o nové lodní zdvihadlo včetně horního a dolního plavebního kanálu. Zdvihadlo bude mít užitné rozměry 25 x 5,3 x 1,5 m a umožní proplavení návrhového plavidla o velikosti 20 x 5 x 1,2 m o výtlaku max. 120 t. Součástí stavby je i rozšíření stávajícího přístavu Veselí nad Moravou o cca 46 plavidel na celkovou kapacitu cca 81 plavidel. Rozšířená část přístavu bude zajišťovat dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá stání plavidel. Součástí rozšíření přístavu budou i břehové úpravy a výstavba objektu sociální zázemí. Další součástí rozšíření přístavu bude přístupová komunikace pro obsluhu zdvihadla s novým přemostěním Baťova kanálu, úprava stávajícího přemostění u vjezdu do přístavu a úprava „čela“ přístavního bazénu u stávajícího zámku.

Účel užívání:	Účelem stavby „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy“ je vznik nového plavebního okruhu Veselí nad Moravou – Vnorovy – Veselí nad Moravou v délce cca 9 km. Bude tak vytvořena možnost plout plavidlem z Veselí nad Moravou stávajícím plavebním kanálem do Vnorov, kde po proplavení plavební komorou Vnorovy I bude možnost vrátit se řekou Moravou do Veselí nad Moravou a prostřednictvím nového plavebního zařízení (zdvihadla) zpět na kanálový úsek, resp. do přístavu Veselí nad Moravou. Nadále pak zůstane zachována možnost pokračovat prostřednictvím plavební komory Vnorovy II směrem do města Strážnice či přístavu v Petrově.

## Klíčové kontakty

| Firma | Pozice | Jméno | Email | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘVC ČR | Zadavatel | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| ŘVC ČR | Zadavatel | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| ŘVC ČR | Zadavatel | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

# Cíle využití BIM

## Cíle využití BIM v jednotlivých fázích projektu

V následující tabulce jsou stanoveny hlavní cíle a výstupy, kterých chce zadavatel dosáhnout v jednotlivých fázích projektu.

| DÚSP | DPS | DZS |
| --- | --- | --- |
| BIM model pro společné povolení stavby | BIM model pro provádění stavby | BIM model pro výběr zhotovitele stavby |
| 2D dokumentace pro společné povolení stavby generovaná z BIM modelu | 2D dokumentace pro provádění stavby generovaná z BIM modelu | 2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. generovaná z BIM modelu |

## Popis jednotlivých cílů

V následující tabulce jsou blíže specifikovány cíle stanovené v předchozí tabulce.

| Cíl | Popis cíle |
| --- | --- |
| BIM model pro společné povolení stavby | BIM model pro společné povolení stavby bude vytvořen dodavatelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem zajištění povolení stavby. |
| 2D dokumentace pro společné povolení stavby generovaná z BIM modelu | Vytvoření 2D dokumentace pro společné povolení stavby na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD. |
| BIM model pro provádění stavby | BIM model pro provádění stavby bude vytvořen dodavatelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem provedení stavby. |
| 2D dokumentace pro provádění stavby generovaná z BIM modelu | Vytvoření 2D dokumentace pro provádění stavby na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD. |
| BIM model pro výběr zhotovitele stavby | BIM model pro provádění stavby bude vytvořen zhotovitelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem provedení stavby. |
| 2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby generovaná z BIM modelu | Vytvoření 2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD. |

# Dodávka BIM modelu

V následující tabulce jsou stanoveny zodpovědnosti za dodání BIM modelu v jednotlivých fázích projektu.

| Fáze | Aktér zodpovědný za dodávku BIM modelu | Aktér zajišťující součinnost při dodávce BIM modelu |
| --- | --- | --- |
| DÚSP | Dodavatel | Zadavatel |
| DPS | Dodavatel | Zadavatel |
| DZS | Dodavatel | Zadavatel |

Součástí této dodávky bude zpracování dokumentu BEP (Plán realizace BIM), který bude respektovat požadavky tohoto EIR a bude rozšířen o navržené konkrétní postupy dodavatele dané části projektu.

## Povinnosti dodavatele

- Dodavatel zodpovídá za úplnost a správnost dat v BIM modelu.

- Dodavatel dané části projektu musí jmenovat na své straně odborníka (koordinátora) BIM, který bude dohlížet na kvalitu BIM modelu a naplňovat požadavky a principy zakotvené v EIR a BEP. Povinnosti odborníka (koordinátora) BIM na straně dodavatele jsou stanoveny v kapitole 5.2.

- Vlastníkem BIM modelu je zadavatel, kterému dodavatel BIM model po jeho dokončení předá bez jakýchkoli omezení, i ve zdrojovém formátu nástroje, ve kterém byl model vytvořen, tak aby zadavatel mohl model plně používat a aktualizovat po celou dobu realizace a životnosti stavby.

## Povinnosti odborníka (koordinátora) BIM na straně dodavatele

Odborník (koordinátor) BIM na straně dodavatele má v projektu následující povinnosti:

- Sestavit BEP – Plán realizace BIM

- Řídit proces tvorby a aktualizace BIM modelu a dat na projektu, dohlížet na kvalitu BIM modelu a naplňovat požadavky a principy zakotvené v BEP

- Spravovat, aktualizovat a implementovat BEP

- Nastavit se všemi subdodavateli díla rozsah a způsob předávání podkladů a informací

- Nese zodpovědnost za průběžné odevzdání BIM modelu v průběhu projektu podle milníků stanovených v BEP

- Zodpovídá za kvalitu BIM modelu a jeho soulad s tímto EIR, potažmo BEP

# Obecné principy tvorby BIM modelu

## Obecné principy

- Všechny informace uvedené v BIM modelu budou zapsané výhradně v parametrech jednotlivých prvků BIM modelu.

- BIM model musí být konzistentní – stejné prvky budou modelovány vždy stejným způsobem v celém BIM modelu i v jednotlivých dílčích BIM modelech.

- Jednotlivé prvky BIM modelu budou modelovány příslušnými kategoriemi dle daného SW (např. stěna bude modelována stěnou, ne obecným modelem apod.). Obdobně jsou prvky roztříděny v souboru IFC do kategorií IfcproductType, v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).

- BIM model nebude obsahovat neplatné a neověřené informace. Dodavatel zodpovídá za aktuálnost a správnost všech informací, které jsou v modelu uvedeny.

- Rodiny stažené z internetu nebo z katalogu výrobců je nutné před vložením do projektu zkontrolovat (jejich chování, geometrii atd.) v prázdném projektu a až poté vložit tuto rodinu do zpracovávaného modelu. Všechny parametry u stažených rodin musí být buďto platné, nebo nevyplněné. Každá rodina před použitím se musí od takto přebytečných a nesprávných parametrů vyčistit. Pokud nebude tento postup dodržen, může nastat nesprávné chování modelu nebo jeho poškození.

- Veškeré informace zobrazené na výkresech (např. kóty, popisky) budou zobrazením dat BIM modelu zapsaných v parametrech prvků, nebudou dopisovány textem.

## Souřadný systém

Všechny dílčí BIM modely budou mít stejný počátek i celkovou orientaci.

Výškový systém: Bpv (±0,000 dle DPS)

Souřadnicový systém: S-JTSK

## Jednotky

Délkové 		mm

Plošné			m2

Objemové		m3

## Použitý software a formáty

Jako základní modelovací SW budou použity BIM autorizované softwarové nástroje dle seznamu BuildingSmart.org. Odevzdávána budou jak data v mezinárodním výměnném formátu IFC, tak data nativní (tj. daného SW nástroje, ve kterém byla vytvořena).

V rámci jednoho projektu bude používána jen jedna verze (např. verze 2022) daného SW nástroje.

Dodavatel v BEP uvede výčet všech SW a jejich verzí, které bude využívat pro zpracování jednotlivých částí projektu, a odevzdávaných formátů.

## Požadavky na soubor IFC

- Kategorie modelu daného SW nástroje budou namapovány na odpovídající IFC kategorie (IfcproductType) a to v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).

- Prvky se stejnou funkcí v objektu budou umístěny do stejné kategorie IFC (IfcproductType) a to v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).

- Zařazení prvků do univerzální kategorie IfcBuildingElementProxy je nežádoucí a podléhá schválení zadavatelem v BEP.

- BIM model bude exportován do jednotlivých IFC souborů podle profesí, aby je bylo možné jednoduše zobrazovat / skrývat v CDE (tj. bude existovat samostatný IFC soubor pro stavební model, pro část kanalizace, pro část vodovodu apod.).

- Export IFC bude vždy probíhat ze zdrojových dat z primárně použitého BIM SW nástroje. Není dovoleno vícenásobné přenášení dat mezi různými SW nástroji a následný export do IFC.

# Rozsah BIM modelu a úroveň grafické a negrafické podrobnosti

## Rozsah BIM modelu

BIM model bude obsahovat stavební a konstrukční část a všechny profese obsažené v projektu. Podrobnost jednotlivých částí je stanovena v následujících dvou kapitolách. Obecný rozsah BIM modelu je stanoven v následující tabulce.

| Fáze | Rozsah BIM modelu |
| --- | --- |
| DÚSP | BIM model pro společné povolení stavby musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou povolovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu: - Vydat dokumentaci pro společné povolení stavby - Povolit stavbu |
| DPS | BIM model pro provádění stavby musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou realizovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu: - Vydat dokumentaci pro provádění stavby - Zrealizovat stavbu - Dozorovat stavbu při realizaci |
| DZS | BIM model pro výběr zhotovitele stavby musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou realizovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu: - Vybrat zhotovitele ve VŘ dle zákona č. 134/2016 Sb. |

Výčet všech modelovaných prvků, konstrukcí a zařízení uvede dodavatel v BEP.

### Profese obsažené v BIM modelu

BIM model bude obsahovat veškeré profese, minimálně však následující:

- Architektonicko-stavební část

- Technologická část

- Provozní část

- Vodovod

- Kanalizace

- Elektro

- Elektro vybavení a MaR

## Grafická podrobnost

Grafická podrobnost BIM modelu, respektive 2D dokumentace generované z BIM modelu, je stanovena pro jednotlivé fáze v tabulce níže.

| Fáze | Grafická podrobnost |
| --- | --- |
| DÚSP | BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro společné povolení staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb. Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace. BIM model je vytvořen v podrobnosti umožňující generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše stávající vyhlášce. |
| DPS | BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro provádění staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb. Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace. BIM model je vytvořen v podrobnosti umožňující generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše stávající vyhlášce. |
| DZS | BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro provádění staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb doplněné o požadavky zadavatele definované SoD Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace. BIM model je vytvořen v podrobnosti umožňující generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše stávající vyhlášce. |

Dodavatel v BEP stanoví, jakým konkrétním způsobem budou naplněny výše uvedené jednotlivé požadavky.

## Negrafická podrobnost

Negrafická, tedy informační podrobnost bude vycházet z Datového standardu stavebnictví vydaného Agenturou ČAS (DSS ČAS) a potřeb Zadavatele. Aktuální datový standard agentury ČAS je dostupný na stránkách dss.koncepcebim.cz. Potřeby Zadavatele z hlediska informační podrobnosti jsou stanoveny v příloze 1.

Minimální negrafická podrobnost BIM modelu je tedy daná aktuálním DSS ČAS a přílohou č. 1. Součástí zadávací dokumentace je pouze příklad datového standardu ze strany zadavatele, který bude v průběhu projektu / výběrového řízení upřesněn.

### Číselníky

Některé parametry v příloze 1 mohou nabývat pouze předem stanovených hodnot. Seznamy těchto hodnot se nazývají Číselníky a jsou součástí přílohy 1. U parametrů, kde je požadavek na použití číselníku, je název konkrétního číselníku uveden u daného parametru ve sloupci „Číselník“.

Číselníky budou doplněny do datového standardu v průběhu projektu.

Dodavatel v BEP zkontroluje, aktualizuje a doplní číselníky a nechá schválit zadavatelem.

## Fáze BIM modelu

Nově navrhované konstrukce a prvky budou modelovány ve fázi ,,nová konstrukce“.

Stávající konstrukce a prvky budou modelovány ve fázi ,,stávající konstrukce“.

Konstrukce a prvky, které budou v rámci projektu demolovány, budou označeny jako ,,demolované“. K tomu bude využito buď systémové funkce použitého modelovacího SW nástroje, nebo bude vyplněn zvláštní parametr.

Fáze prvku je nutné zachovat i s exportem do IFC.

Způsob označování prvků dle fází navrhne dodavatel v BEP.

# Členění a systém značení

## Členění BIM modelů

BIM model bude členěn do samostatných dílčích částí (BIM modelů) podle jednotlivých inženýrských objektů a provozních souborů. V některých případech je možné BIM modely slučovat podle logických celků a návazností. Prvky budou obsaženy v dílčích modelech tak, aby na sebe navazovaly a neopakovaly se (neduplikovaly se).

Pokud se na modelech bude podílet více dodavatelů/subdodavatelů, každý z nich označí svou práci, za kterou zodpovídá. Pro toto označení je připraven parametr „Dodavatel“ včetně číselníku. Číselník by měl být doplněn v dokumentu BEP.

Konkrétní členění BIM modelu navrhne dodavatel v dokumentu BEP, podle skutečně řešených profesí v daném projektu.

### Sdružování prvků TZB

Modelové prvky TZB budou propojené systémovým nástrojem „systém“ (nebo obdobně dle použitého sw). Díky tomu jsou tyto prvky sdružované do logických celků. Jedná se o profese s trubními nebo potrubními rozvody (TZB rozvody).

## Systém značení

### Systém značení stavebních objektů

Veškeré pojmenování BIM modelů, prvků a dokumentů bude respektovat zavedené označování stavebních objektů specifikované v číselnících v příloze 1.

V tabulce níže je uveden příklad značení.

| Stavební objekty | Značení v modelu |
| --- | --- |
| Stavební objekt 01 Provozní budova | SO 01 |
| Stavební objekt 02 Manipulační plocha | SO 02 |
| Provozní soubor 01 Plavební značení | PS 01 |
| Inženýrský objekt 01 – Servisní stání | IO 01 |

### Systém značení souborů

Při sdílení dokumentů přes CDE bude použito následujícího klíče k vytvoření názvu dokumentu. Klíč se skládá z několika povinných částí vysvětlených níže. Pokud nelze vyplnit část klíče, tato část bude ponechána a vyplněna hodnotou „000“.

Klíč obecně:	(1)označení zakázky-(2)stupeň projektu-(3)profesní díl-(4)stavební objekt-(5)část dokumentace-(6)číslo dokumentu-(7)jméno/popis.(8)přípona souboru

Vzor názvu dokumentů:

POVnM-DPS-ASR-SO01- D1_1-100-Pudorys_1NP.pdf

(01)  - (02)   -  (03)  -   (04)   -    (05)   - (06) -              (07)           . (08)

Vzor názvu BIM modelů:

POVnM-DPS-ASR-SO01- MOD-000-RVT_2022.rvt

(01)  - (02)   -  (03)  -   (04)   -    (05)   - (06) -        (07)         . (08)

1 – označení zakázky – zkratka projektu, např. POVnM (,,Plavební okruh veselí nad Moravou - Vnorovy“)

2 – stupeň projektu – DUSP, DPS, DZS

3 – profesní díl – zkratka ASR, SKR, PBR, TPS, viz číselník ,,Profese“ v příloze 1

4 – stavební objekty – SO01, SO02, PS01, IO01, viz číselník ,,Stavební objekty“ v příloze 1

5 – část dokumentace/model – podle části PD - D.1.1, D.1.4.1, podle BIM modelu - MOD

6 – číslo dokumentu – půdorysy (100), řezy (200), technická zpráva (TZ), foto (MEDIA), prázdná hodnota (000)

7 – jméno/popis – zvolené jméno souboru (původní název) vyjadřující obsah bez diakritiky a mezer, v případě BIM modelu program s jeho verzí

8 – přípona souboru – např. pdf, rvt, dwg, docx

# Sdílení dat

## Společné datové prostředí

Veškeré dokumenty, data a BIM modely budou po celou dobu projektu sdíleny mezi jednotlivými účastníky projektu (dodavatel / projektant, zadavatel, generální dodavatel atd.) přes Společné datové prostředí (CDE). Zadavatel bude pro tyto účely využívat nástroj AspeHub.

Pravidla pro práci v CDE budou dohodnuta v BEP.

## Milníky

Předání BIM modelu a dokumentů popsaných v kapitole níže proběhne minimálně v těchto fázích:

- DÚSP

- DPS

- DZS

Milníky odevzdání budou upřesněny dodavatelem a schváleny zadavatelem v dokumentu BEP.

## Formáty

BIM model bude odevzdán v otevřeném IFC formátu a nativním formátu použitého BIM nástroje (např. *.rvt, *.pln).

Verze IFC bude IFC 2x3 nebo IFC 4.

Dokumentace bude odevzdána ve formátech *.pdf a zdrojových formátech (např. *.dwg, *.docx, *.xlsx apod.).

Veškeré použité SW nástroje a formáty budou uvedeny dodavatelem v dokumentu BEP.

Export souborů IFC bude vždy probíhat ze zdrojových dat z primárně použitého BIM editoru. Není dovoleno vícenásobné přenášení dat mezi různými BIM editory a následný export do IFC.

## Návazné dokumenty stavby

Na BIM model budou během správy stavby v CDE na jednotlivé prvky modelu navázány tyto dokumenty:

- soubory projektové dokumentace (DÚSP, DPS, DZS) – zprávy, výkresy, dwg i pdf

- soubory Dokladová část projektu – povolení, vyjádření, stanoviska, souhlasy atd.

- dokument „Plán cyklické údržby“

- dokument „Provozní řád“

- dokument „Povodňový plán“

- dokument „Havarijní plán“

- soubory fotorealistických vizualizací

- apod.

Všechny tyto dokumenty budou v pdf formátu. Dokumenty budou jednoznačně pojmenovány podle schváleného systému značení dokumentů.

Pojmenování dokumentů a prvků BIM modelu zhotovitel navrhne v BEP. Řešení musí být schváleno zadavatelem.

### Provázání dokumentů s BIM modelem

Všechny dokumenty budou připojeny odkazy k prvkům BIM modelu. Všechny dokumenty budou vázány k jednotlivým prvkům, skupinám prvků, kategoriím prvků, systémům, místnostem, podlažím nebo k celé stavbě podle obsahu a významu dokumentu (např. Statický výpočet bude vázán ke konkrétnímu prvku daného zařízení, výkres Půdorys 1NP bude vázán na podlaží, Technická zpráva bude vázána k celé stavbě apod.).

V modelu musí být podle svého účelu dokument vázán na:

  - Prvek

  - Skupinu prvků

  - Kategorii prvků

  - Systém

  - Místnost

  - Stavební objekt

  - Celá stavba

Provázání a pojmenování dokumentů a prvků BIM modelu zhotovitel navrhne v BEP. Řešení musí být schváleno zadavatelem.

# Údržba a provoz

Požadavky na pravidelnou i nárazovou údržbu jsou stanoveny v samostatném dokumentu („Cyklický plán údržby“).

Tyto informace budou zapsány v parametrech modelu.

# Požadavky na BEP

Základní obsah dokumentu BEP:

  - Projektové cíle pro spolupráci a modelování informací

  - Soulad projektových milníků s navrženým postupem projektu

  - Strategie, způsob dodání informačního modelu stavby

  - Definice podrobnosti všech částí Bm

  - Plán projektového řízení projektu, BIM koordinace

  - Smluvní zajištění s případnými Subdodavateli

  - Použité BIM nástroje, popis postupů, pravidel a zásad jejich použití ve vztahu k obsahu, struktuře a podrobnosti Bm

  - Organizace a struktura dat IMS, členění (objekty, podlaží, místnosti, profese, systémy …), podrobnost, koordinační podmínky,

  - Detailní definice konvencí pojmenování prvků, dokumentů a dalších součástí výstupů projektu, klasifikace, značení

  - Postupy a nastavení výstupů, 2D výstupy a zejména generování IFC souborů.

  - Postupy řízení kvality, kontrol a schvalování

  - Postupy a nastavení práce v CDE

# Závěr

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat komplexní požadavky zadavatele na zpracování a dodání digitální podoby projektové dokumentace stavby – IMS včetně BIM modelu, v jednotlivých fázích projektu s důrazem na model pro realizaci a provoz stavby.

Základní podmínkou pro využití BIM dat zadavatelem je zpracování BIM modelu stavby za pomocí BIM autorizovaného softwaru a předání požadovaných dat o stavbě zadavateli v databázově uspořádané formě.

Data budou předána ve zdrojovém (nativním) formátu BIM modelu, v otevřeném formátu IFC a ve sdíleném online přístupném prostředí na principech CDE.

Všechny prvky BIM modelu musí být definovány 3D geometrickými rozměry, tvarem, materiálem a umístěním a musí obsahovat všechny negrafické informace v popisných parametrech prvků, které jsou předmětem specifikace v projektové dokumentaci, minimálně v rozsahu definovaném v příloze 1 a DSS ČAS.

Na projektu bude dodavatelem ustanoven odborník (koordinátor) BIM, který zpracuje dokument BEP a zajistí jeho odsouhlasení zadavatelem.

## Přílohy

Příloha 1 – Datový standard ŘVC – příklad

Příloha 2 – preBEP

Pozn.: Příloha 1 bude během projektu ze strany zadavatele upřesněna a doplněna vč. doplnění číselníků.