Kalkulace nákladů

Vybudování 2 nových částečně samonosných oplocenek 220/3 o celkové délce 0,280 km (0,130 km; 0,150 km) za účelem ochrany přirozené obnovy KL, BK a výsadeb JD v obtížně přístupném, kamenitém a svažitém terénu.

Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 25 vodorovných drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ocelové lanko (tl. min. 6 mm) spojené s pletivem vázacím drátem (tl. min. 2 mm) ve dvou místech a délky jednoho pole do 3 m. Oplocenky budou částečně upevněny na dospělé stromy (celkem 27) pomocí drátu 3,15 mm, a to min. ve dvou místech, pod tento drát budou min. ze čtyř stran po obvodu kmene podloženy dřevěné laťky tak, aby vázací drát nepoškozoval kmen živého stromu. Tam, kde vzdálenost mezi stromy přesahuje 3 m, budou použity dřevěné kůly (SM, 65 ks), každý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, bude provedena impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. V rámci každé oplocenky bude vybudován jeden přelez.

Do každé oplocenky bude vysázeno 150 ks JD, celkem 300 ks JD, sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm), v nepravidelném sponu, sadba jamková 35x35 cm.

Lokalizace: JPRL 607A17, II. zóna CHKO na LHC Karlovice, parcelní č. 742/16, k. ú. Ludvíkov pod Pradědem.

Dřevěné kůly SM 65 ks (65 ks x 100,-Kč)……………………………………..……6.500,-Kč

Materiál na přelezy…………………………………………………………….……..1.200,-Kč

Dřevěné laťky SM (délka min. 30 cm) 230 ks……………………………….………5.000,-Kč

Spojovací materiál…………………………………………………………………….1.400,-Kč

Sanatex hnědý 10L……………………………………………………………..…..….750,-Kč

### Pletivo lesnické uzlové (200 / 25 / 15), 280 m…………………………….………..25.000,-Kč

Drát napínací ZN 3,15 mm, 150 m………………………………………….………….800,-Kč

Drát napínací ZN 2,00 mm, 300 m…………………………………………..……….1.200,-Kč

Ocelové lanko 6 mm (24,-Kč x 280 m)………………………………………….…...6.720,-Kč

Běžné nemechanizované ruční práce (120 hod x 130,-Kč/hod)…………………….15.600,-Kč

Práce s JMP (10 hod x 300,-Kč/hod)……………………………………………..….3.000,-Kč

Cena celkem………………………………………………………………………67.170,-Kč**

Množství sazenic JD……………………………………………………………………...300 ks

Jednotková cena za sazenice JD……………………………………………………....27,00,-Kč

Cena za sazenice JD (300 ks x 27,00,-Kč)………………………………………..…8.100,-Kč

Sadba ruč. jamka 35x35……………………………………………….………..9.000,-Kč/tis.ks

Sadba ruč. jamka 35x35 (9.000,-Kč x 0,300 ks)…………………….………….….....2.700,-Kč

Cena celkem za sazenice a výsadbu 300 ks JD……………………………..……….10.800,-Kč

Vybudování nové oplocenky 220/3 o celkové délce 0,150 km za účelem ochrany přirozené obnovy a výsadeb BK, KL, BR. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo – 25 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem, vybudování jednoho přelezu.

Lokalizace: JPRL 607B03, II. zóna CHKO na LHC Karlovice, parcelní č. 742/16, k. ú. Ludvíkov pod Pradědem.

Cena za vybudování nové oplocenky drátěné…..…………………………….…...184,-Kč/bm*

Vybudování nové oplocenky (0,150 km x 184,-Kč)………………………………..27.600,-Kč

Cena celkem………………………………………………………………...……….27.600,-Kč

___________________________________________________________________________

Doprava materiálu (traktor) 23,-Kč x 40 km……………………………………...……920,-Kč

___________________________________________________________________________

Úklid zbytků staré individuální ochrany (plastové a drátěné pletivo), odvoz z lokality.

Lokalizace: PR Jelení bučina, JPRL: 606B na LHC Karlovice, parcelní č. 724/1, 724/16, k. ú. Železná pod Pradědem.

Nemechanizované ruční práce 6 hod x 130,-Kč/hod……………………….……..….780,-Kč

___________________________________________________________________________

Cena celkem…………………………..…………….…..…………..107.270,-Kč

* cena byla navýšena o 15 % z důvodu kamenitého podloží

** důvodem výsledné ceny jsou mimořádně extrémní stanovištní podmínky a také náročná donáška materiálu na lokalitu. Donášková vzdálenost je v rozmezí 300–400 m ve skalnatém a místy silně svažitém terénu. Cílem akce je umožnit odrůstání především přirozené obnovy z cenné – hlavně geneticky hodnotné populace starých jedinců KL.

Martin Gřunděl

Ludvíkov 10

793 26 Ludvíkov

IČ: 03183157

Zhotovitel není plátcem DPH