NKP SZ Telč – Růže Vysočiny

NKP SZ Telč - Výroba, dodání a instalace zastínění oken

Požadavky:

Předmětem zakázky je výroba zastínění pro interiéry Státního zámku Telč.

Rolety budou zhotoveny na míru dle požadavků zadavatele a budou odpovídat skutečným rozměrům oken uvedených v položkovém rozpočtu.

Položkový rozpočet obsahuje rozměry dle projektové dokumentace.

Zaměření skutečné velikosti rolet musí proběhnout před započetím výroby přímo v prostorách Státního zámku Telč.

Pokud budou použity kovové samotoče, je nutno zajistit, aby při úplném stažení rolety nebylo tělo samotoče vidět, aby zůstalo zakryto látkou

Investor vyžaduje schválení vzorků materiálu a návrhu provedení před započetím výroby. Vzorkování je součástí nabídkové ceny.

Cena zahrnuje:

- vzorkování

- zaměření

- materiál

- výrobu

- montáž

Předpokládaná hodnota zakázky je 978 000 Kč bez DPH.

Materiál a provedení

Umístění všech rolet je uvnitř okenních špalet.

- Římské rolety

materiál:	plátno, složení 90 -100 % bavlna, hmotnost min. 300 g/bm,

barva:	světlá (tmavá) dle vzorkování, polotransparentní, zastínění 50 %. Pouze ve třech místnostech (4.01, 6.01, 11.01) je požadováno zastínění 30-40% a v místnosti 13.01 je požadováno zastínění 80-90%

konstrukce:	kovová, nahoře bude tvrdá část spojovací pásky, dole kapsa pro pravítkové závaží. Pruty budou umístěny v tunýlcích rolety.

ovládání:	provázkem

- Zatemňovací rolety

mechanismus: 	samotoč s pružinovým mechanismem navíjení, co nejjednodušší, tradiční (tj. bez kazety a masivních úchytů), samotoč dřevěný

ovládání:  	šňůrkou uprostřed spodní lišty s uzlem na konci (tj. nikoliv řetízkem po straně)

materiál: 	mechanismus kovový (tj. bez plastových a hliníkových prvků), spodní lišta dřevěná, hruška na šňůrce v podobě uzlu, samotoč

látka: 	zatemňovací z plátna ve složení bavlna + polyster, s minimálním obsahem 75% bavlny, zastínění 100 %, (snížení přirozené propustnosti slunečního záření min. 6%)

umístění: 	uvnitř okenní špalety, v prostoru mezi vnitřním a vnějším oknem.

Okenní špalety v m.č. 282 – 289 jsou kónické, nepravidelné, v tabulce je uveden rozměr otevíravé části vnitřního okna. Rámy vyplňují zbývající prostor špalety, přibližné rozměry: boky 3 + 3 cm, spodní rám 8 cm, vrchní zaoblený rám 0-20 cm.

Okna v m.č. 290 jsou umístěna ve výšce cca 3 m, je potřeba zajistit ovládání rolety ze země.

Celkový počet prvků:

66 ks římská roleta

15 ks zatemňovací roleta