Priloha c. 1 SOD c. 639/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 786 090,00

21,00% 3 129 000,00 657 090,00

15,00% 0,00 0,00

502745SoD

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 129 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502745SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VON-opr Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 107 500,00 130 075,00

VON-rek Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce) 117 752,77 142 480,85

SO.02 Rekonstrukce dna 1 639 188,99 1 983 418,68

SO.02.1 Odstranění sedimentu 44 891,00 54 318,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO.01 Oprava opěrných zdí 1 219 667,24 1 475 797,36

3 129 000,00 3 786 090,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

26. 4. 2023

Strana 2 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 667,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 219 667,24 21,00% 256 130,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 797,36

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.01 - Oprava opěrných zdí

Strana 3 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 219 667,24

1 - Zemní práce 472 701,05

2 - Zakládání 161 492,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 332 660,14

8 - Trubní vedení 4 444,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 780,29

997 - Přesun sutě 116 835,86

998 - Přesun hmot 29 727,90

K1 - Odstraňování dřevin 9 026,00

SO.01 - Oprava opěrných zdí

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 4 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 667,24

D 1 Zemní práce 472 701,05

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 M3 6,750 95,70 645,98 CS ÚRS 2023 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103111

VV C5 " ""délka na levém břehu * šířka * tl."

VV A5 15*3*0.15 6,750

VV B5 "Celkem: "A5 6,750

2 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 M3 4,950 102,00 504,90 CS ÚRS 2023 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103112

VV C6 " ""délka na pravém břehu * šířka * tl. "

VV A6 11*3*0.15 4,950

VV B6 "Celkem: "A6 4,950

3 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 66,250 233,00 15 436,25 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251504

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

4 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 66,250 350,00 23 187,50 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351504

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

5 K 129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 50,026 1 975,00 98 801,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,

jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání

konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy

a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku

z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez

naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem vybouraného

materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní

konstrukce do těžiště skládky.

VV D10 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka "

VV E10 "LB"

VV A10 0.75*(2.3+0.6)*12.5 27,188

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.01 - Oprava opěrných zdí

Strana 5 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F10 "PB"

VV B10 0.75*(2.3+0.6)*10.5 22,838

VV C10 "Celkem: "A10+B10 50,026

6 K 129911113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen

M3 4,800 2 844,00 13 651,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,

jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání

konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy

a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku

z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez

naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem vybouraného

materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní

konstrukce do těžiště skládky.

VV D9 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka "

VV E9 "LB"

VV A9 0.75*(2.6+0.6)*1 2,400

VV F9 "PB"

VV B9 0.75*(2.6+0.6)*1 2,400

VV C9 "Celkem: "A9+B9 4,800

7 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od malty

M3 29,588 565,60 16 734,97 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

8 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3 29,588 310,40 9 184,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

9 K 114203401

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10

m

M3 29,588 217,00 6 420,60 CS ÚRS 2023 01

PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

10 K 151101902

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky přes

4 do 8 m

M2 67,500 1 017,00 68 647,50 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101902

VV D13 " ""PB = střední výška*délka"

VV A13 4.5*12 54,000

VV E13 "LB u mostu = střední výška * délka"

VV B13 4.5*3 13,500

VV C13 "Celkem: "A13+B13 67,500

11 K 151101302

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do

8 m

M3 526,500 33,89 17 843,09 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101302

VV D11 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV A11 4.5*12*8.5 459,000

VV E11 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV B11 4.5*3*5 67,500

VV C11 "Celkem: "A11+B11 526,500

12 K 151101312

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení

příložného, hloubky přes 4 do 8 m

M3 526,500 14,60 7 686,90 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101312

VV D12 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV A12 4.5*12*8.5 459,000

Strana 6 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E12 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV B12 4.5*3*5 67,500

VV C12 "Celkem: "A12+B12 526,500

13 K 151401502 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500 14,60 7 686,90 CS ÚRS 2023 01

PP Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401502

VV D14 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV A14 4.5*12*8.5 459,000

VV E14 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření"

VV B14 4.5*3*5 67,500

VV C14 "Celkem: "A14+B14 526,500

14 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 170,750 87,80 14 991,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět"

15 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 192,250 149,55 28 750,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět"

16 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 170,750 54,10 9 237,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně;

vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém

stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii - část bude odvezena na skládku, část bude použita jako zásyp.

"

17 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 66,250 72,20 4 783,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

Strana 7 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně;

vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém

stavu horniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii - část bude odvezena na skládku, část bude použita jako zásyp."

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 104,500 148,00 15 466,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí,

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5.

Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady

na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zpětný zásyp"

VV C19 " ""Plocha v PR * délka"

VV A19 3.5*15+4.0*13 104,500

VV B19 "Celkem: "A19 104,500

19 K 181006112 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m M2 45,000 16,10 724,50 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006112

VV C20 " ""délka na levém břehu * šířka"

VV A20 15*3 45,000

VV B20 "Celkem: "A20 45,000

20 K 181006122 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m M2 33,000 63,90 2 108,70 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006122

VV C21 " ""délka na pravém břehu * šířka"

VV A21 11*3 33,000

VV B21 "Celkem: "A21 33,000

21 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 45,000 14,20 639,00 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV C22 " ""plocha rozprostření na levém břehu"

VV A22 45 45,000

VV B22 "Celkem: "A22 45,000

22 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 33,000 24,00 792,00 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV C23 " ""plocha rozprostření na pravém břehu"

VV A23 33 33,000

VV B23 "Celkem: "A23 33,000

23 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 1,560 132,00 205,92 CS ÚRS 2023 01

Strana 8 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474

VV A1 " "78*0.02 "Přepočtené koeficientem množství" 1,560

VV B1 "Celkem: "A1 1,560

24 K 185851121R Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m M3 2,340 2 500,00 5 850,00 R položka

PP Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m

25 K R997322

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností

zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládk

M3 28,000 990,00 27 720,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní

vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přebytečný výkopek

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do

místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro

svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

26 K R115001-1

Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou

dobu provádění stavebního objektu, včetně všech souv

SOUB

OR

1,000 75 000,00 75 000,00 R položka

PP

Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu provádění stavebního

objektu, včetně všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Zhotovitel zvolí dimenzi převodu vody s ohledem na předpokládánou vnodnost toku v době provádění stavby, tolerovatelné riziko zatopení

stavby a případné škody průchodem povodňových průtoků.

1. V ceně jsou započteny náklady na zřízení hrázek

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c)

podpůrné konstrukce (např. podpěry). d). Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.

3. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

4. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 40 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.

5. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek a drenážních příkopu do jímek včetně vystrojení jímky a

potřebný materiál.

6. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení

se od doby čerpání neodečítá.

7. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 8. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce

sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

8. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.

9. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.

10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, dočerpávání pohonných hmot, hlídání, manipulace s

materiálem apod.)."

D 2 Zakládání 161 492,00

27 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen

M 25,000 360,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101

Strana 9 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami

souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje

cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu

800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odvodnění na rubové straně zídky, obsyp denáže dle D.1.6. plocha v příčném řezu 0,95x0,30 m"

VV D27 " ""délka"

VV E27 "LB"

VV A27 13.5 13,500

VV F27 "PB"

VV B27 11.5 11,500

VV C27 "Celkem: "A27+B27 25,000

28 K 270210112

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 16,000 4 977,00 79 632,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210112

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

čedič, znělec nebo pískovec"

VV D28 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)"

VV E28 "LB"

VV A28 0.8*0.80*13.5 8,640

VV F28 "PB"

VV B28 0.8*0.80*11.5 7,360

VV C28 "Celkem: "A28+B28 16,000

29 K 270210232

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 10,000 5 600,00 56 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450

mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210232

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hornina bude čedič.

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální

plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti

tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují

pórovitost.

Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v

množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční

pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena

kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.

Bude použito tekuté přísady, která ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu

a umožňuje snížit obsah záměsové vody 10%.

Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez jílovité složky.

"

VV D29 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)"

VV E29 "LB"

VV A29 0.8*0.5*13.5 5,400

VV F29 "PB"

VV B29 0.8*0.5*11.5 4,600

VV C29 "Celkem: "A29+B29 10,000

30 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 30,000 562,00 16 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124

Strana 10 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na

vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž,

rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě

uloženého betonu. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se

oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva zkameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze

železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV D30 " ""(šířka základu+přesah na obě strany) * délka"

VV E30 "LB"

VV A30 (0.8+0.4)*13.5 16,200

VV F30 "PB"

VV B30 (0.8+0.4)*11.5 13,800

VV C30 "Celkem: "A30+B30 30,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 332 660,14

31 K 321213113

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 12,937 4 648,00 60 131,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hornina čedič"

VV D31 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)"

VV E31 "LB"

VV A31 2.3*0.225*13.5 6,986

VV F31 "PB"

VV B31 2.3*0.225*11.5 5,951

VV C31 "Celkem: "A31+B31 12,937

32 K 321213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 17,250 5 024,00 86 664,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár,

na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213223

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

hornina čedič"

VV D32 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)"

VV E32 "LB"

VV A32 2.3*0.3*13.5 9,315

VV F32 "PB"

VV B32 2.3*0.3*11.5 7,935

VV C32 "Celkem: "A32+B32 17,250

33 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 9,315 7 320,00 68 185,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze

použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od

celkového objemu neodečítá.

Strana 11 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální

plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti

tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují

pórovitost.

Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v

množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční

pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena

kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.

Bude použito tekuté přísady, která ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu

a umožňuje snížit obsah záměsové vody 10%.

Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez jílovité složky.

- Líc bude proveden ve sklonu 10:1

- výsledné zdivo bude režné soklové

- hornina bude čedič

- Bude použito kamenného zdiva tloušťky minimálně 0,20 m a maximálně 0,25 m.

Velikost ostatních rozměrů kamene bude minimálně 0,25 - 0,40 m. Ostatní rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní nebo

pod dolní uvedenou hranici rozměrů, a to nejvýše u 10 % výrobků celé dodávky.

- Pro zdění nebudou použity menší, než předepsané kameny!!!

- Při skladbě zdiva bude dbáno na vazbu zdiva, aby nevznikaly průběžné spáry. Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat.

- Zdivo bude vyzdíváno na cementovou maltu.

- Malta ve spárách v líci musí ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobře spárovat. V líci nesmí být zdivo vyklínováno.

- Po vyzdění se provede vyškrábnutí malty do hloubky 70 mm a vyspárování cementovou maltou, která bude ustupovat 5 mm.

- Při spárování nesmí dojít ke znečištění vrchních viditelných ploch kamene. V případě náhodného znečištění viditelných ploch musí být

kameny okamžitě očištěny!

- Šířka spár musí být dodržena 15 až 40 mm.

- Vyzděné zdivo bude zakryto mokrou geotextilií a fólií, která bude po obvodu zatížena a zabráněno proudění vzduchu a vysychání malty.

Stejný postup bude opakován po vyspárování zdiva. Povrch zdiva bude takto chráněn po dobu minimálně 5 dnů. Zakrývání bude prováděno již

v průběhu zdění. Případně bude po dobu zdění provádění rosení vyzděných části zdiva. Ponechání malty nebo spárovací hmoty na přímém

slunci má za následek její vyschnutí a nevratné poškození jejich vlastností. Vyschnutí malty nebo spárovací hmoty může být důvodem k

nepřevzetí konstrukce investorem.

- Do malt nebude používána voda z koryta. Jako záměsová voda bude použita dovážená pitná voda

Pro kamenné konstrukce obkladní zdivo z lícové strany zdi je požadována žula. Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN

13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí odpovídat navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových plochách

kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě jakéhokoli znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro spárování kamenného zdiva s vodonepropustnou přísadou. Složení: minerální plnivo, pojivo

(například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů,

proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15.

VV C33 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)"

VV D33 "LB"

VV A33 2.3*0.3*13.5 9,315

VV B33 "Celkem: "A33 9,315

34 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša

M3 7,935 9 750,00 77 366,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321222311

Strana 12 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pískovcové řádkové zdivo

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální

plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti

tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují

pórovitost.

Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v

množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční

pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena

kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.

Bude použito tekuté přísady, která ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu

a umožňuje snížit obsah záměsové vody 10%.

Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez jílovité složky.

- Líc bude proveden ve sklonu 10:1

- Bude použito kamenného zdiva tloušťky minimálně 0,20 m a maximálně 0,25 m.

Velikost ostatních rozměrů kamene bude minimálně 0,25 - 0,40 m. Ostatní rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní nebo

pod dolní uvedenou hranici rozměrů, a to nejvýše u 10 % výrobků celé dodávky.

- Pro zdění nebudou použity menší, než předepsané kameny!!!

- Při skladbě zdiva bude dbáno na vazbu zdiva, aby nevznikaly průběžné spáry. Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat.

- Zdivo bude vyzdíváno na cementovou maltu.

- Malta ve spárách v líci musí ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobře spárovat. V líci nesmí být zdivo vyklínováno.

- Po vyzdění se provede vyškrábnutí malty do hloubky 70 mm a vyspárování cementovou maltou, která bude ustupovat 5 mm.

- Při spárování nesmí dojít ke znečištění vrchních viditelných ploch kamene. V případě náhodného znečištění viditelných ploch musí být

kameny okamžitě očištěny!

- Šířka spár musí být dodržena 15 až 40 mm.

- Vyzděné zdivo bude zakryto mokrou geotextilií a fólií, která bude po obvodu zatížena a zabráněno proudění vzduchu a vysychání malty.

Stejný postup bude opakován po vyspárování zdiva. Povrch zdiva bude takto chráněn po dobu minimálně 5 dnů. Zakrývání bude prováděno již

v průběhu zdění. Případně bude po dobu zdění provádění rosení vyzděných části zdiva. Ponechání malty nebo spárovací hmoty na přímém

slunci má za následek její vyschnutí a nevratné poškození jejich vlastností. Vyschnutí malty nebo spárovací hmoty může být důvodem k

nepřevzetí konstrukce investorem.

- Do malt nebude používána voda z koryta. Jako záměsová voda bude použita dovážená pitná voda

Pro kamenné konstrukce obkladní zdivo z lícové strany zdi je požadována žula. Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN

13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí odpovídat navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových plochách

kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě jakéhokoli znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro spárování kamenného zdiva s vodonepropustnou přísadou. Složení: minerální plnivo, pojivo

(například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů,

proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15.

VV C34 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)"

VV D34 "PB ze stávajícíh rozebraných pískovcových kvádrů z LB"

VV A34 2.3*0.3*11.5 7,935

VV B34 "Celkem: "A34 7,935

35 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 3,999 5 895,00 23 574,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Konstrukce základového bloku požeráku bude z betonu třídy min. C25/30 XF3"

VV C35 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu"

VV A35 2.15*1.55*1.2 3,999

VV B35 "Celkem: "A35 3,999

36 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 8,880 1 386,00 12 307,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Strana 13 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch

vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou

lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění

pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen

321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění

v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné

konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu

rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zřízení bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku."

VV C36 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu"

VV A36 2*2.15*1.2+2*1.55*1.2 8,880

VV B36 "Celkem: "A36 8,880

37 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 8,880 499,00 4 431,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch

vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou

lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění

pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen

321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění

v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné

konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu

rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku."

VV C37 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu"

VV A37 2*2.15*1.2+2*1.55*1.2 8,880

VV B37 "Celkem: "A37 8,880

D 8 Trubní vedení 4 444,00

38 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve

sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

M 4,000 152,00 608,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110

x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871264201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto

nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV C40 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka"

VV A40 4*1 4,000

VV B40 "Celkem: "A40 4,000

39 K 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm M 4,000 338,00 1 352,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PE-HD D 110mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28619320

Strana 14 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Potrubí s vnitřním průměrem DN80 mm, pro provedení drenážní vody zkrz konstrukci opěrné zdi.U bloků délky 10 m je provední navrženo v

každém bloku. U bloků délky 4 m je provedení navrženo u každého druhého bloku."

VV C39 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka"

VV A39 4*1 4,000

VV B39 "Celkem: "A39 4,000

40 K 877265213

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 Tkusů

d 110

KUS 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265213

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve

specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

41 K 28613320R odbočka 90° příslušenství drenážního systému DN100 KUS 4,000 230,00 920,00 R položka

PP odbočka 90° příslušenství drenážního systému DN100

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odbočka pro provedení drenážní vody skrz konstrukci opěrné zdi, materiál PE-HD."

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 780,29

42 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 6,400 189,00 1 209,60 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění

dilatační spáry snutným zajištěním před betonáží. 2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení

dilatační spáry, tmelení dilatační spáry spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy,

profily a tmely.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zídka bude rozdělena na dilatační úseky délky maximálně 12 m. Dilatační spáry budou šířky 20 mm s extrudovaným polystyrenem - spára na

povrchu vyplněná trvale pružným tmelem s maximální přípustnou deformací minimálně 25% na hloubku min. 20 mm.

Množství se cituace D.1.2. a řezu D.1.4"

43 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 8,600 271,00 2 330,60 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních

kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. Vcenách těsnění styčné spáry

profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného

vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění

tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a

4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky

tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada

za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20

mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním,

vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a

dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu

vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21

Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e)

u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

Strana 15 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zídka bude rozdělena na dilatační úseky délky maximálně 12 m. Dilatační spáry budou šířky 20 mm s extrudovaným polystyrenem - spára na

povrchu vyplněná trvale pružným tmelem s maximální přípustnou deformací minimálně 25% na hloubku min. 20 mm.

Množství se cituace D.1.2. a řezu D.1.4"

44 K 941321111R

Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300

kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m, včetn

M2 57,500 200,00 11 500,00 R položka

PP

Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2

m, výšky do 10 m, včetně pronájmu po dobu stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40

m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji

podlahy nebo mezi vnitřními líci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a

-1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně pronájmu po dobu stavby"

VV C44 " ""výška zdi*(délka LB+PB)"

VV A44 2.3*(13.5+11.5) 57,500

VV B44 "Celkem: "A44 57,500

45 K 941321811

Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300

kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

M2 57,500 54,30 3 122,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941321811

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Ceny položek -1811,

-1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.

VV C45 " ""výška zdi*(délka LB+PB)"

VV A45 2.3*(13.5+11.5) 57,500

VV B45 "Celkem: "A45 57,500

46 K 966041111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep

M3 3,999 6 156,00 24 617,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

VV C46 " ""bourání betonového základu nosníku vodovodu DN200 a plynovodu na pravém břehu"

VV A46 2.15*1.55*1.2 3,999

VV B46 "Celkem: "A46 3,999

47 K R101 Ochrana vodovodního potrubí a STL Plynovodu na nosníku nad mostem včetně uvedení do původního stavu KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP Ochrana vodovodního potrubí a STL Plynovodu na nosníku nad mostem včetně uvedení do původního stavu

Strana 16 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Předmětem položky je

- zřízení ochranné konstrukce ze dřeva

- podpěrné konstrukce nosníku pod bou stavby

- splnění podmínek z vyjádření správce sítě

- veškeré další související náklady

- bourání a obnova betonového bloku podpírající nosník na pravém břehu je řešena samostatnými položkami.

Cca 1 m nad mostem se nachází na horní hraně pobřežních zdí nosník, na kterém je umístěn vodovod DN 200 (litina cca 30 let stará) a

plynovod STL DN 80. Šířka koryta v místě nosníku je 7 m. Celková délka nosníku s přesahy nad břehy je 14 m. Vzhledem k nemožnosti

vodovod uzavřít není možné dočasné přeložení. Na levém břehu je nosník dostatečné dlouhý a přesahuje cca 5 m za rub zdi. Na pravém břehu

je nosník osazen v betonovém bloku.

Betonový blok bude ručně odstraněn a ocelový nosník dočasně podepřen a opatřen ochranou ze všech stran z dřevěné konstrukce proti

poškození inženýrských sítí pohybem mechanizace. Ochrana bude z rámu z trámků s pobytím z prken. Ochrana bude samonosná a nebude

spojená s nosníkem (tj. aby případný dotyk mechanizace nepřenášel síly na nosník a potrubí). Po dokončení zdi na pravém břehu bude

betonový blok obnoven v původních parametrech.

Podjezdná výška před zhotovením konstrukce dna je 3,40 m. Podjezdná výška po realizaci rovnaniny ve dne je 2,6 m (bez uvažování zdrsnění

dna).

Po dobu provádění stavby bude nosník dočasně podepřen tak, aby byl minimalizován jeho možný pohyb. Veškeré podpěry budou dostatečně

tuhé a stabilní. Podpěry budou aktivovány tak, aby po odstranění pobřežních zdí bylo minimalizováno sednutí konstrukce."

D 997 Přesun sutě 116 835,86

48 K 997321511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na

vzdálenost do 1 km

T 129,415 136,00 17 600,44 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321511

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Doprava suti korytem až k místu naložení na odvozníprostředek"

49 K R997321-1

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez

ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplat

T 129,415 766,80 99 235,42 R položka

PP

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost,

uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

Strana 17 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Suť z demolice stávající pobřežní zdi

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od

těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem

nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D 998 Přesun hmot 29 727,90

50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 195,836 151,80 29 727,90 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D K1 Odstraňování dřevin 9 026,00

51 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m

M2 132,000 30,50 4 026,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,

nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin,

popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha

staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV A51 " "88+37+7 132,000

VV B51 "Celkem: "A51 132,000

52 K R162301T

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle

technologických možností zhotovitele a předložení dok

SOUB

OR

1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností

zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

Strana 18 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 639 188,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 639 188,99 21,00% 344 229,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 983 418,68

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02 - Rekonstrukce dna

Strana 19 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 639 188,99

1 - Zemní práce 476 555,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce 307 983,97

4 - Vodorovné konstrukce 578 828,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 195,11

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 33 723,58

997 - Přesun sutě 220 902,52

SO.02 - Rekonstrukce dna

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 20 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 639 188,99

D 1 Zemní práce 476 555,59

1 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo

M3 4,650 388,00 1 804,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101

VV C1 " ""délka rozebrání pod dolním prahem * šířka koryta * tl."

VV A1 1.5*6.2*0.5 4,650

VV B1 "Celkem: "A1 4,650

2 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 120,390 1 440,00 173 361,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad

původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při

hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve

vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového

kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny

i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné

velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene

nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo

betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a

průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se

předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě sodběratelem v m3

figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

3 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od malty

M3 3,540 707,00 2 502,78 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

4 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3 3,540 388,00 1 373,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

5 K 114203401

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10

m

M3 3,540 217,00 768,18 CS ÚRS 2023 01

PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02 - Rekonstrukce dna

Strana 21 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 80,620 233,00 18 784,46 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251504

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

7 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 80,620 350,00 28 217,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351504

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 80,620 87,80 7 078,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět"

9 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 80,620 99,70 8 037,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět"

10 K R115001-1

Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou

dobu provádění stavebního objektu, včetně všech souv

SOUB

OR

1,000 75 000,00 75 000,00 R položka

PP

Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu provádění stavebního

objektu, včetně všech souvisejících činností

Strana 22 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Zhotovitel zvolí dimenzi převodu vody s ohledem na předpokládánou vnodnost toku v době provádění stavby, tolerovatelné riziko zatopení

stavby a případné škody průchodem povodňových průtoků.

1. V ceně jsou započteny náklady na zřízení hrázek

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c)

podpůrné konstrukce (např. podpěry). d). Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.

3. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.

4. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 40 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.

5. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek a drenážních příkopu do jímek včetně vystrojení jímky a

potřebný materiál.

6. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení

se od doby čerpání neodečítá.

7. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 8. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce

sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

8. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.

9. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.

10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, dočerpávání pohonných hmot, hlídání, manipulace s

materiálem apod.)."

11 K R997322

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez

ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku

M3 161,240 990,00 159 627,60 R položka

PP

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost,

uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přebytečný výkopek

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do

místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro

svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 307 983,97

12 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 31,137 5 895,00 183 552,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Konstrukce základového bloku požeráku bude z betonu třídy min. C25/30 XF3"

VV F12 " ""horní práh"

VV A12 0.6*0.9*5.9 3,186

VV G12 "dolní práh"

VV B12 0.6*0.8*6.2 2,976

VV H12 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka"

VV C12 0.6*10.5 6,300

VV I12 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka"

VV D12 1.5*12.45 18,675

Strana 23 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 31,137

13 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 47,750 1 386,00 66 181,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch

vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou

lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění

pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen

321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění

v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné

konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu

rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zřízení bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku."

VV F13 " ""horní práh"

VV A13 2*0.9*5.9 10,620

VV G13 "dolní práh"

VV B13 2*0.8*6.2 9,920

VV H13 "pravý břeh pod mostem"

VV C13 1.05*10.50 11,025

VV I13 "levý břeh pod mostem"

VV D13 1.3*12.45 16,185

VV E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 47,750

14 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 47,750 499,00 23 827,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch

vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou

lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění

pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen

321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění

v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné

konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu

rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku."

15 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,557 61 800,00 34 422,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení

kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující

vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při

přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek

se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

Strana 24 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Minimální krytí výztuže bude 70 mm a bude zajištěno betonovými dystančníky. KAri síť 8/100/100 Váha KARI sítě je uvažována 7,9 kg/m2."

VV F15 " ""horní práh"

VV A15 (2*0.8*5.7+2*0.5*5.7)*7.9/1000 0,117

VV G15 "dolní práh"

VV B15 (2*0.8*6.2+2*0.5*6.2)*7.9/1000 0,127

VV H15 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka"

VV C15 (2*0.5+2*0.2)*10.5*7.9/1000 0,116

VV I15 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka"

VV D15 (2*0.8+2*0.2)*12.45*7.9/1000 0,197

VV E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 0,557

D 4 Vodorovné konstrukce 578 828,22

16 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 8,850 747,00 6 610,95 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111

VV C16 " ""podklad pod obnovovanou dlažbu nad skluzem"

VV D16 "šířka koryta * šířka výkopu"

VV A16 5.9*1.5 8,850

VV B16 "Celkem: "A16 8,850

17 K 465511427R

Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním

spár těženým kamenivem, tl. kamene 500 mm (bez dodání kamene

M2 9,300 1 000,00 9 300,00 R položka

PP

Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, tl.

kamene 500 mm (bez dodání kamene)

VV C19 " ""šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta"

VV A19 1.5*6.2 9,300

VV B19 "Celkem: "A19 9,300

18 K 465513327R

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 300 mm z původního kamene

M2 11,800 900,00 10 620,00 R položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm z původního

kamene

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Hornina kamene bude čedič.

Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální

plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti

tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují

pórovitost.

Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v

množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční

pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena

kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.

Bude použito tekuté přísady, která ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu

a umožňuje snížit obsah záměsové vody 10%.

Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez jílovité složky.

"

VV C20 " ""obnovovaná dlažba nad horním prahem skluzu"

VV D20 "šířka koryta * šířka výkopu"

VV A20 5.9*2.0 11,800

VV B20 "Celkem: "A20 11,800

19 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32

mm

M3 30,515 1 310,00 39 974,65 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

frakce 4/8"

Strana 25 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D17 " ""střední šířka koryta * délka * tl."

VV A17 5.5*(11.1+14.95)*0.2 28,655

VV E17 "podsyp pro obnovu dlažby pod dolím prahem"

VV F17 "šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta * tl."

VV B17 1.5*6.2*0.2 1,860

VV C17 "Celkem: "A17+B17 30,515

20 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 93,129 3 280,00 305 463,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Lomový ostrohranný kámen pro vodní stavby (čedič). Nesmí být použito sloupkového čediče. Hmotnost kamene nad 500 kg, pro 2 klenbové

prahy nad 1 t."

VV C18 " ""střední šířka koryta * délka * tl."

VV A18 5.5*(11.1+14.95)*0.65 93,129

VV B18 "Celkem: "A18 93,129

21 K R102 Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem M3 104,573 1 500,00 156 859,50 R položka

PP Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Předmětem položky jsou zvýšené náklady vlviem realizace ve stísněných prostorách pod mostem. Rovnaninu bude nutné realizovat menším

kráčivým rypadlem, které se pod mostem nedokáže otočit. Materiál pro realizaci konstrukce bude nutné podávat pomocí další mechanizace z

druhé strany mostu."

VV D21 " ""šířka koryta * délka*tl."

VV A21 5.3*10.5*0.65 36,173

VV E21 "šířka koryta * délka * střední výška odtežení pod mostem"

VV B21 5.7*12*1.0 68,400

VV C21 "Celkem: "A21+B21 104,573

22 K R103 Vyčištění a čerpání výmolu pod levobřežní opěrou mostu KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP Vyčištění a čerpání výmolu pod levobřežní opěrou mostu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Předmětem položky je:

1) vyčerpání výmolu od průsakových vod. Předpokládá se čerpání po celou dobu provádění čištění a betonáže z důvodů větších průsaků

podzemních vod. Předpokládaná doba čerpání je 4 dny.

2) vyčištění výmolu od naplaveného materiálu a všech neúnosncýh materiálu až na pevné dno. Šířka výmolu je cca 3 m, z čehož 1,5 zasahuje

pod mostní opěru. Délka je cca 10 m. Hloubka výmolu je 1-1,5 m. Předpokládaný objem sedimentu je 10 m3. Charakter sedimentu se

předpokládá smíšení, od jemnozrnného až po velké kameny, včetně výskytu usazených větví. Předpokládá se ruční čištění 2 pracovníky po

dobu 3 pracovních dnů.

3) Vodorovné přemístění a likvidace materiálu v souladu s platnou legislativou. Zahrnuje přemístění z koryta za pomocí kráčivého rypadla,

naložení na dopravní prostředek a likvidaci materiálu v souladu s platnou legislativou."

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 195,11

23 K 966041111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep

M3 3,443 6 156,00 21 195,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111

VV C23 " ""odstranění nalitků stávající břibetonávky pod mostem"

VV D23 "střední šířka * tl. * délka (LB+PB)"

VV A23 0.5*0.3*(10.5+12.45) 3,443

VV B23 "Celkem: "A23 3,443

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 33 723,58

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 222,158 151,80 33 723,58 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 26 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D 997 Přesun sutě 220 902,52

25 K 997321511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na

vzdálenost do 1 km

T 244,686 136,00 33 277,30 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321511

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Doprava suti korytem až k místu naložení na odvozníprostředek"

26 K R997321-1

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez

ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplat

T 244,686 766,80 187 625,22 R položka

PP

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost,

uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Suť z demolice stávající pobřežní zdi

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od

těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem

nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

Strana 27 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 891,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 891,00 21,00% 9 427,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 318,11

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02.1 - Odstranění sedimentu

Strana 28 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 891,00

1 - Zemní práce 44 891,00

SO.02.1 - Odstranění sedimentu

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 29 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 891,00

D 1 Zemní práce 44 891,00

1 K 129153201

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hlou

M3 35,000 292,60 10 241,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce

původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129153201

VV C1 " ""délka * šířka koryta * střední tl"

VV A1 20*7*0.25 35,000

VV B1 "Celkem: "A1 35,000

2 K R997322

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností

zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládk

M3 35,000 990,00 34 650,00

PP

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní

vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přebytečný výkopek

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do

místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro

svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02.1 - Odstranění sedimentu

Strana 30 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 107 500,00 21,00% 22 575,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 075,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 31 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 32 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 500,00

1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této

fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení

předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace

stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"

2 K 034403000 Dopravní značení na staveiští KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Dopravní značení na staveiští

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Značení dle DIO - pozoro výjezd vozidel stavby 3x, včetně zřízení, odstranění a pronájmu po dobu stavby"

3 K 045303000.1 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb

plnění opatření dle plánu BOZP"

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

"

5 K VRN1.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytyčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění protokolu o vytyčení ve dvojím vyhotovení

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

6 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Geodetické práce po výstavbě

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 33 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks "

8 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

"

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

10 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Osvětlení staveniště

11 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) "

13 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP ostatní náklady před realizací stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

14 K 2000 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Strana 34 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě

- dílenská dokumentace

- míchací centra, mezideponie, skladovací plochy"

15 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje

- Oplocení staveniště

- mobilní WC

- stavební buňka pro zástupce objednatele

- tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

- ochrana dřevin v prostoru staveniště dle situace C.3. v počtu 4 ks.

"

16 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi

- vč. zhotovení měřících bodů

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

17 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Ochranná pásma energetických vedení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

- vyznačení OP na staveništi"

18 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených

pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zřízení a odstranění sjezdů do koryta

- po dokončení prací uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- zpevnění ploch staveniště, skladovacích ploch

- míchací centrum"

19 K R301 Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž) KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž)

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

Strana 35 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K R12

Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení

zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli ryb

SOUB

OR

1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku

příslušnému uživateli rybářského revíru.

Strana 36 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 752,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 752,77 21,00% 24 728,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 480,85

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 37 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 752,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 252,77

VRN9 - Ostatní náklady 5 500,00

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 38 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 752,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 252,77

1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této

fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení

předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace

stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"

2 K 034403000 Dopravní značení na staveiští KPL 1,000 3 850,00 3 850,00

PP Dopravní značení na staveiští

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Značení dle DIO - pozoro výjezd vozidel stavby 3x, včetně zřízení, odstranění a pronájmu po dobu stavby"

3 K 045303000.1 Koordinační činnost KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb

plnění opatření dle plánu BOZP"

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

"

5 K VRN1.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytyčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění protokolu o vytyčení ve dvojím vyhotovení

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

6 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Geodetické práce po výstavbě

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 3 850,00 3 850,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 39 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks "

8 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

"

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 1 650,00 1 650,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

10 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 1 650,00 1 650,00

PP Osvětlení staveniště

11 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) "

13 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP ostatní náklady před realizací stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

14 K 2000 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 16 002,77 16 002,77

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Strana 40 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě

- dílenská dokumentace

- míchací centra, mezideponie, skladovací plochy"

15 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 16 500,00 16 500,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje

- Oplocení staveniště

- mobilní WC

- stavební buňka pro zástupce objednatele

- tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

- ochrana dřevin v prostoru staveniště dle situace C.3. v počtu 4 ks.

"

16 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 8 250,00 8 250,00

PP Dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi

- vč. zhotovení měřících bodů

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

17 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Ochranná pásma energetických vedení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

- vyznačení OP na staveništi"

18 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených

pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zřízení a odstranění sjezdů do koryta

- po dokončení prací uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- zpevnění ploch staveniště, skladovacích ploch

- míchací centrum"

19 K R301 Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž) KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž)

D VRN9 Ostatní náklady 5 500,00

Strana 41 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K R12

Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení

zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli ryb

SOUB

OR

1,000 5 500,00 5 500,00

PP

Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku

příslušnému uživateli rybářského revíru.

Strana 42 z 64

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 26. 4. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO.01 Oprava opěrných zdí

A1 A1 1,560

A1 " "78*0.02 "Přepočtené koeficientem množství" 1,560

Použití figury:

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 1,560

A10 A10 27,188

D10 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka " 0,000

E10 "LB" 0,000

A10 0.75*(2.3+0.6)*12.5 27,188

Použití figury:

129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze

zdiva kam

M3 50,026

A11 A11 459,000

D11 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

A11 4.5*12*8.5 459,000

Použití figury:

151101302 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

A12 A12 459,000

D12 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

A12 4.5*12*8.5 459,000

Použití figury:

151101312 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

A13 A13 54,000

D13 " ""PB = střední výška*délka" 0,000

A13 4.5*12 54,000

Použití figury:

151101902 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m M2 67,500

A14 A14 459,000

502745SoD

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Strana 43 z 64

Kód Popis MJ Výměra

D14 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

A14 4.5*12*8.5 459,000

Použití figury:

151401502 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

A19 A19 104,500

C19 " ""Plocha v PR * délka" 0,000

A19 3.5*15+4.0*13 104,500

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 104,500

A20 A20 45,000

C20 " ""délka na levém břehu * šířka" 0,000

A20 15*3 45,000

Použití figury:

181006112 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m M2 45,000

A21 A21 33,000

C21 " ""délka na pravém břehu * šířka" 0,000

A21 11*3 33,000

Použití figury:

181006122 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m M2 33,000

A22 A22 45,000

C22 " ""plocha rozprostření na levém břehu" 0,000

A22 45 45,000

Použití figury:

181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 45,000

A23 A23 33,000

C23 " ""plocha rozprostření na pravém břehu" 0,000

A23 33 33,000

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 33,000

A27 A27 13,500

D27 " ""délka" 0,000

E27 "LB" 0,000

A27 13.5 13,500

Použití figury:

Strana 44 z 64

Kód Popis MJ Výměra

212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná

sen

M 25,000

A28 A28 8,640

D28 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)" 0,000

E28 "LB" 0,000

A28 0.8*0.80*13.5 8,640

Použití figury:

270210112

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové

spáry, s dodání

M3 16,000

A29 A29 5,400

D29 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)" 0,000

E29 "LB" 0,000

A29 0.8*0.5*13.5 5,400

Použití figury:

270210232

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové

spáry, s dodání

M3 10,000

A30 A30 16,200

D30 " ""(šířka základu+přesah na obě strany) * délka" 0,000

E30 "LB" 0,000

A30 (0.8+0.4)*13.5 16,200

Použití figury:

451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 30,000

A31 A31 6,986

D31 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

E31 "LB" 0,000

A31 2.3*0.225*13.5 6,986

Použití figury:

321213113

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, op

M3 12,937

A32 A32 9,315

D32 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

E32 "LB" 0,000

A32 2.3*0.3*13.5 9,315

Použití figury:

321213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, op

M3 17,250

A33 A33 9,315

Strana 45 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C33 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

D33 "LB" 0,000

A33 2.3*0.3*13.5 9,315

Použití figury:

321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, op

M3 9,315

A34 A34 7,935

C34 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

D34 "PB ze stávajícíh rozebraných pískovcových kvádrů z LB" 0,000

A34 2.3*0.3*11.5 7,935

Použití figury:

321222311 Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša M3 7,935

A35 A35 3,999

C35 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

A35 2.15*1.55*1.2 3,999

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,999

A36 A36 8,880

C36 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

A36 2*2.15*1.2+2*1.55*1.2 8,880

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 8,880

A37 A37 8,880

C37 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

A37 2*2.15*1.2+2*1.55*1.2 8,880

Použití figury:

321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 8,880

A39 A39 4,000

C39 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka" 0,000

A39 4*1 4,000

Použití figury:

28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm M 4,000

A40 A40 4,000

Strana 46 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C40 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka" 0,000

A40 4*1 4,000

Použití figury:

871264201 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm M 4,000

A44 A44 57,500

C44 " ""výška zdi*(délka LB+PB)" 0,000

A44 2.3*(13.5+11.5) 57,500

Použití figury:

941321111R

Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m,

včetn

M2 57,500

A45 A45 57,500

C45 " ""výška zdi*(délka LB+PB)" 0,000

A45 2.3*(13.5+11.5) 57,500

Použití figury:

941321811 Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m M2 57,500

A46 A46 3,999

C46 " ""bourání betonového základu nosníku vodovodu DN200 a plynovodu na pravém břehu" 0,000

A46 2.15*1.55*1.2 3,999

Použití figury:

966041111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu

prostého nep

M3 3,999

A5 A5 6,750

C5 " ""délka na levém břehu * šířka * tl." 0,000

A5 15*3*0.15 6,750

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 M3 6,750

A51 A51 132,000

A51 " "88+37+7 132,000

Použití figury:

111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do

500 m

M2 132,000

A6 A6 4,950

C6 " ""délka na pravém břehu * šířka * tl. " 0,000

A6 11*3*0.15 4,950

Použití figury:

121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 M3 4,950

Strana 47 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A9 A9 2,400

D9 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka " 0,000

E9 "LB" 0,000

A9 0.75*(2.6+0.6)*1 2,400

Použití figury:

129911113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva

kamen

M3 4,800

B1 B1 1,560

B1 "Celkem: "A1 1,560

B10 B10 22,838

F10 "PB" 0,000

B10 0.75*(2.3+0.6)*10.5 22,838

Použití figury:

129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze

zdiva kam

M3 50,026

B11 B11 67,500

E11 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

B11 4.5*3*5 67,500

Použití figury:

151101302 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

B12 B12 67,500

E12 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

B12 4.5*3*5 67,500

Použití figury:

151101312 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

B13 B13 13,500

E13 "LB u mostu = střední výška * délka" 0,000

B13 4.5*3 13,500

Použití figury:

151101902 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m M2 67,500

B14 B14 67,500

E14 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

B14 4.5*3*5 67,500

Použití figury:

151401502 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m M3 526,500

B19 B19 104,500

Strana 48 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B19 "Celkem: "A19 104,500

B20 B20 45,000

B20 "Celkem: "A20 45,000

B21 B21 33,000

B21 "Celkem: "A21 33,000

B22 B22 45,000

B22 "Celkem: "A22 45,000

B23 B23 33,000

B23 "Celkem: "A23 33,000

B27 B27 11,500

F27 "PB" 0,000

B27 11.5 11,500

Použití figury:

212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná

sen

M 25,000

B28 B28 7,360

F28 "PB" 0,000

B28 0.8*0.80*11.5 7,360

Použití figury:

270210112

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové

spáry, s dodání

M3 16,000

B29 B29 4,600

F29 "PB" 0,000

B29 0.8*0.5*11.5 4,600

Použití figury:

270210232

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové

spáry, s dodání

M3 10,000

B30 B30 13,800

F30 "PB" 0,000

B30 (0.8+0.4)*11.5 13,800

Použití figury:

451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 30,000

B31 B31 5,951

F31 "PB" 0,000

B31 2.3*0.225*11.5 5,951

Použití figury:

Strana 49 z 64

Kód Popis MJ Výměra

321213113

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, op

M3 12,937

B32 B32 7,935

F32 "PB" 0,000

B32 2.3*0.3*11.5 7,935

Použití figury:

321213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, op

M3 17,250

B33 B33 9,315

B33 "Celkem: "A33 9,315

B34 B34 7,935

B34 "Celkem: "A34 7,935

B35 B35 3,999

B35 "Celkem: "A35 3,999

B36 B36 8,880

B36 "Celkem: "A36 8,880

B37 B37 8,880

B37 "Celkem: "A37 8,880

B39 B39 4,000

B39 "Celkem: "A39 4,000

B40 B40 4,000

B40 "Celkem: "A40 4,000

B44 B44 57,500

B44 "Celkem: "A44 57,500

B45 B45 57,500

B45 "Celkem: "A45 57,500

B46 B46 3,999

B46 "Celkem: "A46 3,999

B5 B5 6,750

B5 "Celkem: "A5 6,750

B51 B51 132,000

B51 "Celkem: "A51 132,000

B6 B6 4,950

B6 "Celkem: "A6 4,950

B9 B9 2,400

F9 "PB" 0,000

Strana 50 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B9 0.75*(2.6+0.6)*1 2,400

Použití figury:

129911113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva

kamen

M3 4,800

C10 C10 50,026

C10 "Celkem: "A10+B10 50,026

C11 C11 526,500

C11 "Celkem: "A11+B11 526,500

C12 C12 526,500

C12 "Celkem: "A12+B12 526,500

C13 C13 67,500

C13 "Celkem: "A13+B13 67,500

C14 C14 526,500

C14 "Celkem: "A14+B14 526,500

C19 C19 0,000

C19 " ""Plocha v PR * délka" 0,000

C20 C20 0,000

C20 " ""délka na levém břehu * šířka" 0,000

C21 C21 0,000

C21 " ""délka na pravém břehu * šířka" 0,000

C22 C22 0,000

C22 " ""plocha rozprostření na levém břehu" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""plocha rozprostření na pravém břehu" 0,000

C27 C27 25,000

C27 "Celkem: "A27+B27 25,000

C28 C28 16,000

C28 "Celkem: "A28+B28 16,000

C29 C29 10,000

C29 "Celkem: "A29+B29 10,000

C30 C30 30,000

C30 "Celkem: "A30+B30 30,000

C31 C31 12,937

C31 "Celkem: "A31+B31 12,937

C32 C32 17,250

Strana 51 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C32 "Celkem: "A32+B32 17,250

C33 C33 0,000

C33 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

C34 C34 0,000

C34 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

C35 C35 0,000

C35 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

C36 C36 0,000

C36 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

C37 C37 0,000

C37 " ""betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu" 0,000

C39 C39 0,000

C39 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka" 0,000

C40 C40 0,000

C40 " ""počet prostupů drenáže skrz zeď * délka" 0,000

C44 C44 0,000

C44 " ""výška zdi*(délka LB+PB)" 0,000

C45 C45 0,000

C45 " ""výška zdi*(délka LB+PB)" 0,000

C46 C46 0,000

C46 " ""bourání betonového základu nosníku vodovodu DN200 a plynovodu na pravém břehu" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""délka na levém břehu * šířka * tl." 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""délka na pravém břehu * šířka * tl. " 0,000

C9 C9 4,800

C9 "Celkem: "A9+B9 4,800

D10 D10 0,000

D10 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka " 0,000

D11 D11 0,000

D11 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

D12 D12 0,000

D12 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

D13 D13 0,000

Strana 52 z 64

Kód Popis MJ Výměra

D13 " ""PB = střední výška*délka" 0,000

D14 D14 0,000

D14 " ""PB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

D27 D27 0,000

D27 " ""délka" 0,000

D28 D28 0,000

D28 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)" 0,000

D29 D29 0,000

D29 " ""plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)" 0,000

D30 D30 0,000

D30 " ""(šířka základu+přesah na obě strany) * délka" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""střední výška * tloušťka * délka (šířka) (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)" 0,000

D33 D33 0,000

D33 "LB" 0,000

D34 D34 0,000

D34 "PB ze stávajícíh rozebraných pískovcových kvádrů z LB" 0,000

D9 D9 0,000

D9 " ""Šířka zdi * výška vč. základu * délka " 0,000

E10 E10 0,000

E10 "LB" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

E12 E12 0,000

E12 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

E13 E13 0,000

E13 "LB u mostu = střední výška * délka" 0,000

E14 E14 0,000

E14 "LB = střední výška * délka * šířka rozepření" 0,000

E27 E27 0,000

E27 "LB" 0,000

E28 E28 0,000

Strana 53 z 64

Kód Popis MJ Výměra

E28 "LB" 0,000

E29 E29 0,000

E29 "LB" 0,000

E30 E30 0,000

E30 "LB" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "LB" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "LB" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "LB" 0,000

F10 F10 0,000

F10 "PB" 0,000

F27 F27 0,000

F27 "PB" 0,000

F28 F28 0,000

F28 "PB" 0,000

F29 F29 0,000

F29 "PB" 0,000

F30 F30 0,000

F30 "PB" 0,000

F31 F31 0,000

F31 "PB" 0,000

F32 F32 0,000

F32 "PB" 0,000

F9 F9 0,000

F9 "PB" 0,000

SO.02 Rekonstrukce dna

A1 A1 4,650

C1 " ""délka rozebrání pod dolním prahem * šířka koryta * tl." 0,000

A1 1.5*6.2*0.5 4,650

Použití figury:

114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými

pískem nebo

M3 4,650

Strana 54 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A12 A12 3,186

F12 " ""horní práh" 0,000

A12 0.6*0.9*5.9 3,186

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,137

A13 A13 10,620

F13 " ""horní práh" 0,000

A13 2*0.9*5.9 10,620

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 47,750

A15 A15 0,117

F15 " ""horní práh" 0,000

A15 (2*0.8*5.7+2*0.5*5.7)*7.9/1000 0,117

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,557

A16 A16 8,850

C16 " ""podklad pod obnovovanou dlažbu nad skluzem" 0,000

D16 "šířka koryta * šířka výkopu" 0,000

A16 5.9*1.5 8,850

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 8,850

A17 A17 28,655

D17 " ""střední šířka koryta * délka * tl." 0,000

A17 5.5*(11.1+14.95)*0.2 28,655

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 30,515

A18 A18 93,129

C18 " ""střední šířka koryta * délka * tl." 0,000

A18 5.5*(11.1+14.95)*0.65 93,129

Použití figury:

463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky

kamene hm

M3 93,129

A19 A19 9,300

C19 " ""šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta" 0,000

Strana 55 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A19 1.5*6.2 9,300

Použití figury:

465511427R

Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, tl. kamene 500 mm (bez

dodání kamene

M2 9,300

A20 A20 11,800

C20 " ""obnovovaná dlažba nad horním prahem skluzu" 0,000

D20 "šířka koryta * šířka výkopu" 0,000

A20 5.9*2.0 11,800

Použití figury:

465513327R Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm z původního kamene M2 11,800

A21 A21 36,173

D21 " ""šířka koryta * délka*tl." 0,000

A21 5.3*10.5*0.65 36,173

Použití figury:

R102 Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem M3 104,573

A23 A23 3,443

C23 " ""odstranění nalitků stávající břibetonávky pod mostem" 0,000

D23 "střední šířka * tl. * délka (LB+PB)" 0,000

A23 0.5*0.3*(10.5+12.45) 3,443

Použití figury:

966041111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu

prostého nep

M3 3,443

B1 B1 4,650

B1 "Celkem: "A1 4,650

B12 B12 2,976

G12 "dolní práh" 0,000

B12 0.6*0.8*6.2 2,976

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,137

B13 B13 9,920

G13 "dolní práh" 0,000

B13 2*0.8*6.2 9,920

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 47,750

B15 B15 0,127

Strana 56 z 64

Kód Popis MJ Výměra

G15 "dolní práh" 0,000

B15 (2*0.8*6.2+2*0.5*6.2)*7.9/1000 0,127

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,557

B16 B16 8,850

B16 "Celkem: "A16 8,850

B17 B17 1,860

E17 "podsyp pro obnovu dlažby pod dolím prahem" 0,000

F17 "šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta * tl." 0,000

B17 1.5*6.2*0.2 1,860

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 30,515

B18 B18 93,129

B18 "Celkem: "A18 93,129

B19 B19 9,300

B19 "Celkem: "A19 9,300

B20 B20 11,800

B20 "Celkem: "A20 11,800

B21 B21 68,400

E21 "šířka koryta * délka * střední výška odtežení pod mostem" 0,000

B21 5.7*12*1.0 68,400

Použití figury:

R102 Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem M3 104,573

B23 B23 3,443

B23 "Celkem: "A23 3,443

C1 C1 0,000

C1 " ""délka rozebrání pod dolním prahem * šířka koryta * tl." 0,000

C12 C12 6,300

H12 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka" 0,000

C12 0.6*10.5 6,300

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,137

C13 C13 11,025

H13 "pravý břeh pod mostem" 0,000

Strana 57 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C13 1.05*10.50 11,025

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 47,750

C15 C15 0,116

H15 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka" 0,000

C15 (2*0.5+2*0.2)*10.5*7.9/1000 0,116

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,557

C16 C16 0,000

C16 " ""podklad pod obnovovanou dlažbu nad skluzem" 0,000

C17 C17 30,515

C17 "Celkem: "A17+B17 30,515

C18 C18 0,000

C18 " ""střední šířka koryta * délka * tl." 0,000

C19 C19 0,000

C19 " ""šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta" 0,000

C20 C20 0,000

C20 " ""obnovovaná dlažba nad horním prahem skluzu" 0,000

C21 C21 104,573

C21 "Celkem: "A21+B21 104,573

C23 C23 0,000

C23 " ""odstranění nalitků stávající břibetonávky pod mostem" 0,000

D12 D12 18,675

I12 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka" 0,000

D12 1.5*12.45 18,675

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,137

D13 D13 16,185

I13 "levý břeh pod mostem" 0,000

D13 1.3*12.45 16,185

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 47,750

D15 D15 0,197

Strana 58 z 64

Kód Popis MJ Výměra

I15 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka" 0,000

D15 (2*0.8+2*0.2)*12.45*7.9/1000 0,197

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,557

D16 D16 0,000

D16 "šířka koryta * šířka výkopu" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""střední šířka koryta * délka * tl." 0,000

D20 D20 0,000

D20 "šířka koryta * šířka výkopu" 0,000

D21 D21 0,000

D21 " ""šířka koryta * délka*tl." 0,000

D23 D23 0,000

D23 "střední šířka * tl. * délka (LB+PB)" 0,000

E12 E12 31,137

E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 31,137

E13 E13 47,750

E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 47,750

E15 E15 0,557

E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 0,557

E17 E17 0,000

E17 "podsyp pro obnovu dlažby pod dolím prahem" 0,000

E21 E21 0,000

E21 "šířka koryta * délka * střední výška odtežení pod mostem" 0,000

F12 F12 0,000

F12 " ""horní práh" 0,000

F13 F13 0,000

F13 " ""horní práh" 0,000

F15 F15 0,000

F15 " ""horní práh" 0,000

F17 F17 0,000

F17 "šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta * tl." 0,000

G12 G12 0,000

G12 "dolní práh" 0,000

Strana 59 z 64

Kód Popis MJ Výměra

G13 G13 0,000

G13 "dolní práh" 0,000

G15 G15 0,000

G15 "dolní práh" 0,000

H12 H12 0,000

H12 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka" 0,000

H13 H13 0,000

H13 "pravý břeh pod mostem" 0,000

H15 H15 0,000

H15 "pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka" 0,000

I12 I12 0,000

I12 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka" 0,000

I13 I13 0,000

I13 "levý břeh pod mostem" 0,000

I15 I15 0,000

I15 "levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka" 0,000

SO.02.1 Odstranění sedimentu

A1 A1 35,000

C1 " ""délka * šířka koryta * střední tl" 0,000

A1 20*7*0.25 35,000

Použití figury:

129153201

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a

hlou

M3 35,000

B1 B1 35,000

B1 "Celkem: "A1 35,000

C1 C1 0,000

C1 " ""délka * šířka koryta * střední tl" 0,000

Strana 60 z 64

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__