REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

z důvodu navýšení rozsahu prací vlivem zatékání střešní konstrukcí přes zimní období

Stavba :

PD Otovice – fasáda dílen (poškození technikou)

Místo :          K.Vary PD Otovice

Zadavatel :  Povodí Ohře, státní podnik

Kód odd.       Popis

Náklady nad rámec nabídky ze dne 7.11.2022

HSV -  Práce a dodávky HSV

2 -        Základy                                                                  		  1.495,-

3 -        Svislé a kompletní konstrukce                                                         9.948,-

6 -        Úpravy povrchů,			                                	  4.750,-

96 -      Práce bourací                                                                                  6.486,-

998 -    Přesun hmot                                                                                       814,-

PSV -   Práce a dodávky PSV

711 -    Izolace proti vodě                                                                         	  1.160,-

764 -    Konstrukce klempířské                                                                        296,-

767 -    Konstrukce zámečnické                                                         	  2.500,-

783 -    Nátěry                                                                                                 200,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH						            27.649,- Kč

Daň odvede zákazník !

xxxxxxxxxxxxxxxx

K.Vary dne :  20.4.2023

2 -  Z á k l a d y

---------------------

- vybetonování základu pod pilíř ze schnell betonu

0,6 x 0,3 x 0,1							m3		0,01

- MTŽ + DMTŽ bednění	 (10 cm nad úroveň podlahy)		kpl		1

---------------------------------------------------------

2 -  Základy celkem		  1.495,-

3 -  S v i s l é   k o n s t r u k c e

------------------------------------------

- vyzdění pilíře z PDK Ytong 300

0,6 x 0,3 x 4,20 m						m3		0,756

- profilování PDK (úprava řezáním)  pro styk se stávající

ocelovou konstrukcí						kpl		1

- montáž kotev z pásoviny 50/5 průběžné na hmožděnky

(propojení nového pilíře se stávajícím betonovým),

svařování el.obloukem						ks		5

- začištění svislé spáry mezi původní stěnou a pilířem

do hl.5 -7 cm, š.5 cm						m	             4,50

- vyplnění svislé spáry beton.maltou mezi Ytongem a pilířem

0,6 x 4,20 do hl.5 cm						m		4,50

----------------------------------------------------------

3 -  Svislé konstrukce celkem	  9.948,-

6 -  Ú p r a v y   p o v r c h ů

--------------------------------------

- navýšení plochy fasády – jádrová omítka,armovací se stěrkou,

omítka zatřená, marmolit 					m2		3,06

- zhotovení římsy z polystyrénu tl.80 mm kontaktním systémem

vč.vložení rohové lišty s perlinkou				kpl		1

-----------------------------------------------------------

6 -  Úpravy povrchů celkem	  4.750,-

96 -  P r á c e   b o u r a c í,  p o d c h y c o v a c í

------------------------------------------------------------------

- postupné odbourání pilíře z tvárnic 				m3	            	0,76

- obnažení nosného ocel.překladu pro podchycení stojkami	kpl		1

- podchycení šroubovacími stojkami MTŽ + DMTŽ– 2ks		kpl		1

- pronájem stojek

- odstranění povrchové armované omítky + jádra do 2 cm

(nesoudržné, zavlhlé)

- nakládání suti do věder a odnos na DP			t		1,18

- odvoz suti na skládku	do 1km, za každých dalších 18 km	t		1,18

- uložení suti na skládce					t		1,18

- poplatek za skládku Činov					t		1,18

-----------------------------------------------------------

96 -  Práce bourací                      6.486,-

711 -  I z o l a c e   p r o t i   v o d ě

----------------------------------------------

- provedení hydroizolační clony stěrkou Barraseal Turbo 2x

– betonový základ + plocha pod marmolitem			m2		0,75

-----------------------------------------------------------

711 -  Izolace proti vodě		  1.160,-

764 -  K l e m p í ř s k é   k o n s t r u k c e

--------------------------------------------------------

- MTŽ + DMTŽ provizorního chrliče vody

- odklonění – kolenem120, 72st.

Kpl		1

----------------------------------------------------------

764 – Klempířské konstrukce 	     290,-

767 -  K o n s t r u k c e   z á m e č n i c k é

---------------------------------------------------------

-  výroba kotev z pásoviny 50/5 – řezání, ohýbání, vrtání

+ dodávka 							ks		5

------------------------------------------------------								767 -  Konstrukce zámečnické	  2.500,-

783 -  N á t ě r y

----------------------

- nátěr základovou barvou – kotvy z pásoviny 50/5		kpl		5

------------------------------------------------------

783 -  Nátěry celkem		     200,-

99 -  P ř e s u n   h m o t                                                                                                                        814,-

---------------------------------