Priloha c. 1 SOD c. 759/2023 Oceneny soupis praci

| OBJEMOVÝ VÝKAZ VÝMĚR |  |
| --- | --- |
| Stavba: Interiérové řešení schodišť a chodeb - administrativní budova podnikového ředitelstvíé POH v Chomutově |  |
| Objekt: Podnikové ředitelství POH v Chomutově, budova B |  |
| Místo: Chomutov | datum aktualizace podkladu: 03.05.2023 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

| PČ | POPIS | MJ | Množství | J.cena [CZK] | celkem cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| část A | Výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích |  |  |  |  |
| 1 | Demontáž a likvidace (staveništní) stávající nášlapné vrstvy chodeb + podest | m2 | 409 | 110 Kč | 44 990 Kč |
| 2 | Odlepení a likvidace (staveništní) stávajících podlahových lišt | bm | 276 | 22 Kč | 6 061 Kč |
| 3 | Vyspravení a vyrovnání podkladu (lokální obroušení), ošetření případných prasklin | m2 | 409 | 68 Kč | 27 812 Kč |
| 4 | Vyčištění a příprava schodů - broušení, vysávání, včetně zapravení děr po zavaření | ks | 120 | 320 Kč | 38 400 Kč |
| 5 | Přestěrkování betonové podlahy (nerovnosti do 5 mm) pro položení nášlapné vrstvy | m2 | 409 | 320 Kč | 130 880 Kč |
| 6 | Přestěrkování betonových stupňů (nerovnosti do 5 mm) pro položení nášlapné vrstvy | ks | 120 | 365 Kč | 43 800 Kč |
| 7 | MDF jako podklad podstupnic 10mm lepený na pěnu | m2 | 36 | 475 Kč | 17 100 Kč |
| 8 | Vinyl Corkart XL Slate - 9941 SPC+ rigidní zámek, včetně prořezu (chodby) | m2 | 450 | 980 Kč | 441 000 Kč |
| 9 | Podkládky vinylové podlahy - plochy chodeb a podest | m2 | 409 | 195 Kč | 79 755 Kč |
| 10 | Vinyl Corkart XL Slate - 9941 (dle specifikace), stupnice rozměr 300 x 1600 mm | ks | 120 | 458 Kč | 54 960 Kč |
| 11 | Vinyl Corkart XL Slate - 9941 (dle specifikace), podstupnice rozměr 170 x 1600 mm | ks | 132 | 435 Kč | 57 420 Kč |
| 12 | Podkládky vinylu - stupnice a podstupnice včetně instalace MDF | kpl | 132 | 895 Kč | 118 140 Kč |
| 13 | lištování schodiště | ks | 2 | 31 680 Kč | 63 360 Kč |
| 14 | Lišta obvodová schodiště - vnější část | bm | 169 | 157 Kč | 26 533 Kč |
| 15 | Ukončovací lišta schodnic, protiskluzová - montáž | bm | 211 | 220 Kč | 46 464 Kč |
| 16 | Protiskluzová lišta schodnic, zařezání, nerez dle specifikace - dodávka | ks | 120 | 781 Kč | 93 660 Kč |
| 17 | Nová podlahová lišta soklová | bm | 276 | 285 Kč | 78 518 Kč |
| 18 | instalace Přechodová lišta ELOX hliník 30mm s úkosem (včetně zakrácení) | Bm | 47 | 150 Kč | 7 050 Kč |
| 19 | Přechodová lišta ELOX hliník 30mm s úkosem | Bm | 47 | 290 Kč | 13 630 Kč |
| 20 | Nespecifikované práce související s rekonstrukcí | hod | 80 | 230 Kč | 18 400 Kč |
| 21 | Přesun hmot, stavební přípomoce | kpl | 1 | 42 500 Kč | 42 500 Kč |
| 22 | Likvidace a odvoz stavebního odpadu | kpl | 1 | 12 500 Kč | 12 500 Kč |
| 23 | Likvidace a odvoz směsného odpadu | kpl | 3 | 4 200 Kč | 12 600 Kč |
| část B | Stavební část (SDK úpravy) |  |  |  |  |
| 24 | SDK stěna, tl. 125 mm | m2 | 8 | 1 190 Kč | 9 520 Kč |
| 25 | SDK předstěna, tl. 75 mm | m2 | 89 | 980 Kč | 87 220 Kč |
| 26 | SDK úpravy elektrorozvaděč | m2 | 2 | 1 600 Kč | 2 800 Kč |
| 26 | Doplnění a úpravy v podhledech | kpl | 1 | 22 900 Kč | 22 900 Kč |
| 27 | Výměna hydrantu, dodávka + montáž | ks | 8 | 16 400 Kč | 131 200 Kč |
| 28 | Nespecifikované práce související s rekonstrukcí | hod | 50 | 420 Kč | 21 000 Kč |
| 29 | Lamelový obklad včetně montáže a dopravy | m2 | 22 | 5 000 Kč | 110 000 Kč |
| 30 | Lamelová stěna, lamely po 80 mm 2800 x 160 x 40 (v x š x h), včetně ukotvení | bm | 4 | 19 900 Kč | 74 625 Kč |
| část C | Zámečnické výrobky |  |  |  |  |
| 31 | Uřezání, demontáž a likvidace stávajícího zábradlí | bm | 130 | 690 Kč | 89 528 Kč |
| 32 | Začištění okrytých bočnic (vysátí a ometení) | bm | 60 | 35 Kč | 2 091 Kč |
| 33 | Začištění a příprava schodnic pro možnost svařování schodnic se zábradlím -> svařováním (bodově 6 + 4) | kpl | 1 | 18 500 Kč | 18 500 Kč |
| 34 | Schodišťové zábradlí, výška 1000 mm, včetně bočnice | bm | 60 | 9 650 Kč | 576 588 Kč |
| 35 | Přesun hmot, stavební přípomoce | kpl | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 36 | Nespecifikované práce související s rekonstrukcí | hod | 20 | 350 Kč | 7 000 Kč |
| 37 | Likvidace a odvoz směsného odpadu | kpl | 1 | 6 800 Kč | 6 800 Kč |

| část D | Tapety bílé oprava + výmalba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Modrá barva pod čísla pater včetně olepení okrajů (dodávka + nátěr) | m2 | 8 | 798 Kč | 6 384 Kč |
| 47 | Nápis budova "B", rozměr 725 x 1225 mm (š x v) | ks | 1 | 2 400 Kč | 2 400 Kč |
| 48 | Nápis číslo patra 750x500 (š x v) | ks | 3 | 850 Kč | 2 550 Kč |
| 49 | Tapetování prostor - opravy v místech prasklin | m2 | 160 | 365 Kč | 58 400 Kč |
| 50 | Výmalba - primalex plus | m2 | 1 050 | 66 Kč | 69 300 Kč |
| část E | Ostatní |  |  |  |  |
| 61 | pomocné zakrývací práce, úklid, mytí oken | kpl | 1 | 58 500 Kč | 58 500 Kč |
| 62 | provozní opatření, zařízení staveniště | kpl | 1 | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
| 63 | komunální odpad, likvidace odpadu nad rámec výše uvedeného | kpl | 1 | 6 500 Kč | 6 500 Kč |
| součet: | Celková cena bez DPH |  |  |  | 2 899 338 Kč |