| Rozdělení laboratoře 07 v Hlavní budově |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální ústav A.V. ČR v.v.i. |  |  |  |  |  |
|  | MJ | množství | j.cena | cena celkem |  |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |
| Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 58,173 | 55 | 3 200 Kč |  |
| Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 58,173 | 78 | 4 537 Kč |  |
| Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2,728 | 350 | 955 Kč |  |
| Vybourání příčky zděné tl. 15cm | m2 | 5,88 | 325 | 1 911 Kč |  |
| Zakrytí podlahy geotextílií + desky (ochrany stávajícího PVC) | m2 | 35 | 115 | 4 025 Kč |  |
| Zárubeň ocelová pro zdění S100 1100/1970 L se zazděním | kus | 1 | 1680 | 1 680 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 16 308 Kč |  |
| Přesun hmot |  |  |  |  |  |
| Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,168 | 648 | 1 405 Kč |  |
| Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,168 | 670 | 1 453 Kč |  |
| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 30,352 | 23 | 698 Kč |  |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 2,168 | 250 | 542 Kč |  |
| Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 2,168 | 938 | 2 034 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 6 131 Kč |  |
| Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |
| Zhotovení otvoru v SDK příčce pro větrací mřížku | kus | 2 | 400 | 800 Kč |  |
| SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm | m2 | 42,315 | 935 | 39 565 Kč |  |
| Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 24,143 | 85 | 2 052 Kč |  |
| Demontáž podhledu kovového kazetového | m2 | 38,173 | 56 | 2 138 Kč |  |
| SDK podhled GKB | m2 | 30,74 | 530 | 16 292 Kč |  |
| Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 3 | 420 | 1 260 Kč |  |
| Předstěna GKB 75/50 | m2 | 8,75 | 460 | 4 025 Kč |  |
| Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 1100 L/P | kus | 1 | 985 | 985 Kč |  |
| Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P | kus | 2 | 870 | 1 740 Kč |  |
| montáž svítidla rastrového 600x600 do SDK podhledu | kus | 8 |  |  |  |
| provedení zasklení okna z průhledného makrolonu | m2 | 2,3 |  |  |  |
| demontáž a zpětná montáž mřížek VZT | kus | 6 |  |  |  |
| Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | t | 2,222 | 850 | 1 889 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 70 745 Kč |  |
| Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž dveří včetně kování 1100/1970 bílé plné L | kus | 2 | 3150 | 6 300 Kč |  |
| Dodávka a montáž dveří včetně kování 800/1970 bílé plné L | kus | 1 | 1850 | 1 850 Kč |  |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3 | 56 | 168 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 8 318 Kč |  |
| Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |
| Nátěry syntetické ocelových zárubní | m2 | 4,8 | 430 | 2 064 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 2 064 Kč |  |
| Dokončovací práce - malby |  |  |  |  |  |
| Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 97,456 | 26 | 2 534 Kč |  |
| Malby směsi DULUX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost do v 3,8m | m2 | 184,518 | 72 | 13 285 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 15 819 Kč |  |
| celkem za práce a dodávky |  |  |  | 119 385 Kč |  |
| mimo staveništní doprava |  | 3 | % | 3 582 Kč |  |
| práce celkem bez DPH |  |  |  | 122 966,89 Kč |  |
| práce celkem s DPH |  | 21 | % | 148 789,94 Kč |  |
| vypracoval Roman SEPYK |  |  |  |  |  |
| dne.5.6.2017 |  |  |  |  |  |
| nejsem platce DPH cena celkem 122967kč |  |  |  |  |  |