rizikových činností (zátěže)

1.	Elektrické zařízení	3

1.1.	Obsluha elektrického zařízení	3

1.2.	Práce na elektrickém zařízení	3

1.3.	Vybrané práce pod napětím na el. zařízení NN	4

1.4.	Rozvodna, rozváděč, rozpojovací a přípojková skříň	5

1.5.	Spínací a jistící přístroje	6

1.6.	Kondenzátory	7

1.7.	Rozvodna, rozváděč, rozpojovací a přípojková skříň	8

1.8.	Osvětlení, zásuvky, pohyblivé přívody	9

1.9.	Vypnutí a zajištění pracoviště	10

1.10.	Zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách	10

1.11.	Příkaz „B“  - obecně	11

1.12.	Vystavení příkazu „B“	11

1.13.	Předávání příkazu „B“	12

1.14.	Doprava pomůcek, materiálu a nářadí	12

1.15.	Zajišťovací  práce dle příkazu „B“	13

1.16.	Předání zajištěného pracoviště a příkazu „B“	14

1.17.	Zahájení práce	14

1.18.	Přerušení práce	15

1.19.	Ukončení práce	15

1.20.	Odjištění pracoviště	16

1.21.	Dlouhodobé zajištění pracoviště	16

1.22.	Zapnutí zařízení po odjištění pracoviště	17

2.	Chemické látky a přípravky	17

2.1.	Práce s nebezpečnými  látkami – obecně	17

2.2.	Řezné kapaliny, pasty, oleje, emulze	18

2.3.	Žíraviny	19

2.3.1.	Kyseliny	19

2.4.	Ropné látky	19

2.4.1.	Benzin a toluen	19

2.4.2.	Petrolej a  motorová nafta	20

2.4.3.	Minerální oleje a tuky	20

2.5.	Nátěrové hmoty	20

2.5.1.	Organická ředidla a rozpouštědla	20

2.5.2.	Barvy, laky, tužidla	21

2.6.	Plyny	22

2.6.1.	Oxid uhelnatý CO	22

2.6.2.	Oxid uhličitý CO2	22

2.7.	Stavební hmoty	23

2.7.1.	Lepící a stěrkové hmoty	23

2.7.2.	Penetrační laky, barvy (fasádní, vnitřní)	23

2.7.3.	Omítkoviny	23

2.7.4.	Penetrační nátěry (pryskyřice, asfaltový lak)	23

3.	Motorová vozidla	24

3.1.	Příprava vozidla před jízdou, nastupování a vystupování z vozidla	24

3.2.	Nakládání a vykládka materiálu	24

3.3.	Jízda vozidlem v obci, mimo obec	25

3.4.	Opravy vozidel, údržba	25

3.5.	Provoz vozidel mimo pozemní komunikace, v neveřejně přístupných prostorách (podnikové komunikace aj.)	26

4.	Práce na staveništi	26

4.1.	Pohyb po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)	26

4.2.	Pohyb po staveništních komunikacích	27

4.3.	Pohyb po schodech	28

4.4.	Ruční manipulace	28

4.5.	Příprava materiálu a nářadí	28

4.6.	Doprava materiálu a nářadí	29

4.7.	Zemní práce ruční a mechanizované	29

4.8.	Práce ve výškách	31

4.9.	Lešení a konstrukce pro práce ve výškách	32

4.10.	Pojízdné lešení	33

4.11.	Montážní práce	34

4.12.	Dělení materiálu	35

4.13.	Bourání	36

4.14.	Betonářské práce	36

4.15.	Potrubí montáž, údržba, provoz	37

4.16.	Hluk, vibrace, prach	38

4.17.	Zřízení staveniště	38

4.18.	Dočasné změny na staveništi	38

4.19.	Vlivy okolí a prostředí	38

4.20.	Vliv lidských činností	39

5.	Stroje	39

5.1.	Jeřáby	39

5.2.	Stavební vrátky a výtahy	40

5.3.	Míchačky malty a betonu	40

5.4.	Stroje pro zemní práce	41

5.5.	Pohyblivé pracovní plošiny - obecně	42

5.6.	Provoz pohyblivých pracovních plošin	42

5.7.	Motorové vozíky – základní požadavky	43

5.8.	Motorové vozíky	44

5.9.	Kompresor	45

5.10.	Plynové spotřebiče (kotel, sporák)	46

5.11.	Čerpací stanice PHM	46

6.	Ruční nářadí	46

6.1.	Ruční nářadí obecně	46

6.2.	Práce s ručním nářadím	47

6.3.	Práce s pneumatickým nářadím	48

6.4.	Práce s elektrickým nářadím - obecně	49

6.5.	Práce s ruční vrtačkou	49

6.6.	Práce s úhlovými a rozbrušovacími nástroji	49

6.7.	Práce s nářadím se spalovacím motorem	50

6.8.	Řetězová pila	50

6.9.	Kácení stromů	51

6.10.	Vlivy okolí, prostředí a osvětlení	52

6.11.	Ohýbačky, řezačky plechu	52

7.	Svařování	52

7.1.	Svařovací pracoviště – obecně	52

7.2.	Svařování a řezání plamenem	53

7.3.	Obloukové svařování kovů	54

7.4.	Svařování se zvýšeným nebezpečím	54

8.	Žebříky	55

8.1.	Práce se žebříky – obecně	55

8.2.	Práce na jednoduchém žebříku	55

8.3.	Práce s dvojitým žebříkem	56

9.	Běžné činnosti - administrativa	56

9.1.	Chůze po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)	56

9.2.	Chůze po schodech	57

9.3.	Používání schůdků a žebříků	57

9.4.	Pracovní prostory	57

9.5.	Používání elektroinstalačních prvků	58

9.6.	Používání elektrických spotřebičů a přístrojů	58

9.7.	Práce se zobrazovacími jednotkami	58

9.8.	Používání sociálních zařízení, kuchyňky	59

9.9.	Plynové spotřebiče (kotel, sporák)	59

9.10.	Působení hluku	59

9.11.	Vliv osvětlení	60

9.12.	Vliv klimatických podmínek	60

9.13.	Vlivy okolí a prostředí	60

9.14.	Vliv lidských činností	60

9.15.	Ostatní	61

9.16.	Dočasné změny na pracovišti	61

9.17.	Administrativa	61

Hodnocení úrovně rizika (zátěže)

| závažnost pravděpodobnost | mírně škodlivé 1 |  | škodlivé 2 |  | extrémně škodlivé 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vysoce nepravděpodobné | zanedbatelné riziko | a | přijatelné riziko | a | mírné riziko | a |
| nepravděpodobné | přijatelné riziko | b | mírné riziko | b | značné riziko | b |
| pravděpodobné | mírné riziko | c | značné riziko | c | nepřijatelné riziko | c |

Jako nejvýznamnější rizika jsou rizika s hodnocením 2 - c a výše. tyto jsou označeny zvýrazněním, stejně jako nejvýznamnější opatření tohoto rizika.

Vyhledávání a hodnocení rizik (zátěže)

# Elektrické zařízení

## Obsluha elektrického zařízení

| Riziko, ohrožení | ##### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- obsluhovat elektrická zařízení smějí jen pracovníci s požadovanou kvalifikací,

- pracovníci seznámení mohou obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení nn provedená tak, že při obsluze nemůže dojít ke styku s částmi pod napětím,

- pracovníci poučení mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení,

- pracovníci znalí a znalí s vyšší kvalifikací mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení,

- pracovníci, kteří obsluhují el. zařízení, musí být seznámeni s provozovaným zařízením a s jeho funkcí,

- obsluha musí být prokazatelně seznámena s místními bezpečnostními a pracovními předpisy nebo pokyny,

- na vhodném místě musí být k dispozici místní bezpečnostní a pracovní předpisy nebo pokyny pro obsluhu,

- obsluha se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro obsluhu určeny,

- udržovat volný přístup k obsluhovaným částem zařízení,

- při obsluze používat ochranné pomůcky, jsou-li předepsány,

- učinit bezodkladná opatření k zamezení nebo snížení nebezpečí při poškození nebo poruše elektrického zařízení,

- při přemisťování strojů a elektrických spotřebičů se musí předem odpojit od napětí, nejsou-li pro přemisťování pod napětím konstruovány,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Práce na elektrickém zařízení

| Riziko, ohrožení | ##### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pracovat na el. zařízení nn smějí jen pracovníci s požadovanou kvalifikací,

- pracovníci seznámení mohou pracovat v blízkosti části el. zařízení nn pod napětím jen ve vzdálenosti dle platných ČSN,

- pracovníci poučení mohou pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem. Na částech pod napětím pracovat nesmějí. Mohou provádět měření pomocí zkoušecího zařízení (např. informativní zkoušky el. nářadí, výrobků apod.),

- pracovníci znalí a znalí s vyšší kvalifikací mohou pracovat na částech el. zařízení nn bez napětí, v blízkosti částí pod napětím a na částech pod napětím,

- při práci v blízkosti částí nn pod napětím se nesmí pracovník přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než je dovoleno, a to částmi těla, oděvu nebo vodivými předměty, se kterými je ve styku,

- řídit se MPP, technologickým nebo pracovním postupem nebo návodem výrobce,

- práce na elektrickém zařízení pod napětím včetně prováděného dozoru je nutno konat soustředěně, rozvážně, s plným vědomím odpovědnosti a nebezpečnosti zařízení, bez nemístného spěchu nebo časového nátlaku,

- není-li si pracovník jist svými schopnostmi nebo okamžitým zdravotním stavem, musí to včas oznámit svému nadřízenému a nesmí na zařízení pod napětím pracovat,

- má-li vedoucí práce podezření, že pracovník není pro práce pod napětím způsobilý, nebo jeví příznaky snížené pracovní způsobilosti, nesmí práce pod napětím pracovníkovi povolit,

- je zakázáno provádět práce pod napětím na zařízeních nn za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty a relativní vlhkosti vzduchu přesahující dovolené meze a při napětí vyšším, než je nejvyšší napětí dané soustavy,

- na všech pracovištích s prostředím venkovním, v prostorech těsných, nevyhovujících platným předpisům, v prostorech s prostředím vlhkým, mokrým, horkým a v prostorech s prostředím se zvýšenou a extrémní agresivitou smí provádět práce na živých částech nn pod napětím pracovníci znalí jen pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací,

- na el. zařízení nn pod napětím se nesmí pracovat je-li pracovník ve vodivém styku s nulovanými nebo se zemí spojenými vodivými předměty,

- na el. zařízení nn pod napětím je zakázáno pracovat s promáčenou obuví, oděvem, rukavicemi apod.,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Vybrané práce pod napětím na el. zařízení NN

| Riziko, ohrožení | - Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, rozdrcení - pořezání - nabodnutí, píchnutí - pád z výšky při pohybu na stožárech a sloupech - pád z výšky při pohybu na vyvýšené nakloněné rovině (střeše), - pád předmětů - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými účinky - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení - dotyk s živými částmi nebo přiblížení se k neizolovaným živým částem el. zařízení NN bez ochranných pomůcek | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- dodržovat technologický nebo pracovní postup, ustanovení ČSN 34 3100 a všech příslušných norem a směrnic,

- před zahájením práce vystavit příkaz PPNN nebo pracovní příkaz,

- vybrané práce PPN mohou provádět pouze pracovníci vyškolení, zacvičení a touto prací pověřeni,

- PPN na pracovišti bez možnosti styku s uzemněnými nebo nulovanými částmi, může provádět pracovník znalý s vyšší kvalifikací sám, nebo pracovník znalý pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací,

- PPN na pracovišti s možností styku s uzemněnými nebo nulovanými částmi, může provádět pracovník znalý nebo pracovník znalý s vyšší kvalifikací pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací,

- zápis o zajištění pracoviště (ochrana cizích osob před úmyslným dotykem živých částí) nechat podepsat majitelem nemovitosti nebo žadatelem, a seznámit ho s podmínkami užívání provedené ochrany,

- pracoviště v blízkosti frekventovaných míst s nebezpečím úrazu cizích osob nebo tam, kde přítomnost cizích osob by omezovala činnost pracovní skupiny, označit pomocí zábran nebo výstražných tabulek,

- před zahájením prací provést kontrolu úplnosti a neporušenosti pracovních pomůcek, potřebného materiálu a ochranných pomůcek osobních i kolektivních,

- dodržovat zákaz používání poškozených pomůcek a materiálu,

- před zahájením práce provést kontrolu úplnosti vybavení jednotlivých pracovníků OOPP a správného způsobu oblečení,

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod.,

- dodržovat bezpečné vzdálenosti od neizolovaných živých částí pod napětím, u kterých při práci existuje nebezpečí nahodilého dotyku částí těla nechráněného ochrannými pomůckami nebo nebezpečí nahodilého dotyku vodivým předmětem,

- práci neprovádět, pokud nechráněné části pod napětím nejsou pouze před a nad pracovníkem, případně před nebo nad ním a přitom současně pouze po jedné boční straně,

- před vlastní prací izolovat všechny živé části, u kterých  při práci existuje nebezpečí nahodilého dotyku částí těla nechráněného ochrannými pomůckami nebo nebezpečí nahodilého dotyku vodivým předmětem,

- na kovových stožárech, na střešnících a konzolách s ochrannou nulováním nebo zemněním a na nevodivých podpěrných bodech s vnějším svodem uzemnění, ty části, kde může dojít ke styku s jiným potenciálem obalit gumovými přikrývkami,

- u vybraných PPN dodržovat zákaz používání vodivých opěrných žebříků, pokud nejsou jejich horní části izolované nebo z  izolantu,

- u vybraných prací PPN z  kolových výsuvných žebříků, autožebříků, vysokozdvižných plošin s vodivými koši a z vodivých žebříků upevněných na dřík podpěrného bodu, musí být jejich horní části izolovány izolační přikrývkou. Při manipulaci s nimi se nesmí žádná jejich část přiblížit k živým částem pod napětím na vzdálenost kratší než 50 cm, tyto práce mohou provádět pracovník znalý nebo pracovník znalý s vyšší kvalifikací pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací,

- vybrané práce PPN provádět pouze za stanovených atmosférických podmínek,

- izolování živých částí provádět od prvků, které jsou nejblíže pracovníkovi, při demontáži postupovat opačně od nejvzdálenějšího k nejbližšímu,

- nepoužívat zkoušečky, dielektrické rukavice apod. s prošlou revizní lhůtou,

- veškeré práce PPN provádět se zvýšenou opatrností tak, aby nemohlo dojít k propíchnutí, proříznutí či jinému poškození použitých materiálů a ochranných a pracovních pomůcek,

- používat správné prostředky proti pádu z výšky při pracích a pohybu na stožárech, sloupech, střechách atd.,

- nářadí a materiál neházet na a nebo z vyvýšeného pracoviště, k jeho dopravě použít např. provaz, a zabránit jeho pádu z výšky,

- při demontáži izolátorového vazu vázací drát stáčet tak, aby nedošlo k dotyku s jiným potenciálem,

- pamatovat na možnou změnu stability stožárů či sloupů při odvazování vodičů,

- při napínání a tažení vodičů pamatovat na možnost švihnutí vodičů či lan, přetržení vodičů apod., zejména v blízkosti části pod napětím,

- nerozvinovat vodiče z kola přehozeného přes hruď,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- při práci s chemikáliemi se řídit návodem jejich výrobce,

- účastnit se praktického ověřování znalosti I. pomoci při úrazu elektrickým proudem,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Rozvodna, rozváděč, rozpojovací a přípojková skříň

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí - pořezání - píchnutí, nabodnutí - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými nebo dráždivými účinky | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat místní  provozní a bezpečnostní předpisy, technologické a pracovní postupy a návody výrobce,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého  předmětu k živým částem  pod napětím na vzdálenost menší než je dovoleno,

- označení na rozvodných zařízeních a jejich samostatných částech musí být v souladu s projektovou a provozní dokumentací,

- veškerá označení na rozvodných zařízeních a jejich částech musí být výrazná, trvanlivá, čitelná a odolná proti otěru,

- nejmenší vzdálenost, na níž se může k živým částem nn přiblížit dopravovaný předmět nebo dopravní mechanismus je 20 cm,

- vstupy do el. rozvodny a únikové východy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob tak, aby je bylo možno při úniku rychle otevřít bez použití klíčů nebo nástrojů,

- každé rozvodné zařízení musí mít dokumentaci, která odpovídá skutečnému stavu a která je při každé změně na zařízení aktualizována,

- na každém rozvodném zařízení se musí provádět předepsané opravy, revize a údržba,

- při ručním pohonu odpojovačů musí obsluha postupovat podle provozního předpisu,

- práce nebo přezkoušení funkce na stykačových rámech, které nemají ochranu před dotykem živých částí, se považuje za práci pod napětím nn,

- do prostor s panelovými rozváděči je zakázán vstup osobám bez elektrotechnické kvalifikace,

- skříňové rozváděče nn musí být zajištěny tak, aby osoby bez elektrotechnické kvalifikace nemohly přijít do styku s živými částmi,

- manipulace s výsuvnou částí výsuvných skříňových rozváděčů nn ze zasunuté do vysunuté polohy a naopak se považuje jako obsluha el. zařízení nn,

- vysunutí výsuvné části výsuvných skříňových rozváděčů nn mimo skříň a naopak se považuje za práci na elektrickém zařízení nn v blízkosti části pod napětím,

- vstupovat do prostoru rozvodny mohou jen ustanovení nebo oprávnění pracovníci, za účelem obsluhy nebo práce na příslušném el. zařízení,

- vstup do prostoru rozvodny je povolen pracovníkům cizích provozů a exkurzím po náležitém poučení a upozornění na možné nebezpečí, v doprovodu odpovědného pracovníka,

- kryty, dveře a víka rozváděčů a el. přístrojů umožňující přístup k živým částem musí být po provedené práci znovu bezpečně zavřeny, nebo namontovány,

- uvádět do provozu pouze ta elektrická zařízení, která splňují požadavky předpisů a u kterých je doloženo, že prošla předepsanými zkouškami popř. revizemi,

- elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných musí být opatřena bezpečnostní tabulkou upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou, nebo označena bleskem červené barvy na krytu,

- části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače) musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem,

- spoje přípojnic, ve svorkovnicích, ve svorkách přístrojů vždy řádně dotáhnout i v případě dočasného spoje,

- při práci na el. zařízení nepoužívat kovová pravítka, metry, tyče apod.,

- po vypnutí a vyjmutí pojistkových vložek pro práci na el. zařízení, vyvěsit tabulku „Nezapínat na zařízení se pracuje“,

- zkoušečkou ověřit, zda je odpojený úsek pro práci skutečně bez napětí (např. zpětný proud),

- nářadí při práci ukládat do kufrů nebo brašen,

- nářadí při práci nepokládat na přístroje, přípojnice apod.,

- nářadí, zejména šroubováky neukládat za opasek nebo do kapsy oděvu,

- je zakázáno používat poškozené nebo vadné přístroje, zařízení nebo nářadí,

- prostor před elektrickým zařízením umístěným na místě veřejně přístupném, před obsluhou nebo prací, vyklidit od nežádoucích předmětů,

- v prostorech rozvodny udržovat pořádek a čistotu,

- při práci a obsluze el. zařízení dbát na možnost uskočení při leknutí,

- v případě nebezpečí zpětného proudu se na dveře rozváděče u rozpojovací a přípojkové skříně na vnitřní stranu dveří umístí bezpečnostní tabulka např. „Pozor - zpětný proud“,

- při nátěru dveří přípojkových a rozpojovacích skříní dbát na to, aby větrací otvory v dolních a horních záhybech dveří nebyly zaplněny barvou,

- kostra rozvodného zařízení, nebo jeho částí musí být spolehlivě spojena s ochrannou soustavou,

- je nepřípustné ponechat otevřený rozváděč nebo rozpojovací a přípojkovou skříň bez dozoru, nebo ponechat uvnitř jakýkoliv cizí předmět,

- u litinových rozváděčů věnovat náležitou pozornost údržbě těsnící pryže,

- obsluhu a práci provádět pouze na zařízení se správným označením (záměna pracoviště),

- při práci a obsluze v prostorech bez nouzového osvětlení pouze s hlavním osvětlením musí být k dispozici funkční ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Spínací a jistící přístroje

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí - pořezání - píchnutí, nabodnutí - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými nebo dráždivými účinky | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- při obsluze a práci dodržovat místní provozní a bezpečnostní předpisy,

- jističe udržovat v čistotě od sazí a prachu, zejména izolační součásti,

- připevňovací šrouby spínacích a jistících přístrojů a jejich krytů musí být náležitě utaženy,

- při obsluze a údržbě spínacích a jistících přístrojů se řídit místními provozními a pracovními předpisy a návody výrobce,

- přetavené vložky pojistek vyměňovat v elektrickém obvodu bez zatížení a pokud možno také bez napětí,

- vyměněné vložky pojistek musí mít tytéž parametry, jako vložky původní,

- při výměně pojistkových vložek pod napětím používat izolační držadlo a vhodné ochranné pomůcky,

- je zakázáno opravovat přetavené pojistkové vložky neodborným způsobem,

- v elektrickém zařízení (vyjma přípojkové skříně nebo rozváděče a rozvodnice), k nimž mají přístup jen osoby pověřené, se musí používat jen pojistek s krytem nebo krycím panelem a s uzavřenou tavnou vložkou nebo jističů (ochranných jističů), nebo jiného jištění stejně bezpečného i před úrazem,

- spínací přístroje nn musí být připojeny tak, aby jejich pohyblivé kontakty byly po vypnutí přístroje bez napětí. Tam, kde to není z funkčních nebo konstrukčních důvodů možné, je nutné tato místa označit bezpečnostní tabulkou nebo barevně,

- nezapomenout u jističů a stykačů s odnímatelnými zhášecími komorami na jejich zpětnou montáž,

- nenaklánět se nad zhášecími komorami jističů a stykačů,

- jednotlivé el. přístroje montovat v poloze, pro kterou jsou určeny,

- při práci neodkládat nářadí (šroubováky) za opasek nebo do kapsy oděvu,

- je zakázáno používat poškozené nebo vadné přístroje nebo nářadí,

- při práci a obsluze v prostorech bez nouzového osvětlení pouze s hlavním osvětlením musí být k dispozici funkční ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Kondenzátory

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- řídit se MPP, technologickým nebo pracovním postupem nebo návodem výrobce,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k zařízení pod napětím, nebo než je vybito na vzdálenost menší než je dovoleno,

- po odpojení od napětí se kondenzátory vybijí přes vinutí připojených zařízení (elektromotoru, transformátoru) nebo vybíjecím zařízením,

- po vybití kondenzátorů nn se musí izolovaným vodičem zjistit, zda je kondenzátor bez náboje,

- při montáži nebo při jakékoliv práci s kondenzátory (i při dopravě) musí být svorky kondenzátorů spojeny nakrátko,

- při práci a obsluze v prostorech bez nouzového osvětlení pouze s hlavním osvětlením musí být k dispozici funkční ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Rozvodna, rozváděč, rozpojovací a přípojková skříň

| Riziko, ohrožení | ##### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí - pořezání - píchnutí, nabodnutí - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými nebo dráždivými účinky | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat místní  provozní a bezpečnostní předpisy, technologické a pracovní postupy a návody výrobce,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého  předmětu k živým částem  pod napětím na vzdálenost menší než je dovoleno,

- označení na rozvodných zařízeních a jejich samostatných částech musí být v souladu s projektovou a provozní dokumentací,

- veškerá označení na rozvodných zařízeních a jejich částech musí být výrazná, trvanlivá, čitelná a odolná proti otěru,

- nejmenší vzdálenost, na níž se může k živým částem nn přiblížit dopravovaný předmět nebo dopravní mechanismus je 20 cm,

- vstupy do el. rozvodny a únikové východy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob tak, aby je bylo možno při úniku rychle otevřít bez použití klíčů nebo nástrojů,

- každé rozvodné zařízení musí mít dokumentaci, která odpovídá skutečnému stavu a která je při každé změně na zařízení aktualizována,

- na každém rozvodném zařízení se musí provádět předepsané opravy, revize a údržba,

- při ručním pohonu odpojovačů musí obsluha postupovat podle provozního předpisu,

- práce nebo přezkoušení funkce na stykačových rámech, které nemají ochranu před dotykem živých částí, se považuje za práci pod napětím nn,

- do prostor s panelovými rozváděči je zakázán vstup osobám bez elektrotechnické kvalifikace,

- skříňové rozváděče nn musí být zajištěny tak, aby osoby bez elektrotechnické kvalifikace nemohly přijít do styku s živými částmi,

- manipulace s výsuvnou částí výsuvných skříňových rozváděčů nn ze zasunuté do vysunuté polohy a naopak se považuje jako obsluha el. zařízení nn,

- vysunutí výsuvné části výsuvných skříňových rozváděčů nn mimo skříň a naopak se považuje za práci na elektrickém zařízení nn v blízkosti části pod napětím,

- vstupovat do prostoru rozvodny mohou jen ustanovení nebo oprávnění pracovníci, za účelem obsluhy nebo práce na příslušném el. zařízení,

- vstup do prostoru rozvodny je povolen pracovníkům cizích provozů a exkurzím po náležitém poučení a upozornění na možné nebezpečí, v doprovodu odpovědného pracovníka,

- kryty, dveře a víka rozváděčů a el. přístrojů umožňující přístup k živým částem musí být po provedené práci znovu bezpečně zavřeny, nebo namontovány,

- uvádět do provozu pouze ta elektrická zařízení, která splňují požadavky předpisů a u kterých je doloženo, že prošla předepsanými zkouškami popř. revizemi,

- elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných musí být opatřena bezpečnostní tabulkou upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou, nebo označena bleskem červené barvy na krytu,

- části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače) musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem,

- spoje přípojnic, ve svorkovnicích, ve svorkách přístrojů vždy řádně dotáhnout i v případě dočasného spoje,

- při práci na el. zařízení nepoužívat kovová pravítka, metry, tyče apod.,

- po vypnutí a vyjmutí pojistkových vložek pro práci na el. zařízení, vyvěsit tabulku „Nezapínat na zařízení se pracuje“,

- zkoušečkou ověřit, zda je odpojený úsek pro práci skutečně bez napětí (např. zpětný proud),

- nářadí při práci ukládat do kufrů nebo brašen,

- nářadí při práci nepokládat na přístroje, přípojnice apod.,

- nářadí, zejména šroubováky neukládat za opasek nebo do kapsy oděvu,

- je zakázáno používat poškozené nebo vadné přístroje, zařízení nebo nářadí,

- prostor před elektrickým zařízením umístěným na místě veřejně přístupném, před obsluhou nebo prací, vyklidit od nežádoucích předmětů,

- v prostorech rozvodny udržovat pořádek a čistotu,

- při práci a obsluze el. zařízení dbát na možnost uskočení při leknutí,

- v případě nebezpečí zpětného proudu se na dveře rozváděče u rozpojovací a přípojkové skříně na vnitřní stranu dveří umístí bezpečnostní tabulka např. „Pozor - zpětný proud“,

- při nátěru dveří přípojkových a rozpojovacích skříní dbát na to, aby větrací otvory v dolních a horních záhybech dveří nebyly zaplněny barvou,

- kostra rozvodného zařízení, nebo jeho částí musí být spolehlivě spojena s ochrannou soustavou,

- je nepřípustné ponechat otevřený rozváděč nebo rozpojovací a přípojkovou skříň bez dozoru, nebo ponechat uvnitř jakýkoliv cizí předmět,

- u litinových rozváděčů věnovat náležitou pozornost údržbě těsnící pryže,

- obsluhu a práci provádět pouze na zařízení se správným označením (záměna pracoviště),

- při práci a obsluze v prostorech bez nouzového osvětlení pouze s hlavním osvětlením musí být k dispozici funkční ruční akumulátorové nebo bateriové svítilny,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Osvětlení, zásuvky, pohyblivé přívody

| Riziko, ohrožení | ##### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - riziko vzniku požáru - tepelnými účinky při zkratu | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k živým částem  pod napětím na vzdálenost menší než  je dovoleno,

- svítidla pravidelně čistit ve lhůtách přizpůsobených prašnosti prostředí,

- nesvítící světelné zdroje vyměňovat bez dlouhých odkladů,

- pravidelné revize a prohlídky provádět podle revizního řádu,

- spínač pro ovládání světelného obvodu má být umístěn u vchodových dveří na té straně, kde se dveře otevírají,

- kolébkové spínače a ovládače osazovat tak, aby do polohy „zapnuto“ bylo nutné stlačit kolébku nahoře. Toto se netýká střídavých a křížových přepínačů,

- páčkové spínače osazovat tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru,

- jednofázové zásuvky připojovat tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu,

- ochranný kontakt zásuvek musí být spojen s ochrannou soustavou,

- pohyblivé přívody mechanicky nenamáhat tahem,

- na místech možného mechanického poškození pohyblivé přívody chránit ochranným krytem,

- pohyblivé přívody nesmí překážet při používání prostorů, v nichž jsou použity,

- dodržovat zákaz používání poškozených elektrických zásuvek, vypínačů, prodlužovaček,

- provádět pravidelnou vizuální kontrolu propojovacích kabelů a šňůr,

- při zjištění závady na elektrické instalaci ihned oznámit, zajistit odbornou opravu,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat,

- před každým použitím důsledně vizuálně kontrolovat bezzávadný technický stav pohyblivých přívodů,

- pohyblivé přívody vytahovat ze zásuvky pouze za zástrčku,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Vypnutí a zajištění pracoviště

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - popálení obloukem - oslnění obloukem - poranění rukou při manipulaci - pád materiálu | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- důsledně dodržovat MPP a technologické a pracovní postupy,

- postupovat dle bezpečnostních předpisů (pět pravidel BP: vypni, zajisti, odzkoušej, uzemni a zkratuj, odděl živé a neživé části),

- dodržovat bezpečné vzdálenosti od živých částí pod napětím,

- nepoužívat zkoušečky, dielektrické rukavice apod. s prošlou revizní lhůtou,

- zaměřit systém vnitřní kontroly na provádění namátkových kontrol zajištění pracoviště,

- účastnit se školení a seznámení pracovníků na pracovišti,

- účastnit se praktického ověřování znalosti I. pomoci při úrazu elektrickým proudem,

- přesvědčit se po vypnutí o beznapěťovém stavu,

- nepohybovat se pod transformátorem (na stožáru),

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod.,

- při oslnění ihned vyhledat očního lékaře,

- při popálení obloukem nestrhávat z postiženého místa zbytky oděvu, ránu chladit, vyhledat lékaře,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení.

## Zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách

| Riziko, ohrožení | ##### Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - popálení od elektrického oblouku - popálení - utonutí | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- řídit se havarijním plánem,

- při zatopení nebo požáru vypnout přívody el. energie do postiženého úseku a prověřit, že nedošlo k vypnutí:

- důležitých zařízení, která by mohla havarovat

- požárních čerpadel

- nouzového osvětlení evakuačních cest

- zařízení nutného k evakuaci lidí a materiálů

- požár nebo zátopu ihned ohlásit:

- příslušné ohlašovně požáru

- příslušnému nadřízenému nebo odpovědnému pracovníkovi

- je zakázáno provádět hašení požáru souvislým proudem vody do vzdálenosti 30 m od elektrického zařízení pod napětím,

- elektrické zařízení nn pod napětím lze hasit jen přístroji k tomu určenými,

- při požáru nebo zátopě informovat o provedených opatřeních a oznámit vedoucímu zásahové jednotky, že prostor je bezpečný z hlediska úrazu elektřinou,

- nevstupovat do zatopených prostor,

- nepřiblížit se na nebezpečnou vzdálenost k otevřenému ohni,

- při likvidaci následků po požáru nebo zátopě zajistit odvětrání prostoru a použít příslušné OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Příkaz „B“  - obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- vydávat příkaz „B“ může pracovník znalý s vyšší kvalifikací odpovídající za provozování nebo řídící provoz a údržbu příslušeného elektrického zařízení, nebo pracovník znalý s vyšší kvalifikací písemně pověřený,

- příkaz „B“ musí být vydán pro práce dle platných ČSN,

- příkaz „B“ sestává z originálu a kopie souhlasného číslování, svázaných do tzv. Knih,

- knihy příkazů „B“ eviduje a vydává pověřený odbor,

- ukončené příkazy „B“ a jejich přílohy se archivují po dobu 1 roku na pověřeném odboru,

- příkaz „B“ se vystavuje na vedoucího práce, případně na pracovníka provozovatele pověřeného dozorem,

- v příkazu „B“ je zakázáno vymazávání, opravování, přepisování a škrtání,

- příkaz „B“ se vydává jen pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu,

- příkaz „B“ platí až 24 hodin, přičemž platnost začíná od doby, kdy vedoucí práce nebo dozor převzal pracoviště a podepsal příkaz „B“,

- platnost příkazu „B“ končí jeho písemným uzavřením,

- u dlouhodobých prací může být vydán příkaz „B“ až na dobu 1 týdne. Přitom musí zařízení zůstat po celou dobu odpojeno a zajištěno a vedoucí práce se nesmí po celou dobu práce měnit,

- u dlouhodobých prací musí vedoucí práce dříve než dá pokyn k zahájení práce, přesvědčit se každý den, zda nedošlo ke změně v zajištění pracoviště a provést o tom záznam do příkazu „B“,

- při souběžné práci více pracovních skupin na zařízení, avšak na několika pracovištích, musí pověřený pracovník evidovat všechny vydané příkazy „B“ na jednom místě, odkud jedině může být dán pokyn k zapnutí zařízení,

- pokud pracovník oprávněný vydávat příkaz „B“ pracuje na elektrickém zařízení sám, musí příkaz „B“ vypsat na sebe před zahájením práce,

- příkaz „B“ nemusí být vydán

  - při nebezpečí z prodlení např. ohrožení lidského života

  - pro práce na elektrickém zařízení ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno na napětí a nenalézá se v blízkosti zařízení pod napětím

  - pro práce na elektrických zařízení, které se často opakují

  - pro práce na zařízení vn, vvn a zvn s bezpečným proudem

- kontrolovat 1x za 3 roky znalost přesných místních pracovních a bezpečnostních předpisů pro práce, které se často opakují a na které se nemusí vydávat příkaz „B“, z nichž je patrné, že příkaz „B“ nahrazují.

## Vystavení příkazu „B“

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- silně orámovanou část vypisuje pracovník, který příkaz „B“ vydal. Vyplňování jakýchkoliv údajů do této části není oprávněn provádět nikdo jiný,

- při telefonickém nebo radiofonickém předávání silně orámovanou část vypisuje pracovník, který příkaz „B“ přejímá dle instrukcí předávajícího,

- pro práci pod napětím musí být červeně vyznačeno „POZOR PRÁCE POD NAPĚTÍM“ - není-li v orámované části již předtištěno,

- pro vybrané práce pod napětím se vystavuje zvláštní příkaz „B-PPN“,

- předtištěné údaje v silně orámované části se musí vyplnit:

pro pana 	- uvede se jméno pracovníka, který bude zodpovědný za provádění manipulací a zajišťování pracoviště

s četou 	- uvede se počet dalších pracovníků, kteří budou provádět manipulace a zajištění pracoviště

aby dne 	- uvede se datum provádění manipulací a zajišťování pracoviště

zajistili pracoviště pro práci - stručně a výstižně se popíše práce a vymezí se prostor, kde se práce bude provádět

pro zajištění pracoviště se vypne, zajistí, odzkouší, uzemní a zkratuje

- do jednotlivých řádků tabulky se vepíše v pořadí tak jak budou prováděny úkony a místa provedení

- vypni - popis a označení výkonového prvku pro rozpojení vypínací dráhy (vypínač, odpínač, úsekový vypínač). Je-li v obvodu další prvek (odpojovač) následuje pomocí něho odpojení vypnutého stavu

- zajisti - popis místa a způsobu zajištění vypnutého a odpojeného stavu proti nežádoucímu zapnutí (uzamčení osobním zámkem, tabulka „Nezapínej...“, vypnutí jištění pomocných obvodů, uzavření vzduchu)

- odzkoušej, odzkoušení beznapěťového stavu zkoušečkou

- uzemni a zkratuj, uvede se místo a způsob provedení, u zkratovacích souprav číslo u zemnících nožů označení. Alespoň jedno zkratovací zařízení má být v dohledu pracujících nebo vedoucího práce

další bezpečnostní opatření - vypíše se opatření zejména pro zamezení záměny pracoviště, např. vyvěšení tabulky „Jen zde pracuj“, ohrazení pracoviště páskou, vyznačení cesty na pracoviště apod.

pod napětím zůstane - uvedou se místa, která zůstávají pod napětím ve vztahu k prováděnému zajišťování pracoviště

příkaz „B“ vydal (osobně, telef., radiofon., poslem *) - nehodící se škrtne

Dne ........ hod. ....... jméno ........... podpis ........ - uvedou se údaje dle předtisku a čitelně jméno a podpis vydávajícího

příkaz „B“ převzal a se způsobem zajištění byl seznámen dne ........... hod. .............. jméno .......... podpis .......... - uvedou se údaje dle předtisku a čitelně jméno a podpis pracovníka, který převzal příkaz „B“ a který byl seznámen se způsobem zajištění

- není-li vystaven „Provozní pracovní program“ a nestačí-li kolonky pro úkony spojené se zajišťováním pracoviště, vypíší se manipulace k zajišťování na samostatnou přílohu příkazu „B“,

- příloha příkazu „B“ musí být vyhotovena ve dvou exemplářích a musí být shodně očíslována jako příkaz „B“ (č. knihy a č. příkazu „B“). Originál přílohy je součástí originálu příkazu „B“ a kopie přílohy zůstává založena u kopie příkazu „B“,

- pokud je vystaven „Provozní pracovní program“ (manipulační rozpis) provádí se manipulace včetně záznamu času dle tohoto rozpisu a do příslušné kolonky příkazu „B“ se uveden viz manipulační rozpis   č. .......,

- dojde-li po dohodě s dispečinkem ke změně v „Provozním pracovním programu“ (manipulačním rozpisu), musí být tato změna vypsána pod rozpisem manipulací s udáním data, času a jména pracovníka, který odsouhlasil změnu.

## Předávání příkazu „B“

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pokud je předáván příkaz „B“ poslem, musí být poslem osoba spolehlivá,

- při předávání příkazu „B“ telefonem nebo radiostanicí:

- musí být správnost textu vzájemně ověřena, tj. přejímající pracovník vypíše příkaz „B“ dle diktátu předávajícího s uvedením dne a hodiny a přečte znova celý text předávajícímu pracovníkovi

- v případě pochybnosti o totožnosti volajícího ověřuje přejímající pracovník vydaný pokyn zpětným voláním

- přejímající pracovník do hlavičky svého formuláře za číslo příkazu „B“ napíše za lomítko číslo knihy a příkazu „B“ vydávajícího pracovníka a toto číslo podtrhne,

- předávající pracovník do hlavičky svého formuláře za číslo příkazu „B“ (které podtrhne) napíše za lomítko číslo knihy a číslo příkazu „B“ přejímajícího pracovníka.

## Doprava pomůcek, materiálu a nářadí

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí - naražení - přejetí - pád nákladu - pořezání - píchnutí, nabodnutí - kontakt s kapalinami se škodlivými nebo dráždivými účinky - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- dodržovat zákaz pobytu osob na ložné ploše dopravního prostředku za jízdy,

- nepohybovat se v jízdní dráze couvajícího prostředku,

- při jízdě na komunikacích dodržovat dopravní předpisy,

- při jízdě volným terénem předvídat možné kolizní situace i s ohledem na náklad,

- náklad na ložné ploše řádně upevnit, aby nemohlo dojít k jeho event. přenesení těžiště,

- dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s dlouhými materiály (tyče, profily apod.),

- dodržovat bezpečnost při manipulaci s materiálem v poškozených obalech,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- při manipulaci s valivými materiály používat klínů a zarážek, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu materiálu,

- fixovat konce stočených vodičů a kabelů, aby se předešlo jejich vyšvihnutí,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s odmašťovacími prostředky,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Zajišťovací  práce dle příkazu „B“

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí, rozdrcení - pořezání - pád materiálu - nabodnutí, napíchnutí | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- zjistí-li pracovník odpovědný za zajišťování pracoviště, že pracoviště se z jakýchkoliv důvodů (např. práci nelze provést) nebude zajišťovat, příkaz „B“ příčně přeškrtne, napíše STORNO a uvede datum, hodinu, jméno a podpis,

- před zahájením zajišťovacích prací musí pracovník, který bude zodpovědný za provádění manipulací a zajišťování pracoviště seznámit pracovníky čety, která bude provádět zajišťování pracoviště, s místem a způsobem zajišťování a způsobem práce (pod dozorem, podle pokynů),

- pracovníci čety v předtištěném textu příkazu „B“ seznámení následně potvrdí svým jménem a podpisem,

- před zahájením první manipulace se musí pracovník určený k zajišťování přihlásit příslušnému dispečinku, a vyžádat si souhlas k zahájení manipulací pro dosažení beznapěťového stavu pracoviště. Zároveň dohodnout hlášení časů manipulací, zda jednotlivě či souhrnně,

- před vstupem na zajišťované pracoviště se přesvědčit o shodnosti značení na zařízení s označením v příkazu „B“, aby nedošlo k záměně pracoviště,

- provozní ohrazení (zábradlí) nepřelézat, ale demontovat,

- manipulace a zajišťovací úkony pro dosažení beznapěťového stavu pracoviště provádět v pořadí tak, jak je uvedeno v příkazu „B“,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- do předtištěných kolonek příkazu „B“ eventuálně do manipulačního rozpisu vedoucí čety provádějící zajišťování pracoviště musí zaznamenávat čas provedení manipulace a jméno pracovníka, který manipulaci provedl, nebo její provedení hlásil (rozvodný, dispečer),

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod.,

- po dokončení manipulací pro dosažení beznapěťového stavu se musí vedoucí čety přihlásit příslušnému dispečinku a nahlásit časy manipulací, kterými nastal beznapěťový stav,

- před odzkoušením beznapěťového stavu zařízení, zkontrolovat zkoušečku napětí bezprostředně před použitím pomocí provozního napětí (např. v jiné části rozvodny), nebo vlastního zkoušecího zařízení,

- použitá zkoušečka napětí musí být určena pro příslušné provozní napětí,

- nepoužívat zkoušečku s prošlou revizní lhůtou,

- zkontrolovat uzemňovací a zkratovací soupravy, zda nejsou poškozena na namáhaných místech, např. ve svorkách,

- uzemnění a zkratování provést ze všech stran možného napájení v souladu s příkazem „B“,

- je-li to možné, alespoň jedno zkratovací zařízení umístit v dohledu pracujících, nebo vedoucího práce,

- zkratovací zařízení před připojením na vodiče vypnutého a odzkoušeného zařízení nejprve spojit se zemí,

- vyvěšované bezpečnostní tabulky např. „Jen zde pracuj“, Nezapínej na zařízení se pracuje“ apod. musí být čisté a čitelné. Jejich umístění musí být odůvodněné a místně a prostorově orientované,

- při použití oboustranných bezpečnostních tabulek, musí být nápisy na obou stranách stejného znění,

- po provedených všech úkonech uvedených v příkazu „B“ vyplní vedoucí čety, která zajišťovala pracoviště rámeček v příkazu „B“ „Nejbližší část pod napětím na pracovišti“

- po provedení všech bezpečnostních opatření musí nahlásit vedoucí zajišťování na dispečink typ a číslo příkazu „B“, jméno vedoucího práce skupiny, která bude pracovat na zajištěném pracovišti a název práce, která se bude provádět.

## Předání zajištěného pracoviště a příkazu „B“

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pracovník odpovědný za zajištění pracoviště spolu s vedoucím práce nebo s určeným dozorem při práci pod dozorem musí zkontrolovat, zda na zajištěném pracovišti jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření a poté povolí pracovní skupině, která bude na pracovišti pracovat vstup na pracoviště,

- pracovník odpovědný za zajišťování musí přesvědčit vedoucího práce nebo dozor při práci pod dozorem a pracovní skupinu na zajištěném pracovišti o beznapěťovém stavu přímým dotykem holé ruky na zajištěnou část,

- při předávání zajištěného pracoviště musí pracovník odpovědný za zajišťování upozornit v souladu s příkazem „B“ na zařízení pod napětím, které se nachází blízko pracoviště a předá příkaz „B“ vedoucímu práce nebo dozoru při práci pod dozorem,

- vedoucí práce musí vyplnit předtištěný text (v části „převzetí“) příkazu „B“ a svým podpisem převezme zajištěné pracoviště a příkaz „B“,

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod. ,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Zahájení práce

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí, rozdrcení - pořezání - nabodnutí, napíchnutí - pád materiálu | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- po převzetí pracoviště a příkazu „B“ musí vedoucí práce zaškrtnout v příkazu „B“ způsob práce (pod dozorem, dohledem, podle pokynů) a do předtištěné tabulky vepsat jména pracovníků, kteří budou na pracovišti pracovat,

- pracovníci, kteří budou na pracovišti pracovat musí stvrdit svými podpisy na příkazu „B“, že byli poučeni o způsobu, kterým budou práci provádět z hlediska bezpečnostních předpisů a že byli seznámeni se zařízením, která v blízkosti pracoviště zůstávají pod napětím,

- pracovníky, kteří nastoupí na pracoviště dodatečně musí nejprve vedoucí práce nebo dozor při práci pod dozorem seznámit se způsobem provádění práce a se zařízením, která v blízkosti pracoviště zůstávají pod napětím, zapíše jejich jména do tabulky příkazu „B“ a pracovníci stvrdí v příkazu „B“ svým podpisem toto seznámení,

- zahájit práci mohou pracovníci teprve po potvrzení (podpisem) o seznámení se způsobem provádění práce a se zařízením, která v blízkosti pracoviště zůstávají pod napětím,

- je zakázáno přelézat nebo podlézat ohrazení pracoviště,

- vstupovat pouze do prostor označených tabulkou „Jen zde pracuj“. Nevstupovat do jiných prostor,

- k přístupu na pracoviště používat pouze vyznačenou cestu na pracoviště,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Přerušení práce

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- musí-li během pracovní směny vedoucí práce nebo dozor opustit pracoviště, musí předat pracoviště a příkaz „B“ svému zástupci s odpovídající kvalifikací a uvědomit o tom celou pracovní četu,

- o předání pracoviště a příkazu „B“ se musí pořídit zápis na druhou stranu příkazu „B“ s uvedením data, hodiny a podpisu,

- je-li nutné v průběhu prací z důvodu měření nebo zkoušek provést úpravy v zajištění pracoviště (např. přerušení uzemnění a zkratování a jeho následné obnovení), musí vedoucí práce tuto okolnost zapsat na druhou stranu příkazu „B“ a seznámit s tím celou pracovní skupinu s uvedením bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti práce,

- nepostačí-li vymezený prostor druhé strany příkazu „B“ např. při několikanásobné změně vedoucího práce nebo dozoru v průběhu pracovní směny, musí se tyto údaje zapsat na přílohu, která je nedílnou součástí příkazu „B“,

- při přerušení uzemnění a zkratování po dobu zkoušek nebo měření se musí považovat elektrické zařízení za zařízení pod napětím,

- při přerušení práce u dlouhotrvajících prací (max. 7 kalendářních dnů), kdy zařízení, na němž se pracuje zůstává trvale zajištěno a vedoucí práce se nemění, musí vedoucí práce nebo dozor:

- na druhé straně příkazu „B“ uvést den a hodinu přerušení práce s uvedením jména a podpisu

- před znovu zahájením práce zkontrolovat zajištění pracoviště podle příkazu „B“, poučit pracovní skupinu o stavu pracoviště a provést o tom záznam na druhé straně příkazu „B“ (datum, hodina, jméno, podpis)

- členové pracovní skupiny musí stvrdit svými podpisy před pokračováním práce na druhé straně příkazu „B“, že byli poučení o stavu pracoviště

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod.,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Ukončení práce

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- po skončení práce a provedení úklidu na pracovišti musí vedoucí práce nebo dozor upozornit celou pracovní skupinu o ukončení práce,

- po prohlídce pracoviště musí dát vedoucí práce nebo dozor pokyn všem členům pracovní skupiny, aby opustili pracoviště,

- ukončení práce zapíše vedoucí práce nebo dozor do předtištěného textu příkazu „B“ s uvedením data, hodiny a podpisu,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- nepřelézat či nepodlézat ohrazení pracoviště,

- pracoviště opustit pouze po vyznačené cestě (páska, provaz apod.),

- příkaz „B“ musí vedoucí práce předat pracovníkovi, který je na příkazu „B“ uveden k odjištění pracoviště, a to přímo nebo prostřednictvím rozvodného, technika apod.,

- není-li na příkazu „B“ uveden pracovník k odjišťování pracoviště musí vedoucí práce příkaz „B“ předat pracovníkovi, který řídil zajišťování, nebo který příkaz vydal, nebo pracovníkovi nadřízenému, nebo na roveň postavenému.

## Odjištění pracoviště

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku - přimáčknutí - pořezání - nabodnutí, napíchnutí - pád materiálu | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pracovník odpovědný za odjištění pracoviště musí doplnit předtištěný text příkazu „B“, který se týká odjištění,

- pracovník odpovědný za odjišťování pracoviště musí seznámit další pracovníky, kteří budou pracoviště odjišťovat, se způsobem odjišťování,

- pracovníci, kteří budou provádět odjišťování pracoviště musí svými podpisy na příkazu „B“ stvrdit svými podpisy, že byli se způsobem odjišťování seznámeni,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- při odjišťování pracoviště postupovat dle úkonů uvedených v příkazu „B“ pro zajišťování, avšak v opačném pořadí. Časy úkonů zapisovat v levém okraji příkazu „B“ u příslušného řádku event. do manipulačního rozpisu,

- při odjišťování pracoviště neprovádět manipulace k uvedení pracoviště pod napětí,

- po odstranění zkratovacích zařízení považovat el. zařízení za zařízení pod napětím a seznámit s tím všechny pracovníky odjišťovací čety,

- po odjištění pracoviště provést zpětnou montáž provozního ohrazení,

- po odjištění a úklidu pracoviště zapsat do příkazu “B“ předtištěné údaje (datum, hodinu a podpis),

- oznámit příslušné dispečerské službě čas ukončení práce a čas odjištění pracoviště,

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním apod.,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Dlouhodobé zajištění pracoviště

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- příkazu „B“, musí uvést pracovník, který zajišťoval pracoviště, nebo který příkaz vydal, event. nadřízený nebo na roveň postavený pracovník po ukončení práce do předtisku příkazu „B“ „Pracoviště zůstane zajištěno z důvodu:“ důvod dlouhodobého zajištění,

- upozornit tabulkami na mimořádný provozní stav zařízení jak na místě, tak na místech dálkového ovládání, se zákazem manipulací,

- nahlásit tento mimořádný provozní stav příslušné dispečerské službě,

- pro zahájení prací nebo odjišťování u dlouhodobě zajištěného pracoviště se musí vystavit nový příkaz „B“,

- pro vyplnění nového příkazu „B“ u dlouhodobě zajištěného pracoviště musí pracovník vydávající tento příkaz:

- vypsat podle původně vystaveného příkazu „B“ na zajištění, silně orámovanou část a do kolonky čas, uvést jen datum, kdy bylo zařízeni zajištěno

- do kolonky provedl - hlásil potvrdit po osobně provedené kontrole zajištění svým podpisem správnost a úplnost provedeného zápisu

- další úkony provádět již dle běžného postupu.

## Zapnutí zařízení po odjištění pracoviště

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dotyk s živými částmi pod napětím - nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím - popálení od elektrického oblouku - poškození zraku od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- příkaz k zapnutí zařízení smí dát odpovědný pracovník (dispečer nebo službu konající technik) tehdy, obdrží-li od pracovníka odpovědného za odjišťování pracoviště (jedná-li se o více pracovišť téhož zařízení - od všech pracovníků odpovědných za odjišťování pracoviště) zprávu, že byla provedena veškerá bezpečnostní opatření a nehrozí nebezpečí pracovníkům, nebo věcem a je zajištěna bezpečnost chodu zařízení,

- po odstranění zkratovacího zařízení se považuje vypnutá část již za zařízení pod napětím,

- při manipulacích souvisejících se zapínáním zařízení pod napětí se nepřiblížit kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- dodržovat zákaz předávání informací o provozním stavu el. zařízení voláním, máváním a pod.,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

# Chemické látky a přípravky

## Práce s nebezpečnými  látkami – obecně

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - poleptání pokožky - poškození dýchacích cest - poškození zažívacího ústrojí - poškození očí - požár, výbuch, popálení - ohrožení pracovního, životního prostředí | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pro vyjmenované nebezpečné látky uvedené v chemickém zákoně musí být vyškolena a ustanovena osoba odborně způsobilá,

- odborně způsobilá osoba odpovídá za vyškolení vedoucích provozů,

- zaměstnavatel je povinen splnit oznamovací povinnost při nakládání s toxickými látkami,

- nebezpečné látky musí být výrobcem nebo dodavatelem dodávány s vyplněnými bezpečnostními listy,

- každý zaměstnanec je povinen chránit své zdraví, pracovní a životní prostředí

- prostory a pracoviště, kde se skladují a používají nebezpečné látky se zaměstnanci musí řídit příslušnými bezpečnostními tabulkami, výstražnými symboly nebezpečnosti a větami upozorňujícími na zdroj nebezpečí (R, S věty),

- nebezpečné látky musí být skladovány a přepravovány v nepoškozených, nezaměnitelných a uzavřených nádobách a zřetelně označeny výstražnými symboly nebezpečí,

- nádoby a obaly s nebezpečnými látkami musí být uloženy v souladu s manipulačními nálepkami,

- dodržovat zákaz používání poškozených obalů, nádob a uzávěrů,

- nádoby určené na přepravu jídla a nápojů nesmí být použity pro plnění nebezpečnými látkami nebo uloženy v jejich blízkosti,

- na pracovišti mohou být umístěny nebezpečné látky jen v takovém množství, které je nezbytně nutné pro splnění pracovního úkolu,

- nutno dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob,

- musí být zajištěno dokonalé větrání pracoviště, odsávání plynů, par a prachu,

- v blízkosti hořlavých kapalin, v prostorech s nebezpečím výbuchu nesmí být používány žádné zápalné zdroje a třeba přísně dodržet:

- zákaz kouření

- zákaz používání otevřeného ohně

- zamezení zdrojů jiskření nebo statické elektřiny

- při práci s nebezpečnými látkami je nutno dodržet:

- zákaz pití a jedení

- zákaz kouření

- přísnou osobní hygienu

- na pracovišti musí být zabezpečeno dostatečné množství látek pro neutralizaci,

- musí být zajištěn potřebný počet uzavíratelných a označených nádob pro užitý materiál a jiné odpady chemických látek,

- na pracovišti musí být zajištěn dostatek tekoucí vody pro splachování podlahy a oplachování zařízení,

- odpadní vody nesmí být vypouštěny do veřejné kanalizace,

- v blízkosti pracoviště musí být zabezpečen dostatek tekoucí vody pro případ potřísnění kůže a očí,

- zaměstnanci zacházející s nebezpečnými látkami musí být pravidelně (min. 1x ročně) školeni, součástí školení musí být poskytování první pomoci,

- musí být zajištěno pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnanců přicházejících do styku s nebezpečnými látkami,

- zaměstnanci jsou povinni používat předepsané a přidělené OOPP a po jejich použití je řádně ošetřit,

- před započetím práce s nebezpečnými látkami musí být zaměstnanci seznámeni:

- s umístěním zákazových a příkazových bezpečnostních značek

- s návodem a pokyny výrobce

- s umístěním hasících přístrojů a vodních zdrojů

- s používáním a umístěním neutralizačních látek.

## Řezné kapaliny, pasty, oleje, emulze

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - potřísnění pokožky - podráždění pokožky - narušení pracovního a životního prostředí - zvýšená kluzkost podlahy - uklouznutí, pád | 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nádoby a obaly s nebezpečnými látkami musí být uloženy v souladu s manipulačními nálepkami,

- dodržovat zákaz používání poškozených obalů, nádob a uzávěrů,

- odpadní vody nesmí být vypouštěny do veřejné kanalizace,

- odpady a zbytky těchto látek se nesmí vylévat do vodovodních odpadů,

- při práci zabránit úniku do životního prostředí, používat pouze v zajištěných pracovištích,

- úniky kapalin okamžitě likvidovat pomocí absorpčních prostředků,

- při plnění a vylévání zabránit rozlití a rozstřiku,

- při manipulaci s kapalinami je na pracovišti zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat potraviny,

- při manipulaci s kapalinami používat přidělené OOPP:

  - pracovní oděv

  - pracovní obuv

  - gumové rukavice

  - ochranné brýle

- nádoby a obaly musí být pevné, nepoškozené a řádně uzavřeny těsnými uzávěry,

- omezit přímý kontakt s těmito látkami,

- po práci nutno dodržovat zásady osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a ošetření ochrannou mastí),

- seznamovat zaměstnance s vlastnostmi těchto látek a s poskytováním první pomoci.

## Žíraviny

### Kyseliny

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - potřísnění pokožky - poleptání pokožky - poškození očí - poškození dýchacích cest - narušení pracovního a životního prostředí - nebezpečí vzniku požáru | 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- kyseliny skladovat v chladných, dobře větratelných místnostech,

- kyseliny neukládat společně s louhy, hořlavými předměty, kovy a s látkami organické povahy,

- při manipulaci zajistit dokonalé větrání a odsávání pracoviště,

- při manipulaci používat jen kyselinovzdorné obaly a nádoby řádně uzavřené a označené,

- před začátkem manipulace se přesvědčit o spolehlivosti držadel, pevnosti obalů a uzavření nádob,

- kyseliny uložené v obalech nepřenášet v náručí, netahat nebo nestrkat po podlaze,

- obaly s kyselinami neumísťovat na zvýšených místech,

- při práci s kyselinami udržovat pořádek a čistotu,

- při manipulaci s kyselinami používat přidělené OOPP:

- kyselinovzdorný oděv

- kyselinovzdorné rukavice

- ochranné brýle, obličejové štíty

- ochranné zástěry

- gumové holínky

- dýchací orgány v případě potřeby chránit ochrannou maskou s filtrem

- pro vyprazdňování nádob použít vhodné vyklápěcí zařízení,

- při plnění a vylévání zabránit rozlití a rozstřiku,

- rozlitou kyselinu asanovat sorbetem, nechat zlikvidovat odbornou firmou a zbytky spláchnout vodou,

- při ředění kyseliny, se vždy kyselina přidává za stálého míchání do vody, nikdy naopak,

- při manipulaci s kyselinami je na pracovišti zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat potraviny,

- na pracovišti musí být k dispozici dostatečné množství neutralizačního roztoku,

- pracoviště musí být vybaveno zdrojem tekoucí vody,

- zaměstnanci musí být pravidelně školení a seznamováni se zacházením s nebezpečnými látkami a zásadami poskytování první pomoci,

- po ukončení práce musí být OOPP dekontaminovány.

## Ropné látky

### Benzin a toluen

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - poškození pokožky - dráždivý a narkotický účinek - požár - výbuch - poškození pracovního a životního prostředí | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat přísný zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm,

- pracoviště musí být označeno a vybaveno bezpečnostními tabulkami a požárními předpisy,

- benzin a toluen skladovat  v dobře větratelných prostorech s nepropustnou podlahou se záchytnými a havarijními jímkami,

- nádoby a obaly musí být pevné, nepoškozené a řádně uzavřeny těsnými uzávěry,

- omezit přímý kontakt s těmito látkami,

- při práci používat předepsané OOPP,

- odpady a zbytky těchto látek se nesmí vylévat do vodovodních odpadů,

- znečištěné látky a textilie ukládat do označených kovových, dobře uzavíratelných nádob,

- při manipulaci nutno zabránit většímu potřísnění pokožky a případnému požití,

- znečištěné oděvy používat až po jejich vyčištění,

- ropné výrobky nepoužívat k čištění pokožky,

- po práci nutno dodržovat zásady osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a ošetření ochrannou mastí),

- seznamovat zaměstnance s vlastnostmi těchto látek a s poskytováním první pomoci.

### Petrolej a  motorová nafta

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - poškození pokožky - poškození dýchacích cest - uklouznutí, pád osob - požár - poškození pracovního a životního prostředí | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat přísný zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm,

- pracoviště musí být označeno a vybaveno bezpečnostními tabulkami a požárními předpisy,

- petrolej a motorová nafta se skladuje v dobře větratelných prostorech s nepropustnou podlahou se záchytnými a havarijními jímkami,

- nádoby a obaly musí být pevné, nepoškozené a řádně uzavřeny těsnými uzávěry,

- omezit přímý kontakt s těmito látkami,

- při práci používat předepsané OOPP,

- odpady a zbytky těchto látek se nesmí vylévat do vodovodních odpadů,

- znečištěné látky a textilie se musí ukládat do označených kovových, dobře uzavíratelných nádob,

- při manipulaci nutno zabránit většímu potřísnění pokožky a případnému požití,

- znečištěné oděvy lze používat až po jejich vyčištění,

- ropné výrobky nepoužívat k čištění pokožky,

- po práci nutno dodržovat zásady osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a ošetření ochrannou mastí),

- seznamovat zaměstnance s vlastnostmi těchto látek a s poskytováním první pomoci

### Minerální oleje a tuky

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - poškození pokožky - poškození dýchacích cest - uklouznutí, pád osob - požár - poškození pracovního a životního prostředí | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pracoviště musí být označeno a vybaveno bezpečnostními tabulkami a požárními předpisy,

- minerální oleje a tuky skladovat v dobře větratelných prostorech s nepropustnou podlahou se záchytnými a havarijními jímkami,

- nádoby a obaly musí být pevné, nepoškozené a řádně uzavřeny těsnými uzávěry,

- omezit přímý kontakt s těmito látkami,

- při práci používat předepsané OOPP,

- odpady a zbytky těchto látek se nesmí vylévat do vodovodních odpadů,

- znečištěné látky a textilie se musí ukládat do označených kovových, dobře uzavíratelných nádob,

- při manipulaci zabránit většímu potřísnění pokožky a případnému požití,

- znečištěné oděvy používat až po jejich vyčištění,

- ropné výrobky nepoužívat k čištění pokožky,

- po práci nutno dodržovat zásady osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a ošetření ochrannou mastí),

- seznamovat zaměstnance s vlastnostmi těchto látek a s poskytováním první pomoci,

- znečištěné oleje a olejové emulze (chladící a řezné kapaliny) musí být včas renovovány nebo vyměňovány.

## Nátěrové hmoty

## Organická ředidla a rozpouštědla

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - poškození pokožky - poškození dýchacích cest - narkotizační účinek - požár - výbuch - tvorba jedovatých plynů (fosgen) - poškození pracovního a životního prostředí | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- skladují se v chladných a dobře větratelných místech,

- příruční sklady slouží jen k jednodennímu uskladnění nátěrových hmot,

- dveře příručního skladu musí být opatřeny těsným prahem,

- zajistit dokonalé větrání místnosti,

- nádoby a obaly musí být těsně uzavřeny a označeny nálepkami nebo nápisy s výstražnými symboly nebezpečí a návodem na použití,

- na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu větráním nebo přímým odsáváním,

- musí být zabráněno vdechování látky,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s organickými ředidly a rozpouštědly,

- pracoviště musí být označeno zákazem kouření, používáním otevřeného ohně, svařování a lokálních topidel,

- dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob,

- před zahájením práce je nutno se seznámit s návodem výrobce, technologickým postupem, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a se zásadami poskytnutí první pomoci,

- je zakázáno používat tyto látky při styku s ohřátými předměty a plochami,

- při práci je zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat na pracovišti potraviny,

- na pracovišti může být jen takové množství látky, které se spotřebuje pro danou operaci,

- při manipulaci je nutno zabránit přímému styku látky s pokožkou,

- je nutno používat ochranný oděv, rukavice, brýle nebo obličejové štítky, příp. masku s filtrem proti organickým rozpouštědlům,

- potřísněné čistící materiály je nutno ukládat do kovových uzavíratelných nádob,

- nutno provádět pravidelnou kontrolu dodržování protipožárních opatření,

- nutno dodržovat zákaz vylévání zbytků látek do veřejné kanalizace,

- látky je nutno uchovávat v původních obalech,

- po práci nutno provést bezpečnou likvidaci prázdných obalů,

- po práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny - důkladné umytí rukou mýdlem, ošetření pokožky a ošetření OOPP.

## Barvy, laky, tužidla

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - poškození pokožky - poleptání - poškození dýchacích cest - narkotizační účinek - působení jedů - otravy - požár - výbuch - poškození pracovního a životního prostředí | 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

Práce s barvami, laky a tužidly obecně

- skladují se v chladných a dobře větratelných místech,

- příruční sklady slouží jen k jednodennímu uskladnění nátěrových hmot,

- dveře příručního skladu musí být opatřeny těsným prahem,

- musí být zajištěno dokonalé větrání místnosti,

- nádoby a obaly musí být těsně uzavřeny a označeny nálepkami nebo nápisy s výstražnými symboly nebezpečí a návodem na použití,

- na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu větráním nebo přímým odsáváním,

- musí být zabráněno vdechování látky,

- nepověřovat alergiky a astmatiky prací s organickými ředidly a rozpouštědly,

- pracoviště musí být označeno zákazem kouření, používáním otevřeného ohně, svařování a lokálních topidel,

- dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob,

- před zahájením práce je nutno se seznámit s návodem výrobce, technologickým postupem, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a se zásadami poskytnutí první pomoci,

- je zakázáno používat tyto látky při styku s ohřátými předměty a plochami,

- při práci je zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat na pracovišti potraviny,

- na pracovišti může být jen takové množství látky, které se spotřebuje pro danou operaci,

- při manipulaci je nutno zabránit přímému styku látky s pokožkou,

- je nutno používat ochranný oděv, rukavice, brýle nebo obličejové štítky, příp. masku s filtrem proti organickým rozpouštědlům,

- potřísněné čistící materiály je nutno ukládat do kovových uzavíratelných nádob,

- nutno provádět pravidelnou kontrolu dodržování protipožárních opatření,

- nutno dodržovat zákaz vylévání zbytků látek do veřejné kanalizace,

- látky je nutno uchovávat v původních obalech,

- po práci nutno provést bezpečnou likvidaci prázdných obalů,

- po práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny - důkladné umytí rukou mýdlem, ošetření pokožky a ošetření OOPP.

Barvy obsahující olovo nebo suboxidy olova

- nenanášet barvy stříkáním,

- zákaz opracovávat plochy broušením za sucha,

- nutno v co nejkratší době povrch opatřit vrchním ochranným nátěrem,

- po práci nutno obaly bezpečně likvidovat,

- barvy nesmějí přijít do styku s potravinami.

Barvy obsahující sloučeniny chromu

- zakazuje se broušení,

- dbát na zvýšenou hygienu a bezpečnost práce,

- věnovat zvláštní pozornost likvidaci obalů a zbytků barev.

Práce s urychlovači a tužidly

- při zpracování dochází k exotermní reakci,

- postupovat přesně podle návodu výrobce,

- při práci s urychlovači a tužidly jednat jako při práci s kyselinami a zásadami,

- při práci používat přidělené OOPP - oblek, zástěru, rukavice, ochranné brýle (obličejový štítek),

- zvýšenou pozornost věnovat osobní hygieně.

## Plyny

## Oxid uhelnatý CO

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - blokáda hemoglobinu v krvi - ohrožení centrálního nervového systému - zástava srdečního svalu - udušení | 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko 2 c - značné riziko 2 c - značné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- provádět průběžnou kontrolu kvality vzduchu na pracovišti,

- zajistit dokonalé spalování paliv,

- zajistit dokonalé větrání pracoviště,

- zajistit odstranění netěsností zařízení,

- použít ochranu dýchacích cest s filtrem CO.

## Oxid uhličitý CO2

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dráždivé účinky na nosní a ústní sliznici - podráždění dýchacích cest - vytěsňuje kyslík ze vzduchu - udušení | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- provádět pravidelnou kontrolu kvality vzduchu na pracovišti,

- zajistit účinné větrání pracoviště,

- zajistit přívod čerstvého vzduchu na exponované pracoviště,

- vybavit zaměstnance dýchacím přístrojem,

- poučit zaměstnance o poskytnutí první pomoci.

## Stavební hmoty

## Lepící a stěrkové hmoty

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - podráždění očí - dráždivé účinky na nosní a ústní sliznici - podráždění dýchacích cest - poškození, podráždění pokožky | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- při nadýchání přejít na čerství vzduch, v případě dechových obtíží navštívit lékaře,

- při manipulaci je nutno omezit přímému styku látky s pokožkou,

- odstranit kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem,

- při zasažení očí okamžitě vyplachovat alespoň 15 minut pitnou vodou, vyhledat lékaře,

- při práci s je zakázáno jíst, pít s kouřit,

- pokud jakékoliv příznaky podráždění, vyvolané kontaktem s látkou přetrvávají nebo se zhoršují, ihned vyhledat lékařskou pomoc,

- při práci používat přidělené OOPP – pracovní oblek, rukavice, ochranné brýle (obličejový štítek),

- po práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny – důkladné umytí rukou mýdlem, ošetření pokožky a ošetření OOPP.

## Penetrační laky, barvy (fasádní, vnitřní)

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - dráždivé účinky na nosní a ústní sliznici - podráždění dýchacích cest - poškození, podráždění pokožky | 1 a - zanedbatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- při nadýchání přejít na čerství vzduch, v případě dechových obtíží navštívit lékaře,

- odstranit kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem,

- při zasažení očí okamžitě vyplachovat alespoň 15 minut pitnou vodou, vyhledat lékaře,

- při práci s je zakázáno jíst, pít s kouřit,

- při práci používat přidělené OOPP – pracovní oblek, rukavice, ochranné brýle (obličejový štítek),

- při požití vypít nejméně půl litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

- pokud jakékoliv příznaky podráždění, vyvolané kontaktem s výrobkem, přetrvávají nebo se zhoršují, ihned vyhledat lékařskou pomoc.

## Omítkoviny

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - podráždění dýchacích cest - poškození, podráždění pokožky | 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nutno zabránit nekontrolovanému úniku do kanalizace,

- v případě úniku, zajistit pohlcení pískem, pilinami nebo jiným sorpčním materiálem a potom mechanicky sesbírat,

- při nadýchání přejít na čerství vzduch, v případě dechových obtíží navštívit lékaře,

- odstranit kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem,

- při zasažení očí okamžitě vyplachovat alespoň 15 minut pitnou vodou, vyhledat lékaře,

- při práci s je zakázáno jíst, pít s kouřit,

- při práci používat přidělené OOPP – pracovní oblek, rukavice, ochranné brýle (obličejový štítek),

- při požití vypít nejméně půl litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

- pokud jakékoliv příznaky podráždění, vyvolané kontaktem s výrobkem, přetrvávají nebo se zhoršují, ihned vyhledat lékařskou pomoc.

## Penetrační nátěry (pryskyřice, asfaltový lak)

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - požár - podráždění dýchacích cest - poškození, podráždění pokožky - poškození oči | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu větráním nebo přímým odsáváním,

- musí být zabráněno vdechování látky,

- pracoviště musí být označeno zákazem kouření, používáním otevřeného ohně, svařování a lokálních topidel,

- dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob,

- před zahájením práce je nutno se seznámit s návodem výrobce, technologickým postupem, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a se zásadami poskytnutí první pomoci,

- je zakázáno používat tyto látky při styku s ohřátými předměty a plochami,

- při práci je zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat na pracovišti potraviny,

- na pracovišti může být jen takové množství látky, které se spotřebuje pro danou operaci,

- při manipulaci je nutno zabránit přímému styku látky s pokožkou,

- je nutno používat ochranný oděv, rukavice, brýle nebo obličejové štítky, příp. masku s filtrem,

- po práci nutno provést bezpečnou likvidaci prázdných obalů,

- po práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny - důkladné umytí rukou mýdlem, ošetření pokožky a ošetření OOPP.

# Motorová vozidla

## Příprava vozidla před jízdou, nastupování a vystupování z vozidla

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - klopýtnutí, uklouznutí při nastupování - naražení, přimáčknutí - pohmoždění, říznutí | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nošení vhodné obuvi,

- seznámit se s návodem k obsluze vozidla,

- sledování překážek na komunikaci,

- zvýšená opatrnost při náledí, dešti,

- opatrné otvírání a zavírání dveří vozidla,

- zvýšená opatrnost při kontrole provozních kapalin, otvírání kapoty motoru,

- při vyjíždění z garáže zajistit vrata proti samovolnému posunutí,

- zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro připojování a odpojování dopravních prostředků, a před zahájením prací určit způsob jejich dorozumívání,

- provádět kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení provádět kontrolu odpojení a zajišťovat rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu.

## Nakládání a vykládka materiálu

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - klopýtnutí, uklouznutí - naražení, přimáčknutí - náraz, pohmoždění | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nošení vhodné obuvi,

- náklad musí být umístěn pokud možno v těžišti ložné plochy, rovnoměrně rozdělen a zajištěn proti posunu a pádu,

- náklad nesmí bránit ve výhledu řidiče,

- přečnívající náklad musí být viditelně označen (např. červeným praporkem),

- opatrnost při manipulaci s materiály, objemná břemena nakládat ve dvou,

- používat ochranné pracovní rukavice,

- dodržovat limity hmotnosti břemen – ženy do 15 kg, muži do 50 kg,

- zajistit (zkontrolovat zajištění) kapoty ve zvednuté poloze,

- v prostoru řidiče neukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla (láhve, plechovky, apod.),

- láhve s hořlavinami, tekutými plyny (např. propan-butan) přepravovat pouze v prostoru odděleném od prostoru řidiče,

- při výstupu na ložnou plochu a při plachtování používat žebřík nebo jiné vhodné zařízení.

## Jízda vozidlem v obci, mimo obec

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - srážka vozidel - najetí vozidla na překážku - sjetí vozidla z komunikace, převrácení - porucha na vozidle - snížení pozornosti při řízení - střet s chodci | 3 b - značné riziko 2 b - mírné riziko 3 b - značné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- důsledné dodržování pravidel silničního provozu, řídit se pokyny policistů a osob oprávněných k řízení provozu jakož i světelnými a dalšími signály a dopravními značkami,

- účastnit se pravidelných školení a lékařských prohlídek,

- používat pouze vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené předpisy,

- dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu, zdravotně postiženým,

- před jízdou a během jízdy nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky,

- připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem a toto vyžadovat i na spolujezdcích,

- mít při řízení u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

- mít u sebe vyplněné záznamy o jízdě,

- neřídit vozidlo, jestliže je schopnost k řízení snížena v důsledku zdravotního stavu nebo momentální zdravotní dispozice,

- nevyhazovat předměty z vozidla,

- dodržovat zákaz přepravy osob na ložné ploše,

- používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot,

- dodržovat bezpečnostní přestávky během jízdy (po 4 hodinách musí být přestávka nejméně po dobu 30 minut),

- vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek,

- během bezpečnostní přestávky nevykonávat žádnou činnost vyplývající z  pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad,

- zákaz držení telefonního přístroje nebo vysílačky v ruce za jízdy,

- při řízení vozidla nekouřit,

- vyloučit činnosti, které mohou snížit pozornost při jízdě – jídlo, pití, obsluha autorádia apod.,

- při vzniku autonehody vždy přivolat Policii ČR,

- sledovat stav komunikace, vyhýbat se výmolům, překážkám, jet opatrně na náledí, v dešti,

- přizpůsobit rychlost vozidla okolnostem a povětrnostním podmínkám,

- při couvání zdůraznit úmysl zvukovým výstražným znamením, není-li dostatečný výhled z vozidla,

- při výměně vadné pneumatiky zajistit vozidlo proti posunutí ve zvednuté poloze, z ložné plochy vozidla (i z kufru) vyndat naložený materiál tak, aby nemohlo dojít k poruše stability zvednutého vozidla), používat ochranné rukavice, zkontrolovat tlak vzduchu v náhradní pneumatice,

- při nutnosti doplňování provozních kapalin (voda do ostřikovače, chladicí kapalina, olej) dbát zvýšené opatrnosti, zejména při otevírání zátky chladiče, zajistit kapotu motoru ve zvednuté poloze,

- kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru

- nezastavovat na místech, kde by mohlo vozidlo tvořit překážku silničního provozu,

- při nutnosti výstupu z vozidla zkontrolovat, zda je volný prostor za vozidlem (např. ve zpětném zrcátku),

- při opuštění vozidla zajistit vozidlo proti možnému posunutí (zařazením rychlostního stupně, ruční brzdou), zneužití – řádně vozidlo uzamknout (i když je vozidlo v areálu společnosti).

## Opravy vozidel, údržba

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - samovolný pohyb opravovaného vozidla - pohyb v garážích, autoopravnách, dílnách - ohrožení výfukovými plyny - poškození zdraví při manipulaci s akumulátory - poranění rukou, prstů při práci na motoru - uklouznutí, pád - pád vozidla ze zvedacího zařízení - pád zaměstnance z rampy, zvýšeného prostoru - pád materiálu, břemen | 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- veškeré opravy svěřit odborné dílně, požadavky na údržbu a opravy zajistit přes útvar dopravy,

- nezdržovat se v prostoru autodílen, vozidlo předat servisnímu technikovi,

- v případě nutnosti vstupu do dílny dbát zvýšené opatrnosti, sledovat podlahy, které mohou být vlhké, mastné,

- používat pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou odolnou olejům,

- motor vozidla spouštět jen na dobu nezbytnou k vyjetí z dílny, garáže,

- je-li nutné seřizovat motor za chodu, používat odsávací zařízení výfukových plynů,

- při nadýchání se zplodin motoru zajistit okamžitý přísun čerstvého vzduchu, případně lékařskou pomoc,

- při práci v motorovém prostoru používat ochranné rukavice,

- při práci s akumulátory dbát zvýšené opatrnosti, při potřísnění pokožky nebo oděvu akumulátorovou kapalinou zajistit okamžité omytí dostatečným množstvím vody, při zasažení očí důkladné vypláchnutí a ošetření lékařem,

- nepohybovat se v prostoru, kde jsou vozidla na zvedacích zařízeních,

- při pohybu po rampách a zvýšených prostorách dbát opatrnosti, nevstupovat na nezabezpečené okraje,

- zajistit opravované vozidlo proti posunutí,

- zvedák umístit na tvrdém, rovném podkladě tak, aby hmotnost vozidla působila v ose zvedáku, nepoužívat poškozený nebo nevhodný zvedák,

- kola, která zůstávají na zemi, zajistit klíny,

- nezvedat vozidlo obsazené osobami,

- nevstupovat do zvednutého vozidla,

- nemanipulovat pod vozidlem, které není bezpečně zajištěno proti pádu,

- udržovat pořádek okolo opravovaného vozidla,

- používat bezpečné a nepoškozené ruční nářadí a nástroje,

- mytí vozidla tlakovou vodou provádět jen v prostoru mycího boxu,

- veškeré odpadky (hadry nasycené olejem atd.) odkládat do kovových uzavíratelných nádob.

## Provoz vozidel mimo pozemní komunikace, v neveřejně přístupných prostorách (podnikové komunikace aj.)

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - srážka vozidel - najetí vozidla na překážku - sjetí vozidla z komunikace, převrácení - naražení, přimáčknutí - pád zaměstnance z rampy, zvýšeného prostoru - samovolný pohyb vozidla | 3 b - značné riziko 2 b - mírné riziko 3 b - značné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nezastavovat na místech, kde vozidlo překáží, parkovat pouze na vyhrazených místech,

- při couvání používat výstražného zvukového znamení, případně zajistit bezpečné couvání pomocí poučené osoby; jakmile tuto osobu ztratí řidič z dohledu, musí okamžitě zastavit (též při couvání k rampě),

- necouvat a otáčet se s vozidlem, nevyhovuje-li tomu povaha terénu,

- při opuštění vozidla zajistit vozidlo proti možnému posunutí (zařazením rychlostního stupně, ruční brzdou), zajistit vozidlo proti zneužití – řádně uzamknout,

- netlačit vozidlo motorickou silou (nárazníkem na nárazník),

- dodržovat nejvyšší povolenou rychlost v areálu, na neveřejné komunikaci,

- nevjíždět na nezpevněné okraje výkopů, skládek,

- při pohybu na závodových komunikacích dodržovat místní provozní bezpečnostní předpisy ( dopravní řád),

- neodstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí,

- nevjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,

- pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačit výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, a za snížené viditelnosti nebezpečná místa v terénu opatřit světly, odrazkami nebo odrazovými deskami.

# Práce na staveništi

## Pohyb po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - špatné našlápnutí - uklouznutí - klopýtnutí - naražení - pád | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 c - značné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- odstranit překážky - díry, výmoly, výtluky, výstupky, odlepená krytina, zakrytí pohyblivých elektrických přívodů,

- zajistit čištění podlah od tekutin, mastnot a dalšího znečištění,

- zajistit pravidelnou kontrolu neporušenosti podlahových krytin,

- označit nerovnosti a nadzemní překážky,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- dodržovat průchodnost chodeb (odstranit skříně, nábytek),

- zajistit přiměřené osvětlení prostor,

- nosit vhodnou obuv,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Pohyb po staveništních komunikacích

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - špatné našlápnutí - klopýtnutí - uklouznutí - pád - pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení - pád předmětu - naražení - přejetí | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- nosit vhodnou obuv odpovídající povětrnostním podmínkám,

- sledovat překážky ležící na komunikaci,

- sledovat nerovnosti terénu,

- volit vhodnou trasu chůze,

- věnovat zvýšenou pozornost chůzi na kluzkém nebo zledovatělém terénu,

- při pohybu na veřejné komunikaci dbát dopravních předpisů (chůze vlevo, přecházet co nejkratším směrem po předchozím rozhlédnutí),

- jedná-li se o pracoviště v blízkosti komunikace umístit příslušné přenosné dopravní značky (Pozor na silnici se pracuje apod.), nebo zajistit usměrňování dopravního provozu přenosnými semafory, nebo pracovníky s červenými praporky,

- staveniště ohradit případně oplotit a umístit výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám,

- dodržovat zpracované pokyny pro organizaci dopravy a provozu na staveništi,

- všechny staveništní komunikace trvale ve všech ročních obdobích čistit a udržovat, především v zimním nebo vlhkém a deštivém počasí,

- v letních horkých dnech provádět dostatečné kropení a splachování prachu,

- u podélného sklonu komunikace pro chodce většího než 2:1 k překonání terénní vlny, výkopu apod. vybudovat schody,

- k překonání stavebních rýh, výkopů, jam apod. používat mostky, přechody atd.,

- odstranit překážky na chodnících určených pro chodce event. pro ruční manipulaci s materiálem,

- dočasně vytvořené překážky na staveništních komunikacích (rozvod potrubí, hadice, el. kabely atd.) opatřit nájezdem nebo vhodným krytem,

- nevstupovat na místa, která nejsou pracovními prostory a komunikacemi, nepodlézat nebo nepřelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Pohyb po schodech

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - špatné našlápnutí - uklouznutí - klopýtnutí - pád | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 c - značné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- zajistit zábradlí u více jak 4 schodů,

- zajistit přiměřené osvětlení schodiště,

- provést rozlišení prvního a posledního schodišťového stupně,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- kontrolovat neporušenost schodišťových stupňů (protiskluzové hrany),

- používat vhodnou obuv,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Ruční manipulace

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, přiražení - pád předmětu - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení (poškození kloubů, páteře) - nevhodný, rychlí, nepřirozený pohyb při manipulaci - nepřirozené fyziologické polohy | 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 3 a - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- opatrnost při manipulaci s materiály, objemná břemena nakládat ve dvou,

- dodržovat limity hmotnosti břemen – ženy do 15 kg, muži do 50 kg,

- dodržování váhových limitů: – muži 50 kg občasné zvedání, častém 30 kg

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- při dopravě stavebního materiálu, zeminy aj. dopravní prostředek nepřetěžovat,

- při ruční manipulaci s břemeny volit takové postupy, aby se předešlo k jejich vysmeknutí z rukou nebo k přiražení pracovníka břemenem, nabodnutí hřebíky při vyskladňování beden,

- používat předepsané OOPP a k usnadnění práce a ke zvýšení bezpečnosti vhodné pracovní pomůcky,

- zajistit vhodné technická opatření pro minimalizaci ruční manipulace,

- břemena nezvedat z předklonu, ale z podřepu,

- břemena podlouhlých tvarů, zejména o větší hmotnosti musí vždy zvedat dvě, případně i více osob,

- nepříliš těžká břemena přenášená na větší vzdálenost je vhodné přenášet na rameni,

- delší břemena jako jsou trubky, trámy apod. je vhodné přenášet ve více pracovnících a rovnoměrněnji tak rozložit hmotnost,

- při převážení sypkých materiálů kolečkem zajistit jeho rovnoměrné rozložení na korbě, aby nedošlo k překlopení a aby největší hmotnost byla v přední části korby,

- zvýšenou pozornost věnovat školení a zacvičování pracovníků pověřených ruční manipulací s břemeny,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Příprava materiálu a nářadí

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí - pořezání - píchnutí, nabodnutí - pád předmětu - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými nebo dráždivými účinky - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat provozní řád pro sklad materiálu a nářadí,

- udržovat volný přístup k regálům,

- dodržovat zákaz lezení do regálů a na ně,

- regály nepřetěžovat,

- pro přístup k vyšším patrům regálů používat schůdky či žebříky,

- při odebírání materiálu a nářadí z vyšších poloh pamatovat na možné uvolnění a pád okolních materiálů a nářadí,

- dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s dlouhými materiály (tyče, profily apod.),

- dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s porcelánovými izolátory a průchodkami - chránit ruce proti poškození,

- dodržovat bezpečnost při manipulaci s materiálem v poškozených obalech,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- při manipulaci s valivými materiály (sloupy, trubky kanalizace, aj.) používat klínů a zarážek, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu materiálu,

- fixovat konce stočených vodičů a kabelů, aby se předešlo jejich vyšvihnutí,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Doprava materiálu a nářadí

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, rozdrcení - naražení - přejetí - převrácení - pád nákladu | 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat zákaz pobytu osob na ložné ploše dopravního prostředku za jízdy,

- nepohybovat se v jízdní dráze couvajícího prostředku,

- při jízdě na komunikacích dodržovat dopravní předpisy,

- při jízdě volným terénem předvídat možné kolizní situace i s ohledem na náklad,

- náklad na ložné ploše řádně upevnit, aby nemohlo dojít k jeho pádu event. přenesení těžiště,

- při dopravě stavebního materiálu, zeminy aj dopravní prostředek nepřetěžovat,

- při skládání štěrku a písku ať ručně nebo sklápěním dbát dostatečné vzdálenosti od výkopu,

- dbát zvýšené opatrnosti při dopravě a manipulaci s dlouhými materiály, na přečnívající části dopravovaného materiálu upevnit červený praporek ve dne nebo červené světlo v noci,

- při přepravě břemene po nakloněné rovině je zakázáno používat válečky pokud není k dispozici brzdící zařízení,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- při dopravě a manipulaci s valivými materiály (sloupy, trubky kanalizace, aj.) používat klínů, zarážek a řádného uchycení, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu materiálu,

- při dopravě a rozvozu materiálu za pomoci dvoukolového přívěsu dbát zvýšené opatrnosti zejména v ostrých zatáčkách (nebezpečí překlopení),

- kusový materiál z dopravních prostředků neshazovat,

- dodržovat zákaz dopravy materiálu zavěšených na háku pojížděním autojeřábu,

- nářadí přepravovat v kufrech nebo brašnách,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Zemní práce ruční a mechanizované

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, rozdrcení - píchnutí, nabodnutí - naražení - přejetí - drsné plochy - uvolněné padající části - dotyk s živými částmi elektrického zařízení - tepelné záření elektrického oblouku - neoprávněné spuštění nebo používání mechanizačních prostředků - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení - pohyb po rampách (sjetí, pád) - nález nebezpečných látek, např.: výbušniny | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 3 a - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

#### Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- před zahájením zemních prací zjistit druh a polohu všech vedení a zařízení uložených v zemi a vyznačit je,

- účastnit se instruktáže pracovníků a posádek pracovních mechanismů přímo na místě,

- výkop ve veřejných komunikacích označit příslušnými dopravními značkami, mechanickou zábranou při snížené viditelnosti osvětlením,

- odkryté a podkopané kabely a jejich soubory nezavěšovat na potrubí a sousední kabely,

- během činnosti zemních strojů nevstupovat do zóny dosahu pracovních částí stroje,

- při ručně prováděném výkopu dodržovat dostatečný rozestup pracovníků,

- vykopanou zeminu ukládat min. 50 cm od hrany výkopu,

- případné převisy zeminy ve výkopu bezpečným způsobem odstranit,

- přerušit výkopové práce narazí-li se na neznámé zařízení a pokračovat na pokyn dozírajícího odpovědného pracovníka,

- ve výkopu neustále sledovat stav půdy,

- výkop zajistit pažením objeví-li se v zemině trhliny, nebo s výskytem tekoucích písků,

- výkopy, které křižují nebo jdou v souběhu s elektrickými kabely, plynovým potrubím, parním potrubím a jinými vedeními neprovádět pomocí železných sochorů, sbíječek apod. Strojní vykopávky v těchto případech provádět do vzdálenosti max. 1 m,

- při práci v blízkosti železničního tělesa postupovat dle železničních předpisů,

- při práci ve výkopech s výskytem plynů (v blízkosti plynového potrubí) učinit opatření k jejich odvádění,

- při práci ve výkopech se silně prašnými materiály nebo zařízeními produkujícími škodlivé výpary či plyny zajistit dostatečné odvětrávání výkopu,

- zajistit, aby zemní práce prováděli vždy alespoň dva pracovníci, zejména na odlehlých pracovištích, při výkopech hlubších než 1,3 m a při nebezpečných pracích,

- na frekventovaných místech zřídit podél výkopů zábradlí vzdálené od okraje alespoň 1,5 m nebo výkopy bezpečným způsobem zakrýt,

- na veřejných prostranstvích, zřídit bezpečné přechody min. o šířce 1,5 m, opatřených oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách,

- na uzavřených pracovištích, zřídit bezpečné přechody min. o šířce 0,75 m, opatřených oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m,

- při převážení sypkých materiálů kolečkem zajistit jeho rovnoměrné rozložení na korbě, aby nedošlo k překlopení a aby největší hmotnost byla v přední části korby,

- komunikace pro ruční dopravu kolečky musí být pevná a únosná, bez prudkých přechodů,

- provést odvodnění terénu podél výkopů případně i výkopů samých,

- prostor smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat stavebními činnostmi, materiálem ani provozem mechanismů,

- větší kusy balvanů, zbytky základů apod. nacházející se ve stěně výkopu uvolnit a svalit na dno výkopu,

- na přístupových cestách k prostoru, kde pracují zemní stroje umístit výstražnou tabulku se zákazem vstupu nepovolaným osobám,

- dodržovat zákaz používat k sestupu či výstupu z výkopu konstrukce roubení,

- ve výkopech hlubších než 1,5 m používat k výstupu či sestupu žebříky přesahující okraj výkopu o 1,1 m,

- pro zásyp dopravovaný do výkopu ručními kolečky zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku,

- stabilitu stěn výkopů zajistit svahováním, roubením nebo vyztužením stěn,

- obsluhovat a řídit stavební stroje mohou jen pracovníci vlastnící k obsluze a řízení oprávnění,

- při nálezu výbušniny okamžitě ukončit práce, nález okamžitě oznámit – Policii ČR,

- s předměty dále nemanipulovat, místo nálezu zabezpečit před vstupem osob, z blízkosti nálezu odstranit další nebezpečné věci, např.: tlakové láhve, nádoby s hořlavinami atd.

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Práce ve výškách

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád materiálu - pád z výšky nebo do hloubky - pád z vratkých konstrukcí a materiálu - špatné zhotovení kolektivního jištění - vytržení, zlomení, uvolnění místa ukotvení POZ | 1 b - přijatelné riziko 2 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- práce ve výškách vykonávali pouze zdravotně a odborně způsobilý zaměstnanci,

- dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny apod.),

- k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříků nebo schodů,

- v místech, kde se sice nepracuje, ale kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit přístup pevnou zábranou,

- ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 15 cm,

- dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm,

- zvolit vhodnou únosnost prvku k upevnění úchytného lana k ochrannému postroji,

- zvolit předem vhodné místo úvazu (kotven) POZ,

- nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce materiálem, osobami,

- ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti horizontálnímu posunutí,

- ochranné poklopy musí mít dostatečnou únosnost,

- u ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová místa,

- v technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného lana pro osobní zajištění proti pádu,

- dodržovat zákaz zkracování bezpečnostního lana pomocí uzlů,

- bezpečnostní lano chránit před:

    - znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod.,

    - nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrých částic kamenného prachu,

    - dotekem s předměty o vyšší teplotě,

- při práci na střeše provést zajištění:

    - na volném okraji střechy proti pádu mimo objekt,

    - na pracovní ploše střechy proti sesutí k okraji,

    - proti propadnutí střešní krytinou

- prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění, nebo ohrožení osob apod.,

- místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečné únosné a jeho plocha neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení,

- vyrovnávání nerovnosti pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihlami, tvárnicemi apod.) je zakázáno,

- žebříky používat jen ke krátkodobým pracím,

- žebřík musí mít dostatečnou stabilitu a být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí apod.,

- při práci ze žebříku pracovat jen s jednoduchým nářadím,

- pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříku,

- dodržovat zákaz nastavování žebříku přibitými dřevěnými latěmi,

- při práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, sádrou, olejem, tukem apod.,

- dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5:1; doporučené 3:1,

- při stavbě žebříku na podlahu s hladkou povrchovou úpravou (např. na gumu, PVC, hladké betony apod.) opatřit štěříny protiskluzovými botkami nebo je obandážovat,

- delší žebříky musí přidržovat jeden až dva pracovníci podle délky žebříku,

- při práci na žebříku nestát blíže než 80 cm od jeho horního okraje,

- je zakázáno se při práci na žebříku naklánět příliš do strany, aby bylo dosaženo vzdálenějšího místa,

- při výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem a rovněž tak i při práci na něm,

- při výstupu a sestupu po žebříku se přidržovat příčlí a nikoliv stěřínů,

- pro dopravu břemen těžších než 15 kg použít např. kladky, která však nesmí být upevněna na žebříku,

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako jednoduché opěrné,

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako nosné prvky pro pracovní podlahy lešení,

- před každým použitím žebříku provést vizuální kontrolu žebříku (praskliny, nalomeniny, neodborná oprava apod.),

- jedenkrát ročně provádět kontroly žebříků dle požadavků předpisů,

- je zakázáno opravovat chybějící nebo vadné příčle či štěříny připevněnými latěmi,

- přerušit práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách,

- vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou, vyloučení přístupu osob pod místem práce ve výškách,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Lešení a konstrukce pro práce ve výškách

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád pracovníka - pád konstrukce lešení při nezajištění stability lešení - pád a propadnutí mezerami v podlahách - propadnutí a pád osob při zlomení a zborcení lešení - pád předmětů z lešení | 1 c - mírné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací,

- práce ve výškách vykonávali pouze zdravotně a odborně způsobilý zaměstnanci,

- vytvořit a dodržovat podmínky pro bezpečnost práce při montáži (předpisy, normy, postupy, dokumentaci),

- dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny apod.),

- k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříků nebo schodů,

- v místech, kde se sice nepracuje, ale kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit přístup pevnou zábranou,

- ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 15 cm,

- dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm,

- zvolit vhodnou únosnost prvku k upevnění úchytného lana k ochrannému postroji,

- zvolit předem vhodné místo úvazu (kotven) POZ,

- nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce materiálem, osobami,

- ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti horizontálnímu posunutí,

- ochranné poklopy musí mít dostatečnou únosnost,

- u ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová místa,

- v technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného lana pro osobní zajištění proti pádu,

- dodržovat zákaz zkracování bezpečnostního lana pomocí uzlů,

- bezpečnostní lano chránit před:

    - znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod.

    - nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrých částic kamenného prachu

    - dotekem s předměty o vyšší teplotě

- při práci na střeše provést zajištění:

    - na volném okraji střechy proti pádu mimo objekt,

    - na pracovní ploše střechy proti sesutí k okraji,

    - proti propadnutí střešní krytinou,

- prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění, nebo ohrožení osob apod.,

- místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečné únosné a jeho plocha neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení,

- vyrovnávání nerovnosti pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihlami, tvárnicemi apod.) je zakázáno,

- žebříky používat jen ke krátkodobým pracím,

- žebřík musí mít dostatečnou stabilitu a být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí apod.,

- při práci ze žebříku pracovat jen s jednoduchým nářadím,

- pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříku,

- dodržovat zákaz nastavování žebříku přibitými dřevěnými latěmi,

- při práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, sádrou, olejem, tukem apod.,

- dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5:1; doporučené 3:1,

- při stavbě žebříku na podlahu s hladkou povrchovou úpravou (např. na gumu, PVC, hladké betony apod.) opatřit štěříny protiskluzovými botkami nebo je obandážovat,

- delší žebříky musí přidržovat jeden až dva pracovníci podle délky žebříku,

- při práci na žebříku nestát blíže než 80 cm od jeho horního okraje,

- je zakázáno se při práci na žebříku naklánět příliš do strany, aby bylo dosaženo vzdálenějšího místa,

- při výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem a rovněž tak i při práci na něm,

- při výstupu a sestupu po žebříku se přidržovat příčlí a nikoliv stěřínů,

- pro dopravu břemen těžších než 15 kg použít např. kladky, která však nesmí být upevněna na žebříku,

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako jednoduché opěrné,

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako nosné prvky pro pracovní podlahy lešení,

- před každým použitím žebříku provést vizuální kontrolu žebříku (praskliny, nalomeniny, neodborná oprava apod.),

- jedenkrát ročně provádět kontroly žebříků dle požadavků předpisů,

- je zakázáno opravovat chybějící nebo vadné příčle či štěříny připevněnými latěmi,

- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována, kromě normalizované konstrukce,

- jednotlivé konstrukční prvky, ze kterých je zhotovena podlaha lešení, musí být zajištěny proti posunutí nebo pootočení,

- volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy a lícem objektu nesmí být u nepohyblivých lešení větší než 25 cm,

- lešení musí být vybaveno dvoutyčovým zábradlím a opatřeno zarážkou u podlahy,

- pro přístup na podlahy lešení musí být zřízeny bezpečné výstupy (žebříky nebo žebříkové schody),

- výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou,

- výstupní žebříky do jednotlivých pater lešení musí být zabezpečeny proti zvrácení, podklouznutí, sesmeknutí apod.,

- před zahájením provozu, lešení předávat a přebírat do užívání zápisem do stavebního deníku. U jednoduchých, lehkých, nepohyblivých pracovních lešení do výšky 2,5 m se písemný doklad nepožaduje,

- lešení užívat pouze k účelům, pro které byla projektována a zhotovena, předána a převzata do provozu,

- přerušit práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách,

- vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou, vyloučení přístupu osob pod místem práce ve výškách,

- volné okraje podlah lešení opatřit zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou,

- provádět v pravidelných intervalech prohlídky konstrukce lešení dle příslušných předpisů,

- denně před zahájením práce provádět zběžnou prohlídku konstrukce lešení zejména kompletnost (zábradlí, podlahy, výstupy atd.) a zjištěné závady ihned odstranit,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Pojízdné lešení

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád pracovníka - pád konstrukce lešení při nezajištění stability lešení - pád a propadnutí mezerami v podlahách - propadnutí a pád osob při zlomení a zborcení lešení - pád předmětů z lešení - nezajištění pojízdného lešení | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- v otevřených prostorech musí být lešení zajištěno proti účinkům větru,

- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací,

- práce ve výškách vykonávali pouze zdravotně a odborně způsobilý zaměstnanci,

- vytvořit a dodržovat podmínky pro bezpečnost práce při montáži (předpisy, normy, postupy, dokumentaci),

- podvozkový rám je nutné vyrovnat rektifikačními šrouby do vodorovné roviny,

- podvozek stavět jen na pevném podloží,

- u pracovní podlahy ve výšce nad 1,5 m musí být osazeno jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. U pracovní podlahy ve výšce nad 2,0 m musí být osazeno zábradlí dvoutyčové a to ve výškách 1,1 a 0,55 m,

- pracovní podlahy je nutné osadit lištami o výšce 0,15 m,

- na lešení se může zatížit jen do hodnoty udávané výrobcem,

- podlahy, poklopy aj. musí být zajištěny proti samovolnému otevření,

- v pracovní poloze musí být všechna pojezdová kola zabržděna,

- zákaz pojíždět s lešením za přítomnosti pracovníků na lešení,

- na podlahách nesmí zůstávat materiál, nářadí,

- poškozené dílce je zakázáno používat. Používat se smějí pouze originální dílce v souladu s údaji výrobce,

- je zakázané přesouvat lešení po nerovném nebo sypkém povrchu,

- pojízdná lešení lze přemísťovat pouze ručně,

- před použitím je nutno lešení zkontrolovat, zda bylo sestaveno správně a kompletně podle požadavků výrobce a zda stojí svisle,

- umístění a používání zdvíhacích prostředků a použití přemostění mezi pojízdným lešením a budovou je zakázáno, též je zakázáno skákat na podlahové ploše,

- na lešení nesmí být prováděny úpravy bez povolení výrobce,

- demontované prvky lešení je zakázáno shazovat,

- provádět v pravidelných intervalech prohlídky konstrukce lešení dle příslušných předpisů,

- denně před zahájením práce provádět zběžnou prohlídku konstrukce lešení zejména kompletnost (zábradlí, podlahy, výstupy atd.) a zjištěné závady ihned odstranit,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Montážní práce

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, rozdrcení - pořezání - nabodnutí, píchnutí - pád z výšky - pád předmětů - hluk - fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakovaného přetížení - dotyk s živými částmi nebo přiblížení se k živým částem | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- před zahájením práce musí vedoucí práce seznámit všechny pracovníky s technologickým postupem a se smluvenými povely a signály,

- v průběhu prací vedoucí práce dbá a kontroluje, zda pracovníci používají předepsané osobní ochranné prostředky,

- dodržovat zákaz pohybu v ohroženém prostoru při zdvíhání břemen, dílů konstrukce,

- před použití strojů provést úpravu terénu, aby byla zaručena jejich stabilita a bezpečnost pracovníků,

- před zdvíháním provést kontrolu, zda břemenech nezůstalo nářadí,

- dodržovat technologický nebo pracovní postup,

- při pracích používat příslušné nářadí a pomůcky,

- vstupovat na řádně zajištěné a předané pracoviště,

- nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ním spojeného vodivého předmětu k el. zařízení pod napětím na vzdálenost kratší než je bezpečná,

- používat správné prostředky proti pádu z výšky při pracích a pohybu ve výšce,

- nářadí a materiál neházet na a nebo z vyvýšeného pracoviště, k jeho dopravě použít např. provaz,

- uvolnění vázacího prostředku provést až po ukotvení a zajištění dílců a na pokyn vedoucího práce,

- seznámit pracovníky s účinky a první pomocí při práci s odmašťovacími prostředky,

- nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Dělení materiálu

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - manipulace s břemeny - pád materiálu - naražení - pořezání - rozdrcení - ustřižení - kontakt s řeznou kapalinou - osvětlení - ohrožení výbuchem - popálení - působení škodlivých látek - působení elektrického proudu - působení světelného, UF a IČ záření | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

strojní, ruční pily na kovy

- na dlouhý tyčový materiál používat přestavitelnou podpěru,

- materiál dokonale upnout,

- nářadí a pomůcky neodkládat do blízkosti upínacího zařízení,

- odpady a odřezky bezpečně ukládat a včas odstraňovat,

- u rámových pil přední část rámu nesmí předbíhat přes okraj vedení,

- u pásových pil pilový pás zakrýt kromě místa pro řezání,

- u kotoučových pil pilový kotouč vybavit ochranným krytem a stíračem třísek,

- dodržovat předepsané řezné podmínky, neřezat materiál ztupeným kotoučem,

- používat předepsané OOPP, zejména pro ochranu rukou, očí, sluchu,

- vyvarovat se přímého kontaktu s chladící kapalinou,

ruční nůžky

- při umístění nůžek dbát, aby pákou nebo protizávažím nebyli zaměstnanci ohroženi,

- ovládací páku a protizávaží opatřit záchytkou proti samovolnému sklopení,

- ovládací páku a protizávaží natřít bezpečnostní výstražnou barvou,

- nesahat rukama do nebezpečného prostoru střihu,

- zajistit pravidelné školení mistrů, seřizovačů a obsluhy nůžek,

- používat přidělené OOPP, zejména pro ochranu rukou a očí,

mechanické nůžky

- mechanické nůžky musí být vybaveny ochranným zařízením (pohyblivé kryty, dvouruční spouštění apod.),

- dodržovat zákaz přístupu za zadní stranu nůžek,

- obsluha mechanických nůžek je povolena vyškoleným zaměstnancům,

- u každého stroje dodržovat výstrahu, že neoprávněným osobám je práce na nůžkách zakázána,

- dodržovat zákaz vyřazování z provozu ochranných zařízení,

- při přerušení práce vypnout a uzamknout hlavní vypínač a klíč předat pověřené osobě (mistrovi),

- používat přidělené  OOPP, zejména pro ochranu rukou, očí a obličeje,

- účastnit se pravidelných školení seřizovačů a obsluhy,

- udržovat čistotu a pořádek v prostoru pracoviště,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

řezání plamenem

- při svařování na pracovišti je nutno používat pouze jednu soupravu láhví,

- jednotlivé soupravy láhví musí být od sebe vzdáleny min. 3 m nebo stavebně odděleny,

- od zdroje tepla musí být vzdáleny min. 1 m, od otevřeného ohně min. 3 m a chráněny před účinky slunečního záření,

- musí být zajištěn bezpečný přístup k láhvím,

- acetylenové láhve musí být umístěny svisle nebo s náklonem min. 30o od vodorovné roviny,

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo pojízdnými stojany, třmeny, objímkami nebo řetízky,

- přístroje a příslušenství je nutno udržovat v bezpečném stavu a nesmí přijít do styku s mastnotami,

- hadice musí být chráněny proti mechanickému poškození, na komunikaci je chránit krytem nebo zavěšením,

- nutno zabezpečit dokonalé větrání pracoviště (resp. odsávací zařízení),

- převážení soupravy je dovoleno jen s našroubovaným ochranným kloboučkem,

- při přepravě láhví uzavřenými vozidly (s výjimkou pojízdných mechanických dílen a laboratoří) musí být láhve před použitím vyloženy z vozidla,

- po ukončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo, zajištěny před pádem a manipulací nepovolanými osobami,

- svářecí nebo řezací práce může provádět pouze pracovník zdravotně způsobilý s platným svářečským průkazem pro danou činnost,

- svářeče je nutno vybavit odpovídajícími OOPP (ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, svářečské brýle /kukla/, svářečská zástěra),

- nutno používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- svářeč a odpovědný vedoucí odpovídají za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,

- v případě zvýšeného nebezpečí požáru nebo výbuchu lze pracovat jen na základě písemného povolení, je třeba stanovit konkrétní opatření a zajistit vhodné hasící prostředky (sněhový hasicí přístroj) a požární asistenci po dobu min. 8 hodin,

- nutno se řídit bezpečnostními značkami,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Bourání

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád, zřícení bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu, - pád předmětů - pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání - propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů; - prašnost, - propíchnutí, prořezání chodidla např. hřebíky, sklem apod. | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- dodržovat zákaz pohybu v ohroženém prostoru při zdvíhání břemen, dílů konstrukce,

- dodržovat technologický nebo pracovní postup,

- při pracích používat příslušné nářadí a pomůcky,

- vstupovat na řádně zajištěné a předané pracoviště,

- používat správné prostředky proti pádu z výšky při pracích a pohybu ve výšce,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými částmi,

- průzkum bourané části objektu, stanovení technologického postupu, tento postup během prací dodržovat,

- průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost bourané části,

- vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objekt, udržování komunikací,

- dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu,

- ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů,

- řezání ocelových konstrukcí, způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka,

- vyloučení nebo omezení práce nad sebou,

- vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou část konstrukce, popř. zřídit pomocné podlahy,

- materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem,

- včasný úklid vybouraného materiálu,

- provádět opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť materiál spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení).

## Betonářské práce

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - manipulaci, montáž s dílci bednění a jeho částí, - ukládání armatury, betonové směsi (čerstvého betonu), odbedňování, - nezajištění, ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí, - pád a částí bednění odbedňovaných dílců, - deformace, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- před zahájením práce musí vedoucí práce seznámit všechny pracovníky s technologickým postupem a se smluvenými povely a signály,

- v průběhu prací vedoucí práce dbá a kontroluje, zda pracovníci používají předepsané osobní ochranné prostředky,

- dodržovat zákaz pohybu v ohroženém prostoru při zdvíhání břemen, dílů konstrukce,

- vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob,

- zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných pracovních podlah, osazování zábradlí,

- při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu),

- správné provedení bednění, včetně podpěrných konstrukcí (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, aj.)

- dodržování technologických postupu při montáži bednění,

- nepoužívat poškozené dílce bednění, dílce podpěrné konstrukce, aj.

- bednění před betonáží natřít odbedňovacím prostředkem,

- výztuž (armaturu) ukládat dle projektu, zákaz pohybu po již uložené výztuži,

- přejímka uložené armatury a bednění,

- správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů,

- odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz odbedňování po dobu zrání betonu),

- dodržovat platné ČSN.

## Potrubí montáž, údržba, provoz

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - prudký únik pracovní látky (kapaliny nebo plynu) netěsnostmi v potrubí a armaturách, - překročení nejvyššího pracovního přetlaku potrubního a následný únik pracovní látky, - havárie potrubí v důsledku zřícení a deformací podpěr, poškození a koroze závěsů, objímek - zranění při opravách potrubí a armatur ve stísněných prostorách, nevhodných polohách, - požár, - výbuch, - poškození pracovního a životního prostředí. | 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- udržování pojistných zařízení tak, aby nedošlo k překročení nejvyššího pracovního přetlaku potrubního systému,

- preventivní údržba, včasné odstraňování závad a poruch na potrubí a armaturách,

- odstraňování netěsností,

- odborné provádění svarů nebo spojů, správné umístění a vyústění armatur, ventilů apod.,

- správné uložení potrubí, odstranění deformací v potrubí a armaturách nebo připojených zařízení (např. čerpadel) a zabránění nepříznivých vlivů nadměrných příčných sil a momentů v potrubí,

- odstranění nadměrného průhybu potrubí v systémech, které vyžadují odvodňovací spád,

- správné použití armatur a částí potrubí, zejména je-li potrubí zatěžováno rázovým zatížením od pulsací nebo vibrací,

- udržování podpěr a zabránění jejich deformací, poškození, výměna zkorodovaných závěsů včetně objímek na trubky a nosníků, příchytek, stojanů, tyčí, pásů a jiných prvků,

- udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.,

- vymezení ohroženého prostoru při provádění zkoušek a zamezení přístupu nepovolaných osob do tohoto prostoru,

- použití vhodných nářadí, pomůcek, montážních přípravků,

- zajištění bezpečného přístupu.

## Hluk, vibrace, prach

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - únava, stres - poškození sluchu - nadměrná psychická zátěž - poškození dýchacích cest - poškození oči - ultrafialové záření - vibrace | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- při práci s nářadím s hladinou hluku nad 85 dB nesmí být obsluha přítomna trvale bez ochranných pomůcek,

- hodnoty vibrací nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty dané hygienickými předpisy,

- pracovníci musí zajisti ochranu obličeje před odlétávajícími částicemi,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- při trvalém používání předepsaných OOPP dodržovat bezpečnostní přestávky,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Zřízení staveniště

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečné zabezpečení prostoru staveniště - nemožnost zabezpečení prostoru staveniště proti pohybu cizích osob - neodhalená rizika z okolí staveniště - špatná přístupnost na staveniště | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- důkladná obhlídka staveniště, včetně okolí

- oplocení staveniště, zabránění vniknutí cizích osob,

- zajištění bezpečného pohybu cizích osob, pokud není možné je ze staveniště vyloučit,

- provedení přezkoumání rizik staveniště v rámci převzetí staveniště,

- získání informací o místě staveniště v rámci komunikace s investorem nebo při převzetí staveniště.

## Dočasné změny na staveništi

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - součinnost jiných osob a jejich činnosti, zařízení - vlivy počasí - nevhodná koordinace prováděných činností | 1 b - 2c 1 b - přijatelné riziko 2 b - 2c |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- informovat se vzájemně s dalšími osobami přítomnými na pracovišti o svých rizicích, vlivu jejich zařízení, pokud je to nutné, tak se seznámit s obsluhou používaných strojů a zařízení,

- koordinovat a plánovat prováděné činnosti pro minimalizaci rizik,

- zabezpečit staveniště proti povětrnostním vlivům (pro případ větrné, dešťové bouře, silný mráz, extrémní teploty)

- používat přidělené OOPP,

- dodržovat pravidla pro bezpečné používání zařízení,

- zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

## Vlivy okolí a prostředí

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - horké nebo chladné pracovní prostředí - sluneční záření (úpal, úžeh atd.) - nevhodné osvětlení (únava, poškození očí) - hluk - poškození sluchu - psychická zátěž - práce v nevhodných polohách (stísněných) | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- používat pracovní oděv a obuv odpovídající povětrnostním podmínkám,

- zajistit ochranné nápoje v horku a za mrazu,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- zajistit umělé osvětlení pracovišť podle druhu vykonávané práce,

- pro zvýšené nároky na viditelnost zvýšit intenzitu osvětlení místním osvětlením,

- nepřekračovat přípustnou hladinu hluku při stavební činnosti,

- při trvalém používání OOPP dodržovat bezpečnostní přestávky,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Vliv lidských činností

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečné hodnocení zdravotní způsobilosti, - neodhalené zdravotní riziko (např. epilepsie, závratě atd.), - nedostatečné schopnosti a vzdělání pracovníků, - nepředvídatelné chování pracovníků (srandičky, naschvály atd.) - pohyb cizích osoba na staveništi (exkurze, kontrolní orgány atd.) | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- provádět pravidelné zdravotní prohlídky pracovníků,

- pravidelně provádět školení pracovníků (BOZP i odborné školení, obsluha zařízení atd.)

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti,

- používat ochranné pomůcky,

- zdržet se riskantních činností nesouvisející s výkonem práce,

- cizí osoby smějí na pracoviště pouze v doprovodu pověřeného pracovníka společnosti.

# Stroje

## Jeřáby

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád předmětu - přimáčknutí, rozdrcení - naražení - dotyk s živými částmi elektrického zařízení - ztráta stability zařízení - zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- zúčastnit se opakovaného  školení a ověřování znalostí jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů,

- provádět průběžně kontrolu dodržování předpisů pro jeřábníky, vazače a obsluhovatele,

- břemena přepravovat jen jsou-li řádně a bezpečně uvázána nebo zavěšena,

- zvedat a přepravovat břemeno pouze na znamení vazače,

- pojíždět s břemenem nad pracujícími a pojíždějícími dopravními prostředky je zakázáno,

- jeřáb ovládat tak, aby nedocházelo k nadměrným dynamickým účinkům na části jeřábu a k rozhoupání břemena,

- dodržovat zákaz zvedání nebo obracení břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení,

- dodržovat zákaz zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení,

- dodržovat zákaz najíždět plnou rychlostí na koncové vypínače,

- dodržovat zákaz zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko, jakož i břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá apod.,

- dodržovat zákaz vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemen,

- dodržovat zákaz dopravy osoby na háku nebo zavěšeném břemenu,

- dodržovat zákaz přiblížit jeřáb (nebo jeho část, výložník, lano apod.) do nebezpečné blízkosti el. venkovních vedení pod napětím,

- při práci jeřábu v blízkosti ochranného pásma el. vedení zapnout signalizátor nebezpečného přiblíženi,

- provozovat jeřáb dle provozních předpisů a návodů výrobce,

- opravovat el. zařízení jeřábů mohou jen pracovníci s příslušnou kvalifikací,

- u silničních jeřábů před započetím práce zajistit stabilitu vysunutím stabilizačních opěr,

- nepřibližovat se do blízkosti vysouvané nebo sklápěné stabilizační podpěry jeřábu,

- dodržovat zákaz pojíždění silničního jeřábu se zavěšeným břemenem,

- dodržovat zákaz pojíždění silničního jeřábu s ramenem v mimo přepravní poloze,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Stavební vrátky a výtahy

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád předmětu - přimáčknutí, rozdrcení - naražení - zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi - dotyk s živými částmi elektrického zařízení | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- účastnit se opakovaného školení a ověřování znalostí obsluhovatelů,

- kontrolovat dodržování předpisů pro provoz a předpisů souvisejících,

- opravovat el. zařízení vrátků a výtahů mohou jen pracovníci s příslušnou kvalifikací,

- nezvedat břemena o hmotnosti převyšující nosnost vrátku nebo výtahu,

- nezvedat a nedopravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí,

- nezavěšovat břemeno na špičku háku,

- nezdržovat se pod zavěšeným břemenem,

- dodržovat zákaz při navíjení lana na buben mu pomáhat (usměrňovat ho) rukou či rukama,

- dodržovat zákaz používat vrátek poškozený, bez ochranného krytu nebo bez požadovaného kotvení (zátěže),

- hlavní vypínač zajistit proti svévolnému použití,

- ze stanoviště vrátku musí být vidět na všechna nakládací (vykládací) stanoviště,

- před započetím práce dohodnout způsob vzájemného dorozumívání mezi obsluhou vrátku a pracovníkem v místě odebírání břemena,

- výtahovou věž na všech přístupných stranách bezpečně ohradit do výšky nejméně 180 cm pletivem nebo bedněním,

- všechny nakládací a vykládací otvory výtahu opatřit uzávěry, které znemožní vstup do výtahové věže bez přítomnosti výtahové plošiny,

- denně před zahájením provozu provést provozní prohlídku zařízení výtahu,

- výtahovou plošinu zatěžovat pokud možno rovnoměrně a do maximální nosnosti,

- břemeno nesmí přesahovat ložnou plochu výtahové plošiny,

- zajistit břemena, která by se mohla za jízdy posunout,

- plošinu stavebního výtahu opatřit tabulkou s nosností a se zákazem přepravy osob,

- dodržovat zákaz naklánět se do výtahové šachty,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Míchačky malty a betonu

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád předmětu - přimáčknutí, rozdrcení - naražení - zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi - zachycení předmětů v bubnu míchačky - dotyk s živými částmi elektrického zařízení | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- jakékoli opravy el. výzbroje mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací,

- plnění míchaček vápnem, cementem apod. provádět tak, aby nedocházelo ke zbytečnému znečišťování pracoviště a jejich rozviřování do okolí,

- je-li  třeba při opravě, údržbě apod. vstoupit pod násypný koš v horní poloze, musí být bezpečně zajištěn (řetízkem, vzpěrou apod.) a přívod el. energie vypnut,

- je-li třeba při poruše, údržbě nebo revizi zasahovat do bubnu, převodů, el. instalace apod. musí být celé zařízení vypnuto vypínačem a ten zajištěn proti svévolnému použití,

- dodržovat zákaz pomáhat jakýmkoliv způsobem při vyprazdňování bubnu, když je buben v provozu,

- dodržovat zákaz zvedat s násypným košem též osoby,

- periodicky přezkušovat stabilitu míchačky,

- periodicky kontrolovat účinnost uzemnění míchačky,

- práci s míchačkou okamžitě ukončit když nefungují koncové dorazy,

- za chodu míchačky je třeba dbát toho, aby žádný z pracovníků nebyl zachycen rotujícími nebo pohybujícími se částmi,

- při ručním vhazování materiálu do bubnu je nutné pamatovat na možnost vystříknutí směsi,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Stroje pro zemní práce

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - naražení - přimáčknutí, rozdrcení - přejetí - převrácení - hluk - proražení vedení el., plynu, vody aj. | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- řídit a obsluhovat stroje a jejich přídavná zařízení může pouze pracovník mající příslušné osvědčení,

- stroj používat pro účely, pro které je konstruován a určen,

- před započetím práce stroje terén důkladně prozkoumat a proměřit, a to svahovitost, únosnost a bezpečnost zeminy, výskyt bažin, sklepních prostorů apod.,

- v terénu vyznačit podzemní vedení, jako kabely, vodovody, plynovody apod.,

- omezit okruh osob, které mohou být ohroženy pracujícími stroji,

- celý pracovní úsek označit výstrahami o zákazu vstupu nepovolaných osob,

- všechny pracovníky, kteří se pohybují v prostorách, kde stroj pracuje, seznámit s tím, že po zvukovém výstražném znamení, při zapnutém výstražném přerušovaném světle a při provozu stroje nesmí nikdo vstupovat do prostoru dosahu stroje ani se tam zdržovat,

- obsluha stroje smí uvést stroj do chodu po výstražném znamení až po uplynutí doby nutné k tomu, aby všichni pracovníci mohli zaujmout bezpečné místo,

- při práci v noci, pracovní prostory a stroj dostatečně osvětlit,

- stroje stojící na svahu zajistit proti samovolnému rozjetí klíny,

- po dobu pracovní přestávky a po skončení směny stroj přemístit od strmé stěny, zabrzdit a umístit tak, aby se nemohl sesut ani převrhnout, pracovní ústrojí spustit na zem, vypnout motor a kabinu uzamknout,

- údržbu, seřizování, čištění a opravy provádět jen za klidu stroje, je-li motor v klidu a zapalování vypnuto, pracovní ústroji spuštěno na zem a stroj zajištěn proti náhodnému spuštění nebo samovolnému pohybu,

- při provozu a jízdě se plně věnovat ovládání stroje,

- zeminu sypat do dopravních prostředků pokud možno z malé výšky tak, aby nedošlo ke kolizi s dopravním prostředkem,

- dopravní prostředky nakládat rovnoměrně po celé ploše,

- dodržovat zákaz přihrnovat zeminu do lžíce při práci rýpadla,

- dopravní prostředky stavět k rýpadlu tak, aby kameny nebo větší pevné částice nepadaly na kabinu vozidla a aby pracovní ústrojí rýpadla se otáčelo pouze nad ložnou plochou a nikoliv nad kabinou vozidla,

- po dobu nakládání se nemá v kabině vozidla nikdo zdržovat,

- při pojíždění a jízdě stroje do svahu, ze svahu a po vrstevnici dodržovat dovolené hodnoty sklonu svahu a stanovené polohy pracovního zařízení podle technických podmínek jednotlivých strojů,

- není-li stroj zvlášť upraven ani přizpůsoben pro jízdu na náledí je nutné cestu předem posypat např. škvárou, kamennou drtí apod.,

- při práci stroje v blízkosti venkovního el. vedení, vyznačit ochranné pásmo vedení např. praporky, barevnou páskou apod.,

- dodržovat zákaz otáčet pracovním zařízením nad osobami nebo obsazenou kabinou řidiče dopravního prostředku,

- dodržovat zákaz přenášet a zvedat osoby na pracovním nástroji,

- nepřibližovat se do blízkosti vysouvané nebo sklápěné stabilizační podpěry stroje,

- před zahájením prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam, zajištění stěn výkopů,

- před zahájením prací musí být určeno na terénu vyznačeny polohově trasy technické infrastruktury (vedení el., plynu, vody),

- s ochrannými pásmy a podmínkami provádění prací v těchto pásmech musí být pracovníci prokazatelně seznámena,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Pohyblivé pracovní plošiny - obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedokonalý technický stav plošiny - nekontrolovatelné pohyblivé části - pád, havárie plošiny - pád materiálu, břemen - pád osob - přiražení plošiny k pevné konstrukci | 2 c - značné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- písemně pověřit odpovědného zaměstnance za technický stav a provoz pohyblivých plošin,

- před každým použitím plošiny provést kontrolu stavu plošiny,

- seznámit odpovědného zaměstnance  s platnými předpisy a pokyny výrobce,

- odpovědný zaměstnanec zajišťuje odbornou montáž, včasnou údržbu a odstranění zjištěných závad,

- odpovědný zaměstnanec vede evidenci obsluhovatelů,

- podvozek pracovních plošin musí splňovat podmínky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích,

- každá pracovní plošina musí mít  štítek výrobce s údaji:

- označení výrobce

- typ pracovní plošiny

- výrobní číslo a rok výroby

- nosnost plošiny

- vlastní hmotnost plošiny

- maximální dosah ramene

- výška zdvihu ramene

- klec pracovní plošiny musí být po obvodě vybavena zábradlím o výšce 1,1 m, které se skládá z madla, střední tyče a podlahové ochranné lišty,

- zdroje nebezpečí na pracovní plošině, tj. vnější obvodové hrany klece musí být vyznačeny barevnými pruhy,

- dodržovat předpisy a pokyny výrobce,

- učinit opatření proti zneužití plošiny nepovolanou osobou.

## Provoz pohyblivých pracovních plošin

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pády materiálu, břemen - pád osob - přiražení - pád (havárie) plošiny - úraz elektrickým proudem, obloukem - nezaškolený obsluhovatel a použivatel | 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- obsluhovatel  pohyblivé plošiny musí být zdravotně způsobilý pro práce ve výšce,

- obsluhovatel musí být seznámen a zaučen s obsluhou daného typu plošiny a musí mít oprávnění vydané odpovědným zaměstnancem (provozovatelem),

- o provozu plošiny musí vést záznam,

- před zahájením práce obsluhovatel musí provést kontrolu technického stavu a funkce a záznam do provozního dokladu,

- v okruhu práce s plošinou musí být zamezen přístup nepovolaných osob,

- musí být zabezpečena stabilita přepravního prostředku plošiny - vysunuty všechny patky s přihlédnutím na vhodnost  a pevnost podloží,

- nevystupovat mimo pracovní část plošiny,

- věnovat zvýšenou pozornost spolupráci s dalšími členy pracovní čety,

- při práci na plošině být zajištěn proti pádu,

- musí být překontrolována bezpečná poloha (jištění) pracovníků na plošině,

- břemena na plošině musí být rovnoměrně rozložena na podlaze a zajištěna proti posunutí nebo vypadnutí,

- pohyblivá plošina nesmí být  přetěžována, nesmí se rozhoupat a opouštět za pohybu,

- pohyb plošiny musí být plynulý (nebezpečí pádu osob a materiálu),

- při zvedání plošiny musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti od pevných konstrukcí (nebezpečí přiražení),

- hydraulické, pneumatické nebo elektrické ovládání musí být chráněno proti poškození,

- při ovládání plošiny mimo klec musí být zajištěno dorozumívání mezi obsluhovatelem a použivatelem,

- musí být dodrženy údaje výrobce o max. přípustné rychlosti větru,

- při práci s pracovní plošinou nad pozemní komunikací musí být zamezen přístup všem osobám a vozidlům,

- při poruše hnacího ústrojí musí být plošina přestavěna podle pokynů výrobce, příp. zajištěn  nouzový sestup pracovníků,

- pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace při pracích v blízkosti venkovního vedení musí dodržovat ochranné pásmo od krajních vodičů pro napětí:

- nad 1 kV do 35 kV		7 m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220 kV	15 m

- nad 220 kV do 400 kV	20 m

- nad 400 kV			30 m

- pracovníci seznámení musí dodržovat bezpečné vzdálenosti těla včetně vodivých předmětů (nářadí a pomůcek) od živých částí vedení pro napětí:

- do kV			1m

- nad 1 kV do 35 kV	 	2 m

- do 110 kV			3 m

- do 220 kV			4 m

- do 400 kV			5 m

- pracovníci poučení pod dozorem, znalí pod dohledem  a znalí s vyšší kvalifikací musí při pracích na zařízeních v blízkosti živých částí dodržovat minimální vzdálenost těla včetně vodivých předmětů (nářadí, pomůcek) pro napětí:

- do 1 kV 			0,4 m

- do 10 kV			0,5 m

- do 22 kV			0,8 m

- do 35 kV			0,9 m

- do 110 kV			1,5 m

- do 220 kV			2,5 m

- do 400 kV			3,6 m

- běžné pracovní pojízdné plošiny se nesmějí používat pro práce na elektrických zařízeních pod napětím,

- pohyblivou plošinu lze přemisťovat pouze se skloněnou plošinou a bez osob,

- nepřibližovat se do blízkosti vysouvané nebo sklápěné stabilizační podpěry montážní plošiny,

- dodržovat bezpečnostní předpisy, ČSN a pokyny výrobce,

- po ukončení provozu je nutno zajistit plošinu proti samovolnému pohybu, uzamknout stanoviště obsluhy a zaznamenat závady zjištěné při provozu,

- dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny výrobce,

- učinit opatření proti zneužití plošiny nepovolanou osobou.

## Motorové vozíky – základní požadavky

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - nevhodná konstrukce - naražení - rozdrcení - přejetí - pád nákladu | 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- provozu mohou být uváděny vozíky, u nichž byla ověřena bezpečnost,

- vozíky musí být vybaveny pojistným zařízením proti zneužití nepovolanou osobou,

- vozíky musí mít zařízení pro provozní, nouzové a parkovací brzdění,

- závěsné zařízení vozíků (tahačů) musí být vybaveno pojistkou proti rozpojení,

- sklápěcí vozíky musí být vybaveny pojistkou proti samovolnému sklopení,

- vozíky musí být vybaveny údaji o jejich nosnosti,

- každý vozík musí mít tyto doklady a záznamy:

- technický průkaz motorového vozíku

- osvědčení o technickém průkazu a technické způsobilosti s uvedením názvu provozovatele a evidenčního čísla vozíku

- evidenční list motorového vozíku, obsahující údaje o opravách a technických prohlídkách

- zaměstnavatel musí vypracovat  dopravní řád pro provoz motorových vozíků,

- zaměstnavatel musí jmenovat zaměstnance odpovědného za provoz motorových vozíků,

- vozíky mohou řídit pouze zdravotně způsobilé osoby mající příslušný platný průkaz řidiče motorového vozíku.

## Motorové vozíky

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - přetěžování - nesprávné umístění nákladu - najetí - pád nákladu - pád osob - rozdrcení | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- vozík používat pouze pro účel, pro který je určen,

- nepoužívat vozík, jehož technický stav nesplňuje požadavky bezpečného provozu,

- nepřetěžovat vozík nad stanovenou nosnost nebo tažnou sílu,

- náklad musí být umístěn pokud možno  v těžišti ložné plochy, rovnoměrně rozdělen a zajištěn proti posunu a pádu,

- náklad nesmí bránit ve výhledu řidiče,

- přečnívající náklad musí být viditelně označen  (např. červeným praporkem),

- nepřidržovat břemena po dobu manipulačního pohybu vozíku,

- přeprava osob na ložné ploše, vlečných vozících a vidlicích je zakázána,

- spolujízda je dovolena jen tehdy, má-li vozík druhé sedadlo,

- během jízdy je zakázáno nastupování a vystupování (vyskakování) osob,

- musí se používat předepsané dopravní trasy a jezdit plynule bez nárazů a otřesů,

- na nepřehledných místech se musí jezdit opatrně a pomalu,

- zatáčky se musí projíždět pomalu,

- kolejové přejezdy a hrany obrubníku při příčné jízdě se musí přejíždět opatrně,

- vozíky se spalovacím motorem je dovoleno používat jen v dobře větraných prostorech,

- vidlicemi je třeba najíždět pomalu pod břemeno až leží pevně na hřbetu vidlice,

- břemeno lze zvedat až po zastavení vozíku s kolmě nastaveným zvedacím zařízením,

- břemeno musí být uloženo rovnoměrně,

- břemeno lze převážet v co nejnižší poloze tak, aby nedošlo k dotyku vidlic s jízdní dráhou,

- při převážení břemene zvedací zařízení musí být maximálně sklopené směrem k vozíku,

- před opuštěním vozíku musí být vypnut pohon, vozík zabržděn a startovací klíčky vytaženy,

- vozík zajistit před neoprávněným použití motorového vozíku,

- při provozu vozíku je nutno se řídit bezpečnostními a dopravními značkami,

- pokud není vozík vybaven ochranou konstrukcí, musí obsluha používat ochrannou přilbu,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti,

- u každého vozíku musí být stanoven rozsah a četnost kontrol, údržby a oprav,

- před provozem, se musí přezkoušet:

- celkový technický stav vozíku

- u elektrických vozíků funkce baterií a spínačů, hustota a hladina elektrolytu a v případě potřeby dolít destilovanou vodou

- stav světel vozíku

- u zdvižných vozíků funkce zdvihacího zařízení a upevnění nosných vidlic

- u vozíků s pneumatikami tlak vzduchu  v pneumatikách a stupeň jejich ojetí a dotažení kol

- u vozíků s plnopryžovými koly soudržnost obručí s ráfkem

- uložení materiálu a jeho upevnění

- při přerušení provozu se musí kontrolovat:

- způsob odstavení a zabrzdění vozíku

- spuštění vidlic u vysokozdvižných vozíků

- po skončení provozu se musí provést a zkontrolovat:

- odstavení vozíku a jeho zajištění proti zneužití

- očištění a promazání vozíku

- u elektrických vozíků stav autobaterie

- technické kontroly se musí provádět:

- před uvedením motorového vozíku do provozu

- po jeho opravě a po mimořádných situacích, nejméně jednou ročně.

## Kompresor

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - unikající média pod tlakem - roztržení, výbuch - popálení - požár - škodlivé látky - zachycení pohybujícími se částmi - únava, stres - hluk - poškození sluchu | 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- kompresory musí mít štítek s těmito údaji:

- název výrobce

- typ a výrobní číslo

- nejvyšší dovolený pracovní přetlak

- nejvyšší dovolené otáčky hřídele

- musí být zajištěno vedení evidence tlakových nádob,

- všechny rotující části, součásti s vratným pohybem a setrvačníky musí být opatřeny bezpečnostními kryty,

- kryty musí být snadno montovatelné, snímatelné a dostatečně tuhé,

- horké části zařízení musí být zakryty nebo izolovány, příp. označeny výstražnou tabulkou,

- při obsluze kompresoru s hladinou hluku nad 85 dB musí být pracovníci vybaveni ochrannými prostředky sluchu,

- kompresor musí být umístěn tak, aby hlukem nezatěžovaly okolní pracovníky a životní prostředí,

- hodnoty vibrací nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty dané hygienickými předpisy,

- při údržbě a opravách musí být dodržovány zásady uvedené v návodu výrobce kompresoru a příslušenství,

- čištění, údržbu a provoz tlakových nádob mohou provádět jen řádně poučení a jmenovitě určení pracovníci,

- jednou ročně musí být prověřeno dodržování pokynů výrobce týkající se provozu, údržby a oprav kompresoru a příslušenství,

- musí se používat pouze oleje doporučené výrobcem a prováděna jejich pravidelná výměna,

- vstupní potrubí ke kompresorům a k odváděčům kondenzátu před každým spuštěním je nutno odvodnit,

- musí být pravidelně kontrolovány  pojistné armatury a zajištěna jejich správná funkce,

- u elektricky poháněných kompresorů údržbu a opravy provádět pouze po vypnutém a zajištěném elektrickém spínači,

- veškeré údržbářské práce na zařízení kompresorové stanice lze provádět pouze na zastaveném zařízení,

- před demontáží každé tlakové části se kompresor musí odpojit od všech zdrojů tlaku a zařízení odvzdušnit,

- před zahájením údržby a opravy je třeba učinit opatření proti náhodnému spuštění a spouštěcí zařízení musí být opatřeno výstražnou tabulkou „Na zařízení se pracuje“,

- součástí pravidelné údržby musí být kontrola nastavení pojistných ventilů, přesnosti teploměrů a tlakoměrů,

- nejvyšší pracovní přetlak musí být na stupnici tlakoměru vyznačen červenou značkou,

- při demontáži se musí používat správné, předepsané a nepoškozené nářadí,

- při kontrole vnitřních prostorů kompresoru nebo tlakové nádoby se nesmí používat otevřený oheň,

- zaměstnanci musí být seznámeni s místními provozními a bezpečnostními předpisy.

## Plynové spotřebiče (kotel, sporák)

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečně odvětraná místnost, - únik plynu netěsnostmi v potrubí a armaturách, špatný technický stav, - vniknutí nečistot do plyn zařízení (ucpání hořáku), - neodborná manipulace, oprava, údržba, - požár, - výbuch, - poškození pracovního a životního prostředí | 1 a - zanedbatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- preventivní údržba a čištění zařízení, včasné odstraňování závad, poruch a netěsností,

- odborná montáž, zapojení a údržba zařízení,

- po připojení zařízení, provést zkoušku těsnosti spoje plynového potrubí,

- udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.,

- použití vhodných nářadí, pomůcek, montážních přípravků,

- znalost umístění hlavního uzávěru plynu a způsobu vypnutí zařízení,

- seznámení s návody na použití,

- správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) se zařízením, zejména přívody,

- vyloučení mechanického poškození, odlomení ventilu apod.,

- udržování bezprašného prostředí,

- pravidelná kontrola a čištění spalinových cest,

- zajištění bezpečného přístupu.

## Čerpací stanice PHM

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - požár - výbuch - poškození pracovního a životního prostředí | 3 a - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat přísný zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm,

- pracoviště musí být označeno a vybaveno bezpečnostními tabulkami a požárními předpisy,

- petrolej a motorová nafta se skladuje v dobře větratelných prostorech s nepropustnou podlahou se záchytnými a havarijními jímkami,

- nádoby a obaly musí být pevné, nepoškozené a řádně uzavřeny těsnými uzávěry,

- znečištěné látky a textilie se musí ukládat do označených kovových, dobře uzavíratelných nádob,

- pracoviště vybavit hasicími prostředky, provést posouzení z hlediska požárních předpisů.

# Ruční nářadí

## Ruční nářadí obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pořezání - nabodnutí - přimáčknutí - naražení - poškození předměty - otlaky - odletující části opracovávaných předmětů - pád předmětů, nářadí, materiálu - pohmoždění - odřeniny - pád osob | 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- poučení, zácvik, praxe, zručnost,

- používat vhodný druh, typ a velikost nářadí,

- používat nepoškozené naostřené nářadí bez trhlin a otřepů,

- používat pevné uchycení násad, provést zajištění proti jejich uvolnění,

- používat nepoškozenou úchopovou část nářadí,

- pokud možno vyloučit práce s nářadím nad hlavou vhodným a bezpečným zvyšováním místa práce,

- zajistit nářadí proti pádu  (používat brašny, poutka),

- nářadí ukládat přehledně na bezpečné místo,

- zabezpečit ochranu očí (obličeje) před odletujícími částmi,

- udržovat dostatečnou vzdálenost mezi pracovníky.

## Práce s ručním nářadím

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - zhmoždění - pořezání - poranění očí, obličeje - otlaky - naražení - nabodnutí - pád předmětů, nářadí - úraz elektrickým proudem | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- používat jen takové nářadí, nástroje a pracovní pomůcky, které odpovídá dané práci a bezpečnostním požadavkům,

- poškozené nářadí vyřadit tak, aby byla vyloučena možnost jeho opětovného použití,

- přenášet ostré a špičaté nářadí je dovoleno jen v ochranných pouzdrech nebo obalech,

- úderné plochy ručního nářadí musí být bez trhlin a otřepů,

kladiva

- velikost a druh kladiva volit podle dané práce,

- hlavy kladiv musí být na násadách zajištěny proti uvolnění (klíny, péra),

- násady kladiv nesmí být naštípnuté nebo prasklé,

- násady musí být hladké, jejich konce bez otřepů,

- používat vhodnou ochranu rukou,

sekáče

- sekáče nesmí být kratší jak 150 mm,

- odsekávaná část materiálu musí odletovat od těla,

- osekávaný předmět s malou hmotností je nutné řádně upnout,

- při sekání ve svěráku sekat vždy směrem k pevné čelisti svěráku,

- při tlučení kladivem druhou osobou se sekáč nesmí držet rukou, ale držákem,

- při práci se sekáčem používat ochranu očí nebo obličeje,

maticové klíče

- použitý klíč musí přesně odpovídat velikosti matice nebo hlavy šroubu,

- vymačkané nebo poškozené maticové klíče se nesmí používat,

- prodlužování rukojetí klíčů trubkou nebo zvětšování pákového účinku údery kladivem na klíč, nebo používáním dalšího klíče je zakázáno,

- při povolování a utahování musí tah klíčů směřovat k sobě,

- povolování zrezivělých a zapečených spojů ze žebříku není dovoleno,

- na méně přístupných místech používat klíče očkové,

- při práci v zúžených prostorech používat ochranu rukou,

- pro práce na elektrickém zařízení nn pod napětím používat izolované klíče,

šroubováky

- pro danou práci používat šroubovák správné velikosti,

- šroubovák používat jen k úkonům, pro které je určen a nikoliv jako sekáč, dláto nebo páčidlo,

- poškozené šroubováky nebo s vadnou rukojetí se nesmí používat,

- malé a drobné předměty se nesmí při šroubování držet v dlani ruky,

- pro elektrotechnické práce používat šroubováky s izolační rukojetí a izolovanou nefunkční částí šroubováku pro dané napětí,

kleště

- kleště nepoužívat na povolování a utahování matic nebo šroubů,

- rukojeti kleští musí mít v zadní části mezeru alespoň 10 - 15 mm,

- pro elektrotechnické práce používat pouze kleště s izolačními návleky pro dané napětí,

pilníky

- pro danou práci používat jen pilníky správné velikosti, typu, tvaru a seku zubů,

- nepracovat s pilníkem, který má prasklou, poškozenou nebo chybějící rukojeť,

- pilník nesmí být mastný,

- pilovaný předmět musí být správně upnut,

- dodržovat správný postoj a držení pilníku,

ruční pily

- pilové listy musí být pevně upnuty v rámu pily,

- k upevňování pilových listů nepoužívat hřebíky, šrouby, dráty apod.,

- nepoužívat list s vylámanými nebo jinak poškozenými zuby,

- materiál musí být při řezání řádně upnut,

- zvýšenou pozornost věnovat při dořezávání materiálu,

- při řezání zaujmout stabilní postoj, pilku držet oběma rukama,

sekery

- sekery musí být dostatečné ostré,

- topůrka musí být pečlivě zasazena a zajištěna proti uvolnění (klíny, péra),

lopaty, motyky, krumpáče

- násady lopat, motyk a krumpáčů musí být nepoškozené, hladké,

- násady musí být pevně uchyceny a zajištěny proti vypadnutí,

- při práci s tímto nářadím dbát na bezpečnou vzdálenost dalších pracovníků,

- používat předepsané OOPP,

- zvýšenou pozornost a opatrnost věnovat při zemních pracích, při nichž hrozí poškození elektrických vodičů (kabelů) pod napětím,

- dodržovat pokyny vedoucího zaměstnance.

## Práce s pneumatickým nářadím

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - zhmoždění - naražení - poranění obličeje, očí - pád z výšky - pád materiálu - hluk - vibrace - klimatické podmínky | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- pohyblivý přívod tlakového vzduchu musí být chráněn před poškozením,

- před připojením se musí tlakové hadice profouknout,

- při profukování musí být volný konec hadice držen tak, aby tlakový vzduch nerozviřoval prach a proudil do volného prostoru,

- omezování průtoku vzduchu ohýbáním hadic je zakázáno,

- poškozené nebo rozleptané hadice se nesmějí používat,

- hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí,

- spojení hadice musí zaručovat stálost spojení pro nejvyšší dovolený tlak,

- poškozené bajonetové spojení nebo těsnění se nesmí používat,

- odbočka rozvodného potrubí pro upevnění hadice musí být opatřena kohoutem nebo samouzavíratelným ventilem,

- provozní tlak nesmí překročit stanovené hodnoty,

- nástroje nesmí být k upínacímu zařízení připevněny lanky nebo řetízky,

- nástroje nesmí být z upínacího zařízení uvolňovány vystřelováním,

- s nářadím je zakázáno pracovat na žebřících, vratkých předmětech a tam, kde pracovník nemá dostatečnou stabilitu,

- nářadí musí být kontrolováno a zkoušeno ve lhůtách předepsaných výrobcem,

- pokud je nářadí opatřeno ochranným krytem, kryt se nesmí snímat ani nijak upravovat,

- nářadí se nesmí odkládat dříve, pokud jeho pracovní nástroj není v klidu,

- nářadí nesmí být přenášeno za pohybu nástroje,

- seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí se musí provádět jen za klidu stroje a po uzavření přívodu vzduchu,

- dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny výrobce,

- při práci s pneumatickým nářadím je nutno používat předepsané OOPP (ochranu sluchu, očí, antivibrační rukavice, obuv),

- používat přidělené OOPP proti nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek.

## Práce s elektrickým nářadím - obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - zhmoždění - zachycení oděvu - pořezání - naražení - roztržení nástroje - odletující materiál - pád z výšky - pád předmětů - hluk - klimatické podmínky | 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- před zahájením práce překontrolovat vnější izolaci vodiče (přívodu el. energie), zástrčku kabelového přívodu a zásuvku a funkčnost ovládačů,

- před započetím práce zkontrolovat, zda má nářadí řádně upevněny ochranné kryty,

- nářadí používat jen k danému účelu,

- v případě neznámého nářadí prostudovat návod k použití nebo se nechat instruovat,

- používat jen elektrické nářadí, které bylo revidováno,

- jakékoliv poškození nářadí ohlásit nadřízenému zaměstnanci,

- kabelové přívody na komunikacích chránit pomocí můstků proti mechanickému poškození,

- všechny práce s elektrickým nářadím mohou provádět pouze poučení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací za současného dodržování návodu pro obsluhu a místních provozních předpisů,

- účastnit se školení o poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem,

- při přerušení práce elektrické ruční nářadí bezpečně uložit,

- zástrčky nikdy nevytahovat ze zásuvky za kabelový přívod,

- dbát na pořádek a čistotu na pracovišti,

- rotující části nezastavovat rukou,

- mazání nářadí za chodu provádět jen pokud to výrobce dovoluje,

- podle druhu práce a klimatických podmínek používat příslušné OOPP.

## Práce s ruční vrtačkou

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - pohmoždění - pořezání - odletující částice - poranění očí, obličeje | 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- všechny práce mohou provádět pouze poučení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací,

- před výměnou vrtáku odpojit ze sítě kabelový přívod,

- vrták a počet otáček volit podle druhu materiálu,

- vrtaný materiál dostatečně upevnit,

- vrtaný otvor označit důlčíkem,

- při vrtání tenkých materiálů zamezit zablokování vrtáku podložením dřeva,

- vrtačku držet oběma rukama, bezprostředně před provrtáním snížit tlak na vrták,

- po práci vrtačku vypnout a vyčkat do zastavení chodu,

- při přerušení práce vrtačku položit tak, aby vrták směřoval od těla,

- používat vhodné OOPP,

- provádět pravidelné školení zaměstnanců pracujících s ruční elektrickou vrtačkou.

## Práce s úhlovými a rozbrušovacími nástroji

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - roztržení - pohmoždění - odletující částice - pád materiálu - požár | 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- práce mohou provádět pouze poučení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací a znalí MPP,

- před začátkem práce zkontrolovat neporušenost přívodního kabelu,

- před začátkem práce zkontrolovat brusné a dělící kotouče, nejsou-li poškozeny,

- používat správné otáčky dle pokynů výrobce,

- používat předepsané OOPP, zejména ochranu očí a obličeje,

- z pracoviště odstranit hořlavé látky,

- ohrožené sousední části chránit např. ochrannými zástěnami,

- používat přístroje jen s dobře upevněným ochranným zařízením,

- úhlové brusné kotouče nepoužívat jako rozbrušovačky a naopak,

- směr odletujících jisker volit tak, aby nebyly ohroženy další osoby nebo okolní materiál,

- provádět pravidelné školení zaměstnanců pracujících s úhlovými a rozbrušovacími přístroji.

## Práce s nářadím se spalovacím motorem

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - odletující částice - pohmoždění - pořezání - škodlivé látky - požár - výbuch - pád materiálu - hluk | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- obsluhovat nářadí mohou jen poučení zaměstnanci pro práci s tímto nářadím,

- dodržovat návod a bezpečnostní pokyny výrobce,

- startování nářadí provádět pouze na pevném podkladě a přidržovat je rukou,

- při startování neomotávat šňůru kolem ruky,

- při přenášení nářadí musí být funkční část v klidu, na větší vzdálenosti zastavit i chod motoru,

- doplňování pohonných hmot může být prováděno jen při zastaveném motoru,

- při doplňování pohonných hmot je zakázáno manipulovat s ohněm a kouřit,

- dbát na dokonalé větrání při práci v uzavřených prostorech,

- používat předepsané OOPP.

## Řetězová pila

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pohybující se části - pořezání - škodlivé chemické látky - vibrace - požár - výbuch - úraz elektrickým proudem | 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- řetězová pila musí odpovídat technickobezpečnostním požadavkům (vybavena krytem pohybujících se částí, tlumičem vibrací a zabezpečovačem roztrženého řetězu),

- řetězová pila se spalovacím motorem musí být vybavena brzdou řetězu, tlumičem výfuku a spojkou vypínání,

- řetězová pila s elektrickým motorem musí být zabezpečena proti nebezpečnému dotykovému napětí,

- osoby pracující s pilou (obsluhovatel) musí být zdravotně a odborně způsobilé (vyškoleni),

- používat přidělené  OOPP (přilba, obličejový štítek, ochrana sluchu, antivibrační rukavice, ochranná protiskluzová obuv s ocelovou špičkou, ochranný oděv s vložkou) a lékárničku,

- obsluhovatel musí být opakovaně školený i v poskytování první pomoci,

- opravy řetězových pil mohou provádět jen k tomu vyškolení pracovníci, u pil s elektrickým motorem navíc pracovníci s potřebou elektrotechnickou kvalifikací,

- řetězovou pilu přepravovat s ochranným krytem řetězu,

- řetězové pily náležitě udržovat (ostrý a napnutý řetěz, dokonalá funkce řetězové brzdy a spojky),

- neodstraňovat provozní ochranná zařízení,

- při startování pilu bezpečně zajistit a pevně držet,

- zabezpečit, aby se řetěz pily při startu nedostal do styku s jinými předměty,

- za provozu pilu pevně držet v rukou,

- v ohroženém prostoru se nesmí nacházet další osoby,

- motorovou pilu nepokládat do blízkosti tepelných zařízení nebo otevřeného ohně,

- při plnění pohonných a mazacích hmot pilu zastavit a nekouřit,

- motorovou pilu nepoužívat v uzavřených místnostech,

- při práci s pilou v terénu posoudit situaci s ohledem k vzdálenosti porostů od elektrického vedení a vzdálenosti od komunikací (varovat účastníky dopravy),

- práci s motorovou pilou přizpůsobit povětrnostním podmínkám,

- na svahu pracovat tak, aby se obsluha pily nacházela vždy nad poráženým stromem,

- při řezání zvolit bezpečné stanoviště a pokud možno nepracovat osamoceně,

- používat přidělené OOPP.

## Kácení stromů

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - uklouznutí - klopýtnutí - přimáčknutí - rozdrcení - pořezání - pád stromů na el. vedení | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 c - značné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- před začátkem prací uvolnit kmen od překážejících větví, porostu, kmenů,

- s kácením začít tehdy, kdy v ohroženém prostoru se nenachází žádné osoby,

- zvolit směr pádu stromu, příp. pád směrovat tažnou kotvou,

- zvolit únikovou cestu (vždy proti směru pádu, při vybočení stromu pilu z pracoviště odstranit),

- při práci nepoužívat kovové klíny,

- před pádem stromu upozornit, že strom padá,

- stromy, které zůstaly viset, skácet přetočením, odtažením apod.,

- dodržovat zákaz lezení a opracování opřených nebo zavěšených stromů, vč. chůze nebo práce pod nimi,

- na visící stromy nešlapat ani se nepokoušet je skácet postupným odřezáváním a odvětvováním,

- při soustředěných vývratech (polomech) zajistit trvalý dozor,

- při dělení kmenů dbát, aby kmen ležel v zafixované poloze (místo řezu případně podložit),

- vzdálenost větví stromů od živých částí musí být taková, aby nebyly ohroženy osoby kácející stromy, ale ani provoz vedení,

- dodržet bezpečné vzdálenosti větví stromů od vedení

do 1 kV                   1 m

od 1 kV do 35 kV    2 m

do 110 kV               3 m

do 220 kV               4 m

do 400 kV               5 m

- podél vedení vykácet i stromy, které by se při samovolném pádu dotkly vodičů,

- pokud by se strom při kácení dostal do nebezpečné vzdálenosti k živé části vedení, pád stromu řídit kromě směrového zářezu dostatečně dlouhými provazy,

- řetězovou pilu nedržet volně (opírat o strom)

- k větvi pilu nenastavovat obloukem, ale rovnou nabíhající částí lišty,

- dbát na bezpečnost stanoviště,

- dbát na rozdíly pádu větví a pohybu řetězové pily při tlakovém (tahovém) řezání,

- na svahu začít s odvětvováním kmenu z horní strany,

- při odvětvování kmenů více pracovníky dodržovat vzájemný odstup min. 5 m,

- větve odstraňovat ze stabilního pracoviště,

- ležící kmeny začít odvětvovat, jsou-li zabezpečeny proti skluzu nebo natočení,

- stojící strom odvětvovat ze země do výše 1,3 m (do výše prsou),

- dodržovat zákaz odvětvování stromů ze žebříku,

- při použití vysokozdvižné plošiny se žádná její část nebo pracovník v koši nesmí přiblížit do nebezpečné vzdálenosti vodičů,

- při odvětvování stromu je zákaz vstupu dalších osob do ohroženého prostoru (plocha o poloměru dvojnásobné délky odřezávané části stromu).

## Vlivy okolí, prostředí a osvětlení

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - horké nebo chladné pracovní prostředí - sluneční záření - déšť, sníh, led - vítr - svah - okolní porost | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- používat přidělené OOPP proti nepříznivému vlivu klimatických podmínek a náhlé změně počasí,

- přerušit práci při náhlém zhoršení pracovních podmínek,

- zvýšenou opatrnost věnovat při kácení stromů a odvětvování za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při sněhu a náledí,

- při kácení stromu na svahu pracovat tak, aby se obsluha pily nacházela vždy nad poráženým stromem,

- na svahu, kde hrozí uvolnění kmenu začít s odvětvováním horní strany kmenu,

- při zkracování poraženého stromu na svahu dodržovat zákaz pohybu v prostoru, kde by byl pracovník ohrožen samovolným pohybem kmenu.

## Ohýbačky, řezačky plechu

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přimáčknutí, rozdrcení - pořezání - naražení - zachycení pohybujícími se částmi - vymrštění ohýbaného materiálu | 2 b - mírné riziko 2 c - značné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- poučení, zácvik, praxe, zručnost,

- ohýbačka musí být vybaveny ochranným zařízením pohyblivých částí,

- nenechávat ruce blízkosti nebezpečného prostoru pohyblivých částí,

- pevně upevnit ohýbaný materiál,

- nepřetěžování zařízení (dodržovat max. tloušťku zpracovávaného materiálu),

- vyznačení nebezpečného prostoru a zamezení vstupu nepovolaným osobám do něj,

- dodržovat zákaz vyřazování z provozu ochranných zařízení,

- udržovat čistotu a pořádek v prostoru pracoviště,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

# Svařování

## Svařovací pracoviště – obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - ohrožení výbuchem - popálení - působení škodlivých látek - působení plynů ze sváření - poškození dýchacích cest - působení elektrického proudu - působení světelného, UF a IČ záření - pád materiálu - pád osob - nepoužití OOPP | 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c -mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- svářečské pracoviště musí umožnit:

- bezpečné svařování

- provádění bezpečné údržby svařovacího zařízení

- manipulaci s kovovými tlakovými nádobami k dopravě plynů

- bezpečnou manipulaci se zdroji svařovacího proudu

- musí být dodrženy hygienické směrnice o mikroklimatických podmínkách na pracovišti,

- musí být vytvořeny podmínky pro bezpečnou manipulaci s materiálem a pro ukládání všech potřebných nástrojů,

- stěny a stropy stálých svářečských pracovišť musí být zhotoveny z nehořlavých materiálů a musí minimalizovat odraz záření,

- na stálém svářečském pracovišti musí být vytvořeny  vhodné prostorové podmínky se zajištěnou výměnou vzduchu,

- podlahy svářečských pracovišť musí být rovné a nekluzké a odolné proti mechanickému poškození,

- musí být zajištěno odpovídající osvětlení a směrování světla na pracoviště,

- rozvody energií (hadice, kabely) musí být provedeny tak, aby nedošlo k jejich mechanickému, tepelnému nebo jinému poškození,

- musí být zajištěna  čistota, pevnost a těsnost připojení vnějších zdrojů přívodu energie (hadice, vodiče, zásuvky, zástrčky, svařovací nástroj),

- rozvody energií nesmí vytvářet překážku v přístupových nebo únikových prostorech,

- pracoviště musí být udržováno v pořádku, aby svařovací zařízení a příslušenství nebylo příčinou úrazu (zakopnutí, pád, naražení),

- svařovat smí pouze pracovníci, kteří vlastní platný svářečský průkaz pro danou metodu svařování a druh svařovaného materiálu,

- svařovat mohou jen svářeči, kteří použijí odpovídající OOPP,

- svářečské pracoviště musí být vybaveno odpovídajícími hasicími přístroji.

## Svařování a řezání plamenem

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - ohrožení výbuchem - popálení - působení škodlivých látek - působení elektrického proudu - působení světelného, UF a IČ záření - pád materiálu - odletující části - pád osob - nepoužití OOPP | 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- při svařování na pracovišti je nutno používat pouze jednu soupravu láhví,

- jednotlivé soupravy láhví musí být od sebe vzdáleny min. 3 m nebo stavebně odděleny,

- od zdroje tepla musí být vzdáleny min. 1 m, od otevřeného ohně min. 3 m a chráněny před účinky slunečního záření,

- musí být zajištěn bezpečný přístup k láhvím,

- acetylenové láhve musí být umístěny svisle nebo s náklonem min. 30o od vodorovné roviny,

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo pojízdnými stojany, třmeny, objímkami nebo řetízky,

- přístroje a příslušenství je nutno udržovat v bezpečném stavu a nesmí přijít do styku s mastnotami,

- hadice musí být chráněny proti mechanickému poškození, na komunikaci je chránit krytem nebo zavěšením,

- nutno zabezpečit dokonalé větrání pracoviště (resp. odsávací zařízení),

- převážení soupravy je dovoleno jen s našroubovaným ochranným kloboučkem,

- při přepravě láhví uzavřenými vozidly (s výjimkou pojízdných mechanických dílen a laboratoří) musí být láhve před použitím vyloženy z vozidla,

- po ukončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo, zajištěny před pádem a manipulací nepovolanými osobami,

- svářecí nebo řezací práce může provádět pouze pracovník zdravotně způsobilý s platným svářečským průkazem pro danou činnost,

- svářeče je nutno vybavit odpovídajícími OOPP (ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, svářečské brýle /kukla/, svářečská zástěra),

- nutno používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- svářeč a odpovědný vedoucí odpovídají za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,

- v případě zvýšeného nebezpečí požáru nebo výbuchu lze pracovat jen na základě písemného povolení, je třeba stanovit konkrétní opatření a zajistit vhodné hasící prostředky (sněhový hasicí přístroj) a požární asistenci po dobu min. 8 hodin,

- nutno se řídit bezpečnostními značkami,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Obloukové svařování kovů

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - působení elektrického proudu - popálení - působení světelného, UF a IČ záření - působení škodlivých látek - pád materiálu - odletující části - pád osob - nebezpečí požáru a výbuchu | 2 a - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko |

- Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nutno zvolit vhodný svařovací zdroj odpovídající druhu a síle svařovaného materiálu,

- před každým použitím se musí kontrolovat neporušenost izolace vodičů a držáků,

- vodiče je vždy nutno pokládat tak, aby byla vyloučena možnost jejich poškození,

- svorky na zdroji je třeba chránit před nahodilým dotykem osob nebo kovových předmětů,

- při práci se svařovací vodič musí připojit svorkou pouze na pracovní stůl nebo svařovaný předmět,

- držáky elektrod lze odkládat pouze na izolační podložku a zajistit proti náhodnému dotyku vodivých předmětů,

- elektrody nutno vyměňovat s nasazenými a neporušenými rukavicemi,

- před opuštěním pracoviště se musí  vypnout zdroj elektrického proudu,

- je třeba provádět pravidelné prohlídky svařovacího zdroje (min. pololetně),

- v prostorech se zvýšeným nebezpečím (nádoby, uzavřené těsné prostory) musí být  zajištěno umělé odsávání,

- obsluha musí mít odpovídající svářečský průkaz pro danou činnost a být prokazatelně seznámena se zařízením a návodem jeho používání,

- svářeč musí být prokazatelně seznámen s první pomocí při úrazu elektrickým proudem,

- svářeč musí být  vybaven  odpovídajícími OOPP (ochrana očí, obličeje, dýchacích cest, rukou, těla a nohou),

- musí se používat přidělené OOPP, nesmí se používat nevhodné nebo vadné OOPP,

- svářeč a odpovědný vedoucí odpovídají za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů,

- musí se provádět periodické prohlídky zdroje a zařízení podle pokynů výrobce kvalifikovanými pracovníky,

- v případě zvýšeného nebezpečí požáru nebo výbuchu lze pracovat jen na základě písemného povolení, musí se stanovit konkrétní opatření a zajistit vhodné hasící prostředky (práškový hasicí přístroj) a požární asistenci,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Svařování se zvýšeným nebezpečím

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - požár - výbuch - nebezpečné látky - odletující části - úraz elektrickým proudem - prach - nádoby, potrubí obsahující hořlavé látky - zařízení pod tlakem - mokré, vlhké prostředí - horké prostředí - pád z výšky nebo do hloubky | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 2 a - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

- Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- svařovat lze jen na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření,

- při změně podmínek nutno vystavit nový příkaz,

- za vystavení příkazu a za provedení příslušných bezpečnostních opatření odpovídá zplnomocněný vedoucí zaměstnanec,

- bezpečnostní opatření musí stanovit vedoucí zaměstnanci  s příslušnou odbornou způsobilostí,

- v příkazu musí být uvedena doba platnosti a způsob dohledu, včetně požární asistenční hlídky,

- vzniku požáru je třeba zabránit odstraněním hořlavých a výbušných látek a odvětráním nebezpečných koncentrací,

- při svařování na nádobách, potrubí nutno odstranit z povrchu a zevnitř svárů hořlavé nebo výbušné látky,

- s nádobami, potrubím a zařízením, u nichž nelze spolehlivě zjistit předchozí nebezpečný obsah, je nutno zacházet jako s nebezpečnými,

- místa svařování a okolí musí být soustavně kontrolována:

- po dobu práce a při jejím přerušení

- po skončení práce po dobu chladnutí sváru, nejméně však 8 hodin

- svařovat mohou jen svářeči, kteří jsou vybaveni odpovídajícími OOPP.

# Žebříky

## Práce se žebříky – obecně

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád žebříku - přetěžování žebříku - pád osob - pád materiálu - úraz elektrickým proudem - nevhodné OOPP - klimatické podmínky | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- místo žebříků se nesmí používat nevhodné pomůcky (stoličky, židle, bedny, sudy apod.),

- používat lze jen žebříky vyrobené zkušeným výrobcem podle předpisů a technických podmínek,

- žebříky lze používat jen ke krátkodobým pracím,

- žebříky je nutné chránit před poškozením (vlhkost, chemikálie, mechanické vlivy),

- žebříky lze používat pouze k účelu, pro který jsou určeny,

- před použitím musí být zkontrolován  stav žebříků,

- při práci na žebříku je nutno používat vhodné oblečení a neznečištěnou obuv (bláto, sníh apod.),

- při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec  stále čelem k žebříku a přidržovat se příčlí, nikoliv štěřínů,

- žebřík nesmí být přetěžován,

- pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky musí být  ukládány do brašny zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena jeho stabilita,

- při práci na žebříku v blízkosti elektrického vedení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti,

- je zakázáno opravovat chybějící příčle připevněnými latěmi,

- musí být prováděny pravidelné kontroly (min. 1x ročně) žebříků dle požadavků předpisů a pokynů výrobce,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Práce na jednoduchém žebříku

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád žebříku - přetěžování žebříku - pád osob - pád materiálu - nevhodné OOPP - klimatické podmínky - úraz elektrickým proudem | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nutno zvolit pevné a stabilní pracoviště,

- podle terénu je nutno zvolit odpovídající patky,

- při stavění musí být dodržen  správný úhel náklonu (optimální 1:2,5 - 3) žebříku,

- při vstupu na žebřík používat pouze vhodnou neznečištěnou obuv,

- pracoviště pod žebříkem musí být zajištěno před pádem předmětů a pomůcek,

- na žebřík lze vystupovat (i sestupovat) vždy jen obličejem k žebříku, oběma rukama se přidržovat příčlí nikoliv štěřínů,

- horní část žebříku musí být zajištěna proti smyku, přesah žebříku nad místem výstupu musí být alespoň 1,1 m,

- žebřík nesmí být přetěžován,

- nářadí a předměty musí být při výstupu uloženy v brašně, nebo po výstupu vytaženy pomocí kladky (břemena nad 15 kg),

- při práci na žebříku je zakázáno vyklánět se příliš do strany (nebezpečí změny těžiště),

- na žebříku lze provádět jen krátkodobé práce,

- při manipulaci s kovovým opěrným žebříkem a při ověřování beznapěťového stavu, uzemnění a zkratování elektrického zařízení musí být dodržena minimální vzdálenost nejbližší části kovového žebříku od živých částí alespoň 50 cm,

- vybrané PPN z vodivých opěrných žebříků jsou zakázány, pokud nejsou jejich horní části z izolantu,

- při práci na žebříku ve výšce nad 1,5 m musí mít pracovník lékařské osvědčení pro práci ve výšce.

## Práce s dvojitým žebříkem

| Riziko, ohrožení | ###### Hodnocení |
| --- | --- |
| - přetěžování žebříku - pád žebříku - pád osob - pád materiálu - úraz elektrickým proudem | 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- před každým použitím žebříku musí být provedena jeho vizuální kontrola (praskliny, nalomeniny, neodborná oprava apod.),

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako jednoduché opěrné,

- dvojité žebříky je zakázáno používat jako nosné prvky pro pracovní podlahy lešení,

- pro použití je třeba zvolit optimální délku a pevnou terénní plochu,

- žebřík musí být rozevřen  do konečné polohy (rozpínací řetízek musí být napnutý),

- vystupovat na nejvyšší příčku je zakázáno,

- nářadí a pomůcky musí být uložené v brašně a zajištěno  proti vypadnutí,

- ze dvojitých žebříků je zakázáno vstupovat na plošiny nebo jiná výše položená stanoviště,

- nastavení (prodlužování) je možné pouze u žebříků, které jsou pro tento účel konstruované a vybavené bezpečnými třmeny,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

# Běžné činnosti - administrativa

## Chůze po rovině (přístupové cesty, haly, chodby)

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - špatné našlápnutí - uklouznutí - klopýtnutí - naražení - pád | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- odstranit překážky - díry, výmoly, výtluky, výstupky, odlepená krytina, zakrytí pohyblivých elektrických přívodů,

- zajistit čištění podlah od tekutin, mastnot a dalšího znečištění,

- zajistit pravidelnou kontrolu neporušenosti podlahových krytin,

- označit nerovnosti a nadzemní překážky,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- dodržovat průchodnost chodeb (odstranit skříně, nábytek),

- zajistit přiměřené osvětlení prostor,

- nosit vhodnou obuv,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Chůze po schodech

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - špatné našlápnutí - uklouznutí - klopýtnutí - pád | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- zajistit zábradlí, madlo u více jak 3 schodů,

- zajistit přiměřené osvětlení schodiště,

- barevné odlišení prvního a posledního schodišťového stupně,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- kontrolovat neporušenost schodišťových stupňů (protiskluzové hrany),

- používat vhodnou obuv,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Používání schůdků a žebříků

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - pád z výšky - pád předmětů z výšky - naražení - přimáčknutí | 2 c - značné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- používat pro manipulaci s výše uloženými materiály a předměty pouze schůdky a žebříky,

- před každým použitím žebříku musí být provedena jeho vizuální kontrola (praskliny, nalomeniny, neodborná oprava apod.),

- provádět vizuální kontrolu pevnosti a stability žebříků, schůdků,

- zabránit nebezpečí podklouznutí žebříku,

- dodržovat opatrnost při vyjímání věcí z regálů, skříněk a polic,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Pracovní prostory

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečný pracovní prostor - podcenění ergonomických zásad - jednostranné zatížení pohybového ústrojí a zádového svalstva - zvýšená psychická zátěž | 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko 1 c - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat nezastavěný vzdušný prostor na pracovníka (15 m3) a pracovní  plochu min. 8 m2 na pracovníka,

- dodržovat min. 2 m2 volné podlahové plochy na pracovníka,

- kancelářské židle přizpůsobit způsobu práce a zátěže (výškově nastavitelné, se sklopným opěradlem),

- dodržovat změnu pracovní polohy (střídání sezení s pohybem), 5-10 min. přestávky po dvou hodinách práce,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Používání elektroinstalačních prvků

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - popálení od elektrického oblouku | 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat zákaz používání poškozených elektrických zásuvek, vypínačů,

- provádět pravidelnou vizuální kontrolu propojovacích kabelů a šňůr,

- provádět pravidelné opravy, revize a údržbu,

- při zjištění závady na elektrické instalaci ihned oznámit, zajistit odbornou opravu,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení.

## Používání elektrických spotřebičů a přístrojů

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - úraz elektrickým proudem - riziko vzniku požáru | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- dodržovat zákaz používání přístrojů, které neodpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- před obsluhou elektrického přístroje se seznámit s návodem k obsluze,

- důsledně kontrolovat bezzávadný stav přístroje před každým použitím (kontrola funkce, vizuální kontrola technického stavu pohyblivých přívodů),

- při zjištění jakékoliv závady ihned přístroj vyřadit z provozu, nechat opravit odbornou firmou,

- neobsluhovat elektrické přístroje s mokrýma rukama,

- nepokládat horké přístroje na hořlavé předměty (zejména varné konvice, vařiče),

- nepoužívat elektrické přístroje, které nejsou v majetku organizace,

- zákaz nošení vlastních el. spotřebičů na pracoviště (radia, var. konvice)

- nenechávat přístroje v chodu (zapnuté) při odchodu z pracoviště, po skončení pracovní směny,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení.

## Práce se zobrazovacími jednotkami

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - zvýšená psychická zátěž - jednostranná dynamická práce (zátěž pohybové soustavy) - zraková zátěž - působení elektromagnetického pole | 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 a - zanedbatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- rozmístění monitorů tak, aby zadní strana nesměřovala na pracovníka; totéž platí o bočních stranách. Do vzdálenosti cca 0,5 m působí elektromagnetické pole,

- sedadlo umístit tak vysoko, aby při vzpřímeném sedu s rukama volně položenýma na klávesnici svíraly paže v loktech pravý úhel,

- umístit monitor tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výši očí nebo níže,

- vzdálenost od obrazovky má být minimálně 0,6 m,

- poloha obrazovky vůči oknu má být taková, aby denní světlo šlo z boku,

- v zorném poli pracovníka nemá být žádný světelný zdroj (tvoří se odlesky na předmětech, které se zobrazují na obrazovce),

- při práci dělat nejméně po dvou hodinách 5-10 min. přestávky s možností pohybu, procvičení (zejména krční a bederní páteře, prstů rukou, zápěstí),

- zařazovat časté a krátké přestávky (monotónní a jednotvárná práce), příp. změnu pracovní činnosti,

- před započetím práce zkontrolovat funkčnost, technický stav pohyblivých přívodů; zjištěné závady ihned nahlásit, poškozený přístroj nepoužívat,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení.

## Používání sociálních zařízení, kuchyňky

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - uklouznutí - pád - naražení - popálení, opaření - úraz elektrickým proudem | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- zabránit rozlití tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení, zejména z podlahy,

- udržovat pořádek,

- důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek,

- zákaz používání poškozených elektrických zásuvek, vypínačů, vařičů, konvic,

- při zjištění závad na elektrické instalaci a spotřebičích ihned oznámit, zajistit odbornou opravu,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat,

- zvýšená opatrnost při ohřívání a vaření jídel, vody,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení.

## Plynové spotřebiče (kotel, sporák)

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečně odvětraná místnost - únik plynu netěsnostmi v potrubí a armaturách, špatný technický stav - vniknutí nečistot do plyn zařízení (ucpání hořáku) - neodborná manipulace, oprava, údržba - požár - výbuch | 1 a - zanedbatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- preventivní údržba a čištění zařízení, včasné odstraňování závad a poruch,

- odstraňování netěsností,

- odborná montáž, zapojení a údržba zařízení,

- po připojení zařízení, provést zkoušku těsnosti spoje plynového potrubí,

- udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.,

- použití vhodných nářadí, pomůcek, montážních přípravků,

- znalost umístění hlavního uzávěru plynu a způsobu vypnutí zařízení,

- seznámení s návody na použití,

- správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) se zařízením, zejména přívody,

- vyloučení mechanického poškození, odlomení ventilu apod.,

- zajištění bezpečného přístupu.

## Působení hluku

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nadměrná psychická zátěž - poškození sluchu | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- nepřekročit přípustnou hladinu hluku pro kancelářskou činnost a pro práci s nároky na soustředění,

- při nákupu nových přístrojů ověřit jejich hlučnost.

## Vliv osvětlení

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nevhodné osvětlení ovlivňuje kvalitu práce a výkonnost - únava očí - poškození očí - úraz elektrickým proudem | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 c - mírné riziko 1 a - zanedbatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- zajistit pravidelné čištění oken (min. 3 x ročně),

- zabránit oslnění přímým světlem (žaluzie),

- zajistit pravidelné čištění svítidel (min. 2 x ročně),

- zajistit umělé osvětlení vchodů, chodeb, schodišť a kanceláří podle druhu vykonávané práce,

- pro zvýšené nároky na viditelnost zvýšit intenzitu osvětlení místním osvětlením,

- při zjištění závad na elektrické instalaci a spotřebičích ihned oznámit, zajistit odbornou opravu.

## Vliv klimatických podmínek

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - přehřátí organismu - prochladnutí organismu - onemocnění z průvanu - únava v důsledku nedostatku čerstvého vzduchu - onemocnění v důsledku nízké (vysoké) vlhkosti vzduchu | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- ve vytápěných místnostech dodržovat optimální teplotu 20 oC - 22 oC,

- při výměně vzduchu nepřekročit rychlost proudění vzduchu max. 0,25 m/sec.

## Vlivy okolí a prostředí

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - horké nebo chladné pracovní prostředí - sluneční záření (úpal, úžeh atd.) - nevhodné osvětlení (únava, poškození očí) - hluk - poškození sluchu - psychická zátěž - práce v nevhodných polohách (stísněných) | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 2 b - mírné riziko 1 c - mírné riziko 2 b - mírné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- používat pracovní oděv a obuv odpovídající povětrnostním podmínkám,

- zajistit ochranné nápoje v horku a za mrazu,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- zajistit umělé osvětlení pracovišť podle druhu vykonávané práce,

- pro zvýšené nároky na viditelnost zvýšit intenzitu osvětlení místním osvětlením,

- nepřekračovat přípustnou hladinu hluku při stavební činnosti,

- při trvalém používání OOPP dodržovat bezpečnostní přestávky,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Vliv lidských činností

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - nedostatečné hodnocení zdravotní způsobilosti, - neodhalené zdravotní riziko (např. epilepsie, závratě atd.), - nedostatečné schopnosti a vzdělání pracovníků, - nepředvídatelné chování pracovníků (srandičky, naschvály atd.) - pohyb cizích osob na staveništi (exkurze, kontrolní orgány atd.) | 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 b - mírné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- provádět pravidelné zdravotní prohlídky pracovníků,

- pravidelně provádět školení pracovníků (BOZP i odborné školení, obsluha zařízení atd.)

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti,

- používat ochranné pomůcky,

- zdržet se riskantních činností nesouvisející s výkonem práce,

- cizí osoby smějí na pracoviště pouze v doprovodu pověřeného pracovníka společnosti.

## Ostatní

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - zranění zaměstnance v důsledku skryté nemoci, např.: epilepsie | 3b - značné riziko |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- účastnit se pravidelných lékařských prohlídek,

- vykonávat pouze takové práce k nimiž je zdravotně způsobilí,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.

## Dočasné změny na pracovišti

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - součinnost jiných osob a jejich činnosti, zařízení - vlivy počasí - nevhodná koordinace prováděných činností | 1 b - 2c 1 b - přijatelné riziko 2 b - 2c |

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik

- informovat se vzájemně s dalšími osobami přítomnými na pracovišti o svých rizicích, vlivu jejich zařízení, pokud je to nutné, tak se seznámit s obsluhou používaných strojů a zařízení,

- koordinovat a plánovat prováděné činnosti pro minimalizaci rizik,

- používat přidělené OOPP,

- dodržovat pravidla pro bezpečné používání zařízení,

## Administrativa

V rámci administrativy jsou identifikovány další související obecná rizika:

  - elektrické zařízení

  - motorová vozidla

  - skladování

Používání kancelářského nábytku, zařízení, pomůcek

| Riziko, ohrožení | Hodnocení |
| --- | --- |
| - ostré hrany - rohy - břity - pády předmětů - nadměrné přetížení - pád | 1 b - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 1 a - zanedbatelné riziko 1 b - přijatelné riziko 2 a - přijatelné riziko 1 b - přijatelné riziko |

Bezpečnostní opatření k odstranění rizika

- odstranění ostrých hran, zaoblení vystupujících rohů,

- rozestavění nábytku - minimální průchozí uličky 600 mm,

- důsledné zavírání dveří skříní, zasouvání zásuvek stolů, skříněk,

- odstranění překážek na zemi (pohyblivé elektrické přívody zakrýt, odstranit),

- dbát na zajištění stability skříněk, regálů, židlí,

- dodržovat nosnost regálů, nepřetěžovat regály,

- zajistit předměty před pádem ze skříní a regálů,

- dodržovat zásady k ruční manipulaci s materiálem, dodržovat hmotnostní limity břemen,

- nepoužívat kancelářský nábytek pro zvýšení stanoviště,

- zvýšenou opatrnost věnovat při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačka, řezačka, nožíky),

- nehoupat se na židli ani ji nevyklánět,

- řídit se bezpečnostními značkami,

- používat přidělené OOPP, nepoužívat nevhodné nebo vadné OOPP,

- soustředit se na vykonávanou činnost,

- dodržovat příkazy a nařízení,

- nepřeceňovat vlastní schopnosti.